OBLICZENIE  ILOŚCI  ROBÓT

na przebudowę chodnika w m. KUŚNIERZ

o długości 0,348 km

I.    ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym

km – 0,348

II.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Rozbiórka płytek betonowych na chodniku w km: 0+003 – 0+305

302,0x0,90

m2 – 272

- Rozbiórka krawężnika drogowego na ławie żwirowej w km: 0+000 – 0+305

m - 305

4.  Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20cm w km: 0+003 – 0+260

m – 257

5.  Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej sześciokątnej (trylinka)

w km: 0+000 – 0+220      220x0,5=110m2

0+220 – 0+275      55x0,5 + 55x0,60/2 =44m2

110 +44

m2 – 154

- Wywóz gruzu betonowego z rozbiórki na odległość do 5 km

8,2 + 13,7 + 3,0 + 18,5

m3 – 43,4

III.   PODBUDOWA

- Uzupełnienie piaskiem warstwy odcinającej na średnią gr. 5cm z

zagęszczeniem

345 x 1,20

m2 – 414

IV.   NAWIERZCHNIA

- Ułożenie kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

345 x 1,20

m2 – 414

- Przełożenie płytek betonowych przy wejściach do posesji do wysokości chodnika na głębokość 1m od krawędzi chodnika

m2 – 32

V.    KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

- Wykonanie rowka pod krawężnik w km 0+000 – 0+348 z formowaniem i

plantowaniem pobocza z gruntu z koryta (w km 0+270-0+348)

m – 348

11.  Ustawienie krawężnika ulicznego 15x30cm na ławie betonowej z oporem, beton B8/10 – obmiar jw.

m – 348

12.  Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na ławie betonowej z oporem, beton B8/10 -  km: 0+003 – 0+348

m – 345

Opracowali :

inż. Krystyna Gołaszewska

Jerzy Marciniak