Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

Budowa :	budynek

Obiekt :	budynek

PRZEDMIAR  ROBÓT

Data: 2014-02-14	 Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1		Roboty wewnętrzne

1		KNR-W  4-01 0818-05  WACETOB wyd.III 2000	  74,90	m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

10.73 * 6.98 =	74,90

Razem   =	  74,90	m2

2		KNR-W  4-01 0353-07  WACETOB wyd.III 2000	  3,00	szt.

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

3 =	3,00

Razem   =	  3,00	szt.

3		KNR-W  4-01 0331-03  WACETOB wyd.III 2000	  0,24	m3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- piennej lub

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

0.25 * 2.15 * 0.15 * 3 =	0,24

Razem   =	  0,24	m3

4		KNR  4-01 0322-02	  4,00	szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

4 =	4,00

Razem   =	  4,00	szt.

5		KNR  2-02 1016-02	  3,00	szt.

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ościeżnice drzwiowe

3 =	3,00

Razem   =	  3,00	szt.

6		KNR  401-0708-01-10  WACETOB Warszawa	  15,60	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na

ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego

(2.1 + 1 + 2.1) * 3 =	15,60

Razem   =	  15,60	m

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

1. Roboty wewnętrzne

Data: 2014-02-14	 Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

7		KNR  2-02 1017-02	  5,54	m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1. 6 m2

fabrycznie wykończone-pełne wraz z okuciami

0.9 * 2.05 * 3 =	5,54

Razem   =	  5,54	m2

8		KNR  2-02 1118-01	  74,90	m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

10.73 * 6.98 =	74,90

Razem   =	  74,90	m2

9		NNRNKB  202 2806-05	  74,90	m2

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

10.73 * 6.98 =	74,90

Razem   =	  74,90	m2

10		KNR  401-1202-09-10  IGM Warszawa	  225,60	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad

5 m2

(10.73 + 6.98 + 10.73 + 6.98) * 2.73 =	96,70

(5.24 + 5.24 + 2.5 + 2.5) * 1.75 =	27,09

5.24 * 2.5 =	13,10

6.98 * 10.73 =	74,90

(2.38 + 2.38 + 1.62 + 1.62 + 2.49 + 2.49 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62) * 1.0 =	19,46

2.49 * 1.62 =	4,03

2.38 * 1.62 =	3,86

minus otwory drzwiowe i okienne:	- (2.17 * 1.45) * 2 =	-  6,29

- (2.05 * 0.7) * 3 =	-  4,31

- (2.1 * 1.4) =	-  2,94

Razem   =	  225,60	m2

11		NNRNKB  202 2013-01	  129,71	m2

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w

pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(10.73 + 6.98 + 10.73 + 6.98) * 2.73 =	96,70

(5.24 + 5.24 + 2.5 + 2.5) * 1.75 =	27,09

(2.38 + 2.38 + 1.62 + 1.62 + 2.49 + 2.49 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62) * 1.0 =	19,46

minus otwory drzwiowe i okienne:	- (2.17 * 1.45) * 2 =	-  6,29

- (2.05 * 0.7) * 3 =	-  4,31

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

1. Roboty wewnętrzne

Data: 2014-02-14	 Str. 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

- (2.1 * 1.4) =	-  2,94

Razem   =	  129,71	m2

12		KNR  202-0815-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  129,71	m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych:

dwuwarstwowa

(10.73 + 6.98 + 10.73 + 6.98) * 2.73 =	96,70

(5.24 + 5.24 + 2.5 + 2.5) * 1.75 =	27,09

(2.38 + 2.38 + 1.62 + 1.62 + 2.49 + 2.49 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62) * 1.0 =	19,46

minus otwory drzwiowe i okienne:	- (2.17 * 1.45) * 2 =	-  6,29

- (2.05 * 0.7) * 3 =	-  4,31

- (2.1 * 1.4) =	-  2,94

Razem   =	  129,71	m2

13		NNRNKB  202 2015-01	  95,89	m2

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad

5 m2

5.24 * 2.5 =	13,10

6.98 * 10.73 =	74,90

2.49 * 1.62 =	4,03

2.38 * 1.62 =	3,86

Razem   =	  95,89	m2

14		KNR-W  2-02 1510-03  WACETOB wyd.V 2003	  225,60	m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z

gruntowaniem-farby zmywalne lateksowe

129.71 + 95.89 =	225,60

Razem   =	  225,60	m2

15		KNR-W  4-01 1216-01  WACETOB wyd.III 2000	  95,89	m2

Zabezpieczenie podłóg folią

95.89 =	95,89

Razem   =	  95,89	m2

16		KNR  4-02 0235-06	  1,00	kpl.

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż umywalki

17		KNR  4-02 0132-01	  2,00	szt.

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

1. Roboty wewnętrzne

Data: 2014-02-14	 Str. 4

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

18		KNR  4-02 0133-01	  2,00	szt.

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm

19		KNR  4-02 0132-01	  2,00	szt.

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

20		KNNR  4 0137-02	  2,00	szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

21		KNR  035-0114-01-00  IGM Warszawa	  1,00	szt

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Baterie zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, o średnicy nominalnej 15 mm,

montowane: na ścianie

22		KNNR  4 0230-02	  2,00	kpl.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

23		KNR-W  2-15 0233-03  WACETOB wyd.I 1998	  1,00	kpl.

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

2		Roboty zewnętrzne-schody betonowe

24		KNR  404-0306-05-00  IGM Warszawa	  0,70	m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozbicie oddzielnych brył : - schodów betonowych

0.9 * 0.9 * 0.18 =	0,15

1.1 * 1.1 * 0.18 =	0,22

1.32 * 1.32 * 0.19 =	0,33

Razem   =	  0,70	m3

25		KNR  231-0109-01-00  IGM Warszawa	  4,32	m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm-pod schody

zewnętrzne

1.2 * 3.6 =	4,32

Razem   =	  4,32	m2

26		KNR  231-0401-02-00  IGM Warszawa	  4,30	m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV

1.2 + 1.5 + 1.6 =	4,30

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

2. Roboty zewnętrzne-schody betonowe

Data: 2014-02-14	 Str. 5

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem   =	  4,30	m

27		KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	  0,17	m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

(1.2 + 1.5 + 1.6) * 0.2 * 0.2 =	0,17

Razem   =	  0,17	m3

28		KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa	  11,50	m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin

zapr.cem.(ustawiane jako ściana oporowa zewnętrzna z wysokości)i podstopnie

1.2 + 1.5 + 1.6 =	4,30

1.2 * 6 =	7,20

Razem   =	  11,50	m

29		KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa	  4,92	m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce

cementowo-piaskowej-okładziny stopni schodowych i spocznika

(1.2 * 1.5 ) + ( 2.6 * 1.2) =	4,92

Razem   =	  4,92	m2

30		KNR  404-1101-03-00  IGM Warszawa	  1,25	m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km :

- samochodem dostawczym

0.7 + 0.35 + 0.2 =	1,25

Razem   =	  1,25	m3

31		KNR  404-1101-06-00  IGM Warszawa	  10,00	m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : -

samochodem dostawczym

1.25 * 8 =	10,00

Razem   =	  10,00	m3

32		KNR  401-0320-09-00  IGM Warszawa	  3,00	gniazdo

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych

33		KNR  202-1207-01-00  WACETOB Warszawa	  4,30	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

2. Roboty zewnętrzne-schody betonowe

Data: 2014-02-14	 Str. 6

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Balustrady schodowe z prętów stalowych, przymocowane do belek policzkowych śrubami lub

za pomocą spawania

1.2 + 1.5 + 1.6 =	4,30

Razem   =	  4,30	m

34		KNR  401-0544-01-00  WACETOB Warszawa	  15,59	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie deski czołowej do mocowania uchwytów rynien

10.73 + 2.38 + 2.48 =	15,59

Razem   =	  15,59	m

35		KNR  015-0528-03-00  IGM Warszawa	  15,59	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 12,5 cm

10.73 + 2.38 + 2.48 =	15,59

Razem   =	  15,59	m

36		KNR  015-0529-03-00  IGM Warszawa	  6,00	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm

2 * 3 =	6,00

Razem   =	  6,00	m

37		KNR  031-0601-02-00  ATHENASOFT Warszawa	  0,43	100 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2005 r. ]

Malowanie ręcznie elewacji farbą silikonową BAUMIT SILIKONFARBE, na podłożu: silnie

chłonącym

(10.73 + 2.38 + 2.48) * 2.73 / 100 =	0,43

Razem   =	  0,43	100 m2

3		Wyposażenie

38		kal.własna	  10,00	kpl

Stoły o wymiarze 900x1800 i wysokości 750mm na stelarzu stalowym czarnym grubość blatu

36mm w okleinie np.kolor kalwados

39		kal.własna	  60,00	kpl

Krzesła wyściełane kolor beżowy na konstukcji stalowej w kolorze czarnym stałe ( po 6szt na

każdy stół)np.ISO bleck

40		kal.własna	  2,00	kpl

Stół kuchenny o wymiarze 900x1800 i wysokości 900mm na stelarzu stalowym czarnym

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

3. Wyposażenie

Data: 2014-02-14	 Str. 7

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

grubość blatu 36mm w okleinie (gładkiej)np.kolor kalwados

---  Koniec  wydruku  ---