Budynak Świetlicy Wiejskiej w Wójcinie Roboty dociepleniowe

Budowa :	budynek

Obiekt :	budynek

PRZEDMIAR  ROBÓT

Data: 2014-07-18	 Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1		OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU TERENU

1		KNR  4-01 0535-08	  9,85	m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z

blachy nie nadającej się do użytku

(16.09 + 9.3 + 13.88 + 10.0) * 0.2 =	9,85

Razem   =	  9,85	m2

2		KNR  4-01 0535-08	  3,75	m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z

blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych

(10 * 1.5) * 0.25 =	3,75

Razem   =	  3,75	m2

3		KNR  0-17 2608-03  IGM wyd.I 1998	  290,57	m2

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem

wzmacniającym jednokrotnie

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) * 4.61 =	341,51

minus okna i drzwi:	- (1.43 * 1.46 * 10) - (2.2 * 1.8) - (2.1 * 2) - (3.0 * 3.3) - (3.0 * 4) =	-  50,94

Razem   =	  290,57	m2

4		KNR  0-17 2609-08  IGM wyd.I 1998	  74,08	m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - montaż listwy narożnej kapinosowej ponad cokołem fundamentu

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) =	74,08

Razem   =	  74,08	m

5		KNR  0-17 2609-01  IGM wyd.I 1998	  290,57	m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 gr 8

cm

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) * 4.61 =	341,51

minus okna i drzwi:	- (1.43 * 1.46 * 10) - (2.2 * 1.8) - (2.1 * 2) - (3.0 * 3.3) - (3.0 * 4) =	-  50,94

Razem   =	  290,57	m2

6		NNRNKB  202 0541-02	  22,22	m2

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 42 cm - obróbki murów

ogniowych, okapów - zblachy powlekanej w kolorze brązo- wym zgodnie z projektem

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) * 0.3 =	22,22

Razem   =	  22,22	m2

7		NNRNKB  202 0541-02	  4,50	m2

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaż parapetów z balchy

powlekanej w kolorze brązowym

(10 * 1.5) * 0.3 =	4,50

Razem   =	  4,50	m2

8		KNR  0-17 2609-05  IGM wyd.I 1998	 1 162,28	szt.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą dybli plastikowych do

ścian z betonu

290.57 * 4 =	1 162,28

Razem   =	 1 162,28	szt.

9		KNR  0-17 2609-06  IGM wyd.I 1998	  290,57	m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) * 4.61 =	341,51

minus okna i drzwi:	- (1.43 * 1.46 * 10) - (2.2 * 1.8) - (2.1 * 2) - (3.0 * 3.3) - (3.0 * 4) =	-  50,94

Razem   =	  290,57	m2

10		KNR  0-17 2609-08  IGM wyd.I 1998	  111,69	m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

(1.43 * 3 * 10) + (3 + 3 + 4 + 3.3 + 3.3 + 3) + (2.2 + 2.2 + 1.6 + 0.9 + 2.1 + 2.1) + (4.61 + 4.61 + 4 + 4.06 + 5.4 +

5.4 + 5.4 + 4.61) =	111,69

Razem   =	  111,69	m

11		KNR  0-17 0926-01  IGM wyd.I 1998	  290,57	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby

gruntującej - pierwsza warstwa

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) * 4.61 =	341,51

minus okna i drzwi:	- (1.43 * 1.46 * 10) - (2.2 * 1.8) - (2.1 * 2) - (3.0 * 3.3) - (3.0 * 4) =	-  50,94

Razem   =	  290,57	m2

12		KNR  0-17 0928-01  IGM wyd.I 1998	  290,57	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z

gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przy- gotowanym podłożu metodą "mokre

na mokre" na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych

(6.8 + 10.0 + 16.09 + 1.73 + 4.06 + 5.61 + 9.3 + 13.88 + 6.61) * 4.61 =	341,51

minus okna i drzwi:	- (1.43 * 1.46 * 10) - (2.2 * 1.8) - (2.1 * 2) - (3.0 * 3.3) - (3.0 * 4) =	-  50,94

Razem   =	  290,57	m2

13		KNR-W  2-02 1519-03  WACETOB wyd.V 2003	  290,57	m2

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 2x

290.57 =	290,57

Razem   =	  290,57	m2

2		OCIEPLENIE OKIEN I DRZWI

14		KNR  0-17 2608-01  IGM wyd.I 1998	  12,74	m2

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne

zmycie

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

15		KNR  0-17 2608-03  IGM wyd.I 1998	  12,74	m2

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem

wzmacniającym jednokrotnie

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

16		KNR  0-17 2609-02  IGM wyd.I 1998	  12,74	m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-031 gr 3 cm do ościeży

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

17		KNR  0-17 2609-07  IGM wyd.I 1998	  12,74	m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych

zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

18		KNR  0-17 0926-01  IGM wyd.I 1998	  12,74	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby

gruntującej - pierwsza warstwa

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

19		KNR  0-17 0930-03  IGM wyd.I 1998	  12,74	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej

suchej mieszankimineralnej wyk. ręcznie na uprzed- nio przygotowanym podłożu na ścianach

płaskich i powierzchniach pozio- mych - tynk mineralny

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

20		KNR-W  2-02 1519-03  WACETOB wyd.V 2003	  12,74	m2

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 2x

50.94 * 0.25 =	12,74

Razem   =	  12,74	m2

3		ROBOTY PORZĄDKOWE

21		KNR-W  4-01 0109-11  WACETOB wyd.III 2000	  1,00	m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

1 =	1,00

Razem   =	  1,00	m3

22		KNR-W  4-01 0109-12  WACETOB wyd.III 2000	  1,00	m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1

km

1 =	1,00

Razem   =	  1,00	m3

23		Analiza Własna	  1,30	m3

Utylizacja styropianu

1.3 =	1,30

Razem   =	  1,30	m3

24		Analiza Własna	  1,00	m3

Utylizacja gruzu

1 =	1,00

Razem   =	  1,00	m3

---  Koniec  wydruku  ---