OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT                       Remont drogi gminnej Kuśnierz do bloków od km 0+000 do km 0+305

I               ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym

w km 0+000 – 0+305

km - 0,305

II.             PODBUDOWA – NAWIERZCHNIA

1.Profilowanie istniejącej nawierzchni żużlowej na poszerzeniach

km 0 + 000 – 0 + 045    45 x 7 = 315 m2 (włączenie skrzyżowania)

km 0 + 045 – 0 + 305   260 x 1 = 260 m2 (poszerzenie wzdłuż trylinki na szer. 1m na odl. 260 m )

315 + 260 = 575 m2

2. Wykonanie warstwy doziarniająco-profilowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o średniej grubości 12  cm na poszerzeniach

III.           NAWIERZCHNIA

1.Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego   ok 1355 m2               m2  -- 1355

2.Wykonanie podwójnego skropienia emulsją K-70

3.Wykonanie warstwy ścieralnej powierzchniowym utrwaleniem grysami o frakcji 5/8mm i 2/5mm

IV.           ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.Mechaniczne ścięcie poboczy średniej gr. 10 cm od km 0 + 000 do km 0 + 305     m2 --- 152,5

2. Umocnienie poboczy niesortem wapiennym frakcji 0/31,5 mm od km 0 + 000 do km 0 +305 , średnia grubość 10 cm szerokości 0,50 m – jednostronnie

305,0  x 0,5 x 0,10 = 15,25m3