OBLICZENIE  ILOŚCI  ROBÓT

- na remont drogi gminnej nr 140401C Włostowo – Rzeszynek - Lubstówek

- od km rob. 0+000 do km rob. 3+700 na długości 3,700 km

- na odcinku od miejscowości Rzeszynek do miejscowości Lubstówek

- działki nr 54; 89/1.

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+000 – 3+700

km – 3,700

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 5cm włączeni i skrzyżowanie

- Km 0+000 – 22,0m2

- Skrzyżowanie DP km 0+228 – 25,0m2

- Km 3+700 – 31,0m2

22,0+25,0+31,0 = 78,0m2

m2 – 78

- ROBOTY ZIEMNE

3. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 10cm wraz z wywozem na odl. do 3km.

- Tabela humus załącznik nr 1 –  727,87m3

m3– 727,87

- Roboty ziemne w gruncie kat. III na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp

- tabela robót ziemnych załącznik nr 2 kol. 7 (129,67m3)

m3 – 129,67

- Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości 5km samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II

- tabela robót ziemnych załącznik nr2 kol.9 (467,97)

m3 – 467,97

- Roboty ziemne pod opaskę szerokości 0,50m z kruszywa łamanego wykonane koparką podsiębierną w gruntu kat. IV z wykorzystaniem w nasyp

- tabela robót ziemnych załącznik nr2 kol.6 (127,34)

m3 – 127,34

- Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III

- tabela robót ziemnych kol. 5 - 595,32m3

m3 – 595,32

- PODBUDOWA

- Wykonanie warstwy podbudowy gr. 20cm na opaskach pobocza szerokości 0,5m z kruszywa łamanego frakcji  0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie

- Opaski poboczy w km 0+000 – 3+420 – 2x 3420,0 = 6840,0m – 55,0m(skrzyżowania) x 0,50 = 3392,5m2

m2 – 3392,5

- NAWIERZCHNIA

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w    ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę profilową z  BA  AC11W

- 634,72m3 / 0,04 = 15868,0m2

- Skrzyżowania – 320,0m2

- 15868,0+320,0 = 16 188,0m2

m2 – 16 188,0

- Wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC11W z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania (tabela nakładek załącznik nr 3 (487,44m3)

- 487,44 x 2,54 = 1230,5 MG

- Wyrównanie krawędzi na wjazdach w celu zabezpieczenia krawędzi warstwy ścieralnej – 50,0 MG

Mg – 1280,5

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową K-60% w    ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną z  BA  AC11S

- 634,72m3 / 0,04 = 15868,0m2

- Skrzyżowania – 320,0m2

- 15868,0+320,0 = 16 188,0m2

m2 – 16 188,0

- Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S  dla KR1-2

z transportem  masy z wytwórni do miejsca wbudowania

- 634,72m3 / 0,04 = 15868,0m2

- Skrzyżowania – 320,0m2

- 15868,0+320,0 = 16 188,0m2

m2 – 16 188,0

- POBOCZA

- Plantowanie poboczy poprzez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego

- Pobocza gruntowe w km 0+000 – 3+420 – 2x 3420,0 = 6840,0m – 55,0m(skrzyżowania) x 0,50 = 3392,5m2

m2 – 3392,5

- ROBOTY RÓŻNE

- Rozebranie zabezpieczeń na przepustach wraz z utylizacją

- Km 0+420 (bariery betonowe) 2x8m = 16m

- Km 1+273 (poręcze z rur stalowych) 2x 8m = 16m

- Km 0+034 (poręcze z rur stalowych) 2x 8m = 16m

3x16m = 48,0m

m – 48

- URZĄDZEŃIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- Bariery ochronne stalowe dwustronne na przepustach N2W2

- Km 0+420 (bariery betonowe) 2x8m = 16m

- Km 1+273 (poręcze z rur stalowych) 2x 8m = 16m

- Km 0+034 (poręcze z rur stalowych) 2x 8m = 16m

3x16m = 48,0m

m – 48

Opracował :

mgr inż. Arkadiusz Mazany

| Załącznik nr 1 TABELA HUMUSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE |  | ODLEGŁOŚĆ | OBJĘTOŚCI |
|  | HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2] | [m] | OBJ.HUM.ISTN.[m3] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0+000,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10 |
| 0+050,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10 |
| 0+100,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,13 |
| 0+150,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,5 |
| 0+200,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,69 |
| 0+250,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,47 |
| 0+300,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,62 |
| 0+350,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 11,26 |
| 0+400,00 | 0,23 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,88 |
| 0+450,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,46 |
| 0+500,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,38 |
| 0+550,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,24 |
| 0+600,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,64 |
| 0+650,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,48 |
| 0+700,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,33 |
| 0+750,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,73 |
| 0+800,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 11,01 |
| 0+850,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,64 |
| 0+900,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,35 |
| 0+950,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,46 |
| 1+000,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,42 |
| 1+050,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,33 |
| 1+100,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,38 |
| 1+150,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,3 |
| 1+200,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,47 |
| 1+250,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 11,1 |
| 1+300,00 | 0,23 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,98 |
| 1+350,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,72 |
| 1+400,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,79 |
| 1+450,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,74 |
| 1+500,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,88 |
| 1+550,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,9 |
| 1+600,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 11,03 |
| 1+650,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 12,39 |
| 1+700,00 | 0,27 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 12,35 |
| 1+750,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,93 |
| 1+800,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,94 |
| 1+850,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 11,32 |
| 1+900,00 | 0,23 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 11,38 |
| 1+950,00 | 0,23 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,98 |
| 2+000,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,65 |
| 2+050,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,48 |
| 2+100,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,38 |
| 2+150,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,55 |
| 2+200,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,6 |
| 2+250,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,51 |
| 2+300,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,66 |
| 2+350,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,59 |
| 2+400,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,4 |
| 2+450,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,34 |
| 2+500,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,39 |
| 2+550,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,56 |
| 2+600,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,58 |
| 2+650,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,61 |
| 2+700,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,51 |
| 2+750,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,53 |
| 2+800,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,66 |
| 2+850,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,58 |
| 2+900,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,71 |
| 2+950,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,64 |
| 3+000,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,47 |
| 3+050,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,62 |
| 3+100,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,74 |
| 3+150,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,62 |
| 3+200,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,68 |
| 3+250,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,84 |
| 3+300,00 | 0,21 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,81 |
| 3+350,00 | 0,22 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,54 |
| 3+400,00 | 0,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 20 | 2,03 |
| 3+420,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 30 | 0 |
| 3+450,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 0 |
| 3+500,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 0 |
| 3+550,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 0 |
| 3+600,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 0 |
| 3+650,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 50 | 0 |
| 3+700,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ----------------- | ---------------- |
|  | SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 727,87 |  |  |  |

| Załącznik nr 2 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE [M2] |  | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI [M3] |  | ZUŻYCIE NA MIEJSCU | NADMIAR (*) | BILANS |
|  | NASYP | WYKOP |  | NASYP | WYKOP |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0+000,00 | 0,08 | 0,11 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 50 | 6 | 3,26 | 3,26 | -2,74 |  |
| 0+050,00 | 0,16 | 0,02 |  |  |  |  |  | -2,74 |
|  |  |  | 50 | 7 | 1,51 | 1,51 | -5,49 |  |
| 0+100,00 | 0,12 | 0,04 |  |  |  |  |  | -8,22 |
|  |  |  | 50 | 5,82 | 2,33 | 2,33 | -3,49 |  |
| 0+150,00 | 0,12 | 0,05 |  |  |  |  |  | -11,71 |
|  |  |  | 50 | 4,72 | 3,1 | 3,1 | -1,62 |  |
| 0+200,00 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  | -13,33 |
|  |  |  | 50 | 3,9 | 3,31 | 3,31 | -0,58 |  |
| 0+250,00 | 0,08 | 0,06 |  |  |  |  |  | -13,91 |
|  |  |  | 50 | 4,82 | 3,06 | 3,06 | -1,76 |  |
| 0+300,00 | 0,11 | 0,06 |  |  |  |  |  | -15,67 |
|  |  |  | 50 | 8,51 | 1,55 | 1,55 | -6,96 |  |
| 0+350,00 | 0,23 | 0 |  |  |  |  |  | -22,63 |
|  |  |  | 50 | 13,24 | 0 | 0 | -13,24 |  |
| 0+400,00 | 0,3 | 0 |  |  |  |  |  | -35,88 |
|  |  |  | 50 | 10,8 | 0,88 | 0,88 | -9,91 |  |
| 0+450,00 | 0,13 | 0,04 |  |  |  |  |  | -45,79 |
|  |  |  | 50 | 6,37 | 2,39 | 2,39 | -3,98 |  |
| 0+500,00 | 0,12 | 0,06 |  |  |  |  |  | -49,77 |
|  |  |  | 50 | 6,07 | 2,79 | 2,79 | -3,28 |  |
| 0+550,00 | 0,12 | 0,05 |  |  |  |  |  | -53,04 |
|  |  |  | 50 | 7,41 | 1,94 | 1,94 | -5,47 |  |
| 0+600,00 | 0,18 | 0,03 |  |  |  |  |  | -58,51 |
|  |  |  | 50 | 8,99 | 1,43 | 1,43 | -7,57 |  |
| 0+650,00 | 0,18 | 0,03 |  |  |  |  |  | -66,08 |
|  |  |  | 50 | 7,8 | 2,15 | 2,15 | -5,66 |  |
| 0+700,00 | 0,13 | 0,06 |  |  |  |  |  | -71,74 |
|  |  |  | 50 | 7,33 | 2,36 | 2,36 | -4,96 |  |
| 0+750,00 | 0,17 | 0,04 |  |  |  |  |  | -76,7 |
|  |  |  | 50 | 9,87 | 1,59 | 1,59 | -8,28 |  |
| 0+800,00 | 0,23 | 0,02 |  |  |  |  |  | -84,98 |
|  |  |  | 50 | 11,44 | 1,08 | 1,08 | -10,35 |  |
| 0+850,00 | 0,23 | 0,02 |  |  |  |  |  | -95,33 |
|  |  |  | 50 | 9,12 | 1,7 | 1,7 | -7,42 |  |
| 0+900,00 | 0,14 | 0,05 |  |  |  |  |  | -102,75 |
|  |  |  | 50 | 6,27 | 2,74 | 2,74 | -3,53 |  |
| 0+950,00 | 0,11 | 0,06 |  |  |  |  |  | -106,28 |
|  |  |  | 50 | 5,03 | 3,32 | 3,32 | -1,71 |  |
| 1+000,00 | 0,09 | 0,07 |  |  |  |  |  | -107,99 |
|  |  |  | 50 | 6,15 | 2,64 | 2,64 | -3,51 |  |
| 1+050,00 | 0,16 | 0,03 |  |  |  |  |  | -111,5 |
|  |  |  | 50 | 7,53 | 1,96 | 1,96 | -5,57 |  |
| 1+100,00 | 0,14 | 0,05 |  |  |  |  |  | -117,07 |
|  |  |  | 50 | 6,63 | 2,67 | 2,67 | -3,96 |  |
| 1+150,00 | 0,12 | 0,06 |  |  |  |  |  | -121,03 |
|  |  |  | 50 | 6,02 | 2,89 | 2,89 | -3,13 |  |
| 1+200,00 | 0,12 | 0,05 |  |  |  |  |  | -124,16 |
|  |  |  | 50 | 8,55 | 1,98 | 1,98 | -6,57 |  |
| 1+250,00 | 0,22 | 0,03 |  |  |  |  |  | -130,73 |
|  |  |  | 50 | 12,73 | 1,08 | 1,08 | -11,65 |  |
| 1+300,00 | 0,29 | 0,02 |  |  |  |  |  | -142,38 |
|  |  |  | 50 | 11,39 | 1,48 | 1,48 | -9,91 |  |
| 1+350,00 | 0,17 | 0,04 |  |  |  |  |  | -152,28 |
|  |  |  | 50 | 9,33 | 1,73 | 1,73 | -7,6 |  |
| 1+400,00 | 0,2 | 0,03 |  |  |  |  |  | -159,89 |
|  |  |  | 50 | 9,8 | 1,29 | 1,29 | -8,51 |  |
| 1+450,00 | 0,19 | 0,02 |  |  |  |  |  | -168,4 |
|  |  |  | 50 | 9,62 | 1,2 | 1,2 | -8,42 |  |
| 1+500,00 | 0,2 | 0,02 |  |  |  |  |  | -176,82 |
|  |  |  | 50 | 10,62 | 1,38 | 1,38 | -9,23 |  |
| 1+550,00 | 0,23 | 0,03 |  |  |  |  |  | -186,06 |
|  |  |  | 50 | 10,8 | 1,15 | 1,15 | -9,66 |  |
| 1+600,00 | 0,2 | 0,01 |  |  |  |  |  | -195,72 |
|  |  |  | 50 | 11,37 | 0,87 | 0,87 | -10,51 |  |
| 1+650,00 | 0,25 | 0,02 |  |  |  |  |  | -206,22 |
|  |  |  | 50 | 19,15 | 0,95 | 0,95 | -18,2 |  |
| 1+700,00 | 0,51 | 0,02 |  |  |  |  |  | -224,42 |
|  |  |  | 50 | 19,33 | 1,04 | 1,04 | -18,29 |  |
| 1+750,00 | 0,26 | 0,02 |  |  |  |  |  | -242,72 |
|  |  |  | 50 | 11,1 | 1,42 | 1,42 | -9,67 |  |
| 1+800,00 | 0,19 | 0,03 |  |  |  |  |  | -252,39 |
|  |  |  | 50 | 11,18 | 1,68 | 1,68 | -9,5 |  |
| 1+850,00 | 0,26 | 0,03 |  |  |  |  |  | -261,89 |
|  |  |  | 50 | 9,52 | 2,4 | 2,4 | -7,11 |  |
| 1+900,00 | 0,12 | 0,06 |  |  |  |  |  | -269,01 |
|  |  |  | 50 | 9,48 | 2,28 | 2,28 | -7,2 |  |
| 1+950,00 | 0,26 | 0,03 |  |  |  |  |  | -276,2 |
|  |  |  | 50 | 11 | 1,68 | 1,68 | -9,32 |  |
| 2+000,00 | 0,18 | 0,04 |  |  |  |  |  | -285,52 |
|  |  |  | 50 | 7,68 | 2,02 | 2,02 | -5,65 |  |
| 2+050,00 | 0,13 | 0,04 |  |  |  |  |  | -291,17 |
|  |  |  | 50 | 7,2 | 1,85 | 1,85 | -5,36 |  |
| 2+100,00 | 0,16 | 0,03 |  |  |  |  |  | -296,53 |
|  |  |  | 50 | 8,12 | 1,48 | 1,48 | -6,64 |  |
| 2+150,00 | 0,16 | 0,03 |  |  |  |  |  | -303,17 |
|  |  |  | 50 | 8,68 | 1,57 | 1,57 | -7,12 |  |
| 2+200,00 | 0,18 | 0,03 |  |  |  |  |  | -310,28 |
|  |  |  | 50 | 7,85 | 2,24 | 2,24 | -5,61 |  |
| 2+250,00 | 0,13 | 0,05 |  |  |  |  |  | -315,9 |
|  |  |  | 50 | 5,46 | 3 | 3 | -2,46 |  |
| 2+300,00 | 0,09 | 0,07 |  |  |  |  |  | -318,35 |
|  |  |  | 50 | 7,15 | 2,39 | 2,39 | -4,76 |  |
| 2+350,00 | 0,2 | 0,03 |  |  |  |  |  | -323,11 |
|  |  |  | 50 | 8,62 | 1,68 | 1,68 | -6,95 |  |
| 2+400,00 | 0,15 | 0,04 |  |  |  |  |  | -330,06 |
|  |  |  | 50 | 7,68 | 1,82 | 1,82 | -5,86 |  |
| 2+450,00 | 0,16 | 0,04 |  |  |  |  |  | -335,92 |
|  |  |  | 50 | 7,37 | 2,05 | 2,05 | -5,33 |  |
| 2+500,00 | 0,13 | 0,05 |  |  |  |  |  | -341,25 |
|  |  |  | 50 | 7,1 | 2,59 | 2,59 | -4,51 |  |
| 2+550,00 | 0,15 | 0,06 |  |  |  |  |  | -345,76 |
|  |  |  | 50 | 8,15 | 2,19 | 2,19 | -5,96 |  |
| 2+600,00 | 0,18 | 0,03 |  |  |  |  |  | -351,72 |
|  |  |  | 50 | 8,74 | 1,66 | 1,66 | -7,08 |  |
| 2+650,00 | 0,17 | 0,04 |  |  |  |  |  | -358,8 |
|  |  |  | 50 | 8,48 | 1,84 | 1,84 | -6,64 |  |
| 2+700,00 | 0,17 | 0,04 |  |  |  |  |  | -365,44 |
|  |  |  | 50 | 8,07 | 1,83 | 1,83 | -6,24 |  |
| 2+750,00 | 0,16 | 0,04 |  |  |  |  |  | -371,68 |
|  |  |  | 50 | 8,46 | 1,77 | 1,77 | -6,69 |  |
| 2+800,00 | 0,18 | 0,03 |  |  |  |  |  | -378,37 |
|  |  |  | 50 | 9,22 | 1,34 | 1,34 | -7,88 |  |
| 2+850,00 | 0,19 | 0,02 |  |  |  |  |  | -386,25 |
|  |  |  | 50 | 8,79 | 1,52 | 1,52 | -7,28 |  |
| 2+900,00 | 0,16 | 0,04 |  |  |  |  |  | -393,53 |
|  |  |  | 50 | 8,52 | 1,68 | 1,68 | -6,84 |  |
| 2+950,00 | 0,18 | 0,03 |  |  |  |  |  | -400,37 |
|  |  |  | 50 | 8,25 | 1,57 | 1,57 | -6,68 |  |
| 3+000,00 | 0,15 | 0,04 |  |  |  |  |  | -407,05 |
|  |  |  | 50 | 8,15 | 1,91 | 1,91 | -6,24 |  |
| 3+050,00 | 0,17 | 0,04 |  |  |  |  |  | -413,28 |
|  |  |  | 50 | 8,71 | 2,08 | 2,08 | -6,63 |  |
| 3+100,00 | 0,18 | 0,04 |  |  |  |  |  | -419,91 |
|  |  |  | 50 | 8,49 | 2,03 | 2,03 | -6,47 |  |
| 3+150,00 | 0,16 | 0,04 |  |  |  |  |  | -426,38 |
|  |  |  | 50 | 8,42 | 1,53 | 1,53 | -6,89 |  |
| 3+200,00 | 0,17 | 0,02 |  |  |  |  |  | -433,27 |
|  |  |  | 50 | 9,6 | 1,27 | 1,27 | -8,33 |  |
| 3+250,00 | 0,21 | 0,03 |  |  |  |  |  | -441,6 |
|  |  |  | 50 | 10,17 | 1,18 | 1,18 | -8,99 |  |
| 3+300,00 | 0,2 | 0,02 |  |  |  |  |  | -450,59 |
|  |  |  | 50 | 10,26 | 1,09 | 1,09 | -9,17 |  |
| 3+350,00 | 0,21 | 0,02 |  |  |  |  |  | -459,76 |
|  |  |  | 50 | 8,77 | 1,53 | 1,53 | -7,24 |  |
| 3+400,00 | 0,14 | 0,04 |  |  |  |  |  | -467 |
|  |  |  | 20 | 1,36 | 0,39 | 0,39 | -0,98 |  |
| 3+420,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
|  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |  |
| 3+450,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |  |
| 3+500,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |  |
| 3+550,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |  |
| 3+600,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |  |
| 3+650,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |  |
| 3+700,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | -467,97 |
| RAZEM |  |  |  | 595,32 | 127,34 | 129,67 |  |  |
| Nadmiar NASYP | 467,97m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik nr 3 TABELA NAKŁADEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] |  |  | ODLEGŁOŚCI[m] | OBJĘTOŚCI [m3] |  |  |  |  |  |
|  | WYRÓW. | WIĄŻĄCA | ŚCIERAL. |  | WYRÓWN. | WIĄŻĄCA | ŚCIERAL. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 0+000,00 | 0 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,22 | 0 | 9 |  |  |  |
| 0+050,00 | 0,17 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,61 | 0 | 9 |  |  |  |
| 0+100,00 | 0,14 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,78 | 0 | 9,2 |  |  |  |
| 0+150,00 | 0,14 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,34 | 0 | 9,4 |  |  |  |
| 0+200,00 | 0,12 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,67 | 0 | 9,5 |  |  |  |
| 0+250,00 | 0,15 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,74 | 0 | 9,4 |  |  |  |
| 0+300,00 | 0,08 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,49 | 0 | 9,2 |  |  |  |
| 0+350,00 | 0,22 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 10,49 | 0 | 9,6 |  |  |  |
| 0+400,00 | 0,2 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8,73 | 0 | 9,8 |  |  |  |
| 0+450,00 | 0,15 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,15 | 0 | 9,7 |  |  |  |
| 0+500,00 | 0,14 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,32 | 0 | 9,9 |  |  |  |
| 0+550,00 | 0,16 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 9,51 | 0 | 10 |  |  |  |
| 0+600,00 | 0,22 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8,84 | 0 | 9,7 |  |  |  |
| 0+650,00 | 0,13 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,41 | 0 | 9,7 |  |  |  |
| 0+700,00 | 0,09 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |
| 0+750,00 | 0,11 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,19 | 0 | 10 |  |  |  |
| 0+800,00 | 0,18 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 9,39 | 0 | 10 |  |  |  |
| 0+850,00 | 0,2 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8,71 | 0 | 9,9 |  |  |  |
| 0+900,00 | 0,15 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,69 | 0 | 9,6 |  |  |  |
| 0+950,00 | 0,16 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6 | 0 | 9,4 |  |  |  |
| 1+000,00 | 0,08 | 0 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,29 | 0 | 9,1 |  |  |  |
| 1+050,00 | 0,17 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,6 | 0 | 8,6 |  |  |  |
| 1+100,00 | 0,09 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 3,78 | 0 | 8 |  |  |  |
| 1+150,00 | 0,06 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 3,94 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 1+200,00 | 0,1 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 9,22 | 0 | 7,8 |  |  |  |
| 1+250,00 | 0,27 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 11 | 0 | 8 |  |  |  |
| 1+300,00 | 0,17 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,75 | 0 | 8 |  |  |  |
| 1+350,00 | 0,1 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6 | 0 | 8 |  |  |  |
| 1+400,00 | 0,14 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,55 | 0 | 8,1 |  |  |  |
| 1+450,00 | 0,16 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8,19 | 0 | 8,4 |  |  |  |
| 1+500,00 | 0,17 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8,32 | 0 | 8,7 |  |  |  |
| 1+550,00 | 0,17 | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,76 | 0 | 8,6 |  |  |  |
| 1+600,00 | 0,14 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,58 | 0 | 8,2 |  |  |  |
| 1+650,00 | 0,16 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,05 | 0 | 8,2 |  |  |  |
| 1+700,00 | 0,12 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,54 | 0 | 8,2 |  |  |  |
| 1+750,00 | 0,18 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,2 | 0 | 7,8 |  |  |  |
| 1+800,00 | 0,11 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,55 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 1+850,00 | 0,15 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,27 | 0 | 7,4 |  |  |  |
| 1+900,00 | 0,1 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,25 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 1+950,00 | 0,11 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,16 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 2+000,00 | 0,09 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 2+050,00 | 0,11 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,02 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 2+100,00 | 0,17 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,15 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 2+150,00 | 0,11 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,9 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 2+200,00 | 0,08 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,01 | 0 | 7,4 |  |  |  |
| 2+250,00 | 0,12 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,84 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+300,00 | 0,08 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,06 | 0 | 7,4 |  |  |  |
| 2+350,00 | 0,08 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,77 | 0 | 7,4 |  |  |  |
| 2+400,00 | 0,11 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,08 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+450,00 | 0,1 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,66 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+500,00 | 0,09 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,42 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+550,00 | 0,09 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,84 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+600,00 | 0,11 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,85 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+650,00 | 0,09 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,55 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+700,00 | 0,13 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,84 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+750,00 | 0,1 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,18 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+800,00 | 0,11 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,37 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+850,00 | 0,15 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,13 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 2+900,00 | 0,1 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,61 | 0 | 7,7 |  |  |  |
| 2+950,00 | 0,17 | 0 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,61 | 0 | 7,7 |  |  |  |
| 3+000,00 | 0,1 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,45 | 0 | 7,5 |  |  |  |
| 3+050,00 | 0,08 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 3,96 | 0 | 7,3 |  |  |  |
| 3+100,00 | 0,08 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 4,41 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 3+150,00 | 0,1 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,52 | 0 | 6,8 |  |  |  |
| 3+200,00 | 0,12 | 0 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 5,29 | 0 | 6,8 |  |  |  |
| 3+250,00 | 0,09 | 0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,33 | 0 | 7,4 |  |  |  |
| 3+300,00 | 0,17 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 7,55 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 3+350,00 | 0,14 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,61 | 0 | 7,6 |  |  |  |
| 3+400,00 | 0,13 | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 4,58 | 0 | 3,92 |  |  |  |
| 3+420,00 | 0,33 | 0 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 7,2 | 0 | 7,2 |  |  |  |
| 3+450,00 | 0,15 | 0 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8,25 | 0 | 12 |  |  |  |
| 3+500,00 | 0,18 | 0 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 10,59 | 0 | 12,5 |  |  |  |
| 3+550,00 | 0,24 | 0 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 10,24 | 0 | 13,2 |  |  |  |
| 3+600,00 | 0,17 | 0 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,74 | 0 | 12,8 |  |  |  |
| 3+650,00 | 0,1 | 0 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 2,59 | 0 | 12,2 |  |  |  |
| 3+700,00 | 0 | 0 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ------------ | -------------- | --------- | ------------- |  |  |  |
| SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] = 487,44 ; WIĄŻĄCA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 634,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |