OPIS  TECHNICZNY

na  remont drogi gminnej nr 140401C

WŁOSTOWO - RZESZYNEK – LUBSTÓWEK

od miejsc. Rzeszynek do miejsc. Lubstówek od km rob. 0+000

do km rob. 3+700  na długości  3,700 km na działkach nr 54; 89/1

# PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Umowa  Nr RGK 272.4.2018 z dnia 10.04.2018r. pomiędzy Gminą Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie,

a

Arkadiuszem Mazany prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany, ul. Słowiańska 5, 88-410 Gąsawa

# MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 5000,

- pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe wykonane biuro projektowe,

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe,

- uzgodnienia z Inwestorem.

### ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA

Remontem objęty jest odcinek drogi gminnej  nr 140401C ciągu WŁOSTOWO -  RZESZYNEK - LUBSTÓWEK - od miejscowości Rzeszynek (koniec wykonanej nakładki bitumicznej działka nr 54) przyjęto km roboczy 0+000 do km 3+700 – koniec zjazdu w drogę powiatową tłuczniową strona lewa (dz. nr  77/3) w miejscowości Lubstówek (koniec działki nr 89/1).

Zasadniczym celem remontu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni poprzez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową (zgodnie z tabelę profilowania) oraz ułożenie warstwy  ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grubości 4 cm wraz z wykonaniem wzmocnienia krawędzi jezdni opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315mm grubości 20cm i szerokości 0,5m.

Projektowany remont drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszy negatywnie oddziaływanie drogi na środowisko.

Projekt ma na celu wykonanie następujących podstawowych robót:

- wykonanie robót ziemnych: regulacja poboczy, opaska z kruszywa gr. 20cm szerokości 0,5m,

- wyprofilowanie poboczy gruntowych,

- oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy bitumicznej,.

- frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na włączeniach

- wykonanie wyrównania nawierzchni warstwą profilową,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm dla obciążenia ruchem KR 1-2,

- zabezpieczenie krawędzi nawierzchni na zjazdach,

- rozbiórka istniejących barier na przepustach,

- ustawienie nowych barier sprężystych na przepustach,

Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym na działkach nr: 54; 89/1 i nie wystąpi zajęcie gruntów obcych.

### STAN  ISTNIEJĄCY

Na remontowanym odcinku istnieje nawierzchnia bitumiczna która posiada zmienne szerokości od 3,20 do 6,70m.

Jezdnia jest w złym stanie technicznym. Występują liczne spękania siatkowe i złuszczenia warstwy bitumicznej.

Zdeformowana nawierzchnia w przekroju poprzecznym. Przy krawędziach występują ubytki nawierzchni. Istniejące przepusty drogowe są  drożne, zaprojektowano na nich zabezpieczenia barierami sprężystymi.

Zaniżone pobocza po ułożeniu warstwy bitumicznej należy uzupełnić do wymaganych spadków zgodnie z obliczeniem ilości robót.

## STAN  PROJEKTOWANY

  - Założenia projektowe i rozwiązania w planie.

Klasa drogi – Z;  gminna,

Szerokość jezdni bez zmian  – 3,20 - 6,70 m  + poszerzenia istniejące na łukach,

Spadki  poprzeczne jezdni – 1% - 2% ,  wg przekroi normalnych

Spadki na łukach – istniejące,

Szerokość opaski z kruszywa –  2x0,50m

Szerokość poboczy - wg przekroi normalnych – gruntowe,

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca;

Roboty bitumiczne należy wykonać zgodnie z istniejącą osią drogi.

Wjazdy do posesji i na pola należy zabezpieczyć przy krawędzi jezdni podbudową z kruszywa  gr. 20 cm (wykonanie opaski) oraz  masą mineralno-asfaltową gr. 4cm na głębokość opaski 0,50 m zjazdu.

  - Odwodnienie

Odwodnienie jezdni poprzez wyprofilowane pobocza do istniejących rowów.

Powierzchniowe odwodnienie zapewni spływ wód opadowych do rowów przydrożnych, które mają charakter bezodpływowy. Nie przewiduje się  ułożenia rur  na zjazdach.

  - Wpływ inwestycji na środowisko

Zaprojektowana warstwa wyrównawcza i ścieralna gr. 4 cm poprawi równość nawierzchni i zmniejszy emisję hałasu, a zaprojektowane odwodnienie zmniejszy zagrożenie skażenia środowiska.

  - Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Opracował :

mgr inż. Arkadiusz Mazany