OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT                       Remont drogi gminnej Kuśnierz do bloków od km 0+000 do km 0+312

I .              ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym

w km 0+000 – 0+312

km - 0,312

2.Rozbiórka nawierzchni podbudowy z trylinki na odcinku 60m załadunek z odwozem na odl.4km

km 0+196 - 0+272

3,00 x 60,0 = 180 m2

II.       PODBUDOWA

1.Uzupełnienie podbudowy po rozbiórce  trylinki gr.15cm kruszywem łamanym stabilzowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5mm i wyprofilowanie dalszego odcinka do włączenia z skrzyżowaniem

km 0+196 – 0+272

60,0 x 3,0 =180m2

60,0 x 3,0x 0,15 =27m3

km 0+272 – 0+312

40,0 x 3,0 =120,0m2

plus włączenie z skrzyżowaniem(35,0m2)                                                                           m2 -335

II.           NAWIERZCHNIA

1.Wykonanie warstwy profilowo-wiążącej z asfaltobetonu BA0/12mm śr.100kg/m2 z

transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania

km 0+000 – 0+312

312 x 3,10 +35m2= 1002,2 m2                                                                                            m2 – 1002,2

2.Skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralna emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5kg/m2

km 0+000 – 0+312

312x3,0+35m2(skrzyżowanie)=971,0m2                                                                                                                                        m2  -  971

3.Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu dla ruchu KR 1-2 gr 4 cm po zagęszczeniu

km 0+000 – 0+312

312 x 3,00 + 35m2(skrzyżowanie)=971,0m2

III.           ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.Regulacja pionowa włazu żeliwnego studni przy użyciu pierścienia dystansowego

szt.-1