OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT                       Remont drogi gminnej Wójcin do bloków od km 0+000 do km 0+160

I               ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym

w km 0+000 – 0+160

km - 0,160

II.             PODBUDOWA – NAWIERZCHNIA

1.Profilowanie równiarką istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni plus zniwelowanie w km 0 + 000  do 0 +060 odcinka o dł. 60 m do istniejącego zjazdu z trylinki przy drodze gminnej .

III.

3. Regulacja pionowa włazów żeliwnych przy użyciu pierścieni dystansowych.                     szt-2

IV.           NAWIERZCHNIA

4.Wykonanie warstwy profilowo - wiążącej z BA0/12mm w ilości 75kg/m2   gr.3cm z transportem masy z  wytwórni do miejsca wbudowania

- 4,10 x 160,0 = 656 m2                                                                                                                                                        m2 - 656

5.Skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- 4,0 x160,0 = 640 m2

m2 - 640

6.Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z BA0/12 mm z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania

- 4,00 x 160,0 = 640 m2

m2- 640