#### Ludomir  Szczupakowski

ul. Bolesława Chrobrego 61,  88-100 Inowrocław

## PROJEKT  BUDOWLANY              EGZ. NR 4

| OBIEKT KATEGORIA IX | BUDYNKI KONTENEROWE SZATNIOWO-SOCJALNE NA STADIONIE MIEJSKIM W JANIKOWIE |
| --- | --- |
| TEMAT | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KONTENEROWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO –GOSPODARCZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU |
| LOKALIZACJA | JANIKOWO, UL. SPORTOWA DZIAŁKA NR 326/2 |
| INWESTOR, ADRES | GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO |
| OPRACOWAŁ | LUDOMIR SZCZUPAKOWSKI Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94 ……………………………. |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA |  |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA INSTALACJE SANITARNE |  |
| DATA OPRACOWANIA | LIPIEC 2019 R. |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa.							str. 1

- Spis zawartości projektu.						str. 2-3

- Oświadczenie projektantów.					str. 4

- Oświadczenie o obszarze oddziaływania.			str. 5

- Informacja bioz.							str. 6-7

- Uprawnienia budowlane.						str. 8-9

- Decyzja o warunkach zabudowy.					str. 10-16

- Umowa na dostawę energii elektrycznej.			str. 17-21

- Umowa na dostawę wody i odbiór ścieków.			str. 22

- Umowa na dostawę energii cieplnej.				str. 23

# ZAGOSPODAROWANIE						str. 24

# Opis techniczny.							str. 25

# Projekt zagospodarowania działki.	rys. nr  Z-1		str. 26

BUDYNEK KONTENEROWY NR 1

ARCHITEKTURA							str. 27

1. Opis techniczny.							str. 28-33

2. Część graficzna:

rzut piwnicy – inwentaryzacja			rys. nr A-1		str. 34

rzut parteru – inwentaryzacja			rys. nr A-2		str. 35

przekrój poprzeczny – inwentaryzacja 	rys. nr A-3		str. 36

elewacja wschodnia – inwentaryzacja	rys. nr A-4		str. 37

elewacja zachodnia – inwentaryzacja	rys. nr A-5		str. 38

elewacje półn. i połudn. – inwentaryzacja	rys. nr A-6		str. 39

rzut parteru – przebudowa			rys. nr A-7		str. 40

rzut dachu – przebudowa			rys. nr A-8		str. 41

przekrój poprzeczny – przebudowa		rys. nr A-9		str. 42

elewacja wschodnia – przebudowa		rys. nr A-10		str. 43

elewacja zachodnia – przebudowa		rys. nr A-11		str. 44

elewacja półn. i połudn. – przebudowa	rys. nr A-12		str. 45

zestawienie stolarki budowlanej		rys. nr A-13		str. 46

KONSTRUKCJA							str. 47

1. Opis techniczny.							str. 48-51

2. Część graficzna:

rzut konstrukcji dachu				rys. nr K-1		str. 52

elementy konstrukcyjne				rys. nr K-2		str. 53

INSTALACJE SANITARNE					str. 54

1. Opis techniczny.							str. 55-58

2. Informacja BIOZ.							str. 59

3. Część graficzna:

instalacja c.o.				rys. nr S-1		str. 60

instalacja wodociągowa			rys. nr S-2		str. 61

instalacja kanalizacyjna			rys. nr S-3		str. 62

BUDYNEK KONTENEROWY NR 2

ARCHITEKTURA							str. 63

1. Opis techniczny.							str. 64-68

2. Część graficzna:

rzut piwnicy – inwentaryzacja			rys. nr A-1		str. 69

rzut parteru – inwentaryzacja			rys. nr A-2		str. 70

przekrój poprzeczny – inwentaryzacja 	rys. nr A-3		str. 71

elewacje półn. i połudn. – inwentaryzacja	rys. nr A-4		str. 72

elewacje wsch. i zach. – inwentaryzacja	rys. nr A-5		str. 73

rzut parteru – przebudowa			rys. nr A-6		str. 74

rzut dachu – przebudowa			rys. nr A-7		str. 75

przekrój poprzeczny – przebudowa		rys. nr A-8		str. 76

elewacja północna – przebudowa		rys. nr A-9		str. 77

elewacja południowa – przebudowa		rys. nr A-10		str. 78

elewacja wsch. i zach. – przebudowa	rys. nr A-11		str. 79

zestawienie stolarki budowlanej		rys. nr A-12		str. 80

KONSTRUKCJA							str. 81

1. Opis techniczny.							str. 82-85

2. Część graficzna:

rzut konstrukcji dachu				rys. nr K-1		str. 86

elementy konstrukcyjne				rys. nr K-2		str. 87

INSTALACJE SANITARNE					str. 88

1. Opis techniczny.							str. 89-92

2. Informacja BIOZ.							str. 93

3. Część graficzna:

instalacja c.o.				rys. nr S-1		str. 94

instalacja wodociągowa			rys. nr S-2		str. 95

instalacja kanalizacyjna			rys. nr S-3		str. 96

PLATFORMA PIONOWA DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						str. 97-103

AUDYT ENERGETYCZNY					str. 104-150

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt  budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT

KONSTRUKCJA/

INSTALACJE SANITARNE:

OŚWIADCZENIE

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

działka nr 326/2, Janikowo, ul. Sportowa.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno – budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art.87 ust.2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

podpis i pieczęć projektanta

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

- OBIEKT -  budynki kontenerowe szatniowo-socjalne – zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i zmianą konstrukcji dachu.

- ADRES  -  Janikowo, ul. Sportowa, dz. nr 326/2.

- INWESTOR - Gmina Janikowo.

- ADRES INEWSTORA -  ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

- OPRACOWAŁ -  Szczupakowski Ludomir

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

Opis rozwiązania:

Na działce znajdują się dwa budynki kontenerowe szatniowo-socjalne, budynek sanitarny, hala widowiskowo-sportowa, trybuna z zadaszeniem i trybuna odkryta, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko treningowe oraz płyta lodowiska sezonowego. W ramach projektu przewiduje się zmianę sposobu użytkowania kontenerowych obiektów sportowych na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczych wraz z przebudową i zmianą konstrukcji dachu.

Zakres robót i kolejność realizacji:

  - demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - rozebranie ścianek działowych, dachu i posadzek,

  - montaż stalowej konstrukcji dachu,

  - pokrycie dachu płytami PW gr. 120 mm z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem,

  - montaż ścianek działowych z płyt PW gr. 60 mm,

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - wykonanie płyt żelbetowych stropu i posadzek ceramicznych,

  - wykonanie suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych,

  - docieplenie ścian zewnętrznych warstwą wełny mineralnej gr. 14 cm,

  - wykonanie rusztu stalowego i montaż płyt drzazgowo- cementowych,

  - docieplenie ścian piwnic warstwą styropianu gr. 10 cm,

  - wykonanie tynków strukturalnych na siatce z włókna szklanego z pomalowaniem farbą fasadową,

  - montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Dwa budynki kontenerowe szatniowo-socjalne, budynek sanitarny, hala widowiskowo-sportowa, trybuna z zadaszeniem i trybuna odkryta.

Wykaz elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie:

Na działce nie istnieją elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Informacja dotycząca zagrożeń:

Podczas realizacji robót budowlanych nie przewiduje się  wstępowania szczególnych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Instruktaż pracowników:

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót         przeprowadzony będzie na budowie przez kierownika budowy oraz przedstawicieli firm wykonawczych i dostarczających materiały budowlane we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych znajdują się u  kierownika budowy na placu budowy.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót  budowlanych na przedmiotowej działce.

Opracował:

Ludomir Szczupakowski

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

ZAGOSPODAROWANIE

#### OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki nr 326/2

w miejscowości Janikowo, ul. Sportowa

Inwestor: Gmina Janikowo, ul. Przemysłowa 6,

88-160 Janikowo

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Uzgodnienia dokonane z inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500.

2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania kontenerowych obiektów sportowych na Stadionie Miejskim w miejscowości Janikowo przy ul. Sportowej na działce nr 326/2 na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczych wraz z przebudową i zmianą konstrukcji dachu.

3.  Stan istniejący

Działka nr 326/2 o powierzchni 5.5543 ha położona jest w miejscowości Janikowo przy ul. Sportowej i stanowi własność  Gminy Janikowo. Na działce znajdują się dwa budynki kontenerowe szatniowo-socjalne, budynek sanitarny, hala widowiskowo-sportowa, trybuna z zadaszeniem i trybuna odkryta, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko treningowe oraz płyta lodowiska sezonowego.

4.  Infrastruktura

Elementy infrastruktury technicznej znajdujące się na działce, do których podłączona jest istniejąca zabudowa.

- instalacja wodociągowa wraz z hydrantami pożarowymi i studnią wodomierzową,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektryczna linii kablowych i oświetlenia terenu,

- branża techniczna w zakresie instalacji telefonicznych.

Ponadto na terenie zlokalizowany jest kontener na odpadki typu KP7

# Bilans terenu:

- powierzchnia działki				ha     5.5543

- pow. zabudowy  					-  bez zmian

- nawierzchnie utwardzone  			-  bez zmian

- powierzchnia biologicznie czynna	  	-  bez zmian

Opracował:

Ludomir Szczupakowski

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

BUDYNEK KONTENETOWY NR 1

ARCHITEKTURA

#### OPIS  TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu użytkowania

kontenerowych obiektów sportowych

na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczych

wraz z przebudową i zmianą konstrukcji dachu

w miejscowości Janikowo przy ul. Sportowej na działce nr 326/2.

Inwestor : Gmina Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

- Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem.

Uzgodnienie z inwestorem.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1:500

- Opis stanu istniejącego.

- Opis ogólny.

Budynek kontenerowy szatniowo-socjalny zlokalizowany jest na działce nr 326/2 o powierzchni 5.5543 ha przy ul. Sportowej w Janikowie na boisku sportowym Stadionu Miejskiego. Jest obiektem parterowym, podpiwniczonym, zbudowanym w technologii stalowej szkieletowej modułowej z wypełnieniem ścian materiałami izolacyjnymi – płyty warstwowe. Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej. Posadzka – wykładzina PCV, w pomieszczeniach mokrych lastryko.

Do zespołu kontenerów dobudowany jest budynek sanitarny murowany z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowiony na fundamentach żelbetowych. Stropodach wykonany z płyty otworowej, pokrycie dachu papa termozgrzewalna, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne.

- Dane kubaturowe budynku kontenerowego:

-     powierzchnia  zabudowy					276,48  m2

-     powierzchnia użytkowa					302,40  m2

-     kubatura						        1371,34  m3

-     wys. budynku							    3,67  m

- Dane kubaturowe budynku sanitarnego:

-     powierzchnia  zabudowy					  63,54  m2

-     powierzchnia użytkowa					  46,60  m2

-     kubatura						          209,68  m3

-     wys. budynku							    5,38  m

- Opis konstrukcji budynku kontenerowego:

- rodzaj konstrukcji: ściany zewnętrzne o konstrukcji stalowej szkieletowej – płyta warstwowa,

- ściany wewnętrzne konstrukcyjne z płyt warstwowych,

- fundament – stopy fundamentowe betonowe,

- ściany osłonowe piwnic z bloczków betonowych fundamentowych oraz z bloczków typu MAX,

- dach – o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową.

- Opis konstrukcji budynku sanitarnego:

- ściany fundamentowe żelbetowe,

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- stropodach – płyta otworowa, pokryty papą.

- Dane dotyczące instalacji.

Budynek murowany i budynek kontenerowy wyposażone są w następujące instalacje:

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- elektryczną.

- Opis stanu projektowanego.

- Opis ogólny.

Projekt obejmuje remont i przebudowę  pomieszczeń budynku kontenerowego szatniowo-socjalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu.

- Dane kubaturowe budynku kontenerowego:

-     powierzchnia  zabudowy					276,48  m2

-     powierzchnia użytkowa					303,41  m2

-     kubatura						        1244,16  m3

-     wys. budynku							    4,80  m

- Dane kubaturowe budynku sanitarnego:

-     powierzchnia  zabudowy					  63,54  m2

-     powierzchnia użytkowa					  45,80  m2

-     kubatura						          209,68  m3

-     wys. budynku							    5,38  m

- Dostępność dla niepełnosprawnych.

W celu dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano platformę pionową bez szybu dla transportu osób niepełnosprawnych.

- Rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjne.

1.   Wykaz prac remontowych w budynku kontenerowym:

  - demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - rozebranie ścianek działowych, dachu i posadzek,

  - montaż stalowej konstrukcji dachu,

  - pokrycie dachu płytami PW gr. 120 mm z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem,

  - montaż ścianek działowych z płyt PW gr. 60 mm,

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - wykonanie płyt żelbetowych stropu i posadzek ceramicznych,

  - wykonanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych,

  - docieplenie ścian zewnętrznych warstwą wełny mineralnej gr. 14 cm,

  - wykonanie rusztu stalowego i montaż płyt drzazgowo- cementowych,

  - docieplenie ścian piwnic warstwą styropianu gr. 10 cm,

  - wykonanie tynków strukturalnych na siatce z włókna szklanego z pomalowaniem farbą fasadową,

  - montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

- Wykaz prac remontowych w budynku sanitarnym:

  - demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - zerwanie posadzek,

  - zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykucie   nowych otworów,

  - wykonanie przesklepień dla nowych otworów,

  - montaż ścianek działowych gr. 12 cm,

  - wykonanie posadzek ceramicznych,

  - montaż stolarki drzwiowej,

  - montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia o wymaganej odporności ogniowej EI30 oraz EI15 systemowe RIGIPS na konstrukcji z profili WU 100 i UW 100 z dwustronnym pojedynczym pokryciem  płytą gipsowo kartonową ogniochronną grubości 12,5 mm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 100 mm. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować glazury ścienne do wysokości minimum 200 cm.

Ścianki działowe przedzielające sanitariaty z płyty warstwowej gr. 60 mm, powlekanej z rdzeniem z piany poliuretanowej.

Ścianki działowe wewnętrzne w budynku sanitarnym z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej, otynkowane tynkiem cienkowarstwowym, wyłożone glazurą ścienną do wysokości minimum 200 cm.

- Posadzki.

Posadzki – płytki ceramiczne, grupa R10.

- Tynki.

Tynki zewnętrzne strukturalne na warstwie styropianu – ściany piwnic budynków kontenerowych.

- Powłoki zabezpieczające.

- elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczyć preparatami solowymi uodparniając na działanie ognia, grzybów i owadów,

- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i ogniochronnie oraz pomalować dwukrotnie powłokami olejnymi.

- Stolarka.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna MDF, drzwi zewnętrzne stalowe powlekane z wypełnieniem pianą poliuretanową.

Stolarka okienna PCV wg zestawienia. Okna zastosować o współczynniku przenikania ciepła Umax  1,1 [W/m2*K], które wyposażone są w nawiewniki okienne higrosterowane, spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.

- Uwagi końcowe.

Prace budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kierowanie robotami budowlanymi powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wykonanie instalacji technicznych należy zlecać specjalistycznym

zakładom.

Opracował:

Ludomir Szczupakowski

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

KONSTRUKCJA

BUDYNEK KONTENETOWY NR 2

ARCHITEKTURA

#### OPIS  TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu użytkowania

kontenerowych obiektów sportowych

na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczych

wraz z przebudową i zmianą konstrukcji dachu

na Stadionie Miejskim w miejscowości Janikowo przy ul. Sportowej

na działce nr 326/2.

Inwestor : Gmina Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

- Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem.

Uzgodnienie z inwestorem.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1:500

- Opis stanu istniejącego.

- Opis ogólny.

Budynek kontenerowy szatniowo-socjalny zlokalizowany jest na działce nr 326/2 o powierzchni 5.5543 ha przy ul. Sportowej w Janikowie na boisku sportowym Stadionu Miejskiego. Jest obiektem parterowym, podpiwniczonym, zbudowanym w technologii stalowej szkieletowej modułowej z wypełnieniem ścian materiałami izolacyjnymi – płyty warstwowe. Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej. Posadzka – wykładzina PCV, w pomieszczeniach mokrych lastryko.

- Dane kubaturowe budynku kontenerowego:

-     powierzchnia  zabudowy					307,20  m2

-     powierzchnia użytkowa					345,12  m2

-     kubatura						        1348,60  m3

-     wys. budynku							    3,67  m

- Opis konstrukcji.

- rodzaj konstrukcji: ściany zewnętrzne o konstrukcji stalowej szkieletowej – płyta warstwowa,

- ściany wewnętrzne konstrukcyjne z płyt warstwowych,

- fundament – stopy fundamentowe betonowe,

- ściany osłonowe piwnic z bloczków betonowych fundamentowych oraz z bloczków typu MAX,

- dach – konstrukcja stalowa, pokryty blachą trapezową.

- Dane dotyczące instalacji.

Budynek kontenerowy wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- elektryczną.

- Opis stanu projektowanego.

- Opis ogólny.

Projekt obejmuje remont i przebudowę  pomieszczeń budynku kontenerowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu.

2.  Dane kubaturowe  po remoncie:

-     powierzchnia zabudowy			-	m2	            307,20

-     powierzchnia użytkowa			-	m2	            331,98

-     kubatura					-	m3	          1382,40

-     wys. budynku					-	m	                4,80

- Dostępność dla niepełnosprawnych.

W celu dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano platformę pionową bez szybu dla transportu osób niepełnosprawnych.

IV Rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjne.

- Wykaz prac remontowych

  - demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - rozebranie ścianek działowych, dachu i posadzek,

  - montaż stalowej konstrukcji dachu,

  - pokrycie dachu płytami PW gr. 120 mm z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem,

  - montaż ścianek działowych z płyt PW gr. 60 mm,

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - wykonanie płyt żelbetowych stropu i posadzek ceramicznych,

  - wykonanie suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych,

  - docieplenie ścian zewnętrznych warstwą wełny mineralnej gr. 14 cm,

  - wykonanie rusztu stalowego i montaż płyt drzazgowo- cementowych,

  - docieplenie ścian piwnic warstwą styropianu gr. 10 cm,

  - wykonanie tynków strukturalnych na siatce z włókna szklanego z pomalowaniem farbą fasadową,

  - montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

  - montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

- Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia o wymaganej odporności ogniowej EI30 oraz EI15 systemowe RIGIPS na konstrukcji z profili WU 100 i UW 100 z dwustronnym pojedynczym pokryciem  płytą gipsowo kartonową ogniochronną grubości 12,5 mm. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować glazury ścienne do wysokości minimum 200 cm.

Ścianki działowe przedzielające sanitariaty z płyty warstwowej gr. 60 mm, powlekanej ze rdzeniem z piany poliuretanowej.

3.  Posadzki.

Posadzki – płytki ceramiczne – grupa R-10.

4. Tynki.

Tynki zewnętrzne strukturalne na warstwie styropianu – ściany piwnic budynku kontenerowego.

5.   Powłoki zabezpieczające.

- elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczyć preparatami solowymi uodparniając na działanie ognia, grzybów i owadów,

- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i ogniochronnie oraz pomalować dwukrotnie powłokami olejnymi.

6.  Stolarka.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna MDF, drzwi zewnętrzne stalowe powlekane z wypełnieniem pianą poliuretanową.

Stolarka okienna PCV wg zestawienia. Okna zastosować o współczynniku przenikania ciepła Umax  1,1 [W/m2*K], które wyposażone są w nawiewniki okienne higrosterowane, spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.

- Uwagi końcowe.

Prace budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kierowanie robotami budowlanymi powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wykonanie instalacji technicznych należy zlecać specjalistycznym

zakładom.

Opracował:

Ludomir Szczupakowski

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE