OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA - REMONT

I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW KONTENEROWYCH SZATNIOWO-SOCJALNYCH ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU JANIKOWO, UL. SPORTOWA,

DZIAŁKA NR 326/2

INWESTOR: GMINA JANIKOWO, UL. PRZEMYSŁOWA 6, 88-160 JANIKOWO

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji remontu i przebudowy pomieszczeń budynków kontenerowych szatniowo-socjalnych.

UWAGA: W projekcie zawarto rysunki wykonawcze oraz opis elementów konstrukcji dachowej w postaci wiązarów kratowych. Wszystkie pozostałe elementy przedmiotowego budynku zgodnie z projektem budowlanym.

2. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany

- Projekty branżowe

- „Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nośności blach trapezowych”

- Obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa: PN-82/B-2001

-  “Obciążenia budowli . Obciążenia stałe” PN-82/B-2003

-  “Obciążenia budowli . Obciążenia zmienne technologiczne” PN-80/B-02010 - “Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem” wraz ze zmianą z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006 PN-77/B-02011

- “Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” wraz ze zmianą z 07.2009 PN-B-02011:1977/Az1 PN-81/B-03020

- “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” PN-B-06200/2002 - “Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  i odbioru. Wymagania podstawowe” PN-B-03264/2002

- “Konstrukcje żelbetowe i sprężone”. Obliczenia statyczne  i projektowanie” PN-B-03002:2007.

3.  Dane ogólne

Budynek kontenerowy szatniowo-socjalny zlokalizowany jest na działce nr 326/2 o powierzchni 5.5543 ha przy ul. Sportowej w Janikowie na boisku sportowym Stadionu Miejskiego. Jest obiektem parterowym, podpiwniczonym, zbudowanym w technologii stalowej szkieletowej modułowej z wypełnieniem ścian materiałami izolacyjnymi – płyty warstwowe. Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej. Posadzka – wykładzina PCV, w pomieszczeniach mokrych lastryko.

Do zespołu kontenerów dobudowany jest budynek sanitarny murowany z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowiony na fundamentach żelbetowych. Stropodach wykonany z płyty otworowej, pokrycie dachu papa termozgrzewalna, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne.

4.  Układ konstrukcyjny

Główny układ konstrukcyjny budynku, rozpoczynając od góry stanowi; blacha warstwowa trapezowa nośna mocowana za pośrednictwem płatwi do pasów górnych wiązarów kratowych stalowych, w części sanitarnej - konstrukcja murowa ścian usztywniona ścianami usztywniającymi, ponadto stropy – płyta żelbetowa wylewana na mokro.

5.  Zastosowane schematy elementów konstrukcyjnych

– blachę warstwową trapezową sprawdzono w schemacie płyty trzyprzęsłowej.

– wiązar kratowy - jednospadowy o schemacie pokazanym na przekroju architektonicznym, obliczono z założeniem ciągłości pasa górnego, przegubowego połączenia słupków z pasami i przegubowego oparcia na podporach.

6.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Stropodach – płaski – jednospadowy zaprojektowano w konstrukcji kratownicowej, ze stali S275JO z płatwiami z ceownika walcowanego ze stali S275JO .

Pokrycie - blachą warstwową trapezową z rdzeniem poliuretanowym, mocowanie blachy do pasa górnego kratownicy za pomocą wkrętów samowiercących HILTI z podkładką uszczelniającą. Połączenie arkuszy blach ze sobą na zakładkę (w rąbek).

7.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. Przyjęto klasę agresywności „C2”, dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się przykładowy sposób przygotowania i min. zestaw farb malarskich. Przygotowanie powierzchni przez obróbkę strumieniową Sa1 / Sa2 – usunięcie zanieczyszczeń, starej farby, rdzy, tłuszczu, kurzu. Malowanie: 1 x warstwa podkładowa dwuskładnikowa epoksydowa gr.0,50µm. 1 x warstwa nawierzchniowa dwuskładnikowa poliuretanowa gr.0,70µm. Wszystkie warstwy należy wykonać w zakładzie prefabrykacji konstrukcji stalowych, przy powstaniu uszkodzeń powłoki podczas transportu lub montażu należy wykonać wyprawki malarskie na budowie. Kolorystyka konstrukcji stalowej  oraz blachy warstwowej trapezowej wg wyboru inwestora.

8.  Zabezpieczenie przeciw ogniowe

Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć ogniochronnie farbą pęczniejącą.

9. Wytyczne wykonawstwa

Elementy konstrukcji stalowych należy wykonać jak dla klasy „2” konstrukcji określonej w  PN-B-062000:2002, z zachowaniem dopuszczalnych wartości odchyłek oraz tolerancji wykonania. Konstrukcje stalowe winien wykonać zakład, który spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawców. PN-B-062000:2002. Śruby zwykłe – kl. 6.8 – wg PN-EN ISO4014, nakrętki sześciokątne wg PN-ISO 4032 – klasa dokładności A i B, podkładki wg PN-EN ISO 7089 – klasa dokładności A i B. Remont budynku nie powinien stwarzać problemów wykonawczych. Przy układaniu wiązarów kratowych należy zastosować dźwig. Przy wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać osiowego ich rozstawu.

10. Wytyczne użytkowania

Przypomina się o konieczności odśnieżania połaci dachowej w okresie zimowym oraz konserwacji okresowej konstrukcji stalowej. Zabrania się montowania central i innych urządzeń o znacznej masie do konstrukcji stalowej dachu.

11. Obliczenia

Obliczenia wykonano dla I strefy wiatrowej wg PN-77/B-02022 wraz ze zmianą z 07.2009 PN-B-02011:1977/Az1 i II strefy śniegowej wg PN-80/B-02010 wraz ze zmianą z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006. Konstrukcja żelbetowa obliczona dla betonów wewnątrz budynków o niskiej wilgotności, klasa ekspozycji - XC1. Obliczenia statyczne załączono do projektu.

12. Uwagi końcowe

Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. Ponadto elementy nieuwzględnione lub niedostatecznie opisane w dokumentacji projektowej, należy bezwzględnie uzgodnić z inwestorem. Dopuszcza się zamianę gatunku stali na stal o parametrach nie gorszych niż założona w projekcie (np. na stal S355) - wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w.w. uwagi na etapie składania oferty przetargowej. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu należy po zakończeniu robót opracować dokumentację powykonawczą.

OBLICZENIA STATYCZNE

Obciążenie wiązara stalowego

Tablica 1.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 4,0 st. -> C2=0,8) szer. 2,50 m [(0,720kN/m2)·2,50m] | 1,80 | 1,50 | 0,00 | 2,70 |
| 2. | Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T-55) gr. 0,75 mm szer.2,50 m [0,091kN/m2·2,50m] | 0,23 | 1,30 | -- | 0,30 |
| 3. | Wełna mineralna w płytach twardych grub. 12 cm i szer.2,50 m [2,0kN/m3·0,12m·2,50m] | 0,60 | 1,30 | -- | 0,78 |
| 4. | Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T-55) gr. 0,75 mm szer.2,50 m [0,091kN/m2·2,50m] | 0,23 | 1,30 | -- | 0,30 |
| 5. | Płatew – ceownik NP. 80 | 0,79 | 1,30 | -- | 1,03 |
|  | : | 3,65 | 1,40 | -- | 5,11 |

WIĄZAR STALOWY

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,09 kN/m)

| Przekrój | z [m] | ql [kN/m] | qp [kN/m] | F [kN] | M [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 0,00 | -- | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| B. | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| C. | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| D. | 6,00 | 5,50 | -- | 0,00 | 0,00 |

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  I 100

Av = 4,50 cm2,  m = 8,34 kg/m

Jx = 171 cm4,  Jy = 12,2 cm4,  J = 265 cm6,  J = 1,72 cm4,  Wx = 34,2 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,082)		MR = 7,96 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 56,12 kN

Belka

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,80 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,717

Moment maksymalny  Mmax = 1,79 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,313  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 4,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,71 kN

(53)       Vmax / VR = 0,120  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)6,71 kN   <   Vo = 0,6·VR = 33,67 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,89 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1,53 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 5,71 mm

fk,max = 1,53 mm  <   fgr = 5,71 mm     (26,7%)

OBCIĄŻENIE PŁATWI

Tablica 1.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci dachu jednopołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 2 -> sk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 4,0 st. -> 0,8) szer.2,00 m [0,720kN/m2·2,00m] | 1,44 | 1,50 | 0,00 | 2,16 |
| 2. | Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T-55) gr. 0,75 mm szer.2,00 m [0,091kN/m2·2,00m] | 0,18 | 1,30 | -- | 0,23 |
| 3. | Wełna mineralna w płytach twardych grub. 12 cm i szer.2,00 m [2,0kN/m3·0,12m·2,00m] | 0,48 | 1,30 | -- | 0,62 |
| 4. | Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T-55) gr. 0,75 mm szer.2,00 m [0,091kN/m2·2,00m] | 0,18 | 1,30 | -- | 0,23 |
|  | : | 2,28 | 1,43 | -- | 3,25 |

PŁATEW STALOWA

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,09 kN/m)

| Przekrój | z [m] | ql [kN/m] | qp [kN/m] | F [kN] | M [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 0,00 | -- | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
| B. | 2,50 | 3,25 | -- | 0,00 | 0,00 |

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Tablica wyników obliczeń statycznych:

| L.p. | z [m] |  | Ml [kNm] | Mp [kNm] | Vl [kN] | Vp [kN] | fk [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przęsło A - B (lo = 2,50 m ) |  |  |  |  |  |
| A. | 0,00 |  | -- | 0,00 | -- | 4,18 | -- |
| 1. | 1,25 |  | 2,61 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 6,81 |
| B. | 2,50 |  | 0,00 | -- | -4,18 | -- | -- |
| Reakcje podporowe: |  | RA = 4,18 kN, RB = 4,18 kN |  |  |  |  |  |

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  C 80

Av = 4,80 cm2,  m = 8,64 kg/m

Jx = 106 cm4,  Jy = 19,4 cm4,  J = 172 cm6,  J = 2,23 cm4,  Wx = 26,5 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 4,27 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 59,86 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1,25 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,833

Moment maksymalny  Mmax = 2,61 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,734  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 4,18 kN

(53)       Vmax / VR = 0,070  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 4,18 kN   <   Vo = 0,3·VR = 17,96 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1,25 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 6,81 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 7,14 mm

fk,max = 6,81 mm  <   fgr = 7,14 mm     (95,4%).

PŁYTA STROPU

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2] | 0,32 | 1,30 | -- | 0,42 |
| 2. | Beton na kruszywie z grysu bazaltowego, niezbrojony, zagęszczony grub. 5 cm [28,0kN/m3·0,05m] | 1,40 | 1,30 | -- | 1,82 |
| 3. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 4. | Płyta żelbetowa grub.10 cm | 2,50 | 1,10 | -- | 2,75 |
|  | : | 6,22 | 1,25 |  | 7,79 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,33 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 5,28 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 4,22 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 3,54 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 9,07 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	10,0 cm

Klasa betonu  	B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,22

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Pręty rozdzielcze  	8 co max. 20,0 cm, stal A-III (34GS)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	cnom = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,12 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm2/mb   ( = 1,27%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,28 kNm/mb  <  MRd = 20,33 kNm/mb     (26,0%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,95 mm  <  alim = 11,65 mm     (25,4%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,07 kN/mb    <    VRd1 = 57,50 kN/mb     (15,8%)

Szkic zbrojenia:

Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb płyty

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 8 | 12 |
| 1 | 12 | 234 | 2,78 |  | 6,50 |
| 2 | 12 | 235 | 2,78 |  | 6,53 |
| 3 | 12 | 235 | 2,78 |  | 6,53 |
| 4 | 8 | 105 | 26 | 27,30 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 27,4 | 19,6 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 10,8 | 17,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 29,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 29 |  |

Opracował: