DPS. 0010.15.2011

Brwilno, dn. 31.05.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji.

W związku z zapytaniami dotyczącymi instalacji wind Projektant, udziela wyjaśnienia:

projektuje się 2 windy:

- jedna w części istniejącej tzw. szpitalną obsługującą wszystkie kondygnacje wg opisu.

W projekcie zastosowano przykładowo (wybór ostateczny należy do Inwestora) dźwig

szpitalny hydrauliczny firmy GMV z kabiną o wymiarach 1400x2400mm i drzwiami teleskopowymi szer. 1200mm. Szyb o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową gładką. Kabina w wykonaniu standardowym z gładkiej blachy stalowej. Wymiary szybu po dokonaniu w/w wyburzeń będą nieznacznie powiększone w stosunku do minimalnych określonych przez tego producenta dźwigu, co umożliwi ewentualne zastosowanie dźwigu szpitalnego innego producenta. Dla dźwigu wymagane jest podszybie głębokości 1300mm, oraz nadszybie wys. min. 3400mm (wysokość w stosunku do najwyższego poziomu obsługiwanego przez dźwig).

- druga towarowa dźwig towarowy 2-przystankowy o udźwigu 100-max 200 kg , z drzwiami

jednoskrzydłowymi napędem elektrycznym jednofazowym , konstrukcji samonośnej, kabinie dostępnej z 2 stron,  wyjmowaną półką.