MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Zadanie pn:

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 
nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska

od km 8+397 do km 9+097 o długości 0,700 km

do realizacji 
na działkach o numerach ewidencyjnych 233/2, 652, 653, 655/3
w obrębie ewidencyjnym Kępa Polska, gmina Bodzanów

Zakres inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2956W polegająca na poszerzeniu nawierzchni do szerokości 6m do realizacji w pasie drogowym drogi powiatowej

INWESTOR:

Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

09-400 Płock, ul. Bielska 59

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Anna Lewandowska

LIPIEC 2017 ROK

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CZĘŚĆ OPISOWA | STRONA |  |
| 1. | Opis techniczny | 2-5 |  |
| Lp. | ZAŁĄCZNIKI | STRONA |  |
| 1. | Opinia urbanistyczna | 6-8 |  |
| 2. | Uzgodnienie w zakresie sieci wodociągowej | 9 |  |
| 3. | Uzgodnienie w zakresie sieci telekomunikacyjnej – Orange Polska S.A. | 10-14 |  |
| 4. | Kopia mapy zasadniczej | 15-16 |  |
| Lp. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  | NUMER RYSUNKU |
| 1. | Plan sytuacyjny |  | 1 |
| 2. | Plan zagospodarowania terenu |  | 2.1 2.2 |
| 3. | Przekrój normalny |  | 3 |

OPIS TECHNICZNY

# Temat opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska od km 8+397 do km 9+097 o długości 0,700 km polegająca 
na poszerzeniu nawierzchni do szerokości 6m do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 233/2, 652, 653, 655/3 w obrębie ewidencyjnym Kępa Polska, gmina Bodzanów, w pasie drogowym drogi powiatowej.

# Podstawa opracowania:

  - mapa zasadnicza skala 1:1000;

  - pomiary własne i wizja w terenie.

# PRZEDMIOT INWESTYCJI – CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska od km 8+397 do km 9+097 o długości 0,700 polegającej na poszerzeniu nawierzchni do szerokości 6m do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 233/2, 652, 653, 655/3 w obrębie ewidencyjnym Kępa Polska, gmina Bodzanów.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska.

# Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Bodzanów, w miejscowości Kępa Polska w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska od km 8+397 do km 9+097 drogi, na działkach o numerach ewidencyjnych 233/2, 652, 653, 655/3 w obrębie ewidencyjnym Kępa Polska, gmina Bodzanów.

# Istniejący stan zagospodarowania

Dane techniczne drogi na odcinku objętym opracowaniem:

- Droga powiatowa nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska;

- klasa techniczna drogi powiatowej: Z,

- szerokość pasa drogowego drogi powiatowej zmienna.

- nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości ok. 4,0m,

- pobocza obustronnie gruntowe,

Nawierzchnia drogi na odcinku objętym opracowaniem ma liczne spękania i nierówności oraz nieprawidłowe spadki poprzeczne.

Odcinek drogi będący przedmiotem opracowania przebiega na terenie zabudowy w miejscowości Kępa Polska oraz na terenie zalesionym. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu objętego inwestycją nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują sieci: wodociągowa i telekomunikacyjna.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Projektowane zagospodarowanie

W ramach przebudowy drogi przewiduje się poszerzenie nawierzchni z szerokości 4,0 m do szerokości 6 m.

## Zestawienie projektowanych powierzchni

| l.p. | Charakter projektowanej powierzchni | Pole powierzchni [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej | 4190 |

## Niweleta drogi

Niweleta w maksymalnym stopniu dostosowana jest do wysokości istniejącej nawierzchni drogi powiatowej

## Przekroje poprzeczne

Pochylenie poprzeczne zgodnie z rysunkami.

## Roboty ziemne

W ramach przebudowy roboty ziemne ograniczone zostaną do korytowania do głębokości 30 cm w miejscu poszerzenia jezdni.

## Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych 
do istniejących rowów przydrożnych lub pobocze a następnie poprzez wsiąkanie 
i parowanie.

## Zakres robót:

W ramach przebudowy przewiduje się:

- mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie;

- profilowanie i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

- wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P35/50 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm;

- wykonanie warstwa wiążącej na poszerzeniach i wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 4 cm (100 kg/m2);

- zabezpieczenie istniejącego kabla teletechnicznego;

- wzmocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego.

# Istniejąca infrastruktura

## Sieć telekomunikacyjna

W obszarze objętym opracowaniem znajduje się skrzyżowanie z linią telefoniczną kablową.

  - W wyniku przebudowy nie nastąpi spłycenie przykrycia kabla poniżej stanu istniejącego.

  - W miejscach zbliżeń do istniejącej sieci telefonicznej (kable ziemne) prace prowadzić ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.

  - Istniejąca sieć oznaczona na rysunku zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych grubościennych dwudzielnych typu AROT PS-110mm.

  - W przypadku odkrycia sieci telefonicznej należy wykonać zabezpieczanie poprzez zastosowanie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych typu AROT PS-110mm.

  - Wykonywanie robót i odbiór na warunkach zarządcy sieci Orange Polska S.A.

## Sieć wodociągowa

W obszarze objętym opracowaniem znajduje się sieć wodociągowa.

  - Roboty ziemne w miejscach zbliżeń do sieci wodociągowej prowadzone będą 
na głębokości do 30 cm poniżej poziomu terenu.

  - W wyniku przebudowy nie nastąpi spłycenie przykrycia sieci poniżej stanu istniejącego.

  - Przy wykonywaniu robót należy zachować warunki prowadzenia robót wydane przez zarządcę sieci wodociągowej.

# OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje się poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

# EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Nie dotyczy

# ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENę I ZDROWIe UŻYTKOWNIKÓW

  - Planowana przebudowa nie będzie miała ujemnego wpływu na istniejące środowisko.

  - Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego – w trakcie robót budowlanych i eksploatacji obiektu nie zostaną przekroczone określone standardy jakości środowiska.

  - Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) – długość odcinka drogi objętego opracowaniem jest mniejsza niż 1 km.

  - Projektowana przebudowa drogi nie zmieni istniejącego stanu zagospodarowania zasobami wodnymi i nie zmienia stosunków wodnych na terenie objętym opracowaniem oraz nie służy kształtowaniu zasobów wodnych ani do korzystania z nich wobec powyższego nie podlega art. 122 Prawa wodnego

  - W ramach projektowanych robot nie przewiduje się wycinki drzew.

  - Wszelkie roboty związane z przebudową drogi prowadzone będą w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.

  - Inwestycja nie spowoduje:

  - zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

  - pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

  - wprowadzenia utrudnienia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości 
dla terenów sąsiednich.

# Uwagi

  - Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi 
i BHP.

  - W miejscach zbliżeń do istniejących sieci roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

  - Roboty w sąsiedztwie sieci napowietrznej elektroenergetycznej należy wykonywać 
z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

  - W pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej roboty należy prowadzić zgodnie 
z powyższym opisem technicznym i warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządców sieci.

Sporządziła: mgr inż. Anna Lewandowska