Nisko 04.09.2013

Inwestor

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Nisku

37 - 400 Nisko, ul. Kościuszki 1a

Budowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Sandomierskiej 114

37-400 Nisko

Obiekt

Wymiana kotła gazowego dla celów c.o. i c.c.w.

Instalacja:

Przedmiar robót

Sporządził:                                                                                   Zatwierdził:

mgr inż. Elżbieta Kosior                                                     Kierownik ZOEASiP w Nisku

Alicja Krawiec

A) 1.ROBOTY DEMNOTAŻOWE

001) KNR 402-0314-05000-

demontaż urządzeń gazowych. piec gazowy wieloczerpalny

- analogia demontaż istniejącego dwufunkcyjnego gazowego wiszącego kotła gazowego

ARISTON wraz z odcinkiem przewodu spalinowego

Ilość: 1,0000 szt

002)Kalkulacja indywidualna

demontaż istniejących podejść do kotła wiszącego z rur z tworzyw sztucznych

Ilość: 4,0000 kpl

003) KNR 402-0309-03000-

demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 32 mm - analogia demontaż

podejścia do kotła gazowego

Ilość: 1,0000 kpl

B) ROBOTY MONTAŻOWE

004) KNR 215W-0315-01000-

piece gazowe wody przepływowej - montaż naściennego, kondensacyjnego , dwufunkcyjnego

kotła gazowego MCR 3 30/35 MI z regulatorem pokojowym iSense ( kod AD 289) i

okablowaniem ,z tylną ramą montażową z kompletem zaworów

Ilość: 1,0000 kpl

005) KNR 217-0113-01000-

kalkulacja indywidualna - zakup i montaż systemu powietrzno- spalinowego TWIN DN60/100

( JEREMIAS) oraz jednościennego systemu EW-ECO ALBI DN60 ( JEREMIAS) dla kotłów

kondensacyjnych ( powietrze dostarczane z szachtu) złożonego z następujących elementów:

- TN06 25 -króciec dylatacyjny z kołnierzem - 1 szt

- TH0602 - rura 1000 mm z obejmami FU40 - 5 szt

- ALBI-TN 06 - kolano z podporą 87* - 1 szt

- TWIN 31 - kołnierz - 1 szt

- TWIN -04 - rura o długości 250 mm - 1 szt

- TWIN 15 - trójnik rewizyjny 87* - 1 szt

- TWIN 1820501080 - kształtka przyłączeniowa dla kotłów MCR - 1 szt

Ilość: 1,8000 m2

006) Kalkulacja indywidualna

- montaż podejść do kotła gazowego : gazowego ( 1/2") , c.o.( 2x3/4" ) c.c.w ( 1/2" ) ,

odprowadzenie kondensatu ( fi 25 mm) , zaworu bezpieczeństwa ( fi 15 mm)

Ilość: 6,0000 kpl

007) KNR 215-0205-01000-

rurociąg z rur z tworzyw sztucznych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową , średnica

rur 25 mm

Ilość: 2,0000 m

008) KNR 215-0208-02000-

dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 25 mm

Ilość: 1,0000 szt

009) Kalkulacja indywidualna

Zakup i montaż neutralizatora kondensatu NSK5

Ilość: 1,0000 szt

010) Kalkulacja indywidualna - uruchomienie i rozruch kotła

Ilość: 1,0000 kpl