Załącznik nr 5

opis przedmiotu zamówienia

## Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap V.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest:  Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów                 dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap V,  w zakresie opracowania dokumentacji dla nw. zadań:

- Ul. Wańkowicza w Nisku o długości ok. 630m od połączenia z pasem drogowym drogi   powiatowej DP1051R ul. Osiedle do połączenia z drogą gminną ul. Jaworową w Nisku – remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu           asfaltowego. Na odcinku od ul. Modrzewiowej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną położoną na działce o nr ewid. 1541/13 zaprojektować należy poszerzenie drogi do 5,5m wraz z chodnikiem po jednej stronie. Na dalszym odcinku do ul. Jaworowej zaprojektować należy miejsca postojowe z płyt ażurowych prostopadle do krawędzi nawierzchni. Dodatkowo przewidzieć należy utwardzenie wjazdu i placu na działce o nr ewid. 1541/12 (pomiędzy blokiem nr 16 a domem nr 16a) oraz wjazdu z ul. Osiedle do garaży na działce 1533/13 wraz z utwardzeniem placu przy garażach płytami ażurowymi. Wjazdy na działki prywatne wykonać należy z kostki betonowej czerwonej. Rozwiązać należy odwodnienie drogi na całym odcinku przedmiotowej drogi.

- Ul. Daszyńskiego w Nisku – remont odcinka drogi zostanie podzielony na dwa etapy.

Etap 1 – odcinek drogi o długości ok. 190m od połączenia z drogą powiatową ul. 1000-lecia w Nisku do końca budynków garażowych przy ul. Daszyńskiego (działki nr ewid. 3038, 3044/1, 3061/4, 3070, 3069, 3068, 3067 w Nisku) na którym wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo zaprojektować należy dojście do peronu kolejowego wraz z rampą podjazdową dla niepełnosprawnych z zaprojektowanej drogi o naw. asfaltowej.

Etap 2 – odcinek drogi o długości ok. 450m od połączenia z etapem 1 do połączenia z ul. Sandomierską Boczną – remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nawierzchni z kruszywa w granicach pasa drogowego. Rozwiązać należy odwodnienie drogi na całym odcinku przedmiotowej drogi.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

•  Opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego zawierających m.in.:

- część opisową,

- część rysunkową, opracowaną na mapach do celów projektowych (m.in. projekt zagospodarowania terenu, przekroje normalne i poprzeczne, profil podłużny, szczegóły konstrukcyjne, określenie sposobu odwodnienia);

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

•  Uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych

•  Uzyskanie map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru  gruntów.

•  Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót.

• Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

• Opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu na przedmiotowe drogi (jeśli następuje zmiana organizacji ruchu).

• uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii, jeżeli będzie to konieczne                     (np. uzgodnienia z zarządcami dróg wyższych kategorii, operaty wodno-prawne jeśli będą wymagane, uzyskanie warunków przebudowy sieci, itp.),

•  Wykonanie odwiertów na w/w drogach, w odstępach maksymalnie co 100m, w celu określenia rodzaju i grubości istniejących warstw konstrukcyjnych dróg podłoża gruntowego i określenia zakresu niezbędnych do wykonania robót w ramach remontu. Protokoły z dokonanych odwiertów wraz z pomiarami i wynikami, wykonane i podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (np. uprawnienia budowlane, laboratorium drogowe) oraz zalecany sposób wykonania remontów w/w dróg przedstawić należy Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do projektowania. W/w protokoły załączyć należy do projektu budowlano- wykonawczego.