PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

#### Remont drogi gminnej nr 102615R - ul. Szopena w Zarzeczu w km 0+000,00 do km 0+200,00.

#### INWESTOR –Gmina Nisko

#### Pl. Wolności 14

#### 37-400 Nisko

KODY CPV – wspólny język zamówień

45233220-7

45233140-2

| Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) oświadczam, że: projekt został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, nr uprawnień |  | Podpis |
| 1 | Drogowa | Projektował | Władysław Rosół D-68/77. |  |  |
| 2 |  | Sprawdził | mgr inż. Artur Tomczyk PDK/0097/POOD/12 |  |  |

`

#### Nisko wrzesień 2016

Zawartość projektu

Zawartość projektu

1. Podstawa opracowania: str.3

2.Stan istniejący: str. 3

3.Stan projektowany: str.3

4. Rozwiązania projektowe str. 4

5.Ochrona środowiska: str. 5

6. Warunki ogólne: str. 5

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  str. 6

8. Uprawnienia oraz przynależność do izby projektanta oraz sprawdzającego str.7 do 10

Rysunki techniczne

-Orientacja – rys 1

-Plan zagospodarowania terenu – skala 1 : 500 rys 2

-Przekroje normalne skala 1:50 – rys 3,4

##### Opis techniczny

- Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapę do celów opiniodawczych w skali 1: 500,  rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 roku oraz pomiary uzupełniające w terenie. Katalog wzmocnień nawierzchni podatnych 
i półsztywnych GDDKiA.

- Stan pierwotny (na podstawie oględzin, analiz i informacji od Zarządcy drogi)

Istniejąca droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem. Szerokości jezdni wahają się od 3 m do 3,5 m. Stan drogi jest niezadowalający. Występują lokalne zastoiska wody.

- Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje wykonanie następujących robót

- ułożenie nowych warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz wykonanie poboczy utwardzonych.

4. Rozwiązania projektowe

4.1 Przebieg sytuacyjny projektowanego odcinka drogi

Przebieg sytuacyjny przedstawiono na planie sytuacyjnym – oś projektowanej drogi zbliżona jest do istniejącej w terenie. Projektowana jest nawierzchnia 
o szerokości 3,50m.  Spadki – daszkowy 2% na odcinkach prostych. Zakładane jest wykonanie obustronnych poboczy o szer.  75 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Regulacji wysokościowej podlegają wszystkie istniejące zjazdy do posesji oraz pokrywy urządzań obcych (np. pokrywy studni kanalizacyjnych, zasuw sieci wodociągowej itp.)

4.2 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni

W oparciu o „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.”  Parametry drogi:

-  droga klasy D

-  kategoria obciążenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobę 13-70

-  prędkość projektowa Vp = 50 km/h;

-  grupa nośności podłoża G1 teren piaszczysty,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

-               4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

- 5 cm warstwa wiążąca -  beton asfaltowy AC 16W dla ruchu KR1

- 10 cm podbudowa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- 10 cm podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0-63 mm

-      	    20cm warstwa podbudowy – stabilizacja gruntowo-cementowa

Rm 2,5 Mpa

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na teren pasa drogowego.

5.Ochrona środowiska:

Zastosowane materiały są nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi i nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii powyżej 20%.

Przedmiotowe roboty nie będą wykonywane w obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziaływuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

6 Warunki ogólne:

Teren objęty projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytków 
i nie jest objęty pracami górniczymi. W związku z przebudową nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporządzenie MSW i A z dnia 15 kwietnia 1999 roku istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   ze

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego uwzględnionej  w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robót i kolejność realizacji.

Kolejność realizacji robót:

- roboty przygotowawcze

- roboty związane z remontem drogi /podbudowa, nawierzchnia/

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia.

- Ks , kd , gaz, prąd

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych.

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić związane są z:

- koniecznością prowadzenia robót bez wyłączania ruchu kołowego

- koniecznością użycia sprzętu budowlanego do wykonania robót drogowych

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.