PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DZIEDZICKI I PARTNERZY

UL. WĄWOZOWA 6 nr lok. 2, 02-796 WARSZAWA, tel. kom. 503 339 331

adam.dziedzicki@gmail.com

EGZEMPLARZ NR

PROJEKT BUDOWALNY

BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI

W GARBATCE LETNISKO

Woj. Mazowieckie, Powiat Kozienicki

Gmina Garbatka Letnisko Południe

dz. nr ewid. 288/4

Inwestor - 			Gmina Garbatka Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka Letnisko

Jednostka projektowa - 			Pracownia Architektoniczna

Dziedzicki i Partnerzy

ul. Wąwozowa 6/2

02-796 Warszawa

Architektura - 			mgr inż. arch. ADAM DZIEDZICKI

upr. proj. MA/066/08

STYCZEŃ 2010r

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa

Spis treści

A. Część opisowa budowy placu zabaw

1. 	Opis budowy placu zabaw.

2.	Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie.

3. 	Oświadczenie architekta.

4.	Załączniki

Zał. Nr 1	Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego mgr inż. arch. Adama Dziedzickiego

Zał. Nr 2	Zaświadczenie o przynależności mgr inż. arch. Adama Dziedzickiego do MOIA.

B. Część graficzna architektoniczna

5. Rysunki od rys. nr A-01 do rys. nr A-19

Rys. nr A-01	Projekt  zagospodarowania działki			skala 	1:500

Rys. nr A-02	Projekt  zagospodarowania działki urządzeniami

placu zabaw wraz z lokalizacją istniejących drzew	skala 	1:250

Rys. nr A-03	Projekt  zagospodarowania działki urządzeniami

placu zabaw bez istniejących drzew			skala 	1:250

Rys. nr Z-01	UG01 – regulamin placu zabaw				skala 	1:50

Rys. nr Z-02	Z12 Zestaw ze zjeżdżalnią				skala 	1:50

Rys. nr Z-03	PJ03 Piaskownica					skala 	1:50

Rys. nr Z-04	USC zestaw 4 krzeseł i stół do szachów i chińczyka	skala 	1:50

Rys. nr Z-05	PAP3 Konik na sprężynach				skala 	1:50

Rys. nr Z-06	PA06 Motocykl na sprężynach				skala 	1:50

Rys. nr Z-07	PB01Z Huśtawka pojedyncza dla małych dzieci		skala 	1:50

Rys. nr Z-08	PB06 Huśtawka podwójna standard			skala 	1:50

Rys. nr Z-09	Ławka betonowa i kosz na śmieci			skala 	1:50

Rys. nr Z-10	Pergola                                       			skala 	1:50

## OPIS PLACU ZABAW

1. Dane ogólne

1.1	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy placu zabaw, usytuowanego na działce 
o nr ewid. 288/4 w gmina Garbatka Letnisko, woj. mazowieckie, powiat kozienicki., 
ulica H.Lewandowicz

1.2	Materiały do projektowania

- Podkład geodezyjny w skali 1:500.

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem.

1.3    Podstawowe parametry

- 	powierzchnia części działki wydzielonej pod plac zabaw

oznaczonej na zagospodarowaniu A-B-C-D				985,0	m2

- 	powierzchnia istniejącego chodnika 					95,0	m2

1.4    Stan istniejący działki

Działka o nr ewid. 288/4 położona jest przy ulicy H.Lewandowicz w Garbatce Letnisko. Działka jest ogrodzona a istniejące boisko jest niezależnie wydzielone od całej działki. Ulica przylega do działki od strony północno – zachodniej. Od tej strony jest istniejący wjazd i wejście na działkę. Do istniejącego boiska prowadzi chodnik wzdłuż działki.

Od strony północno-wschodniej przylega działka z zabudową mieszkaniową 2 kondygnacyjną „Dom Nauczyciela”, natomiast od strony południowo- zachodniej przylega działka z zabudową mieszkaniową – dom jednorodzinny. W południowo – wschodniej części działki nr 288/4 znajduje się wydzielone boisko.

Na części działki 288/4 z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw znajdują się drzewa iglaste w wieku około 20 lat, oraz nieużytkowana studnia przeznaczona do zasypania.

Rzędne wysokościowe na terenie działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw wahają się w granicach około 1,0m, gdzie teren od strony furtki lekko podnosi się w kierunku boiska.

Przez część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i ks250 ze studzienką połączeniową zlokalizowaną z północno – wschodniej części działki.

Opracowywana działka o nr ewid. 288/4 w Gminie Garbatka Letnisko nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z ustawą  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu.

1.5    Projektowane zagospodarowanie części działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw.

Część działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym z czterech stron, pomiędzy ogrodzeniem od ulicy H.Lewandowicz oraz ogrodzeniem od boiska oraz sąsiednich działek.

Wejście na plac zabaw wejściem istniejącym, oraz wykorzystanie istniejącego chodnika do częściowej obsługi urządzeń placu zabaw.

Teren placu zabaw odsunięty jest od zabudowy mieszkaniowej oraz linii rozgraniczającej ulicę H.Lewandowicz minimalną wymaganą odległością 10,0m

Projekt zakłada uporządkowanie terenu pod potrzeby placu budowy, oraz zasypanie istniejącej studni. Wskazana rysunkowo lokalizacja urządzeń zabawowych wymaga wyrównania i wypoziomowania terenu chociaż w minimalnym pasie obsługi tych zabawek.

Projektuje się nowe nasadzenia zieleni wg projektu zagospodarowania. Zakłada się nasadzenia z około 80 szt Daglezji Zielonej i Daglezji Sinej (Pseudotsuga Menziesii, Pseudotsuga Menzesii var. Glauca). Projektuje się nowe nasadzenia w uprzednio przygotowanej ziemi, pokrytej geowłókniną, oraz obsypanie powierzchni pod nasadzeniami korą szlachetną.

1.6    Dane szczegółowe placu zabaw.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej „EN 1176-1:1998 – Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, których polskim odpowiednikiem jest norma PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Część 1; Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Plac zabaw ma posiadać deklaracje zgodności czyli dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z normami.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu powinny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120mm, zabezpieczonych impregnatami olejowymi, pod warunkiem, iż belki drewniane stoją ponad ziemią na stalowych kątownikach.

- Pozostałe elementy drewniane w tym podesty należy wykonać z drewna akacjowego lub z drewna innych gatunków w formie belek bezrdzeniowych, o przekroju okrągłym, zabezpieczonych impregnatami olejowymi.

- Szczeble barierek, daszki, można wykonać ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

- Elementy metalowe mają być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne.

- Ślizg zjeżdżalni należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej.

- Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane.

- Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

- Wszystkie elementy drewniane mają być wyszlifowane.

MOCOWANIE

Słupy nośne, mocujące należy mocować na głębokości 70cm w betonie B20.

1.7    Dane szczegółowe poszczególnych urządzeń

- UG01 Tablica – regulamin placu zabaw szt. 1

- Z12 Zestaw ze zjeżdżalnią– szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary zestawu: 7,10m x 4,70m

- Wysokość zestawu: 4,45m

- Wymiary strefy bezpieczeństwa: 10,50m x 8,30m

ELEMENTY ZESTAWU:

- Zjeżdżalnia o wymiarach 3,0m x 0,55m x 1,10m szt.1

- Wieża główna o wymiarach 1,0m x 1,0m x 4,45m szt.1

- Wieża mniejsza o wymiarach 1,0m x 1,0m x 3,30m szt.1

- Pomost skośny długi o wymiarach 2,0m x 1,0m x 0,75m szt.1

- Pomost wiszący o wymiarach 2,5m x 1,2m x 1,40m szt. 1

- Drabina pionowa o wymiarach 2,0m x 1,0m x 2,10 m szt. 1

MATERIAŁY:

- Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu powinny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120mm, zabezpieczonych impregnatami olejowymi, pod warunkiem, iż belki drewniane stoją ponad ziemią na stalowych kątownikach.

- Kolor mahoniowy

- Śruby ocynkowane

- Pozostałe elementy drewniane w tym podesty oraz barierki n pomostach należy wykonać z drewna w formie belek bezrdzeniowych, o przekroju kwadratowym, zabezpieczonych impregnatami olejowymi lub też ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory (przeważający kolor mahoniowy) farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- Elementy metalowe mają być pomalowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- Ślizg zjeżdżalni z blachy ze stali nierdzewnej

- Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane

- Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Wszystkie elementy drewniane mają być wyszlifowan

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie

- Zestaw mocowany na kotwach stalowych

- Fundament do głębokości 70cm

- Beton B20

- PJ03 Piaskownica– szt.1

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia: 4 boki o długości 3,6m każdy

Materiały:

- Trzy rzędy belek ułożonych poziomo z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

- Górna krawędź wykonana ze sklejki wodoodpornej zabarwionej farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- Materiały, substancje, śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

MONTAŻ

- Wyrób ustawiony na gruncie

- USC zestaw 4 krzeseł i stół do szachów i chińczyka– szt.1

Dane techniczne:

- Minimalne gabaryty stołu: 0,85m x 0,85m

- Wysokość siedziska: 0,42m

- Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1,8m x 1,8m

Materiały:

- Konstrukcja wykonana z betonu B30 zbrojona prętami stalowymi o śr. 8mm

- Blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem

- Obrzeża i narożniki zakończone profilami aluminiowymi wyoblonymi

- Siedziska wykonane z listew dębowych

- PAP3 Konik na sprężynach– szt.1

Dane techniczne:

- Minimalne gabaryty urządzenia: 0,90m x 0,30m

- Wysokość siedziska max, 0,50m

- Średnica strefy bezpieczeństwa: 3,0m

Materiały:

- Sprężyna stalowa o zwojach zgodnych z normą PE-EN 1176-1

- Sklejka wodoodporna pomalowana na różne kolory

- Śruby ocynkowane

- Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Elementy metalowe malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie

- PA06 Motocykl na sprężynach– szt.1

Parametry techniczne jak „Konik na sprężynie”.

- PB01Z Huśtawka pojedyncza dla małych dzieci– szt.1

Dane techniczne:

- Wymiary huśtawki 1,75m x 1,75m

- Wysokość huśtawki 2,20m

- Wymiary strefy bezpieczeństwa 4,5m x 9,0m

Materiały:

- Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu powinny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120mm, zabezpieczonych impregnatami olejowymi, pod warunkiem, iż belki drewniane stoją ponad ziemią na stalowych kątownikach.

- Kolor mahoniowy

- Zawieszenie z łańcucha ze stali nierdzewnej

- Siedzisko proste wykonane z tworzywa

- Śruby ocynkowane

- Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie

- Fundament do głębokości 70cm

- Beton B20

- PB06 Huśtawka podwójna standard – szt.1

Dane techniczne:

- Wymiary huśtawki 3,0m x 2,0m

- Wysokość huśtawki 2,20m

- Wymiary strefy bezpieczeństwa 6,5m x 9,0m

Materiały:

- Belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu powinny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120mm, zabezpieczonych impregnatami olejowymi, pod warunkiem, iż belki drewniane stoją ponad ziemią na stalowych kątownikach.

- Kolor mahoniowy

- Zawieszenie z łańcucha ze stali nierdzewnej

- Siedzisko proste wykonane z tworzywa

- Śruby ocynkowane

- Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie

- Fundament do głębokości 70cm

- Beton B20

- UA14 Ławka betonowa z drewnianymi oparciami i drewnianym siedziskiem – szt. 7

- UFO1 Kosz na śmieci – szt. 3

- UE-01 Pergola– szt.1

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary zestawu: 2,2m x 1,3m

- Wysokość zestawu: 2,3m

MATERIAŁY:

- Belki nośne mocujące elementy pergoli w podłożu powinny być wykonane z drewna spełniającego wymagania normy EN 350-2 w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120mm, zabezpieczonych impregnatami olejowymi, pod warunkiem, iż belki drewniane stoją ponad ziemią na stalowych kątownikach.

- Kolor mahoniowy

- Śruby ocynkowane

- Pozostałe elementy drewniane należy wykonać z drewna w formie belek bezrdzeniowych, o przekroju okrągłym, zabezpieczonych impregnatami olejowymi pomalowanymi na różne kolory (przeważający kolor mahoniowy) farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- Elementy metalowe mają być pomalowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane

- Materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia

- Wszystkie elementy drewniane mają być wyszlifowan

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe w fundamencie

- Zestaw mocowany na kotwach stalowych

- Fundament do głębokości 70cm

- Beton B20

  - Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Budowa placu zabaw została zaprojektowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, zapewnia użytkownikom dobre warunki higieniczne i zdrowotne, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii poprzez odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Projektowana budowa placu zabaw nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573).

Opracował:

mgr inż. architekt

Adam Dziedzicki

Nr ewid. MA/066/08

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY BUDOWIE PLACU ZABAW

Inwestor - 		Gmina Garbatka Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka Letnisko

Adres budowy:	Garbatka Letnisko, gmina Garbatka Letnisko,  województwo mazowieckie

działka o nr ewid. 288/4, ulica H.Lewandowicz

1.	Opis robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego:

- 	ogrodzenie placu budowy,

- 	wytyczenie urządzeń placu zabaw

- 	niwelacja i porządkowanie terenu,

- 	organizacja placu budowy – ustawienie pomieszczeń socjalnych dla ekipy budowlanej, toalet, wykonanie punktu poboru wody dla celów budowlanych, przyłącza energetycznego dla potrzeb budowy i celów socjalnych, wykonanie stołu zbrojarskiego oraz zaplecza budowy – miejsca składania materiałów budowlanych,

-	roboty ziemne przed wykonaniem mocowania urządzeń

- 	wykonanie mocowania urządzeń w ziemi

-	porządkowanie terenu, zasypanie wykopów, nasadzenia roślinne

2.	Roboty stwarzające zagrożenia podczas budowy:

-	roboty ziemne -

roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401). Szczególną uwagę należy zwrócić na oznakowanie stref bezpieczeństwa na terenie i w pobliżu budowy oraz odpowiednie oświetlenie w okresie nocnym. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. Należy szczególnie zwrócić uwagę na strefę bezpieczeństwa wokół koparek.

-	roboty zbrojarskie i betoniarskie -

roboty zbrojarskie i betoniarskie należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Należy zwrócić uwagę na roboty zbrojeniowe (ciecie stali, spawanie), muszą się one odbywać zgodnie z przepisami BHP – noszenie okularów ochronnych, rękawic, kasków, odpowiednich masek spawalniczych.

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni ubiór pracowników (kaski, rękawice, wysokie obuwie zabezpieczające przed stycznością za masa betonową oraz zaprawami). Należy sprawdzić jakość połączeń elektrycznych betoniarek i wibratorów (urządzenia te muszą być zerowane w skrzynkach elektrycznych, należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych).

-	roboty spawalnicze -

roboty zbrojarskie i betoniarskie należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

-	roboty ciesielskie

roboty ciesielskie należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401). Przy wykonywaniu tych robót należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie prac na wysokościach ponad 5 m. Pracownicy muszą prowadzić prace na odpowiednio zestawionych i zabezpieczonych rusztowaniach, obowiązkowo muszą nosić kaski ochronne i pasy bezpieczeństwa.

-	rusztowania i ruchome podesty robocze

rusztowania i ruchome podesty robocze należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

-	roboty na wysokości

roboty na wysokości należy wykonywać zgodnie z Rozdziałem 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie powinni posiadać udokumentowane badania lekarskie stwierdzające ich zdolność do pracy oraz powinni przejść przeszkolenie BHP.

Organizacja pracy i całego transportu na budowie powinna być zorganizowana w sposób bezpieczny dla przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Miejsca składowania materiałów budowlanych powinny być osiągalne bezpiecznie zarówno dla pracowników korzystających z nich jak i dla samego transportu. Miejsca te powinny być oznaczone w sposób widoczny.

Dojazd do placu budowy od ulicy H. Lewandowicz

W pobliżu miejsc składowania materiałów budowlanych powinien być umieszczony sprzęt przeciwpożarowy (atestowane gaśnice, koce p.poż., piasek).

Kierownik budowy obowiązany jest wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i czuwać nad jego przestrzeganiem.

Pracownia Architektoniczna Dziedzicki i Partnerzy

ul. Wąwozowa 6 m.2, 02-796 Warszawa, tel. 503 339 331

adam.dziedzicki@gmail.com

Warszawa styczeń 2010r

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam,

Projekt budowy placu zabaw zlokalizowany w Garbatce Letnisko Południe, gmina Garbatka Letnisko, działka nr ewid. 288/4, sporządzony dla Inwestora – Gmina Garbatka Letnisko, został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz polskimi normami i jest kompletny ze względu na cel, jakiemu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. arch. Adam Dziedzicki

Upr. proj. MA/066/08