– Firma Usługowo Projektowa - PROMED- ul. Południowa 10a, 26-600 Radom, tel. 048 360 32 21 FUP- PROMED-

| Nr archiwalny: | Stadium: | Data: |
| --- | --- | --- |
| 2009/02 | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | lipiec 2009 |

Wykonawca projektu:

FIRMA USŁUGOWO PROJEKTOWA - PROMED - ul. Południowa 10a, 26 – 600 RADOM

Inwestor:

GMINA GARBATKA LETNISKO Ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka Letnisko

Temat

Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce Letnisko Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych

lokalizacja

Obr. Garbatka Południe ul. Poprzeczna dz. nr 304/2, 341

Branża:

TELETECHNICZNA – obiekt liniowy

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Andrzej Szymański | 0738/97/U |  |
| SPRAWDZIŁ | inż. Andrzej Witek | 0565/97/U |  |
| Spis zawartości projektu: |  |  |  |
| 1.Załączniki i uzgodnienia : ksero uprawnień projektanta, ksero przynależności do Izby, protokół ZUDP, informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 2. Opis techniczny, 2.1 Przedmiot inwestycji, 2.2 Mapa z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem terenu |  |  |  |

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że niniejszy projekt budowlany sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

lipiec 2009-

1.	Część ogólna.	3

1.1.	Inwestor.	3

1.2.	Przedmiot projektu.	3

1.3.	Podstawa opracowania projektu.	3

1.4.	Projekty związane	3

1.5.	Uzasadnienie.	3

1.6.	Zakres rzeczowy.	3

1.7.	Termin realizacji robót.	3

1.8.	Uzgodnienia.	3

2.	Opis techniczny.	3

2.1.	Część ogólna.	3

2.2.	Przebudowa kanalizacji rozdzielczej.	4

3.	Warunki techniczne i normy.	6

4.	Uwagi końcowe.	7

5.	Rysunki.	7

6.	Przedmiar robót.	7

Oświadczenie projektanta	11

Informacja BIOZ	12

Załączniki	13

# Część ogólna.

## Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1; 26-930 Garbatka Letnisko.

## Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest:

Przebudowa sieci telefonicznej będącej własnością TP S.A. Pion Sieci Obszar w Radomiu (kanalizacja telekomunikacyjna  kable miedziane) w związku z przebudową ulic w m. Garbatka Letnisko w projektu pt. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce Letnisko

## Podstawa opracowania projektu.

Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty:

Warunki techniczne wydane przez TP S.A. Pion Sieci Obszar w Radomiu – kserokopia w załączeniu,

Dane zebrane w terenie i paszportyzacji TP S.A.

## Projekty związane

Projekt niniejszy jest częścią składową całego opracowania dotyczącego przebudowy ulic w m. Garbatka Letnisko w zakresie drogowym jak i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym. Natomiast w zakresie robót telekomunikacyjnych jest samodzielny i nie posiada powiązań z innymi projektami.

## Uzasadnienie.

W związku z planowaną modernizacją ulic w m. Garbatka Letnisko  występują kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną. Celem ich likwidacji niezbędna jest zatem realizacja robót ujętych w niniejszym projekcie.

## Zakres rzeczowy.

Kanalizacja 1 otw.i przepusty- 68m

Studnie kablowe SK2 – 1 szt

Kable 2,58 km/par

## Termin realizacji robót.

Roboty ujęte niniejszym projektem technicznym realizowane będą w 2009r.

## Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z następującymi instytucjami:

- TP-SA Pion Sieci Obszar w Radomiu, Wydział Systemów Dostępowych – kserokopia w załączeniu,

- . Starostwo Powiatowe w Kozienicach   Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej OPINIA nr 157/2009 z dnia  02.07.2009

# Opis techniczny.

## Część ogólna.

W związku z modernizacją i przebudową ulic w m. Garbatka Letnisko  wystąpiły odcinki sieci telekomunikacyjnej kolidujące z planowanymi robotami. Należy wykonać zakres robót objętych dokumentacją techniczną budowlaną i wykonawczą.

- Skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Wspólnej. Z projektowanym układem skrzyżowania koliduje studzienka telekomunikacyjna, należy wybudować nowy odcinek kanalizacji 1-otw do którego należy przełożyć kable z kanalizacji likwidowanej i wykonać złącza zgodnie z rysunkiem rys 2 ark 1/2

- Skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Zielonej . Z projektowanym układem skrzyżowania koliduje studzienka telekomunikacyjna, należy wybudować nowy odcinek kanalizacji 1-otw.- przepust pod ulicą Poprzeczną. Ustawić nową studzienke kablowa w miejscu bezkolizyjnym. Do projektowanego przepustu  należy przełożyć kable z kanalizacji likwidowanej i wykonać  złącza zgodnie z rysunkiem rys 2 ark 2/2.

- Ulica Poprzeczna pomiędzy ulicami Zieloną i Żywiczną – studzienka telekomunikacyjna  koliduje z projektowanym krawężnikiem. Należy przesunąć studzienkę w miejsce bezkolizyjne. Roboty wykonać na czynnych urządzeniach poprzez wykonanie wykopu od strony zewnętrznej kanalizacji i delikatne przesuniecie urządzeń. Przedłużenie kanalizacji wykonać rurą dwudzielną AP 110S

- Ulica Przeczna róg ulicy Żywicznej .-studzienka telekomunikacyjna i słupek rozdz. koliduje z projektowanym krawężnikiem. Należy przesunąć studzienkę w miejsce bezkolizyjne. Roboty wykonać na czynnych urządzeniach poprzez wykonanie wykopu od strony zewnętrznej kanalizacji i delikatne przesuniecie urządzeń. Przedłużenie kanalizacji wykonać rurą dwudzielną AP 110S

Po wykonaniu robót ziemnych wykonane zostanie przełączenie kabli, które powinno się odbywać za pomocą złączy równoległych aby nie zakłócić pracy systemu.

## Przebudowa kanalizacji rozdzielczej.

Niniejszym projektem ujęte są następujące roboty:

Budowa studni kablowych typu SK-2 i SK-1.

Kanalizację telefoniczną rozdzielczą należy układać na takiej głębokości, aby odległość pionowa od górnej powierzchni rury do powierzchni chodnika i zieleńca wynosiła min. 0,5 m a pod jezdnią min 1,20 m.

Studnie kablowe zostaną zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych, przez założenie pokryw dodatkowych wewnętrznych.

- Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi zostaną wykonane przy zachowaniu normy PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

Skrzyżowania telekomunikacyjnego kabla ziemnego z kablami elektroenergetycznymi powinny być wykonane prostopadle do ich przebiegów z dopuszczalnym odchyleniem 35°. Kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad kablami. Dopuszcza się skrzyżowanie kabla telekomunikacyjnego pod kablami elektroenergetycznymi w wyjątkowych wypadkach, jeżeli kable telekomunikacyjny nad kablami energetycznymi nie może być przykryty warstwą ziemi o wymaganej grubości, a przebudowa kabla elektroenergetycznego jest niemożliwa lub zbyt kosztowna. Skrzyżowanie kabla telekomunikacyjnego z kablem energetycznym należy zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS lub A150PS o długości 2m, którą montujemy na kablu elektroenergetycznym. Zbliżenia kabla telekomunikacyjnego z kablem energetycznym zabezpieczamy wyżej wymienionymi rurami o długości równej odcinkowi zbliżenia.

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Mogą być stosowane pod drogami, ulicami i torowiskami. Długość - 3 metry, 5 metrów.

| Art. nr | śr. zewn. x śr. wewn. | długość | zestaw |
| --- | --- | --- | --- |
| A 110 PS | 110 x 100 mm | 3 m | 162 m |
| A 160 PS | 160 x 141 mm | 3 m | 72 m |

Odległość pionowa i pozioma między kablem telekomunikacyjnym a tak zabezpieczonym kablem energetycznym jest dowolna (norma zakładowa ZN-96 TPSA-004), natomiast w wypadku braku zabezpieczenia wynosi 0,5m.

- Skrzyżowania i zbliżenia z wodociągami.

W razie skrzyżowania kabla telekomunikacyjnego z rurociągami i urządzeniami do przesyłania płynów lub gazów najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe między nimi powinny wynosić:

| a) od wodociągu magistralnego | 0,25 m |
| --- | --- |
| b) od wodociągu rozdzielczego | 0,15 m |

Kabel telekomunikacyjny powinien być ułożony nad tymi rurociągami w rurze ochronnej uszczelnionej na końcach.

Długość rury ochronnej powinna przekraczać o 1 m obrys innego rurociągu z każdej strony. Dopuszcza się ułożenie kabla pod innym rurociągiem, jeżeli górna powierzchnia tego rurociągu jest ułożona w ziemi na głębokości mniejszej niż 0,5 m. Skrzyżowania powinny być wykonane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o 10° dla kanalizacji ściekowej i 35° dla pozostałych urządzeń.

W razie zbliżenia kabla do innych rurociągów i urządzeń podziemnych do przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane następujące odległości podstawowe między nimi:

| - od wodociągu magistralnego | 1,0 m |
| --- | --- |
| - od wodociągu rozdzielczego | 0,5 m |

W przypadkach, gdy niemożliwe jest wzajemne usytuowanie kabla oraz urządzeń podziemnych do przesyłania płynów lub gazów w odległościach wyżej wymienionych, dopuszcza się zmniejszenie tych odległości do połowy, pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń specjalnych na kablu, a poniżej połowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń szczególnych. Odległości zmniejszone nie mogą być jednak mniejsze, niż 25% odległości podstawowej. Zabezpieczenie specjalne kabla polega na umieszczeniu go w rurze ochronnej. Zabezpieczenie szczególne kabla polega na oddzieleniu go od innego rurociągu zaporą (ścianą) oddzielającą.

- Skrzyżowania i zbliżenia z drogami i wjazdami.

Telekomunikacyjny kabel ziemny powinien być ułożony pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Odległość od kabla do krawężnika powinna wynosić, co najmniej 1 m. Na skrzyżowaniach z jezdniami i drogami publicznymi trasa kabla powinna być zlokalizowana prostopadle do osi jezdni z dopuszczalnym odchyleniem 15o.

Głębokość ułożenia kabla pod jezdnią powinna być taka, aby pokrycie było nie mniejsze niż 0,8 m. Rury z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm i 110 mm układane na skrzyżowaniach powinny mieć ścianki o grubości nie mniejszej niż 4,4 mm, jeśli grubość przykrycia kabla pod jezdnią jest mniejsza niż 0,7 m, to kabel powinien być zabezpieczony ławą betonową. W wypadkach niespełnienia warunków głębokości ułożenia lub w sytuacjach, gdy kabel może być narażony na uszkodzenia mechaniczne, do zabezpieczenia kabla należy używać grubościennych rur z tworzyw sztucznych, a w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych technicznie także rur stalowych dwustronnie asfaltowanych. W wypadkach, gdy jezdnie posiadają nawierzchnie ulepszone np. betonowe, z kostki lub asfaltu na podkładzie betonowym, zaleca się układanie kabla w miejscach skrzyżowań bez naruszania nawierzchni, metodą przecisku lub przewiertu albo też sposobem tunelowym.

- Skrzyżowania z gazociągami.

Skrzyżowania kanalizacji kablowej z gazociągami należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-34501, a mianowicie:

a) skrzyżowania kanalizacji kablowej mającej połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt należy wykonywać, stosując na kanalizacji kablowej pierwotnej rury ochronne stalowe RS133. Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od gazociągu powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do gazociągu, na odległość co najmniej:

- 2,0 m dla gazociągu o nadciśnieniu nominalnym do 400 kPa, i powinny być uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021.

b) kąt skrzyżowania kanalizacji kablowej z gazociągiem nie powinien być mniejszy, niż: 45 stopni

Uwagi:

Prace ziemne w pobliżu innego uzbrojenia należy wykonywać pod nadzorem technicznym właścicieli

# Warunki techniczne i normy.

Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedzianych powinna być zgodna z:

BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe",

ZN 96 TP S.A. - 004 – „Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami“.

ZN 96 TP S.A.- 011 – „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.”

ZN 96 TP S.A.- 012 – „Kanalizacja kablowa pierwotna.”

ZN 96 TP S.A.- 014 – „Rury z polichlorku winylu.”

ZN 96 TP S.A.- 023 – „Studnie kablowe.”

ZN 96 TP S.A.- 027 - „Linie kablowe o torach miedzianych”

ZN 96 TP S.A.- 028 - „Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe”

ZN 96 TP S.A.- 029 - „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione”

ZN 96 TP S.A.- 030 - „Łączniki żył”

ZN 96 TP S.A.- 031 - „ Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione”

ZN-93TP S.A.-001 – „Kablowe linie optotelekomunikacyjne”

ZN 96 TP S.A.- 041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).

Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r., Dz. U. nr 73, poz. 852, art. 89.

Zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. - w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych sieci miejscowych.

WT-81/K-137 - "Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z ośrodkami wzdłużnie wodoszczelnymi",

# Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca lub inwestor zobowiązany jest:

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić TP S.A celem wyznaczenia nadzoru..

Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego .

Zabezpieczyć nadzory techniczne odpowiednich służb w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z infrastruktura podziemną

Budowa sieci telekomunikacyjnej nie wpływa w sposób istotny na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, ponieważ:

nie wymaga zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków

nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych

nie emituje hałasu oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych i innych

nie wpływa znacząco na wody powierzchniowe i podziemne

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi.

Prace przewidziane w niniejszym projekcie wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów określonych w instrukcjach BHP wprowadzonych do użytku zarządzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. d/s Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000.

Przy wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniu ZUD.

# Rysunki.

Rys. 1 ark. 1/1 –plan sytuacyjny,

Rys. 2 ark. 1/2 –kolizja ulica Wspólna i Poprzeczna

Rys. 2 ark. 2/2 – kolizja ulica Zielona i Poprzeczna

# Przedmiar robót.

| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Likwidacja Kolizji telekom. ul. Poprzeczna |  |  |  |
| 1 | Element | Przebudowa kanalizacji |  |  |  |
| 1.1 | KNR 501/401/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III | szt | 1 | 1 |
| 1.3 | TPSA 40/322/1 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 1 | 1 |
| 1.4 | KNR 501/106/1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PVC 110/5,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 54 | 1 |
| 1.5 | KNR 501/106/1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur A110PS w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 15 | 1 |
| 1.6 | TPSA 39/101/1 (1) | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m | m | 14 | 1 |
| 1.7 | TPSA 40/401/2 (1) | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | szt | 1 | 1 |
| 1.8 | KNR 501/505/2 | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 | szt | 4 | 1 |
| 1.9 | KNR 501/505/5 | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 | szt | 13 | 1 |
| 1.10 | KNR 401/103/2 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25·m2, głębokość 1,5·m, grunt kategorii III | m3 | 20 | 1 |
| 1.11 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III | m3 | 20 | 1 |
| 2 | Element | Przebudowa kabli miedzianych |  |  |  |
| 2.1 | TPSA 40/503/11 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty, kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 | m | 138 | 1 |
| 2.2 | TPSA 40/503/11 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty, kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 | m | 60 | 1 |
| 2.3 | TPSA 40/703/4 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach | złącze | 1 | 1 |
| 2.4 | TPSA 40/703/3 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach | złącze | 1 | 1 |
| 2.5 | TPSA 40/717/1 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 3 | 1 |
| 2.6 | TPSA 40/717/2 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1 | 1 |
| 2.7 | TPSA 40/723/1 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 3 | 1 |
| 2.8 | TPSA 40/723/2 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1 | 1 |
| 2.9 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 3 | 1 |
| 2.10 | KNR 501/1310/2 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 1 | 1 |
| 2.11 | KNR 501/1311/1 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 3 | 1 |
| 2.12 | KNR 501/1311/2 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 1 | 1 |
| 2.13 | KNR 501/608/5 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm (kabel 10p 0,5) | m | 138 | 1 |
| 2.14 | KNR 501/608/5 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm (kabel 20p) | m | 56 | 1 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Likwidacja Kolizji telekom. ul. Poprzeczna |  |  |
| 1 | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,06208 |
| 2 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) | m3 | 0,03 |
| 3 | Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków | t | 0,263 |
| 4 | Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm | kg | 0,848 |
| 5 | Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm | kg | 7,92 |
| 6 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 3,49 |
| 7 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 | m | 138 |
| 8 | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 | m | 60 |
| 9 | Kapturek termokurczliwy KTK | szt | 7,84 |
| 10 | Kit epoksydowy K-1 | kpl | 1,94 |
| 11 | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 6 |
| 12 | Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną | szt | 6 |
| 13 | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny | kg | 0,6812 |
| 14 | Łączniki pojedyncze jednożyłowe | szt | 165 |
| 15 | Łączniki żył pojedyncze odgałęźne | szt | 104 |
| 16 | Nafta do oświetlenia | dm3 | 0,1 |
| 17 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem | kpl | 4 |
| 18 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem | kpl | 2 |
| 19 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,4554 |
| 20 | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 0,348 |
| 21 | Pokrywa OCW600x1000 do studni kablowej bez wietrzników | szt | 4 |
| 22 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników | szt | 2 |
| 23 | Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami | szt | 1 |
| 24 | Poprzeczki stalowe | szt | 1 |
| 25 | Przywieszka identyfikacyjna | szt | 3,96 |
| 26 | Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych | szt | 1 |
| 27 | Rura APS 110 dwudz. | m | 15,3 |
| 28 | Rura HDPE Fi·110/6,3·mm | m | 14,42 |
| 29 | Rura PVC 110/5,3 | m | 55,08 |
| 30 | Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 | m | 1,26 |
| 31 | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,2716 |
| 32 | Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa | szt | 1 |
| 33 | Śruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakrętkami i podkładkami | szt | 4 |
| 34 | Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej | kpl | 3,96 |
| 35 | Wietrznik do studni | szt | 5 |
| 36 | Woda | m3 | 0,138 |
| 37 | Wspornik 2-kablowy | szt | 15,96 |
| 38 | Zamek Abloy | szt | 1 |
| 39 | Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa | szt | 11,04 |
| 40 | Żwir | m3 | 0,338 |

# Oświadczenie projektanta

Szymański Andrzej								Radom 16.07.2009

Zam. ul. Południowa 10a

26-600 Radom

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że projekt _ " Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce Letnisko- Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych" jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami a rozwiązania w nim zawarte są zgodne z obowiązującymi normami.

Zastosowane rozwiązania nie podnoszą istniejących parametrów sieci telekomunikacyjnych.

Projektant- Andrzej Szymański

Sprawdzający-Andrzej Witek

# Informacja BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce Letnisko- Likwidacja kolizji telekomunikacyjnych

Branża: Przebudowa sieci teletechnicznych –likwidacja kolizji

INWESTOR

Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1

PROJEKTANT

Andrzej Szymański 26-600 Radom ul. Południowa 10a

Część opisowa:

W celu realizacji robót objętych niniejszym projektem należy zawiadomić właściwe instytucje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych poprzez podanie daty i osoby kierującej, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonać wytyczenie robót  przez uprawnionego geodetę, wykonać przejęcie placu budowy, dokonać zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, wykonać wykopy w odcinkach ustalonych z zarządcą terenu i uzasadnioną względami technologicznymi, zamontować studzienki kablowe, ułożyć kanalizację kablową wykonać przeciski pod drogami , zaciągnąć kable zgodnie ze schematami kablowymi, wykonać złącza, zasypać i zagęścić wykopy, wykonać sprawdzenia połączeń,  zamknąć złącza , dokonać niezbędnych odbiorów resortowych, przeprowadzić pomiary powykonawcze, dokonać uporządkowania placu budowy, przekazać teren właścicielowi. Roboty związane z przepustami i robotami w pasach dróg o dużym nasileniu ruchu prowadzić w oparciu o wykonane projekty organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Gminnych

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie uzbrojonym, obiekty istniejące i ich lokalizacja jest umieszczona na mapie planu zagospodarowania działek.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić istniejące sieci uzbrojenia podziemnego a w szczególności kable energetyczne i rurociągi gazowe oraz realizacja robót w pobliżu praca w pobliżu drogi na której odbywa się ruch pojazdów mechanicznych.

W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na prowadzenie robót w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z siecią infrastruktury podziemnej i komunikacji drogowej.

a ich realizację uzależnić od zaleceń gestorów poszczególnych sieci i sporządzonego w ustaleniu z nimi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanych robót

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać stanowiskowe szkolenia BHP dla poszczególnych stanowisk pracy oraz poinstruować pracowników o spodziewanych zagrożeniach powstałych w trakcie realizacji robót jak i ich niewłaściwemu wykonaniu.

W związku z realizowanymi robotami należy wygrodzić i oznakować plac budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich oraz zapewniający sprawną realizację robót.

Pracę w pobliżu urządzeń elektrycznych wykonywać pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego, w przypadku innych urządzeń podziemnych dostosować się do podanych przez nich warunków  realizacji roboty. Dodatkowo należy powiadomić i udzielić instruktażu pracownikom w jaki sposób należy postępować w przypadku powstania bezpośredniego zagrożenia lub wypadku, zabezpieczyć szybką ewakuację ze strefy zagrożenia jak i udostępnić środki łączności oraz metody komunikacji ze służbami ratunkowymi.

Andrzej Szymański

# Załączniki

W projekcie dołączono następujące dokumenty i uzgodnienia

Uprawnienia projektanta i weryfikatora

Zaświadczenia o przynależności do izby

Warunki TPSA

Uzgodnienia z TPSA

Protokół ZUDP