| Inwestor: Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1 Garbatka Letnisko | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys Ślepy

Nazwa budowy: Rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska odpadów.

Adres budowy: Garbatka Zbyczyn,  Garbarka Letnisko.

Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rodzaj robót: Roboty technologiczne rekultywacji technicznej i biologicznej oraz roboty dodatkowe.

CPV: 45222110-3, Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-28, KNNR Wacetob 1, KNR 00-36, KNR 0-36, KNR 2-31, KNR 2-06

Waluta: PLN

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1 | KNNR 1 0407-02010-060 Formowanie pryzmy odpadów spycharkami 74 kW (100 KM) - analogia. | 3 394,70 m3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 1 0406-010-060 Formowanie pryzmy odpadów koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 - analogia. | 1 000,00 m3 |
| 3 | KNNR 1 0401-040-050 Zagęszczenie pryzmy odpadów - analogia. | 6 900,00 m2 |
| 4 | KNNR 1 0412-020-060 Wykonanie dolnej warstwy (odgazowywującej) w warstwie wyrównawczej - analogia. | 1 430,80 m3 |
| 5 | KNNR 1 0408-020-060 Zagęszczanie dolnej warstwy w warstwie wyrównawczej ubijakami mechanicznymi - analogia. | 1 430,80 m3 |
| 6 | KNNR 1 0305-020-060 Wykopy liniowe pod drenaż odgazowywujący - analogia. | 16,52 m3 |
| 7 | KNNR 1 0306-080-020 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,50 m. Wykop pod studnię odgazowywujcą - analogia. | 2,00 szt |
| 8 | KNNR 1 0404-020-060 Drenaż rurowy z obsypką pod odgazowanie składowiska, o łącznej grubości warstw 20 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - analogia. | 13,91 m3 |
| 9 | KNR 2-28 0703-04-040 Ułożenie drenażu odgazowywującego z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 110 mm - analogia. | 275,30 m |
| 10 | KNR 2-28 0706-07-090 Komory (studzienki) z PEHD o średnicy 315 mm, jako kinety odgazowywujące - analogia. | 2,00 kpl |
| 11 | KNNR Wacetob 1 0410-010-050 Umocnienie geowłókniną syntetyczną czaszy i skarp składowiska - analogia. | 7 416,40 m2 |
| 12 | KNR 00-36 1102-03-050 Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich o kształcie prostokątnym metodą "B" bez przesypywania zakładów. Geomatabentonitowa Bentomat SP | 7 416,40 m2 |
| 13 | KNR 00-36 1114-02-040 Wykonanie dodatkowych poprzecznych zakładów połączeniowych z przesypywaniem bentonitem | 100,00 m |
| 14 | KNR 00-36 1115-01-040 Uszczelnienie geomatą bentonitową Bentomat SP w miejscach przejść instalacyjnych | 2,00 m |
| 15 | KNR 0-36 1113-02-040 Kotwienie pasm bentomaty na koronie skarpy w rowach drenażu odwadniającego. Geomata bentonitowa . | 328,00 m |
| 16 | KNNR 1 0412-020-060 Wykonanie górnej warstwy (odwadniającej) w warstwie wyrównawczej - analogia. | 1 430,80 m3 |
| 17 | KNNR 1 0408-020-060 Zagęszczanie górnej warstwy w warstwie wyrównawczej ubijakami mechanicznymi. | 1 430,80 m3 |
| 18 | KNNR 1 0305-020-060 Wykopy liniowe pod drenaż odwadniający - analogia. | 9,69 m3 |
| 19 | KNNR 1 0404-020-060 Drenaż rurowy z obsypką pod odwodnienie składowiska, o łącznej grubości warstw 20 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - analogia. | 8,16 m3 |
| 20 | KNR 2-28 0703-04-040 Ułożenie drenażu odwadniającego z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 110 mm - analogia | 161,60 m |
| 21 | KNR 2-28 0409-01-020 Studzienki kanalizacyjne drenażowe z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm - analogia. | 4,00 szt |
| 22 | KNNR Wacetob 1 0402-010-060 Formowanie i zagęszczenie warstwy podglebia o gr. 0,8m, z ziemi dostarczonej samochodami, spycharką gąsiennicową - analogia. | 5 723,20 m3 |
| 23 | KNNR 1 0526-010-060 Ręczne rozścielenie warstwy gleby o gr. 0,30m na terenie składowiska - analogia. | 2 146,20 m3 |
| 24 | KNNR 1 0305-020-060 Wykopy liniowe i jamiste pod drenaż opaskowy - analogia. | 41,21 m3 |
| 25 | KNNR 1 0404-030-060 Drenaż rurowy z obsypką pod odwodnienie opaskowe, o łącznej grubości warstw 40 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - analogia. | 37,95 m3 |
| 26 | KNR 2-28 0703-04-040 Ułożenie drenażu opaskowego z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 110 mm - analogia. | 343,40 m |
| 27 | KNR 2-28 0409-01-020 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm,głębokości 2,40 m | 2,00 szt |
| 28 | KNNR 1 0305-010-060 Wykopy liniowe pod drenaż rozsączający - analogia. | 252,00 m3 |
| 29 | KNR 2-28 0506-03-040 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm | 11,50 m |
| 30 | KNR 2-28 0703-06-040 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 160 mm | 180,00 m |
| 31 | KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III | 237,53 m3 |
| 32 | KNNR 1 0504-020-060 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III | 14,47 m3 |
| 33 | KNNR 1 0112-020-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia. | 0,71 ha |
| 34 | KNR 2-28 0712-02-050 Ręczne wykonanie trawników dywanowych,siewem bez nawożenia,na terenie płaskim,grunt kategorii III | 6 715,00 m2 |
| 35 | KNR 2-28 0712-08-050 Ręczne wykonanie trawników dywanowych,siewem bez nawożenia,na skarpach,grunt kategorii III | 1 416,11 m2 |
| 36 | KNR 2-28 0710-0101-020 Sadzenie drzew iglastych bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5/0,5 m,na terenie płaskim,grunty kategorii III | 4 780,00 szt |
| 37 | KNR 2-28 0406-05-020 Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni - wykonanie izolacji oraz przykrycie studni pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym - analogia. | 1,00 szt |
| 38 | KNR 2-28 0406-06-020 Dodatek za każde następne 0,5 m różnicy głęb.ponad 2,0 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śred.1200 mm , uszczelnianie studni od wewnątrz - analogia. | 2,32 szt |
| 39 | KNR 2-06 0807-04-050 Rozbiórka nawierzchni przejazdów tymczasowych - analogia. | 228,18 m2 |
| 40 | KNR 2-31 1507-03-034 Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym,transport samochodem o ładowności 5-10 t | 10,00 t |

Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0407-02010-060 | Formowanie pryzmy odpadów spycharkami 74 kW (100 KM) - analogia. | 3 394,70 | m3 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0406-010-060 | Formowanie pryzmy odpadów koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 - analogia. | 1 000,00 | m3 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0401-040-050 | Zagęszczenie pryzmy odpadów - analogia. | 6 900,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0412-020-060 | Wykonanie dolnej warstwy (odgazowywującej) w warstwie wyrównawczej - analogia. | 1 430,80 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0408-020-060 | Zagęszczanie dolnej warstwy w warstwie wyrównawczej ubijakami mechanicznymi - analogia. | 1 430,80 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe pod drenaż odgazowywujący - analogia. | 16,52 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0306-080-020 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,50 m. Wykop pod studnię odgazowywujcą - analogia. | 2,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 1 0404-020-060 | Drenaż rurowy z obsypką pod odgazowanie składowiska, o łącznej grubości warstw 20 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - analogia. | 13,91 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-28 0703-04-040 | Ułożenie drenażu odgazowywującego z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 110 mm - analogia. | 275,30 | m |  |  |
| 10 | KNR 2-28 0706-07-090 | Komory (studzienki) z PEHD o średnicy 315 mm, jako kinety odgazowywujące - analogia. | 2,00 | kpl |  |  |
| 11 | KNNR Wacetob 1 0410-010-050 | Umocnienie geowłókniną syntetyczną czaszy i skarp składowiska - analogia. | 7 416,40 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 00-36 1102-03-050 | Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich o kształcie prostokątnym metodą "B" bez przesypywania zakładów. Geomatabentonitowa Bentomat SP | 7 416,40 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 00-36 1114-02-040 | Wykonanie dodatkowych poprzecznych zakładów połączeniowych z przesypywaniem bentonitem | 100,00 | m |  |  |
| 14 | KNR 00-36 1115-01-040 | Uszczelnienie geomatą bentonitową Bentomat SP w miejscach przejść instalacyjnych | 2,00 | m |  |  |
| 15 | KNR 0-36 1113-02-040 | Kotwienie pasm bentomaty na koronie skarpy w rowach drenażu odwadniającego. Geomata bentonitowa . | 328,00 | m |  |  |
| 16 | KNNR 1 0412-020-060 | Wykonanie górnej warstwy (odwadniającej) w warstwie wyrównawczej - analogia. | 1 430,80 | m3 |  |  |
| 17 | KNNR 1 0408-020-060 | Zagęszczanie górnej warstwy w warstwie wyrównawczej ubijakami mechanicznymi. | 1 430,80 | m3 |  |  |
| 18 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe pod drenaż odwadniający - analogia. | 9,69 | m3 |  |  |
| 19 | KNNR 1 0404-020-060 | Drenaż rurowy z obsypką pod odwodnienie składowiska, o łącznej grubości warstw 20 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - analogia. | 8,16 | m3 |  |  |
| 20 | KNR 2-28 0703-04-040 | Ułożenie drenażu odwadniającego z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 110 mm - analogia | 161,60 | m |  |  |
| 21 | KNR 2-28 0409-01-020 | Studzienki kanalizacyjne drenażowe z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm - analogia. | 4,00 | szt |  |  |
| 22 | KNNR Wacetob 1 0402-010-060 | Formowanie i zagęszczenie warstwy podglebia o gr. 0,8m, z ziemi dostarczonej samochodami, spycharką gąsiennicową - analogia. | 5 723,20 | m3 |  |  |
| 23 | KNNR 1 0526-010-060 | Ręczne rozścielenie warstwy gleby o gr. 0,30m na terenie składowiska - analogia. | 2 146,20 | m3 |  |  |
| 24 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe i jamiste pod drenaż opaskowy - analogia. | 41,21 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR 1 0404-030-060 | Drenaż rurowy z obsypką pod odwodnienie opaskowe, o łącznej grubości warstw 40 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - analogia. | 37,95 | m3 |  |  |
| 26 | KNR 2-28 0703-04-040 | Ułożenie drenażu opaskowego z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 110 mm - analogia. | 343,40 | m |  |  |
| 27 | KNR 2-28 0409-01-020 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm,głębokości 2,40 m | 2,00 | szt |  |  |
| 28 | KNNR 1 0305-010-060 | Wykopy liniowe pod drenaż rozsączający - analogia. | 252,00 | m3 |  |  |
| 29 | KNR 2-28 0506-03-040 | Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm | 11,50 | m |  |  |
| 30 | KNR 2-28 0703-06-040 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych,o średnicy nominalnej 160 mm | 180,00 | m |  |  |
| 31 | KNNR 1 0317-010-060 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III | 237,53 | m3 |  |  |
| 32 | KNNR 1 0504-020-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III | 14,47 | m3 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia. | 0,71 | ha |  |  |
| 34 | KNR 2-28 0712-02-050 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych,siewem bez nawożenia,na terenie płaskim,grunt kategorii III | 6 715,00 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 2-28 0712-08-050 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych,siewem bez nawożenia,na skarpach,grunt kategorii III | 1 416,11 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 2-28 0710-0101-020 | Sadzenie drzew iglastych bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5/0,5 m,na terenie płaskim,grunty kategorii III | 4 780,00 | szt |  |  |
| 37 | KNR 2-28 0406-05-020 | Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni - wykonanie izolacji oraz przykrycie studni pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym - analogia. | 1,00 | szt |  |  |
| 38 | KNR 2-28 0406-06-020 | Dodatek za każde następne 0,5 m różnicy głęb.ponad 2,0 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śred.1200 mm , uszczelnianie studni od wewnątrz - analogia. | 2,32 | szt |  |  |
| 39 | KNR 2-06 0807-04-050 | Rozbiórka nawierzchni przejazdów tymczasowych - analogia. | 228,18 | m2 |  |  |
| 40 | KNR 2-31 1507-03-034 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym,transport samochodem o ładowności 5-10 t | 10,00 | t |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 37 | Robotnik drogowy | r-g | 61,1522 |  |  |
| 2. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 18,3800 |  |  |
| 3. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 792,7984 |  |  |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 12 350,6327 |  |  |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 1 731,5160 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 14 954,4793 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1601801_01 | Grunt mineralny | m3 | 7 285,6336 |  |  |
| 2. | 1 | 1601801_02 | Grunt mineralny zwykły | m3 | 1 545,2640 |  |  |
| 3. | 1 | 1602300. | Grunt mineralny urodzajny | m3 | 2 152,6386 |  |  |
| 4. | 1 | 1602600 | Żwir do nawierzchni drogowych,sortowany 16/32mm | m3 | 31,9810 |  |  |
| 5. | 0 | 1640900 | Piasek filtracyjny | m3 | 32,6560 |  |  |
| 6. | 0 | 2301400 | Roztwór asfaltowy "Abizol P" | kg | 33,9884 |  |  |
| 7. | 0 | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,0330 |  |  |
| 8. | 1 | 2390101 | Geomata bentonitowa | m2 | 8 745,1000 |  |  |
| 9. | 0 | 2390221 | Bentonit granulowany | kg | 49,2000 |  |  |
| 10. | 0 | 3900701 | Geowłóknina | m2 | 9 492,9920 |  |  |
| 11. | 0 | 3930001 | Woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 47,8000 |  |  |
| 12. | 1 | 3971100. | Drzewa iglaste - pinnus silvestris ( sosna pospolita) | szt | 5 019,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 3990710 | Nasiona traw | kg | 190,9444 |  |  |
| 14. | 0 | 5450604 | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 15. | 1 | 5450799WAV600 | Pokrywy PE średn. 600mm, klasa A15 | szt | 4,0000 |  |  |
| 16. | 1 | 5630006 | Rury drenaskie karbowane z tworzywa sztucznego, z otworami 1,5x5,0mm, średnicy fi 110mm | m | 811,5120 |  |  |
| 17. | 1 | 5630007 | Rury drenaskie karbowane z tworzywa sztucznego, z otworami 1,5x5,0mm, średnicy fi 160mm | m | 187,2000 |  |  |
| 18. | 0 | 5630103 | Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm | m | 11,9600 |  |  |
| 19. | 0 | 5634660 | Złączki z tworzyw do rur dwuściennych | szt | 31,1400 |  |  |
| 20. | 1 | 5634661 | Złączki z tworzyw do rur dwuściennych średnicy fi 110mm | szt | 155,5151 |  |  |
| 21. | 1 | 5642406 | Zwężki (redukcje) kanaliz. z PVC 200x160 m | szt | 2,0000 |  |  |
| 22. | 1 | 5642407 | Zwężki (redukcje) kanaliz. z PVC 250x200 m | szt | 2,0000 |  |  |
| 23. | 1 | 5642408 | Zwężki (redukcje) kanaliz. z PVC 315x250 m | szt | 2,0000 |  |  |
| 24. | 1 | 56499WAV1301 | Kształtki in-situ średnicy 110mm | szt | 20,0000 |  |  |
| 25. | 1 | 56499WAV1302 | Kształtki in-situ średnicy 160mm | szt | 8,0000 |  |  |
| 26. | 0 | 6333199 | Podstawy studzienek z tworzyw,z kinetą | szt | 2,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 6333220 | Rury karbowane 315 mm | m | 8,0000 |  |  |
| 28. | 1 | 6333299. | Rury karbowane średnicy 600mm, trzon studzienki | m | 3,2000 |  |  |
| 29. | 1 | 6333407 | Kinety ślepe PE 600mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 30. | 0 | 6333599 | Nadstawki studzienek z tworzyw | szt | 2,0000 |  |  |
| 31. | 0 | 6333640 | Stożki studzienek z tworzyw z kominem właz | szt | 2,0000 |  |  |
| 32. | 0 | 6333800 | Uszczelki wlotu | szt | 2,0000 |  |  |
| 33. | 0 | 6333820 | Uszczelki wylotu | szt | 2,0000 |  |  |
| 34. | 0 | 6333899 | Uszczelki łączące elementy studzienki | szt | 4,0000 |  |  |
| 35. | 0 | 6341700 | Włazy kanałowe żeliwne ciężkie,śred.600 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 36. | 1 | 6347304 | Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 160 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 37. | 0 | 6810698 | Uszczelki gumowe D/rur kanalizacyjnych PCV | szt | 2,0125 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11163 | Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) | m-g | 47,0000 |  |  |
| 2. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 184,3940 |  |  |
| 3. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 74kW(1) | m-g | 186,0040 |  |  |
| 4. | 0 | 12622 | Ubijak spalinowy 200 kG | m-g | 515,0880 |  |  |
| 5. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 72,8540 |  |  |
| 6. | 0 | 31114 | Żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 0,9000 |  |  |
| 7. | 0 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 1,0654 |  |  |
| 8. | 0 | 39531 | Przyczepa skrzyniowa 4,5 t | m-g | 7,1800 |  |  |
| 9. | 0 | 39612 | Przyczepa skrzyniowa 4,5 t | m-g | 1,0654 |  |  |
| 10. | 0 | 9507 | Dźwig 5-10 t | m-g | 44,4984 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |