|  | ZAKŁAD PROJEKTOWO – USŁUGOWY „ Z N A K ” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna. |
| --- | --- |
| 26 – 700 Zwoleń; ul. Słowackiego 47; tel./fax (048) 676-24-60; 0 601-28-87-90 |  |
| http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.pl |  |

| Przedmiot Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi Nr 170110W w m. Brzustów w gminie Garbatka Letnisko km 0+00 do km 0+995 |  |
| --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA | EGZ. 1 |
| Adres Inwestycji: | Dz. Nr ewid. 274 Droga gminna Nr 170110 Garbatka Długa 26 – 930 Garbatka Letnisko powiat: Kozienice |
| Nazwa i adres Inwestora: | Urząd Gminy Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1 26 – 930 Garbatka Letnisko powiat: Kozienice woj. mazowieckie |
| Projektował: | Stanisław Wawrzak Upr. Bud. Nr WA-167/02 MAZ/BO//5697/01 |
| Zwoleń | Wrzesień 2014 |

ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA

- Oświadczenie projektanta

- CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- Opis techniczny

- Plan BiOZ

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja – skala 1: 10 000

- Plan sytuacyjny – skala 1:1000

- Przekrój konstrukcyjny – trasa drogi – skala 1:50

- Profil podłużny – skala 1:100 / 1:1000

- Przekroje normalne

- PRZEDMIARY, KOSZTORYSY

- Tabela elementów scalonych

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu

Przebudowa drogi Nr 170110W w m. Brzustów                                             w gminie Garbatka Letnisko

km  0+00 do km 0+995

- DANE OGÓLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem – rozeznanie ofertowe nr GK-2212/1/2007 z dnia 29.10.2007 r.

- Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokość, konstrukcja i nawierzchnia),

- Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna w granicach lokalizacji na dzień 02.10.2007r.,

- Obowiązujące normy, przepisy i literatura fachowa,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z poźniejszymi zmianami.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  Dz. U. nr 257 poz. 2573),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 6 lutego 2004 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r.,

- Katalog typowych nawierzchni drogowych,

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.2. Zawartość opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy drogi gminnej w m. Brzustów  gmina  Garbatka Letnisko.

Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi  należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu, oraz oznakować teren na czas wykonywania robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

1.3. Lokalizacja i stan istniejący.

Projektowany odcinek drogi  zlokalizowany jest w miejscowości Brzustów, wzdłuż obustronnej zabudowy mieszkalnej, gdzie w chwili obecnej pełni rolę drogi dojazdowej do posesji.

Istniejącą nawierzchnię drogi od km 0+000 gdzie  ustalono  jej początek do km

0 + 995 stanowi podbudowa z  żużla  paleniskowego.. Szerokość korony wynosi 7-12 m. Trasa przebiega w terenie płaskim, brak wydzielonych poboczy, rowów odwadniających i przepustów drogowych, jedynie na krótkich odcinkach w poboczu wzdłuż trasy drogi zlokalizowano liniowe zagłębienia w charakterze niecki zdolne do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z jezdni i poboczy.

1.4. Uzbrojenie terenu

W granicach pasa drogowego występuje uzbrojenie podziemne tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, które nie koliduje z planowaną inwestycją.

W przypadku jednak napotkania przyłączy lub przejść uzbrojenia pod drogą – należy z nimi postępować w/g zaleceń właścicieli urządzeń z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem osób nimi zarządzających lub za ich zgodą.

Zlokalizowano również linię napowietrzną NN i telefoniczną.

### II. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

2.1. Jezdnia drogi.

2.1.1. Jezdnia w planie.

W planie droga składa się z odcinka prostego ,  Na podstawie  pomiarów w terenie odtworzono przebieg osi jezdni z zaznaczeniem geometrii drogi na planie sytuacyjnym.

Po wytyczeniu i odtworzeniu przebiegu trasy w osi ustalono całkowitą długość odcinka  na  995,0 mb.

Zgodnie z założeniami projektowymi zaprojektowano jezdnię o następujących parametrach technicznych:

- klasa drogi – lokalna „L”

- linie rozgraniczające – w/g stanu istniejącego – nie przewiduje się korekt stanu własnościowego

- przekrój poprzeczny – 2 x 2,5 =5,0 m

- pochylenie poprzeczne na prostej – daszkowe – 2%

- pobocza obustronne utwardzone  materiałem kamiennym dolomitowym 2x0,5 oraz  uzupełnione –gruntem rodzimym  do szer rok ości  2 x 0,5 – 1,0 m

- odwodnienie – z uwagi  na przepuszczalność podłoża   projektuje  się rowy  odparowująco – chłonne   z przerwami  na zjazdach  na posesje .

2.1.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowano do istniejących rzędnych terenu, po wcześniejszym uwzględnieniu robót ziemnych związanych z wykonaniem profilowania  koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Załamania pionowe niwelety zaprojektowano w postaci łuków pionowych, uwzględniając korektę istniejących spadków podłużnych i łuków pionowych.

Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym o wartości 2 %.

Spadki i rzędne projektowanej jezdni przedstawiono w profilu podłużnym drogi.

2.1.3 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nawierzchnię dla ruchu lekkiego KR2.

Ze względu na istniejąca nawierzchnie z żużla paleniskowego o gr 5 – 8 cm  zmieszaną z  ziemia która  w istniejącym stanie  nie spełnia  wymagań stawianych  warstwa konstrukcyjnym , projektuje  się n/w konstrukcję

- konstrukcja nawierzchni:

  - warstwa ścieralna z mieszanek  mineralno-asfaltowych st. II gr. 5 cm

po zagęszczeniu

  - górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm

  - dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm gr.16 cm

  - warstwa  odsączająca  z piasku  gr 10 cm

  - istniejąca podbudowa z  żużla paleniskowego

2.2. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywać się poprzez projektowe spadki podłużne i poprzeczne jezdni i  poboczy. Brak odpowiednich mediów - kanalizacja deszczowa. Projektuje  się wykonanie rowów przydrożnych  spełniających funkcje  odparowująco- chłonną z wykonaniem  przerw   w miejscach  wjazdu  na posesje.

2.3. Wjazdy na posesje

Na przedmiotowym  odcinku drogi objętym opracowaniem znajdują się gruntowe nieutwardzone wjazdy gospodarcze do posesji i działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i pola uprawne. .

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje się utwardzenia wjazdów, zaprojektowano jedynie wykonanie nawierzchni na prostopadłych skrzyżowaniach z drogami lokalnymi (prowadzącymi do pól uprawnych).

2.4. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Projektowany odcinek drogi przebiega w większości przez tereny zurbanizowane, projektowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na zmiany w krajobrazie przyległym do drogi z uwagi na już istniejący i ukształtowany przebieg, nie naruszone też zostaną warunki gruntowo-wodne.

W ramach przebudowy nie zostanie naruszony w znaczący sposób istniejący drzewostan, jedynie wykarczowane zostaną drzewa i stare pnie drzew, konieczne do usunięcia ze względu na przebieg projektowanej nowej trasy, a wykonanie nowej nawierzchni  spowoduje lepsza ich ochronę i utrzymanie.

Ze względu na to, iż przebudowa ma charakter wyłącznie lokalny – stanowić będzie  połączenie z drogą wojewódzką nr 691, usprawni dojazd do działek rolnych i mieszkalnych. Inwestycja ta nie spowoduje znaczącego wzrostu  obciążania ruchem samochodowym i nie będzie stwarzała dodatkowych zagrożeń dla świata roślin i zwierząt.

Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu, co stanowi czynnik usprawniający komunikację.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu (ze względu na równość nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem i kurzem, a także mniejszą emisją spalin dostających się do atmosfery – płynna jazda pojazdów, ograniczenie ilości hamowań i przyspieszeń.

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą zminimalizowane do minimum poprzez prawidłową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

Przedstawione rozwiązanie projektowe znacznie poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg, zarówno kierowców pojazdów mechanicznych, jak i pieszych użytkowników (zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym).

2.5. Organizacja ruchu.

2.5.1 Istniejąca organizacja ruchu.

Ruch odbywa się w obydwóch kierunkach wzdłuż miejscowości Brzustów ,

W celu  poprawy  bezpieczeństwa  mieszkańców  projektuje  się ustawienie  dwóch  znaków  o symbolu  D-42i  D 43

2.6. Uwagi końcowe.

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacja Technicznych wykonania i odbioru robót.

………………………..………………………

projektant   /podpis i pieczęć/