Załącznik nr 1 do SIWZ nr RIBP.IZP.271.1.4.2016

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA 
dot.: „ Zakupu ciągnika rolniczego  wraz z osprzętem” .

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę:

-fabrycznie nowego ciągnika rolniczego  – 1 szt

z następującym wyposażeniem:

- fabrycznie nowy pług do odśnieżania 1 – szt.

-  fabrycznie nowa kosiarka bijakowa  -  1 szt

II. Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji: nie starszy niż 2015 r. |
| 1. | Moc silnika min. 85 KM max 95 KM |
| 2. | Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM |
| 3. | Układ kierowniczy hydrostatyczny |
| 4. | Skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana, z rewersem i reduktorem min. 12/12 |
| 5. | Prędkość drogowa min. 38 km/h |
|  | Instalacja pneumatyczna min. jednoobwodowa |
| 6. | Napęd na cztery koła 4x4 |
| 7. | WOM tylny min. dwie prędkości |
| 8. | Pompa hydrauliczna – wydatek min min 50l/min |
| 9. | Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 3000 kg |
| 10. | Trzypunktowy układ zawieszenia- tylny |
| 11. | Ilość szybkozłączy hydrauliki: min. 3 pary ( 3 sekcyjna) |
| 12. | Zaczepy: dolny transportowy z regulacją ustawienia wysokości, oraz zaczep rolniczy |
| 13. | TUZ przedni |
| 14. | Hamulec postojowy niezależny |
| 16. | Kabina fabryczna, 2 – drzwiowa, ogrzewana, wentylacja ( dopuszczalna klimatyzacja), otwierany dach, okno tylne uchylne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterko boczne (2 szt.), reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, obrotowa lampa ostrzegawcza |
| 17. | Instrukcja obsługi w j. polskim |
| 19. | Minimum 24 miesiące gwarancji |

2. PŁUG DO ODŚNIEZANIA Z UCHYLNYMI LEMIESZAMI

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: nie starszy niż 2015 r. |
| 2. | Zmienna szerokość robocza max 205cm min. 180 cm, |
|  | Hydraulicznie niezależnie przestawiane 2 odkładnice-+ |
| 3. | Zabezpieczenie najazdowe na lemiesze i ramię |
| 4. | Listwa zgarniająca gumowa |
| 5. | Pełna regulacja ustawienia lemieszy hydrauliczna |
| 6. | Koła podporowe |
| 7. | Oświetlenie LED – 12 V |
| 8. | Stopka podporowa |
| 9. | Mocowanie poprzez ramkę na przedni TUZ silnika |
| 10. | Minimum 24 miesiące gwarancji |

3. Kosiarka bijakowa tylna do poboczy i rowów

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Rok produkcji:nie starsza niż 2015 r. |
| 2. | Szerokość robocza min. 170 cm – max. 190 cm. |
| 3. | Przesunięcie boczne min.120 cm |
| 4. | Liczba bijaków nie mniej niż 16 |
| 5. | Prędkość WOM 540/1000. |
| 6. | Wałek WOM |
| 7. | Mechanizm bezpieczeństwa |
| 8. | Regulacja ustawienia roboczego hydrauliczna |
| 9. | Możliwość mulczowania terenu o nachyleniu wynoszącym do 90 stopni w górę i do 55 stopni w dół |
| 10. | Podłączenie do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia |
| 11. | Minimum 24 miesiące gwarancji |

III. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy: fabrycznie nowy ciągnik rolniczy  (rok prod. nie starszy niż 2015 r.), fabrycznie nowy pług do odśnieżania z uchylnymi lemieszami (rok prod. nie starszy niż 2015 r.), fabrycznie nową kosiarkę bijakową tylną do poboczy i rowów ( rok prod. nie starszy niż 2015 r)

2. Ciągnik musi posiadać aktualną  homologację  zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisie art.70b i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym .

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko we własnym zakresie tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.

4. Wraz z urządzeniami Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu

wystawiony dla tych urządzeń certyfikat znaku bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską Normą.

5.  Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć dokumentację techniczną  (wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części osprzętu w języku polskim oraz części składowych wchodzących w skład wyposażenia, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego) kartę  gwarancyjną  w języku polskim  oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.

7.Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych – do 24 godzin.

8. Ciągnik wraz z osprzętem i stanowiące przedmiot zamówienia winny być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2015.

9. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi na terenie siedziby Zamawiającego szkolenie wyznaczonych osób w zakresie obsługi przedmiotu zmówienia .

10. Wykonawca udzieli Zmawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji jakości na

ciągnik (kryterium oceny ofert). Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na

pozostałe elementy przedmiotu zmówienia.

11. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii

(usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży do jego

siedziby i z powrotem oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i

części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca.

Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, części

mają  być oryginalne i fabrycznie nowe.

12. W dniu odbioru ciągnika rolniczego wraz z osprzętem zostanie sporządzony protokół odbioru.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Henryk Banaś 48 6110 103