SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

sporządzona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

strona: www.garbakaletnisko.pl,

e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

telefon / faks: (48) 62 10 194/ (48) 62 10 054

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

- 12 20 00-0 Pompy

- Nazwa

„Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy”

3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy”

  - CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA

    - Zakres zamówienia obejmuje:

      - Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni

      - Demontaż płyty górnej przepompowni

      - Wykonanie betonowej płyty (beton C35/45) górna 1600 z prostokątnym otworem pod właz, uwzględniającym położenie pomp

      - Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn80 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej:

- Kolana sprzęgające pomp z zaczepami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy;

- Złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 - żeliwo epoxy;

- Orurowanie Dn80 (grubość ścianki g=2mm) - stal nierdzewna 304

- Kołnierze orurowania Dn150- tłoczone - stal nierdzewna 304

- Króciec płuczący 52 z zaworem kulowym (tzw. strażacki)

- Elementy złączne - stal nierdzewna 304

- Uszczelki płaskie Dn80 odporne na ścieki

- Zawory zwrotne kulowe Dn80 z rewizją - żeliwo epoxy

- Zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy

- Prowadnice pomp 48,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp min. 200mm)

- Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304;

- Łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304

- Dostawa oraz wymiana pompy zatapialnej (2 szt.) o mocy min 4,0kW z wirnikiem otwartym typu Vortex. Parametry pompy: Hmax=24m.sł.c Qmax=70m3/h. Przelot pompy 80 (min. cztery łopatki na wirniku) pod wirnikiem. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt

- Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x4,0kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływaki) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modułem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądotwórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa.

Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez zamawiającego.

- Dostawa oraz wymiana przepompowni w technologii GPRS. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet.

- Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni wg poniższego opisu

- Klapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieniu klapy) – stal nierdzewna 304

- Drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304;

- Pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304;

- Poręcz złazowa – stal nierdzewna 304

- Kominki wentylacyjne PVC110 + 2syt

- Haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. 10 - stal nierdzewna 304

- Kotwy mocujące -stal nierdzewna min 304

- Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko

    - Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę i montaż przegród napływowych w studzienkach kanalizacyjnych przed przepompowniami ścieków w ilości 8 szt. (Brzustów  1 szt., Bogucin 2 szt., Ponikwa 1 szt.,  ul. Skrzyńskich – 1 szt., Chłodna – 1 szt., Molendy – 1 szt., Spacerowa – 1 szt.) blokujących dopływ większych odpadów. Parametry zapory: blacha kwasoodporna z wyprofilowaniem na kinetę spustową, wys. zapory 600-700 mm, dodatkowo wyposażona w sito.

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie inne prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamówienie należy zrealizować z materiałów Wykonawcy.

  - CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – GARBATKA DŁUGA

    - Zakres zamówienia obejmuje:

- Demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni

- Demontaż wyposażenia płyty górnej przepompowni

- Dostawa oraz wymiana orurowania 2xDn150 oraz osprzętu pompy o parametrach podanych poniżej

- Kolana sprzęgające pomp z zaczepami pomp i uszczelkami - żeliwo epoxy;

- Złącza rurowo-kołnierzowe Dn150 - żeliwo epoxy;

- Orurowanie Dn150 (grubość ścianki g=3mm) - stal nierdzewna 304

- Kołnierze orurowania Dn150 - tłoczone - stal nierdzewna 304

- Króciec płuczący 52 z zaworem kulowym (tzw. strażacki)

- Elementy złączne - stal nierdzewna 304

- Uszczelki płaskie Dn150 odporne na ścieki

- Zawory zwrotne kulowe Dn150 z rewizją - żeliwo epoxy

- Zasuwy klinowe Dn150 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy

- Prowadnice pomp 48,3 - stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp. Rozstaw prowadnic każdej z pomp min. 200mm)

- Wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304;

- Łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304

- Dostawa oraz wymiana pomp zatapialnych (2 szt.) o mocy min 5,5kW z wirnikiem zamkniętym jednokanałowym. Przelot przez wirnik pompy 80 (jedna łopata wirnika). Wirnik nie wymaga dodatkowego pierścienia w korpusie pompy.

- Parametry pomp: Hmax=17m.sł.c Qmax=170m3/h. Korpus pompy odkręcany od silnika pompy (nie może stanowić z nim całości). Dostęp w czasie remontu pompy do silnika poprzez pokrywę górną jak i dolną silnika. Elementy pompy wykonane z żeliwa. Zaczep pompy przykręcany do czoła kołnierza pompy za pomocą min. 3 śrub (nie może stanowić z nim całości). Kabel 10mb - 2szt. Pompa opuszczana po dwóch prowadnicach rurowych.

- Dostawa oraz wymiana układu sterowania (automatyczne+ręczne) 2x5,5kW, z zespołem sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna SH + pływaki) 2szt: SUCHOBIEG, MIN, MAX, ALARM) mocowany na łańcuchu ze stali nierdzewnej 304. Sterownik ze zintegrowanym panelem dotykowym z zabudowanym modułem GPRS, zabezpieczenia elektryczne pomp, gniazdo agregatu prądotwórczego, obudowa z tworzywa, podstawa z tworzywa.

Układ sterowania musi być zgodny z eksploatowanymi obecnie przepompowniami przez Zamawiającego.

- Dostawa oraz wymiana monitoringu przepompowni w technologii GPRS - zgodny z eksploatowanym obecnie w Gminie Garbatka Letnisko. Podgląd pracy przepompowni na stanowisku dyspozytorskim i przez Internet.

- Dostawa oraz montaż żurawia słupowego obrotowego o udźwigu min. 250 ze stopą z 3 szt. linek ze stali nierdzewnej do wyciągania kraty koszowej i pomp. Stopę żurawia należy zamocować do płaszcza zbiornika.

- Dostawa oraz montaż kraty koszowej opuszczanej za pomocą żurawia po dwóch prowadnicach min 48,3 pod rurę napływową. Krata wykonana z blachy ze stali nierdzewnej 304. Prześwit oczek w ściankach kraty min 10mm. Krata z otwieranym dnem, celem opróżniania skratek.

- Wykonanie konstrukcji wyposażenia przepompowni zgodnie z poniższym opisem

- klapa prostokątna z kratą bezpieczeństwa (po podniesieni klapy) – stal nierdzewna 304

- drabina do zejścia na dno zbiornika - stal nierdzewna 304;

- pomost obsługowy uchylny (mocowany do ściany zbiornika) - stal nierdzewna 304;

- poręcz złazowa – stal nierdzewna 304

- kominki wentylacyjne PVC110 + 2syt

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów z prętów min. 10 - stal nierdzewna 304

- Kotwy mocujące -stal nierdzewna min 304

- Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni, wpięcie do systemu monitoringu pracującego w Gminie Garbatka-Letnisko

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie inne prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamówienie należy zrealizować z materiałów Wykonawcy.

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB SFORMUŁOWAŃ WSKAZUJĄCYCH NA POCHODZENIE, ŹRÓDŁO LUB SZCZEGÓLNY PROCES, KTÓRY CHARAKTERYZUJE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, A TAKŻE PRZEZ ODNIESIENIE DO NORM, EUROPEJSKICH OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH

1.	W przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub sformułowanie wskazujące na pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.	W przypadku gdy opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część I zamówienia

      - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

      - Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

Część II zamówienia

      - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

      - Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

VI.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

CZĘŚĆ I Zamówienia

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia tj: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto).

- Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VIII niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający może również zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumentów wskazanych w części VIII specyfikacji, odnoszących się do podmiotów, 
na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ II Zamówienia

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia tj: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto).

- Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VIII niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający może również zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumentów wskazanych w części VIII specyfikacji, odnoszących się do podmiotów, 
na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

      - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2.	Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 – 9 ustawy.

VIII.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Zgodnie z art. 25 a ustawy, w celu potwierdzenia wymagań określonych w częściach 
VI i VII specyfikacji, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dostarczyć 
następujące dokumenty:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ,

  - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ,

  - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 – 3, należy złożyć w formie oryginałów podpisanych przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany załączyć do składanej oferty. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
każdy z Wykonawców składa oddzielnie oświadczenia, o których mowa w pkt 1. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty 
te winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, którego dokumenty dotyczą.

5.	Działając na podstawie art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie uchylał się
od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.	Wskazane w pkt 7 dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu wskazanych w części VI SIWZ Wykonawca, którego oferta została 
oceniona najwyżej, będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią 
art. 26 ust. 2 ustawy. Termin do przedstawienia wymaganych dokumentów liczy się 
od dostarczenia do Wykonawcy wezwania do ich przedstawienia za pośrednictwem
faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany w złożonej 
ofercie.

7.	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wybrany 
Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia:

Cześć I zamówienia

1)	wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5  do SIWZ.

Część II zamówienia

- wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5  do SIWZ.

- Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Wykonawca jest zobowiązany 
do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 powinny zostać złożone:

1)	w przypadku oświadczeń – w oryginale,

2)	w przypadku innych dokumentów - w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.

XI.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy oraz  specyfikacji. Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na numer faksu (48) 62 10 054 lub adres poczty elektronicznej:

urzad@garbatkaletnisko.pl

2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XII.	WADIUM

1.	Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
do składania ofert.

XIV.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.	Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2.	Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu. Ofertę należy przygotować według wzoru podanego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Każdy Wykonawca może przedłożyć ofertę na każdą część zamówienia. Oferta winna być złożona na adres Zamawiającego w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z odpowiednim napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

„Modernizacja wybranych przepompowni cieków na terenie gminy”.

3.	Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się:

3.1	Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.

3.2	Osoby wykazane we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.3	Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana (sporządzona) przez pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3.4	W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej,
a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

4.	Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.

5.	Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.	Zmieniona oferta winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia oferty. Zmieniona oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej 
i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z odpowiednim napisem:

Zmiana oferty w przetargu nieograniczonym na:

„Modernizacja wybranych przepompowni cieków na terenie gminy”.

- Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 
się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum).

7.1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy).

W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pełnomocnictwa odpowiednie dokumenty z których wynika upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa.

7.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty:

1)	ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia,

2)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w części VI specyfikacji oraz nie podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodnie z częścią VII specyfikacji. W związku z powyższym każdy z osobna z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, o których mowa w części VIII pkt 1 specyfikacji. Pozostałe dokumenty, o których mowa w części VIII należy złożyć w formie oryginału lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez tego z Wykonawców, którego dokumenty dotyczą albo przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. W przypadku dokonania potwierdzenia 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą, potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) 
do reprezentowania Wykonawcy, o której mowa w części XIV pkt 3 niniejszej specyfikacji. Jeżeli potwierdzenia dokonuje pełnomocnik jednego z Wykonawców, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz firmy tych podwykonawców.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub na adres:

Gmina Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.

2.	Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10.00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego.

3.	Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.

GMINA GARBATKA-LETNISKO

UL. SKRZYŃSKICH 1, 26-930 GARBATKA-LETNISKO

Sala konferencyjna – pok. Nr 12

w dniu  16.08.2017 r. o godz. 10.15.

XVII.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wynagrodzenie ryczałtowe określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

XVIII.	KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryteriami oceny ofert są:

Oferowana cena – 60%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru :

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

PC= 	------------------------------          x 60

Cena badanej oferty

gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

Okres gwarancji – 40%

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wysłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

PG = ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji

| Długość oferowanej gwarancji | Liczba pkt |
| --- | --- |
| Gwarancja minimalna: tj. 12 miesięcy | 0 pkt |
| Wydłużenie o 12 miesiące | 20 pkt |
| Wydłużenie o 24 miesięcy | 40 pkt |

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego maksymalny punktowany okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).

- Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

PO = PC + PG

Gdzie:

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie

PC – punkty w kryterium Cena

PG – punkty w kryterium Gwarancja

- Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, 
której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Umowa zostanie zawarta w terminach wynikających z art. 94 ustawy, z uwzględnieniem postanowień 
art. 183 ustawy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, obowiązani są przedłożyć przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą ich współpracę.

XX.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wyłącznie w przypadkach określonych 
w art. 144 ustawy. Szczegóły określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
do niniejszej specyfikacji.

XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.:

1)	art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych – przepisy wspólne,

2)	art. 180 – 198 ustawy prawo zamówień publicznych – odwołania, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w pkt 2,

3)	art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych – skarga do sądu.

2.	W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000,00 euro dla dostaw, ustalonej zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
w zw. z § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego;

4)	opisu przedmiotu zamówienia;

5)	wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXIII. Pozostałe informacje.

  - Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części

  - Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

  - Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania zamówienia.

  - Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

…………………………………..

Podpis Kierownika Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA

| - WYKONAWCA | - ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| - ………………………………...… ………………………….…… ………………………….…… - Dokładna nazwa i adres Wykonawcy | - Gmina Garbatka-Letnisko - ul. Skrzyńskich 1 - 26-930 Garbatka-Letnisko |

O F E R T A

W związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA

przedkładamy naszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym 
w wysokości: ….................................... zł (brutto)

(słownie: ............................................................................................................................)

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki ............... %.

- Proponowane warunki gwarancji (zaznaczyć właściwe):

gwarancja minimalna: tj. 36 miesięcy

⎕ wydłużenie o 12 miesięcy

⎕ wydłużenie o 24 miesięcy

- Wykonanie zamówienia:

- Zamówienie wykonamy osobiście (bez udziału podwykonawców)

  TAK

  NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić podpunkt 2.

- Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

a)	wykonanie ............................................................................................................

firma podwykonawcy: ………………………………………………………….

b)	wykonanie ............................................................................................................

firma podwykonawcy: …………………………………………………….……

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 3 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa

5.	Dokumentując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, powołujemy się na zasoby innego podmiotu

  TAK

  NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wskazać:

  - zasoby udostępniane przez inny podmiot: ..………….......……………………

…………………………………………………………………………………

  - nazwę (firmę) podmiotu udostepniającego zasoby:

....................................................……………………..………………………..

…………………………………………………………….…………………...…………………………………………………………………………………

6.	Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  TAK

  NIE

7.	Zamawiający może, w niniejszym postępowaniu, przekazywać Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na numer faksu ………………………………. lub adres poczty elektronicznej: ……………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń warunki gwarancji zawarte w umowie załącznik Nr 6 do SIWZ.

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów .......................................................................................................... których dostawa będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr ……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: ……………………………………………………………

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

tel. ………………………………. fax ……………………………., e-mail; ………………

Ofertę składamy na ………………. stronach.

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................., data.....................................                 ...............................................................................

Miejscowość						Podpis (podpisy) osób upoważnionych 
                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA

| - WYKONAWCA | - ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| - ………………………………...… ………………………….…… ………………………….…… - Dokładna nazwa i adres Wykonawcy | - Gmina Garbatka-Letnisko - ul. Skrzyńskich 1 - 26-930 Garbatka-Letnisko |

O F E R T A

W związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy – część II zamówienia”.

przedkładamy naszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym 
w wysokości: ….................................... zł (brutto)

(słownie: ............................................................................................................................)

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki ............... %.

- Proponowane warunki gwarancji (zaznaczyć właściwe):

gwarancja minimalna: tj. 36 miesięcy

⎕ wydłużenie o 12 miesięcy

⎕ wydłużenie o 24 miesięcy

- Wykonanie zamówienia:

- Zamówienie wykonamy osobiście (bez udziału podwykonawców)

  TAK

  NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić podpunkt 2.

- Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

a)	wykonanie ............................................................................................................

firma podwykonawcy: ………………………………………………………….

b)	wykonanie ............................................................................................................

firma podwykonawcy: …………………………………………………….……

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 3 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa

5.	Dokumentując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, powołujemy się na zasoby innego podmiotu

  TAK

  NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wskazać:

  - zasoby udostępniane przez inny podmiot: ..………….......……………………

…………………………………………………………………………………

  - nazwę (firmę) podmiotu udostepniającego zasoby:

....................................................……………………..………………………..

…………………………………………………………….…………………...…………………………………………………………………………………

6.	Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  TAK

  NIE

7.	Zamawiający może, w niniejszym postępowaniu, przekazywać Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na numer faksu ………………………………. lub adres poczty elektronicznej: ……………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń warunki gwarancji zawarte w umowie załącznik Nr 6 do SIWZ.

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów .......................................................................................................... których dostawa będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr ……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: ……………………………………………………………

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

tel. ………………………………. fax ……………………………., e-mail; ………………

Ofertę składamy na ………………. stronach.

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................., data.....................................                 ...............................................................................

Miejscowość						Podpis (podpisy) osób upoważnionych 
                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA

………………………………………..…..

- ...............................................................

- ……………………………………………

- Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – 
UL. SPACEROWA prowadzonego przez Gminę Garbatka-Letnisko, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

............................, dnia..................................                         ..........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................, dnia..................................                           ............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................, dnia..................................                          .........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA

………………………………………..…..

- ...............................................................

- ……………………………………………

- Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy – część II zamówienia” prowadzonego przez Gminę Garbatka-Letnisko, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

............................, dnia..................................                         ..........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................, dnia..................................                           ............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................, dnia..................................                          .........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA

………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA prowadzonego przez Gminę Garbatka-Letnisko, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

............................, dnia..................................                          ..............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................, dnia..................................                           ........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................, dnia..................................                          ..........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................, dnia..................................                           .................................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................, dnia..................................                          ..............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA

………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy – część II zamówienia” prowadzonego przez Gminę Garbatka-Letnisko, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

............................, dnia..................................                          ..............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................, dnia..................................                           ........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................, dnia..................................                          ..........................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................, dnia..................................                           .................................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................, dnia..................................                          ..............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA

………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie, iż powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, przedkładam następujące dokumenty bądź informacje:

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

............................, dnia..................................                           ..............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem).

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA

………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – GARBATKA DŁUGA

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie, iż powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, przedkładam następujące dokumenty bądź informacje:

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

............................, dnia..................................                           ..............................................................................

Miejscowość 						Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i)  z imieniem i nazwiskiem).

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Wykaz usług

Modernizacja przepompowni ścieków ul. Spacerowa – cześć |I zamówienia

| Lp. | Podmiot, który wykonywał usługę | Podmiot, na rzecz którego była świadczona usługa | Przedmiot usługi | Wartość usługi brutto | Data wykonania usługi | Dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

*	Do wykazu Wykonawca winien obligatoryjnie dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi objętych wykazem. Dowodami należytego wykonania usługi są:

a)	referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana,

b)	inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej , jeżeli znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego lub dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wykonawca jest w takich przypadkach zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania, 
iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

.................., data..............                                                      ...............................................................................

Podpis (podpisy) osób upoważnionych
                do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Wykaz usług

Modernizacja przepompowni ścieków w Garbatce Długiej – część II zamówienia

| Lp. | Podmiot, który wykonywał usługę | Podmiot, na rzecz którego była świadczona usługa | Przedmiot usługi | Wartość usługi brutto | Data wykonania usługi | Dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

*	Do wykazu Wykonawca winien obligatoryjnie dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi objętych wykazem. Dowodami należytego wykonania usługi są:

a)	referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana,

b)	inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej , jeżeli znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego lub dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wykonawca jest w takich przypadkach zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania, 
iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

.................., data..............                                                      ...............................................................................

Podpis (podpisy) osób upoważnionych
                do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………. 2017r. w Garbatce-Letnisko pomiędzy

Gminą Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

reprezentowaną przez:

Wójta – Roberta Kowalczyka

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Marianny Krześniak

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

którą reprezentuje:

- .................................................................................

- .................................................................................

zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą”

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest modernizacja przepompowni ścieków ul. Spacerowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – UL. SPACEROWA

- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

§ 3

1.	O przygotowaniu do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie i faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem wykonania zamówienia.

§ 4

Termin realizacji umowy

1.	Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.	Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, określonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……………….......... złotych (słownie złotych: …........................................................................................................). Wypłaty ww. wynagrodzenia nastąpią po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – jeżeli tacy występowali w realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ i niniejszej umowie.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …................................................................................

§ 6

Odbiory

            - Po wykonaniu umowy zostanie dokonany odbiór końcowy wykonania umowy.

            - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę wykonania całości przedmiotu zamówienia.

            - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu realizacji zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ a Wykonawca dokona poprawek i uzupełnień na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ilościowym i  jakościowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Warunki płatności

1.	Rozliczenia odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę.

2.	Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.	Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.	Na fakturze Wykonawca jest obowiązany wpisać numer zawartej umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca powierza następującym podwykonawcom:

firma:……………………………………………………………………………....……..…

dane kontaktowe: ……………………………………………………………………......…

wykonanie następującej części przedmiotu umowy:

………………………………………………………………………………………………

2.	Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.

4.	W przypadku powierzenia wykonania dostaw w określonym zakresie podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.

5.	Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 9

Kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

1)	w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1,

2)	w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4,

3)	w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części niewykonanej, 
z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1, 4  niniejszej umowy.

2.	Do naliczenia kar umownych za zwłokę, o których mowa w ust. 1 pkt 1 , nie wlicza się okresu, w którym Zamawiający badał wykonanie przedmiotu umowy w ramach czynności odbioru.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4.	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5.	Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

6.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie wykona zamówienia  w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w § 4 niniejszej umowy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia i ofertą wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- W wypadku, o którym mowa powyżej w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek ujętych w protokole odbioru  w terminie lub w przypadku lub wykonania zamówienia niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i będzie żądał obniżenia ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 za wadliwie lub niezgodne z umową wykonanie zamówienia.

§ 11

Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany

1.	Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1)	w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4 ust. 1,

4)	braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi wystąpienia siły wyższej.

2.	Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

3.	Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej 
ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy.

4.	W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 każdej 
ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:

1)	szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,

2)	uzasadnienie dokonania zmiany umowy,

5.	Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.

6.	Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

§ 12

Ochrona informacji

1.	Strony zgodnie oświadczają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy będą sobie przekazywać informacje i materiały związane z realizacją przedmiotu umowy, które stanowić będzie informacje poufne z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Za informacje poufne nie uważa się informacji, które w momencie ujawnienia informacji Wykonawcy, były już znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, stały się znane opinii publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

3.	Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane przez drugą Stronę informacje poufne, zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte 
i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz, 
że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiekolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4.	Wykonawca może ujawnić informacje poufne uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym i związanym z pracami nad realizacją przedmiotu umowy oraz osobom je nadzorującym, w tym także podwykonawcom. Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych podlegają obowiązkowi zachowania poufności, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem 
z dołożeniem najwyższej staranności,

2)	niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania poufności otrzymanych informacji poufnych.

6.	Strony zgodnie oświadczają, że czas trwania obowiązku zachowania poufności, obowiązuje przez okres 5 lat, licząc od daty zawarcia umowy.

7.	Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań organów administracji rządowej lub samorządowej, nakazów sądowych i administracyjnych muszą zostać udostępnione lub ujawnione informacje poufne udostępniane dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może te informacje przekazać jedynie w wymaganym zakresie, a o przekazaniu powiadomić Zamawiającego pisemnie w terminie dwóch dni.

8.	Naruszeniem obowiązku zachowania poufności jest każde ujawnienie, przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ujęty w formularzu ofertowym tj. …...... od dnia odbioru końcowego zgodnie z opisem w SIWZ i złożonej ofercie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.	Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

2.	W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4.	Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………. 2017r. w Garbatce-Letnisko pomiędzy

Gminą Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

reprezentowaną przez:

Wójta – Roberta Kowalczyka

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Marianny Krześniak

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

którą reprezentuje:

- .................................................................................

- .................................................................................

zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą”

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest modernizacja przepompowni ścieków ul. Spacerowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – GARBATKA-DŁUGA

- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

§ 3

1.	O przygotowaniu do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie i faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem wykonania zamówienia.

§ 4

Termin realizacji umowy

1.	Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.	Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, określonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ……………….......... złotych (słownie złotych: …........................................................................................................). Wypłaty ww. wynagrodzenia nastąpią po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – jeżeli tacy występowali w realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ i niniejszej umowie.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …................................................................................

§ 6

Odbiory

            - Po wykonaniu umowy zostanie dokonany odbiór końcowy wykonania umowy.

            - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę wykonania całości przedmiotu zamówienia.

            - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu realizacji zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ a Wykonawca dokona poprawek i uzupełnień na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ilościowym i  jakościowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Warunki płatności

1.	Rozliczenia odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę.

2.	Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.	Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.	Na fakturze Wykonawca jest obowiązany wpisać numer zawartej umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca powierza następującym podwykonawcom:

firma:……………………………………………………………………………....……..…

dane kontaktowe: ……………………………………………………………………......…

wykonanie następującej części przedmiotu umowy:

………………………………………………………………………………………………

2.	Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.

4.	W przypadku powierzenia wykonania dostaw w określonym zakresie podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.

5.	Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 9

Kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

1)	w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1,

2)	w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4,

3)	w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części niewykonanej, 
z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1, 4  niniejszej umowy.

2.	Do naliczenia kar umownych za zwłokę, o których mowa w ust. 1 pkt 1 , nie wlicza się okresu, w którym Zamawiający badał wykonanie przedmiotu umowy w ramach czynności odbioru.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4.	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5.	Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

6.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie wykona zamówienia  w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w § 4 niniejszej umowy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przewidziany niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia i ofertą wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- W wypadku, o którym mowa powyżej w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek ujętych w protokole odbioru  w terminie lub w przypadku lub wykonania zamówienia niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i będzie żądał obniżenia ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 za wadliwie lub niezgodne z umową wykonanie zamówienia.

§ 11

Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany

1.	Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1)	w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4 ust. 1,

4)	braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi wystąpienia siły wyższej.

2.	Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

3.	Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej 
ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy.

4.	W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 każdej 
ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:

1)	szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,

2)	uzasadnienie dokonania zmiany umowy,

5.	Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.

6.	Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

§ 12

Ochrona informacji

1.	Strony zgodnie oświadczają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy będą sobie przekazywać informacje i materiały związane z realizacją przedmiotu umowy, które stanowić będzie informacje poufne z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Za informacje poufne nie uważa się informacji, które w momencie ujawnienia informacji Wykonawcy, były już znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, stały się znane opinii publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

3.	Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane przez drugą Stronę informacje poufne, zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte 
i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz, 
że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiekolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4.	Wykonawca może ujawnić informacje poufne uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym i związanym z pracami nad realizacją przedmiotu umowy oraz osobom je nadzorującym, w tym także podwykonawcom. Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych podlegają obowiązkowi zachowania poufności, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem 
z dołożeniem najwyższej staranności,

2)	niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania poufności otrzymanych informacji poufnych.

6.	Strony zgodnie oświadczają, że czas trwania obowiązku zachowania poufności, obowiązuje przez okres 5 lat, licząc od daty zawarcia umowy.

7.	Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań organów administracji rządowej lub samorządowej, nakazów sądowych i administracyjnych muszą zostać udostępnione lub ujawnione informacje poufne udostępniane dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może te informacje przekazać jedynie w wymaganym zakresie, a o przekazaniu powiadomić Zamawiającego pisemnie w terminie dwóch dni.

8.	Naruszeniem obowiązku zachowania poufności jest każde ujawnienie, przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ujęty w formularzu ofertowym tj. …...... od dnia odbioru końcowego zgodnie z opisem w SIWZ i złożonej ofercie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.	Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

2.	W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4.	Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zrealizuje zamówienie samodzielnie § 8  otrzyma brzmienie: „Wykonawca wykona wszystkie prace przewidziane niniejszą umową własnymi środkami i we własnym zakresie.”

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zrealizuje zamówienie samodzielnie § 8  otrzyma brzmienie: „Wykonawca wykona wszystkie prace przewidziane niniejszą umową własnymi środkami i we własnym zakresie.”