Kozienice 30.07.2017r.

GMINA GARBATKA-LETNISKO

UL. SKRZYŃSKICH 1

26-930 GARBATKA-LETNISKO

POŁNOMOCNIK

OLMAR Olaf Rybiński

Ul. Warszawska 21D/17

05-520 Konstancin Jeziorna

STAROSTWO POWIATOWE

w KOZIENICACH

Ul. Kochanowskiego 28

26-900 Kozienice

WNIOSEK

Wnoszę o udzielenie Gminie Garbatka-Letnisko pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji pn.:  „Modernizacja terenu GOW POLANKA polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego” obejmujące:

I. piętrzenie, pobór i retencjonowanie wód rzeki Brzeźniczki w oparciu o jaz zlokalizowany na rzece Brzeźniczce w km 20+130 jej biegu, dla potrzeb zbiornika wodnego na terenie GOW POLANKA, na warunkach:

1. piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych na niżej wymienionych budowlach wodnych:

1.1. Jazie o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzeźniczka 					- km 20+130

- rzędna Normalnego Poziomu Piętrzenia				- 146,90 m.n.p.m.

- rzędna dna stanowiska górnego					- 143,15 m.n.p.m.

- rzędna dna stanowiska dolnego					- 142,35 m.n.p.m.

- rzędna zwierciadła wody dolnej, przepływ średni niski			- 142,93 m.n.p.m.

- wysokość piętrzenia							- 3,97 m

- rzędna dna niecki							- 142,35 m.n.p.m.

- rzędna terenu poniżej jazu i zapory					- 144,85 m.n.p.m.

- QN – przepływ nienaruszalny						- 0,008 m3/s

- Qśr – przepływ średni							- 0,042 m3/s

- QM – przepływ miarodajny p=3%					- 7,17 m3/s

- QK – przepływ kontrolny p=1%						- 9,07 m3/s

- poziom progu stałego							- 143,50 m.n.p.m.

- światło przelewu							- 1,30 m

- klasa budowli 								- IV

- umocnienie skarp stanowiska dolnego płytami betonowymi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewłókninie w dnie i na skarpach z nachyleniem 1;1,5

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Wg środka płyty komunikacyjnej jazu  			N=51o29’45,85”; E=21o37’11,36”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

1.2. Zaporze czołowej o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzeźniczka 					- km 20+130

- korpus zapory 							- nasyp ziemny

- długość zapory							- 16 m

- szerokość korony 							- B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej 						- N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej 					- N=1:1÷1:3

- rzędna korony zapory 							- 147,70 m npm.

- rzędna ubezpieczeń skarpy odwodnej 					- 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przesłona przeciwfiltracyjna ze ścianki szczelnej stalowej o głębokości wbicia H=6m i H=8m;

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm ułożonej na bentomacie.

- korona zapory z pasem komunikacyjnym szerokości 2m z nawierzchni utwardzonej (powłoka kostka betonowa, kruszywa łamane) z krawężnikiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stopie ścianką szczelną stalową o głębokości wbicia H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniu 1:1 narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na geowłókninie a przy nachyleniu powyżej 1:1,5 obsiewem mieszanką traw na 10 cm warstwie humusu.

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Wg środka płyty komunikacyjnej jazu  			N=51o29’45,85”; E=21o37’11,36”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

1.3. Grodzy - Próg piętrzący z zamknięciem szandorowym o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzeźniczka 					- km 20+290

- wykonanie przegrody z brusów stalowych na długości 20m z głębokością wbicia 4m

- okna przepływowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2

- piętrzenie szandorowe H=2,0m

- góra zabicia ścianki szczelnej 147,00 m npm

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Środek grodzy			N=51o29’41,19”;  E=21o37’11,07”.

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2. Pobór wód powierzchniowych:

spiętrzonymi wodami rzeki Brzeźniczki w wyniku piętrzenia na jazie w km 20+130 o 	wysokości piętrzenia H=3,97m z określonymi wielkościami możliwości poboru wód:

- Qmax godz.=7596 m3/h (wielkość obliczeniowa przyjęta dla przepływu Q50%	=2,11 m3/s, przepływ zwyczajny wielkiej wody rocznej);

- Q śr. dob.=75,6 m3/h (wielkość obliczeniowa przyjęta dla przepływu QD=0,021 m3/s, przepływ dyspozycyjny);

- Qmax godz.=914 544 m3/a (wielkość obliczeniowa przyjęta dla przepływu Q2=0,029 m3/s, przepływ średni normalny);

3. Retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym, zlokalizowanym na  	rzece Brzeźniczce w km 20+130 o następujących parametrach:

- długość niecki						- 210 m

- szerokość czaszy						- 20÷60 m

- rzędna dna 							- 143,15÷144,54 m npm

- rzędna terenu obwiedni					- 147,00 ÷ 149,50 m npm.

- nachylenie skarp 						- 1:1,5 ÷1:20

- powierzchnia czaszy projektowanej 				- 0,696 ha.

- projektowana głębokość napełnienia nowej czaszy		- 2,5 m

- pojemność wodna						- 13 000 m3

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem)	- 8 540 m2

- rzędna zw. w. w zbiorniku przy przepływie wielkich wód dla QM	- 144,65 m.n.p.m.

- rzędna zw. w. w zbiorniku przy przepływie wielkich wód dla QK		- 144,85 m.n.p.m.

- ubezpieczenie skarp 						- nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca do kąpieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o dług. 70m

- pomost rekreacyjny długości 70 m

- pomost rekreacyjny z kładką segmentową długości 40m

- niecka z dwoma czaszami dolną i górną

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Środek istniejącej czaszy zbiornika 			N=51o29’43,19”; E=21o37’11,1”;

Granica górnej czaszy zbiornika z rezerwatem		N=51o29’39,53”; E=21o37’11,38”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514, 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

Wnosimy o wydanie pozwolenia na okres 20 lat.

II. wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika wodnego, zapory czołowej, przebudowy jazu, pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do kąpieli, pomostu rekreacyjnego przy grodzy, grodzy-progu piętrzacego z zamknięciem szandorowym na następujących warunkach:

- Urządzeniem wodnym do retencjonowania wód będzie zbiornik wodny, przepływowy

o parametrach:

1.1. niecka zbiornika:

- długość niecki						- 210 m

- szerokość czaszy						- 20÷60 m

- rzędna dna 							- 143,15÷144,54 m npm

- rzędna terenu obwiedni					- 147,00 ÷ 149,50 m npm.

- nachylenie skarp 						- 1:1,5 ÷1:20

- powierzchnia czaszy projektowanej 				- 0,696 ha.

- projektowana głębokość napełnienia nowej czaszy		- 2,5 m

- pojemność wodna						- 13 000 m3

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem)	- 8 540 m2

- rzędna zw. w. w zbiorniku przy przepływie wielkich wód dla QM	- 144,65 m.n.p.m.

- rzędna zw. w. w zbiorniku przy przepływie wielkich wód dla QK		- 144,85 m.n.p.m.

- ubezpieczenie skarp 						- nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca do kąpieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o dług. 70m

- pomost rekreacyjny długości 70 m

- pomost rekreacyjny z kładką segmentową długości 40m

- niecka z dwoma czaszami dolną i górną

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Środek istniejącej czaszy zbiornika 			N=51o29’43,19”; E=21o37’11,1”;

Granica górnej czaszy zbiornika z rezerwatem		N=51o29’39,53”; E=21o37’11,38”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514, 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2.	Urządzeniami wodnymi regulującymi przepływ wody w zbiorniku będą:

2.1. Jaz o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzeźniczka 					- km 20+130

- rzędna Normalnego Poziomu Piętrzenia				- 146,90 m.n.p.m.

- rzędna dna stanowiska górnego					- 143,15 m.n.p.m.

- rzędna dna stanowiska dolnego					- 142,35 m.n.p.m.

- rzędna zwierciadła wody dolnej, przepływ średni niski			- 142,93 m.n.p.m.

- wysokość piętrzenia							- 3,97 m

- rzędna dna niecki							- 142,35 m.n.p.m.

- rzędna terenu poniżej jazu i zapory					- 144,85 m.n.p.m.

- QN – przepływ nienaruszalny						- 0,008 m3/s

- Qśr – przepływ średni							- 0,042 m3/s

- QM – przepływ miarodajny p=3%					- 7,17 m3/s

- QK – przepływ kontrolny p=1%						- 9,07 m3/s

- poziom progu stałego							- 143,50 m.n.p.m.

- światło przelewu							- 1,30 m

- klasa budowli 								- IV

- umocnienie skarp stanowiska dolnego płytami betonowymi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewłókninie w dnie i na skarpach z nachyleniem 1;1,5

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Wg środka płyty komunikacyjnej jazu  			N=51o29’45,85”; E=21o37’11,36”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2.2. Zapora czołowa o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzeźniczka 					- km 20+130

- korpus zapory 							- nasyp ziemny

- długość zapory							- 16 m

- szerokość korony 							- B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej 						- N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej 					- N=1:1÷1:3

- rzędna korony zapory 							- 147,70 m npm.

- rzędna ubezpieczeń skarpy odwodnej 					- 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przesłona przeciwfiltracyjna ze ścianki szczelnej stalowej o głębokości wbicia H=6m i H=8m;

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm ułożonej na bentomacie.

- korona zapory z pasem komunikacyjnym szerokości 2m z nawierzchni utwardzonej (powłoka kostka betonowa, kruszywa łamane) z krawężnikiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stopie ścianką szczelną stalową o głębokości wbicia H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniu 1:1 narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na geowłókninie a przy nachyleniu powyżej 1:1,5 obsiewem mieszanką traw na 10 cm warstwie humusu.

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Wg środka płyty komunikacyjnej jazu  			N=51o29’45,85”; E=21o37’11,36”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2.3. Grodza - Próg piętrzący z zamknięciem szandorowym o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzeźniczka 					- km 20+290

- wykonanie przegrody z brusów stalowych na długości 20m z głębokością wbicia 4m

- okna przepływowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2

- piętrzenie szandorowe H=2,0m

- góra zabicia ścianki szczelnej 147,00 m npm

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Środek grodzy			N=51o29’41,19”;  E=21o37’11,07”.

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514 obręb 0011 	Garbatka 	Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

3. Rozbudowa i przebudowa pomostów rekreacyjnych:

3.1. Pomost rekreacyjny w wyznaczonym miejscu do kąpieli o parametrach:

- pale fundamentowe drewniane o średnicy 200 mm i długości 7m; głęb. wbicia 3,5m p.p.t.     w rozstawie do 2m;

- ustrój nośny w konstrukcji drewnianej, układ kleszczowo-legarowy oparty na palach, połączenia śrubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antypoślizgowy);

- barierki ochronne wysokości min. 1,1m drewniane;

- szerokość pomostu 2,6m;

- długość pomostu 70m;

- powierzchnia pomostu 232 m2;

- głębokość zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzędna góry pomostu 147,75 m npm;

- rzędna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm przy poziomie przejścia wysokich wód przez zbiornik 146,90 m npm.

- długość pomostu cumowniczego 30m;

- szerokość pomostu cumowniczego 2,5m;

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Początek pomostu od strony schodów 		N=51o29’42,49”; E=21o37’14,41”;

Środek pomostu, załamanie 			N=51o29’43,19”; E=21o37’12,61”;

Koniec pomostu 				N=51o29’42,31”; E=21o37’11,83”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514, 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

3.2. Pomost rekreacyjny przy grodzy o parametrach:

- pale fundamentowe drewniane o średnicy 200 mm i długości 7m; głęb. wbicia 3,5m p.p.t.     w rozstawie do 2m a w przewyższeniu do 3,0m;

- ustrój nośny w konstrukcji drewnianej, układ kleszczowo-legarowy oparty na palach, połączenia śrubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antypoślizgowy);

- barierki ochronne wysokości min. 1,1m drewniane;

- szerokość pomostu 2,6m;

- długość pomostu w osi L=40m, w tym przewyższenie - kładka segmentowa (łukowa) L= 18m;

- powierzchnia pomostu 150 m2;

- głębokość zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzędna góry pomostu 147,75 m npm, rzędna góry kładki przewyższenia 148,80 m npm;

- rzędna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm oraz 148,40 m npm przy poziomie przejścia wysokich wód przez zbiornik 146,90 m npm.

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Środek pomostu 			N=51o29’41,2”;  E=21o37’11,1”.

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514 obręb 0011 Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

Wnosimy o wydanie pozwolenia bez określenia terminu.

III. Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w zakresie:

Miejsce wykorzystywane do kąpieli będzie podzielone na trzy strefy:

| Strefa I - brodzik |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | długość wzdłuż brzegu | 10 m |
| 2. | szerokość z wejściem w czaszę zbiornika | 6 m |
| 3. | głębokość | 0,4 m |
| Strefa II – strefa dla nieumiejących pływać |  |  |
| 1. | długość wzdłuż brzegu | 27 m |
| 2. | szerokość z wejściem w czaszę zbiornika | 10 m |
| 3. | głębokość | 1,2 – 1,3 m |
| Strefa III – strefa dla umiejących pływać |  |  |
| 1. | Długość wzdłuż brzegu | 27 m |
| 2. | szerokość z wejściem w czaszę zbiornika | 17 m |
| 3. | głębokość | 1,3 - 2,5 m |

Każda ze stref oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 0,40 m - bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.

- strefa dla nieumiejących pływać, o głębokości wody do 1,20 m (ze strefa przejściową o głębokości - pasem bezpieczeństwa do 1,3 m i szerokością 5 m)

- strefa dla umiejących pływać, o głębokości wody do 2,5 m - pomostami stałymi 
o szerokości 2,6 m.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U.  z 2011 r. Nr 91 poz. 527 ze zm.) - przy użyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, o wymiarach min. 100 cm × 80 cm, zawierającej następujące informacje:

- napis: „Miejsce wykorzystywane do kąpieli”

dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli jakim jest Gmina Garbatka - Letnisko,

- adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego -  Państwowej Powiatowej Inspektor Sanitarny w Kozienicach,

- bieżącą ocenę jakości wody

- informację o kresie na jaki miejsce zostało zorganizowane.

W ramach nadzoru nad miejscem wykorzystywanym do kąpieli wykonywane będą badania jakości wody

- nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania,

- przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,

- każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kapiących się tam osób.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli ma posiadać opisaną odrębnymi przepisami obsadę ratowniczą i wyposażenie ratunkowe i medyczne.

Lokalizacja obiektu wg współrzędnych geograficznych:

Początek obszaru miejsca do kąpieli linia brzegowa przy pomoście:

N=51o29’42,4”; E=21o37’14,37”;

Koniec obszaru miejsca do kąpieli, środek pomostu - załamanie:

N=51o29’43,19”; E=21o37’12,61”;

Lokalizacja obiektów wg ewidencji gruntów działki nr ew.: 514, 147/248 obręb 0011 	Garbatka Północ, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

Wnosimy o wydanie pozwolenia bez określenia terminu.

Załączniki:

- Informacja w języku nietechnicznym

- Operat Wodnoprawny kpl. 2 oraz w wersji elektronicznej

- Instrukcja Gospodarowania Wodą kpl. 2 oraz w wersji elektronicznej