CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa hali gimnastycznej  przy PSP w Garbatce-Letnisko ”.

Projekt budowy hali powiązano funkcjonalnie  z istniejącym budynkiem szkoły parterowym łącznikiem. Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie 40,6 x 46,2 m., szerokość elewacji frontowej 40,6 m, wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 10,57 m, wysokość użytkowa hali sportowej 7,5 m, wysokość użytkowa pomieszczeń zaplecza 3,3m. Parter średnio 0,9 m powyżej poziomu terenu w nawiązaniu do poziomu parteru istniejącego budynku szkoły.

Hala sportowa mieści boisko o wymiarach płyty 44x22 m i trybuny składane na 176 miejsc. Płyta boiska przeznaczone jest do gier zespołowych /  piłka ręczna 40x20 m , koszykówka 28x14 m  i siatkówka               18x9 m.

Zaplecze mieści siłownię, przebieralnie i sanitariaty ćwiczących, magazyny sprzętu sportowego                      i gimnastycznego, pokój instruktorów, szatnię i sanitariaty dla publiczności, pomieszczenia porządkowe                  i techniczne.

Obiekt posiada również pięć wyjść ewakuacyjnych w tym dwa bezpośrednio z hali sportowej na zewnątrz.

Wykonanie budynku przewidziano w technologii murowanej tradycyjnej z elementami żelbetonowymi wylewanymi.

Wyposażenie hali zgodnie z projektami oraz przedmiarami robót.

Dach nad halą zaprojektowano dwuspadowy symetryczny o małych nachyleniach połaci dachowych 4%=2o.  Dach nad zapleczem zaprojektowano jednospadowy o małych nachyleniach 3%=2o.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- Powierzchnia zabudowy  – 1 700,00 m²

- powierzchnia całkowita – 1 700,00 m2

-  Powierzchnia użytkowa  – 1 580,59 m²

-  Kubatura brutto – 14 700,00 m³

-  Wysokość –  10,57 m

-  Budynek niski (N)

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego oraz jego wyceny należy dodatkowo uwzględnić:

- wyznaczenie geodezyjnie obiektu w terenie,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

- sporządzenie świadectwa energetycznego budynku

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu /z upoważnienia Zamawiającego/,

- wykonanie na czas budowy zaplecza budowy,

- we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy pobór wody i energii na placu budowy na warunkach dysponentów sieci,

- Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji realizacji przedmiotu zamówienia aby organizacja placu budowy umożliwiała ciągłość funkcjonowania obiektu

- pozostały zakres zgodny z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

a) projekt zagospodarowania trenu,

b) projekt budowlany architektura,

c) projekt  budowlany konstrukcja,

d) projekt budowlany instalacja wod.-kan i p.poż instalacja kanalizacji deszczowej,

e) projekt budowlany wentylacja mechaniczna,

f) Projekt budowlany instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, technologia kotłowni gazowej,

g) projekt budowlany wewnętrzna instalacja gazu,

h) projekt budowlany przyłącze wodociągowe,

i) projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych

j) projekt geotechniczny.

k) przedmiar robót

l) warunkami technicznymi

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz          z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Informacje uzupełniające dokumentację:

- Drzwi zewnętrzne Dz1 – sztuk 4 (2 szt. wejściowe do budynku, 2 szt. wejściowe bezpośrednio do Sali gimnastycznej).

-  Drzwi wewnętrzne Dw2 – sztuk 3 ( 2 szt. z korytarza do Sali gimnastycznej i 1 szt.                  z korytarza do magazynu sprzętu gimnastycznego).

-  Nawiewniki w oknach O1 i O2 – to 19 sztuk

- Współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej stosowanej do izolacji termicznej dachu U=0,04 W/m2K

- na Sali sportowej nie jest wymagany sufit podwieszany.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 3 komplety powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Powiadomienie pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót dyrektora szkoły   o planowanych pracach i utrudnieniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji realizacji przedmiotu zamówienia aby organizacja placu budowy umożliwiała ciągłość funkcjonowania obiektu

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd  do działek przylegających do realizowanej inwestycji oraz zapewnić właścicielom działek ciągły, bezproblemowy do nich dojazd,

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- We własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje, zapewni bezpieczeństwo oraz będzie utrzymywał  i  eksploatował zaplecze budowy oraz zabezpieczy teren budowy i roboty poza terenem budowy.

- We własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy pobór wody i energii na placu budowy, na warunkach dysponentów sieci.

- Sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.

- Odpowiada za jakość wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i użytkownika: PSP Garbatka-Letnisko

- Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej zgłosi  i będzie je prowadził pod nadzorem  jednostek – właścicieli sieci: Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach,  sieci telekomunikacyjnej Orange., Rejonu Gazowniczego w Pionkach, Gospodarki  Komunalnej w Garbatce-Letnisko oraz zastosuje się do warunków określonych przez dysponentów sieci i urządzeń                    w uzgodnieniach, decyzjach,  warunkach technicznych i opiniach  załączonych do dokumentacji projektowej oraz zaleceniach wydawanych w trakcie realizacji inwestycji.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi użytkownikowi nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do obiektu - PSP.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.