Egz. 1.

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

związanych z odwierceniem studni nr 3 awaryjnej na terenie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na działce nr 135/3 w miejscowości Garbatka Letnisko

U Z U P E Ł N I E N I E

Lokalizacja:	G A R B A T K A   L E T N I S K O, działka nr 135/3

gmina:  Garbatka Letnisko,     powiat: Kozienicki,     województwo: Mazowieckie

Jednostka finansująca/   GMINA GARBATKA LETNISKO,

Inwestor:                        26 – 930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1.

Autor:                                                                                           Wykonawca:

mgr Jan Bryła

upr. CUG Nr 050870                                                            Jan Bryła – właściciel

...................................

SPIS TREŚCI

1.     Wstęp								.

2.     Treść uzupełnienia

2. 1. Dotyczy § 1 ust 2 pkt 1.

2. 2. Dotyczy § 1 ust 2 pkt 4 lit. b.

2. 3.  Dotyczy § 1 ust 2 pkt 4 lit. g.

2. 4. Dotyczy § 1 ust 2 pkt 5 lit. c.

2. 5. Dotyczy § 5.

3.     Dotyczy rozdziału 2.

4.     Dotyczy korekty na stronie 7.

5.     Dotyczy rozdziału 4.2.

6.     Dotyczy strony 12.

7.     Dotyczy rozdziału 11.

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Decyzja Nr 129/17/PE.I

1.     Wstęp.

Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem "Projektu robót geologicznych związanych z odwierceniem studni nr 3, awaryjnej na terenie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na działce nr 135/3 w miejscowości Garbatka Letnisko", opracowanego przez EKO-HYDROGEO J.B. Jan Bryła 92 - 503 Łódź, ul. B. Smetany 2/20, w marcu 2017 r.

Uzupełnienia dokonuje się w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 129/17/PE.I z dnia 16.06.2017 r, znak: PE-I.7430.19.2017.KK, Załącznik 1.

Uzupełnienia dokonuje się w kolejności, według cytowanej decyzji.

2.     Treść uzupełnienia.

2. 1. Dotyczy § 1 ust 2 pkt 1.

Działka nr 135/3, na której położona jest stacja uzdatniania wody, oraz na której projektuje się odwiercenie studni nr 3 jest w całości ogrodzona w sposób uniemożliwiający wejście na teren osobom nieupoważnionym. Na terenie działki znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, studnia nr 2, zbiornik wody uzdatnionej. Cały teren działki, za wyjątkiem utwardzonej drogi komunikacyjnej jest obsiany trawą. Rozmieszczenie obiektów stacji uzdatniania wody, studni istniejącej nr 2 i studni projektowanej nr 3, przedstawiony jest na planie sytuacyjnym, na Rysunku Nr 2 w "Projekcie robót geologicznych ...".

2. 2. Dotyczy § 1 ust 2 pkt 4 lit. b.

Według materiałów informacyjnych producenta filtrów szczelinowych z rur PVC, projektowany filtr z rury DN 250, z projektowaną szerokością szczeliny 2 .00 mm posiada przepustowość 8.8 m3/godz z 1 metra filtru, zatem przy projektowanej długości czynnej filtru, wynoszącej 10.5 mb, z odwierconej studni uzyska się 92.4 m3/godz. Przy zgłoszonym przez Gminę Garbatka zapotrzebowaniu wody w wysokości 2000 m3/d, projektowana studnia nr 3, awaryjna, zaspokoi potrzeby ujęcia. Projektowana studnia nr 3 będzie eksploatowana w ramach zatwierdzonych zasobów, w systemie ujęcia trzyotworowego, regulowany urządzeniami wodnymi stacji uzdatniania wody, w sposób zapewniający ciągłość dostarczania wody .

2. 3.  Dotyczy § 1 ust 2 pkt 4 lit. g.

Praca studni nr 1 i nr 2 sterowana jest falownikiem, ich wydajności eksploatacyjne są różne, uzależnione od wielkości rozbioru wody, w powiązaniu z możliwościami uzdatniania. Przy takim systemie pracy pomp nie jest możliwym ustawienie stałej ich wydajności, stąd głębokości lustra wody dynamicznego będą zmienne, wyniki pomiarów zupełnie nieprzydatne do dalsze interpretacji i obliczeń, stąd nie przewiduje się obserwacji lustra wody w studniach nr 1 i nr 2 podczas pompowania badawczego studni nr 3.

2. 4. Dotyczy § 1 ust 2 pkt 5 lit. c.

Rejon projektowanych robót geologicznych położony jest w obrębie Otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, obszaru podlegającego szczególnej ochronie. Zamierzone roboty geologiczne należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, ograniczać do minimum emisję hałasu i spalin. Prace wiertnicze nie prowadzić w porach późno wieczornych i nocnych.

2. 5. Dotyczy § 5.

W ramach uzupełnienia dodaje się opis Przedsięwzięć techniczne, technologicznych  i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeń-stwa  pracy i ochronę środowiska

Projektowane prace wiertnicze mające na celu wykonanie jednego otworu studziennego o głębokości 40 m (Rysunek Nr 8) nie będą wywierały negatywnego wpływu na środowisko. Dojazd wiertnicy na miejsce wiercenia odbywać się będzie bezkolizyjnie. Nad bezpieczeństwem pracy czuwać będzie kierownik wierceń zakładu wiertniczego wykonującego projektowane prace. Urobek z wiercenia gromadzony będzie w pobliżu wiertnicy, a po zakończeniu prac zostanie wywieziony a teren uprzątnięty. W otworze nie będą prowadzone żadne badania, które naruszyłyby stosunki wodne lub spowodowałyby skażenie wód podziemnych i gruntu. Nie będą także wycinane drzewa i krzewy.

Wiercenie otworu odbywać się będzie w oparciu o zatwierdzony projekt robót  geologicznych. Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej. Stan techniczny zastosowanego sprzętu wiertniczego nie może budzić zastrzeżeń. Wokół terenu prowadzonych robót wiertniczych należy ustawić tablice ostrzegawcze i informacyjne, a miejsca szczególnie niebezpieczne należy ogrodzić w celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

Przed rozpoczęciem robót terenowych należy upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się urządzenia lub infrastruktura w tym kable elektryczne i przewody wodociągowe podziemne mogące stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy.

Teren robot należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni, wymaganej dla bezpieczeństwa ich wykonania.

Czasowo może wystąpić wzmożona emisja hałasu w związku z tym pracownicy zatrudnieni przy obsłudze wiertni muszą używać ochronników słuchu. Ponad to muszą być wyposażeni w kaski ochronne oraz odpowiednią odzież ochronną dostosowaną do warunków atmosferycznych. Załoga wiertni okresowo musi podlegać szkoleniom w zakresie powszechnego bezpieczeństwa pracy.

Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z normą PN 87/G-02310 w sprawie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wierceń geologiczno – poszukiwawczych i wierceń hydrogeologicznych oraz obowiązującymi przepisami BHP, przy spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej urządzeń niskiego napięcia oraz pracy z substancjami na bazie chloru (środek odkażający).

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzać stan bezpieczeństwa miejsca pracy, stan narzędzi i maszyn oraz urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

Poza tym podczas prowadzenia prac wiertniczych i badawczych nie przewiduje się zagrożenia środowiska naturalnego. Po zakończeniu wiercenia wylot studni należy zabezpieczyć huczkiem zamykanym na kłódkę.

3.     Dotyczy rozdziału 2.

W studni nr 1, w 2002 r wykonano oczyszczenie z zasypu i wykonano pompowanie oczyszczające i pompowanie pomiarowe. Uzyskano następujące wyniki:

Q1 = 18.0 m3/godz, przy depresji s1 =   7.43 m

Q2 = 25.0 m3/godz, przy depresji s2 = 10.62 m

Q3 = 34.0 m3/godz, przy depresji s3 = 15.00 m

W oparciu o wyniki pompowania pomiarowego ustalono wydajność eksploatacyjną w wysokości:

Qekspl = 34.0 m3/godz, przy depresji sekspl = 15.00 m

Wyniki badania z 2002 r zestawione są na Zbiorczym zestawieniu wyników wiercenia studziennego, na Załączniku Nr 6 w projekcie.

W chwili obecnej studnia nr 1 jest eksploatowana z wydajnością eksploatacyjną, ustaloną podczas badań w 2002 r.

4.     Dotyczy korekty na stronie 7.

W "Projekcie robót geologicznych ..." wymieniono stronę 7.

5.     Dotyczy rozdziału 4.2.

W rozdziale 4.2. wycofuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r w związku z uchyleniem rozporządzenia z dniem 2 stycznia 2017 r.

6.     Dotyczy strony 12.

W Rozdziale 4. 3. 3. na stronie 12 projektu proponuje się konkretne laboratorium jako wykonawcę badania wody, ponieważ laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-084 Tulce jest znane autorowi projektu z wysokiego profesjonalizmu, z wyposażenia w nowoczesny sprzęt laboratoryjno- badawczy oraz wysokie kwalifikację personelu laboratoryjnego.

7.     Dotyczy rozdziału 11.

Uzupełnia się wykaz literatury przedmiotu o pozycje przywołane w tekście projektu a nie umieszczone w spisie literatury. Dodaje się pozycje 22 – 24.

- Wyznaczanie parametrów hydraulicznych ujęcia wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych"- Zdzisław Siwek, Mariusz Mańkowski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981 r

- Wyznaczanie parametrów hydraulicznych ujęcia wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych"- Zdzisław Siwek, Mariusz Mańkowski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981 r

- Polska Norma PN-G-02318, grudzień 1994, Studnie wiercone, Zasady projektowania, wykonania i odbioru)

Łódź, lipiec 2017 r