CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w m. Garbatce-Letnisko.

## INWESTOR: Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka-Letnisko

1. Dane ogólne.

Opracowanie zawiera projekt rozbudowy odcinka ulicy Martyrologii w Garbatce-Letnisko o długości 354,62 mb, (367,42 – 12,80) mb wraz z oświetleniem ulicznym.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi gminnej wraz z krawężnikami, chodnikiem i miejscami postojowymi z wykorzystaniem jednej nitki istniejącej jezdni  drogi oraz nawierzchni betonowej na parkingu jako podbudowy. Przewidziano również poprawę bezpieczeństwa poprzez wykonanie nowej organizacji ruchu. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami MZDW w Warszawie odnośnie włączenia do DW 691 zlikwidowana będzie istniejąca obecnie druga nitka jezdni biegnąca częściowo po terenach prywatnych.

Projekt nie obejmuje włączenia do drogi wojewódzkiej nr 691 
(ul Kochanowskiego) – włączenie to projektowane jest w ramach przebudowy
 DW 691 i zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie nawiązano do projektu włączenia przekazanego przez Inwestora.

Projektowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym tj. w obrębie działek nr: dz. nr 1/12, 479 (479/1, 479/2), 1/7 obręb Garbatka-Podlas oraz dz. nr Nr 511/7, 513/2, 513/3, 515/2, 516/2, 517/2 obręb Ponikwa a także częściowo  w obrębie działek nr: 512/5(512/7, 512/8), 512/6(512/10, 512/11), 513/9(512/11, 513/12), 513/10(513/13, 513/14), 514(514/1, 514/2), 515/1(515/3, 515/4), 516/1(516/3, 516/4), 517/1(517/3, 517/4), obręb Ponikwa wydzielonych z działek prywatnych.

Uwaga:

- Czcionką pogrubioną zaznaczono działki przeznaczone pod rozbudowę drogi.

- Działki nr 512 /5 i 512/6 powstały z podziału działki nr 512/4, a działki nr 513/9 i 513/10 z podziału działki nr 513/7 – podziały te nastąpiły po wykonaniu aktualizacji mapy do celów projektowych

2. Zakres opracowania.

Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną dla ruchu lekkiego KR2 oraz ciąg pieszy po stronie prawej na odcinku od DW 691 do cmentarza, a także miejsca postojowe przy cmentarzu. Przewidziano również linię kablową oświetlenia ulicznego w pasie zieleni między jezdnią i chodnikiem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem budowlanym i dotyczy rozbudowy odcinka ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko  o długości łącznej 354,62 mb, kategorii ulicy klasy L i polegać będzie na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni dla ruchu KR2 o szerokości jezdni 6,0mb i przekroju półulicznym z wykorzystaniem istniejącej jezdni drogi gminnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano chodnik z kostki brukowej po stronie prawej o szer. 2,0 mb oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1,2m. W celu obsługi komunikacyjnej sąsiadującego terenu działek zaprojektowano zjazdy publiczne na stację paliw i teren dawnego SKR (w miejscu istniejących zjazdów)  o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy indywidulane na posesje przy  drodze i z kostki brukowej (w miejscu występowania chodnika).

Przy cmentarzy w miejscu istniejącego placu postojowego zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej. Na całym odcinku ulicy w pasie zieleni zaprojektowano oświetlenie uliczne.

3. Konstrukcja drogi:

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zaprojektowano konstrukcję nawierzchni następująco:

3.1 Jezdnia ulicy:

od km 0+012,80 do km 0+230

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa ścieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wyrównawcza beton asfaltowy dla KR 2   AC 16W50/70 wg. tabeli objętości średnio  grubości 7,5 cm,

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna  i betonowa.

od km 0+230 do km 0+367,42

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa ścieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wiążąca beton asfaltowy dla KR 2 AC 16W50/70 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm grubości  20 cm,

- warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm.

3.2 Chodnik o szer. 2,0mb

- nawierzchnia z kostki kolorowej  gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej,

- podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie – mieszanka sortowana 
0/31,5mm gr. 15cm

3.3 Miejsca postojowe

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa ścieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wyrównawcza beton asfaltowy dla KR 2   AC 16W50/70 wg. tabeli objętości średnio grubości 7,5 cm,

- istniejąca nawierzchnia  i betonowa.

3.4 Oświetlenie na dł. 360 mb – 12 słupów oświetleniowych

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach linii rozgraniczających inwestycję  nie występuje uzbrojenie podziemne poza przyłączem telekomunikacyjnym i linią zasilającą oświetlenie w pasie zieleni – uzbrojenie to nie koliduje z zamierzoną inwestycją.

5. Połączenie z innymi drogami o charakterze publicznym.

Na projektowanym odcinku droga gminna ma połączenia z następującymi drogami (kolejno licząc zgodnie z pikietażem):

- drogą wojewódzką nr 691 Pionki - Opactwo (istniejące włączenie do ulicy Kochanowskiego),

- drogą gminną w kierunku Garbatki Długiej na końcu odcinka (dalszy przebieg drogi nawierzchnia gruntowa))

Poza skrzyżowaniami z w/w drogami droga gminna posiada dostępność nieograniczoną poprzez zjazdy indywidualne  oraz zjazdy publiczne.

6. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Dotychczasowa infrastruktura zagospodarowania terenu pozostanie bez większych zmian. Projektowana do przebudowy droga powstanie w miejscu istniejącej drogi gminnej, tereny w pasie drogowym pozostaną terenami zielonymi w tym w miejscu istniejącej obecnie drugiej nitki ulicy.. Linia oświetlenia drogowego powstanie w miejsce istniejącego wcześniej oświetlenia terenu wokół drogi wewnętrznej.