Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy

Przedmiotem zamówienia jest  demontaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia 3 sztuk przepompowni ścieków znajdujących się przy ulicy Chłodnej i Zwoleńskiej  w Garbatce-Letnisko oraz Brzustów –Bloki.

- Przepompownia Garbatka-Letnisko - ul. Chłodna

Zadania i elementy do wykonania przez Wykonawcę:

Etap I (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

- inwentaryzacja zbiornika

- demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączonej z ruchu

- płyta górna pozostaje bez zmian (układ sterowania)

Etap II (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

1. dopasowanie się do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego Dn80

2. montaż nowego wyposażenia o średnicy Dn80, z przejściem na średnicę rurociągu

tłocznego Dn80:

- kolana sprzęgające pomp KS80 - żeliwo epoxy;

- złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 - żeliwo epoxy;

- orurowanie Dn80 - stal nierdzewna;

- kołnierze orurowania tłoczone - stal nierdzewna;

- króciec płuczący 52 z zaworem (tzw. strażacki)

- elementy złączne - stal nierdzewna;

- uszczelki płaskie;

- zawory zwrotne kulowe Dn80;

- zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie);

- prowadnice 1 ½”- stal nierdzewna (po 2szt. dla każdej z pomp);

- wsporniki prowadnic - stal nierdzewna;

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów - stal nierdzewna.

- łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna

- drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna;

- pomost obsługowy - stal nierdzewna;

- klapa ze stali nierdzewnej;

- kominki wentylacyjne z PVC

3.  uruchomienie przepompowni

- Przepompownia Garbatka Letnisko - ul. Zwoleńska

Zadania i elementy do wykonania przez Wykonawcę:

Etap I (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

1.   inwentaryzację zbiornika

2. demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączonej z ruchu

Etap II (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

1. dopasowanie się do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego Dn100

2. montaż nowego wyposażenia o średnicy Dn80;

- kolana sprzęgające pomp KS80 z zaczepami i uszczelkami - żeliwo epoxy

- pompy (przelot 80, wirnik Vortex) o mocy 2,2kW.

- złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 - żeliwo epoxy;

- orurowanie Dn80 - stal nierdzewna 304

- kołnierze orurowania tłoczone Dn80 - stal nierdzewna 304

- króciec płuczący 52 z zaworem (tzw. strażacki)

- elementy złączne - stal nierdzewna 304

- uszczelki płaskie

- zawory zwrotne kulowe Dn80-żeliwo epoxy

- zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy

- prowadnice 1 ½” w rozstawie 220mm- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp)

- wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów - stal nierdzewna.

- łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304

- drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304

- pomost obsługowy - stal nierdzewna 304

- układ sterowania RZS-2x2,2kW

- układ sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna + pływaki)

- systemu monitoringu MRM-GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym w Gminie Garbatka -Letnisko

3. uruchomienie zmodernizowanej przepompowni

Zamawiający zakupi niezbędne karty telemetryczne SIM, celem uruchomienia systemu monitoringu dla w/w przepompowni.

- Przepompownia Brzustów - Bloki

Zadania i elementy do wykonania przez Wykonawcę:

Etap I (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

- inwentaryzację zbiornika

- demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączonej z ruchu

Etap II (przy przepompowni wyłączonej z ruchu)

1. dopasowanie się do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego Dn100

2. montaż nowego wyposażenia o średnicy Dn80

- kolana sprzęgające pomp KS80 z zaczepami i uszczelkami - żeliwo epoxy

- pompy (przelot 80, wirnik Vortex) o mocy 4,0kW.

- złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 - żeliwo epoxy;

- orurowanie Dn80 - stal nierdzewna 304

- kołnierze orurowania tłoczone Dn80 - stal nierdzewna 304

- króciec płuczący 52 z zaworem (tzw. strażacki)

- elementy złączne - stal nierdzewna 304

- uszczelki płaskie

- zawory zwrotne kulowe Dn80-żeliwo epoxy

- zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy

- prowadnice 1 ½” w rozstawie 220mm- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp)

- wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów - stal nierdzewna.

- łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304

- drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304

- pomost obsługowy - stal nierdzewna 304

- układ sterowania 2x4,0kW

- układ sygnalizacji poziomu (sonda hydrostatyczna + pływaki)

- systemu monitoringu MRM-GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym w Gminie Garbatka -Letnisko

3.  uruchomienie zmodernizowanej przepompowni

Zamawiający zakupi niezbędne karty telemetryczne SIM, celem uruchomienia systemu monitoringu dla w/w przepompowni.