PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY)

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI  KOZIARNIA GMINA  KRZESZÓW KILOMETR ROBOCZY OD 0+000 DO KM O+625

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | D-01.00.00 | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym jak droga w przebudowie odtworzenie podbudowy od km 0+004,5 do km 0+625 = 0,62km | km | 0,62 |  |  |
| II. | D-04.00.00 | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV od km 0+004,5 do km 0+625= 620,5x3,1= 1923,55 m2 Rozjazdy 55 m2 1923,55 +55 = 1978,55 m2 | m 2 | 1978,55 |  |  |
| 3 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm 0+004,5 do km 0+625= 620,5x3,1= 1923,55 m2 Rozjazdy 55 m2 Wjazdy 50 m2 1923,55 +55 + 50 = 2028,55 m2 | m 2 | 2028,55 |  |  |
| 4 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm 0+004,5 do km 0+625= 620,5x3,1= 1923,55 m2 Rozjazdy 55 m2 Wjazdy 50 m2 1923,55 +55 + 50 = 2028,55 m2 | m 2 | 2028,55 |  |  |
| III. | D-05.00.00 | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 5 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej (bet. asf. ), dowożonej z odległości 15 km , grubość warstwy po zagęszcz. 3 cm. 0+004,5 do km 0+625= 620,5x3,0= 1861,5 m2 Rozjazdy 55 m2 1861,5+55 = 1916,5 m2 | m 2 | 1916,5 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej (bet. asf. ), dowożonej z odległości 15 km , grubość warstwy po zagęszcz. 3 cm 0+004,5 do km 0+625= 620,5x3,0= 1861,5 m2 Rozjazdy 55 m2 1861,5+55 = 1916,5 m2 | m 2 | 1916,5 |  |  |
| IV. | D-06.00.00 | D- 06.00.00. Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnianie i ich naprawa |  |  |  |  |
| 7 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie poboczy ziemią po uprzednim dowiezieniu ziemi 620,5 x0,5 x2 =620,5 m2 | m 2 | 620,5 |  |  |
|  |  | - WARTOŚĆ NETTO |  |  |  | zł |