| Przedmiar robot |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Łazów działka o nr ewid. 896” |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa opisu i zakres robót | Rodzaj robót, opis robot | J.m | Ilość Jedn. |
| I. | D 01.00 00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. | D.01.01.01 | Wyznaczanie trasy i punktów wys. drogi w terenie równinnym . od km 0+416 do km 1+066 L = 0,65 km | km | 0,65 |
| II. | D 04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 2. | D 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-IV , głębokość koryta do 10 cm. Od km 0+416 do km 1+066, szer. 3,5 m 650,0 m x 3,5 m = 2 275,00 m2 F = 2 275,00 m2 | m2 | 2 275,00 |
| 3. | D 04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, na całej szerokości drogi, grubość warstwy15 cm. Od km 0+416 do km 1+066, szer. 3,5 m 650,0 m x 3,5 m = 2 275,00 m2 F = 2 275,00 m2 | m2 | 2 275,00 |
| 4. | D 04.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm stabilizowanej mech. Od km 0+416 do km 1+066, szer. 3,5 m 650,0 m x 3,5 m = 2 275,00 m2 F = 2 275,00 m2 | m2 | 2 275,00 |
| IV. | 04.00.00 | POBOCZA |  |  |
| 5. | D 04.04.02 | Wykonanie poboczy gruntowych (grunt niewysadzinowy), szerokość pobocza 0,5m, grubość warstwy średnio 15 cm. 650,0 m x 0,5 m x 2 = 650,0 m2 | m2 | 650,0 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
obręb Łazów działka nr ewid. 896

Podstawa opracowania:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 
8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiającego:     Gmina Krzeszów

Jednostka opracowująca: Mirosław Stępień zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,

Marek Dec zam. Nisko ul. Armii Krajowej 39

Data opracowania:      czerwiec 2018 r.