Załącznik nr A do SWZ

Składane wraz z ofertą.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty.

| Minimalne parametry techniczne oprawy oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 568 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [nazwa] ……………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, 0-10V | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) * | minimum 150lm/W | …… lm/W proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | Minimum 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej | Tak/nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 20kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | Tak/Nie |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 200 | …………………………… proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać minimum 6 różnych wymiennych układów optycznych. | …………………………………….. proszę wpisać ilość oferowanych optyk |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -40/+40 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez użebrowań w górnej pokrywie. Bez narzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie. Zatrzaski/klipsy montażowe wyposażone w otwory umożliwiające założenie plomby lub opaski gwarancyjnej zabezpieczającej komorę zasilania na czas gwarancji lub równoważne | Tak/Nie |
| Certyfikaty | CE potwierdzony przez jednostkę akredytowaną ZETOM lub równoważny wraz ze sprawozdaniem z badań | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Od Ø32 do Ø76 | Tak/Nie |
| Regulacja kąta pochylenia lampy [°] | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -15° do +15°. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowalnego przegubu a być integralną częścią oprawy. | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK10 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1, | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez cały okres eksploatacji, uchwyt mocujący oprawę do wysięgnika wyposażony w 5 punktowy docisk. Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza się rozwiercania i gwintowanie przegubu na potrzeby montażu. | Tak/Nie |

* poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

| Minimalne parametry techniczne opraw parkowych TYPOSZEREG NR II Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 30 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [nazwa] ……………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V 0-10V | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | Minimum 125 lm/W | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym | Tak/Nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 4kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 100 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym, parkowym, optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. Oprawa powinna posiadać minimum 10 różnych wymiennych układów optycznych. | Tak/Nie |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -35/+45 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Od Ø60 do Ø76 | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1 | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej, | Tak/Nie |

* poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.