- Wodzierady , dnia  10.09.2009 roku

Wszyscy Wykonawcy                                                                                                               biorący udział w postępowaniu    przetargowym na „  zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową kontenerową i napędem 4x2 dla jednostki OSP Wodzierady”

W związku z zapytaniem dotyczącym  :

- 1. agregatu wysokociśnieniowego (wydajność ,minimalne ciśnienie, rodzaj rozrusznika),

- 2. linii szybkiego natarcia,

- 3. mocy agregatu prądotwórczego,

- 4. uciągu wyciągarki,

- 5. sprzętu łączności radiowej

- Oraz:

- - rodzaju zabudowy (wymiary zewnętrzne , materiał),

- - układu bezpieczeństwa

Uprzejmie informuję :

Ad. 1 . Agregat wysokociśnieniowy: wydajność pompy min. 40l/min przy ciśnieniu min. 40 bar (płynną regulacją), silnik czterosuwowy, rozrusznik ręczny lub elektryczny.

Ad. 2. Linia szybkiego natarcia min. 50 mb ze zwijadłem ręcznym, zakończona prądownicą pistoletową z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego,

Ad. 3 . Agregat prądotwórczy min. 2 KW,

Ad. 4 . Wyciągarka min. 3,5 tony,

Ad 5 . Sprzęt łączności radiowej: radiotelefon stały o parametrach VHF 136-174 MHz moc 11-25W odstęp międzykanałowy 12,5 KHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min 255 kanałów, 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w samochodzie) o parametrach częstotliwość VHF 136-174 MHz moc 1-25W odstęp międzykanałowy 12,5 KHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów obrotowy potencjometr siły głosu.

Oraz:

- konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników  ze stali nierdzewnej z ramą pośrednią przykręconą do ramy podwozia. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja winna wytrzymać obciążenia masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu – drabin, węży ssawnych itp. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową i 3 węże ssawne. Długość zabudowy min. 2250mm. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Ilość rolet – boczne min. 2 szt. po 1000mm, tylna min.800mm Oświetlenie przedziału ładunkowego z kabiny i niezależne. Ponadto kabina przeszklona w części osobowej (4 drzwi) z oświetleniem przedziału pasażerskiego z kabiny i niezależne

przedział pasażerski wyłożony tapicerką i podsufitówką). Pojazd wyposażony w hak kulowy + gniazdo znormalizowane 12V,

- układy bezpieczeństwa: ABS i ESP ponadto Tyla oś  koła bliźniacze i silnik z turbodoładowaniem spełniający normy Euro 4.

Prezes OSP Wodzierady

Jarosław Łukomiak

Naczelnik OSP Wodzierady

Łukasz Kukieła