# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„   Przebudowa drogi dojazdowej – etap II w miejscowości Włodzimierz”

„   Modernizacja (przebudowa) drogi Kwiatkowice – Wandzin od km 0+465 do km 1+165km

Przebudowa drogi dojazdowej – etap II w miejscowości Włodzimierz

Kod CPV -  45233226-9

Projekt obejmuje przebudowę drogi od istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej do skrzyżowania z drogą Ludowinka – Magdalenów.

Zakres robót ujęty w projekcie mieści się w granicach pasa drogowego i polega na poprawie stanu technicznego nawierzchni, pozwoli na zlikwidowanie uciążliwego i szkodliwego dla środowiska zapylenia z istniejącej nawierzchni.

Droga przebiega w całości przez tereny rolnicze  z rzadką zabudową wsi Włodzimierz. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 6.00m.

Droga nie posiada rowów przydrożnych.

Nawierzchnia z żużla paleniskowego szerokości 4.10-4.40m i grubości 5-10cm.

Pobocza ziemne zaniżone lub zawyżone. W zakres robót  wchodzą następujące roboty( książka przedmiarów):

- przygotowawcze,

- wykonanie nawierzchni ( emulsja asfaltowa modyfikowana )

- roboty wykończeniowe.

W obrębie przebudowywane drogi występują następujące obiekty budowlane:

- linia energetyczna napowietrzna NN,

- wodociąg.

W pasie przebudowywanej drogi występują następujące elementy:

- przyłącza i skrzyżowania nad drogą linii energetycznej napowietrznej NN.

Teren robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy drogi  a wykopy zabezpieczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą na odległość nie  mniejszą niż 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników.

Nie wolno na nich składać materiałów ani ustawiać sprzętu.

Miejsca postojowe dla sprzętu powinny być wyznaczone przez odpowiednie oznakowania.

Modernizacja (przebudowa) Kwiatkowice – Wandzin od km 0+765 do km 1+165. KodCPV 45233120-6.

Przedmiotem jest wykonanie przebudowy wymienionego odcinka polegającego na:

- roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- Podbudowa – podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznych, podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63mm, podbudowa z klińca kamiennego 0-31,5mm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na łącznym odcinku 0,700km.

- roboty wykończeniowe – profilowanie poboczy, zagęszczanie poboczy.

Szczegóły określa książka przedmiarów.

Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową z domieszkami żużla paleniskowego i żwiru.

Szerokość pasa drogowego wynosi 9m, szerokość jezdni 4,20m , poboczy 1,0m.

Teren  robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas przebudowy drogi a wykopy zabezpieczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą na odległość nie mniejszą niż 1,5m.

Miejsca postojowe dla sprzętu powinny być wyznaczone przez odpowiednie oznakowanie.