SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWPWEJ OPIEKI  ZDROWOTNEJ W WODZIERADACH –PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU NA PORADNIĘ „K”

w miejscowości Wodzierady nr 17 ,gm. Wodzierady –działka nr 276

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego;

Przebudowa części parteru budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w  miejscowości Wodzierady nr 17 ,gm. Wodzierady działka nr 276.wszystkie prace związane z przebudowa  z materiałów wykonawcy.

Zakres robót :

Roboty ogólnobudowlane

Zamawiający:

Gmina Wodzierady

98-106 Wodzierady nr 24

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

- Część ogólna.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Dokumentacja budowy.

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Dokumenty odniesienia

Autor opracowania:

Stanisław Kmiecik

ul. Batorego 1 A

98 –100 Łask

Łask, marzec 2008 r

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego

Przebudowa części parteru budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w  miejscowości Wodzierady nr 17, gm. Wodzierady działka nr 276.wszystkie prace związane z przebudowa  z materiałów wykonawcy.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z:

przebudową części parteru w budynku SPZPOZ w Wodzieradach na poradnie „K”

na działce  o numerze ewidencyjnym 276 w Wodzieradach nr 17.

1.3.Roboty w zakresie przygotowania ,roboty budowlane i wykończeniowe:

1.3.1.prace przygotowawcze

-zerwanie wykładzin z PCV w pomieszczeniach:/1/pom. administracyjnym,/2/ komunikacji,/3/

pom. socjalnym,/7/wc,/10/pom. socjalnym,/11/wc i /12/komunikacji,

-wykucie z murów ościeżnic drzwiowych wskazanych w projekcie budowlanym,

-rozbiórka ścianek  wskazanych w projekcie technicznym budowlanym z cegły ceramicznej grubości 12 cm ,

-wykucie otworów na drzwi w ścianie gr 12 cm /2 szt./i ścianie grubości 38 cm

/1 szt./,

-skucie nierówności na podłogach,

-wywiezienie gruzu,

1.3.2.podstawowe roboty budowlane

-wykonanie nowych ścianek działowych wskazanych w projekcie technicznym grubości 12 cm z bloczków gazobetonowych,

-zamurowanie otworu w ściance gr 12 cm ,

-wykonanie tynków na nowo wykonanych  ścianach oraz uzupełnienie istniejących,

-osadzenie nowej stolarki drzwiowej /6 szt./ (obsadzenie ościeżnic w ścianach ,skrzydło drzwiowe kompletne z okuciami ,klamką i wkładką, drzwi fabrycznie wykończone),

1.3.3. roboty budowlane wykończeniowe

-oblicowanie ściana płytkami glazurowanymi  ,

-ułożenie terakoty na podłogach,

-montaż listew przypodłogowych,

-przetarcie tynków wewnętrznych,

-wykonanie gładzi na sufitach i ścianach,

-montaż odbojnic na ścianach  korytarza,

-malowanie sufitów i ścian 2x farbą emulsyjną ,

1.3.4. roboty instalacyjne

a/ instalacje sanitarne

-demontaż starych urządzeń sanitarnych,

-montaż nowych /umywalka, bidet, sedes /,

-wymiana podejść kanalizacyjnych PCV do bidetu i sedesu/ Ø 110/,

-wymiana podejść kanalizacyjnych PCV do umywalki/ Ø 50/,

-wymiana  podejść Ø 20 do baterii umywalkowych /3 szt./,

-wymiana podejścia do spłuczki ustępowej i bidetu ,

-wymiana baterii  umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignia/3 szt./,

a/ instalacje elektryczne

-wykonanie wypustów przewodami wtynkowymi na podłożu z cegły na wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe, podgrzewacze przepływowe, suszarki do rak, wentylatory,

-zaprawienie bruzd,

-przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe,

-montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ,wentylatorów, suszarek do rak, podgrzewaczy przepływowych  wody, gniazd, przełączników i wyłączników.

1.3.4. roboty remontowe

-wykonie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym sufitów,

-wykonie gładzi gipsowych na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych,

-malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farba emulsyjna /dwa razy/,

-wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,

-wykonie podłóg z desek,

-ułożenie podłóg z terakoty,

-wykonie podłóg z wykładzin,

-licowanie parapetów okiennych płytkami,

-licowanie ścian płytkami,

-wykonanie bruzd poziomych w ścianach na zaprawie cementowo -wapiennej,

-zamurowanie bruzd poziomych ,

-wymiana podejścia wodociągowego [pod zawór czerpalny, hydrant i baterie,

-wymiana podejścia pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym met.,

-wymiana podejść rur o Ø 50,

-wymiana podejść rur o Ø 100,

-demontaż umywalki/2 szt/,

-montaż umywalki/2 szt./,

-demontaż ustępu/2 szt./,

-montaż ustępu  z płuczką/kompakt/ /2 szt./,

-demontaż baterii umywalkowych

-montaż baterii umywalkowych,

-wykucie z muru ościeżnic drewnianych/12 szt./,

-montaż ościeżnic drzwiowych/12 szt./ i skrzydeł drzwiowych płytowych  wewnętrznych, fabrycznie wykończonych/

-osadzenie kratek wentylacyjnych ,

-wymiana gniazd wtykowych/23 szt./,

-wymiana wyłączników/23 szt./,

-wymiana opraw oświetleniowych /33 szt./.

1.4. Informacja o terenie budowy

Pac budowy położony jest nadziałce nr 276 w miejscowości Wodzierady -budynek SPZPOZ w Wodzieradach.

1.4.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną. Wykonawca nie będzie wykorzystywał placu budowy do innych celów niż prace wynikające z umowy o wykonanie robót budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów przed dostępem osób trzecich w całym okresie trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie jest częścią wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone mieszkańcom oraz osobom trzecim.

1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i wpustów deszczowych, pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

1.4.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku prac opłacając wszelkie związane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał na placu budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawczy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

W wypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiałów odpadowych wykonawca musi posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiający.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p.poż., PIP, Sanepid i bhp.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, które będzie regularnie opróżniał na swój koszt.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami wymienionymi w dalszej części powyższej specyfikacji technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych określonych wart. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7

- lipca 1994 r z późniejszymi zmianami

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Zamawiający dopuści do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają:

- certyfikat znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. W każdym przypadku użycia przez Wykonawcę w jego ofercie materiału, wyrobu równoważnego Zamawiający uzna, że wyrób spełnia wymogi określone w kosztorysie nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeżeli jego cechy użytkowe oraz parametry techniczne będą takie same lub lepsze od parametrów materiałów, wyrobów określonych przez Zamawiającego z nazwy. W takim przypadku wykonawca winien udokumentować cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodności, inne dokumenty) potwierdzającym spełnienie przez materiał, wyrób wymogów postawionych przez Zamawiającego.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę·

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające ww. wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli , Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

- zgodny z ‘Ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczającymi sprzęt do użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

·-:’ :’

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą byt użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robót

Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji projektowych: - projektu technicznego budowlanego budynku mieszkalnego,

- kosztorysu na roboty budowlane, 	.

- niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace należy wykonywać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- sztuką budowlaną,

- poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizację umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać następujące części:

projekt techniczny budowlany

kosztorys na roboty budowlane,

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową.

Dane określone w dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw w

robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy stanowią załącznik do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: - Pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- Protokóły przekazania placu budowy

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi inne umowy cywilnoprawne

- Protokóły odbioru robót

- Protokóły narad i ustaleń

- Korespondencję na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór wstępny

- Odbiór końcowy.

7.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru I)a podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań

- laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2.Odbiór końcowy robót

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów. Wyników badań i pomiarów. Oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Sto

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję. Że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. Komisja dokona potrąceń. Oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakończenia robót wpisem w dzienniku budowy.

- Jeżeli Zamawiający (inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7dni od daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty  pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

dziennik budowy, protokóły odbiorów technicznych robót zanikających,

atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz, żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

- W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- Wszelkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki napięć.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

- PN-85/b-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-90/b-145001 Zaprawy budowlane zwykłe

-PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

-PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN ISO 717-1:1999 .Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków. Powietrznych” .

- PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych” .

- PN-B-02151-3:1999 .Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

- PN-93/B-028621Az1”1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”.

- PN-B-02851-1: 1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”.

- PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

- PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej.”

- EN ISO 10077-1 :2000 „Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji – obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona”.

- Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne.”

- Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich

elementów” .

- Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie” .

- Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowane ściany szczelinowe”.

- Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków

mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”.

- Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych”.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom 1 – Budownictwo ogólne, wyd. Arkady 1989 r.

- Zeszyty ITB 2004 r. – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Łask, marzec 2008