### TREŚĆ OPRACOWANIA:

# Oświadczenia, decyzje oraz zaświadczenia projektantów o uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

# Dane ogólne

# Opis do projektu zagospodarowania działki

- Przedmiot inwestycji

- Zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Projektowane zagospodarowanie działki

- Ochrona Przeciwpożarowa

- Inne dane

# Podstawa opracowania

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500(załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

  - Oświadczenie o prawie do użytkowania działki (załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

  - Wypis i wyrys (załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

- Charakterystyka obiektu projektowanego

  - Program funkcjonalny.

  - Drogi ewakuacyjne i komunikacja.

  - Higiena i ergonomia użytkowania.

- Informacja BIOZ.

- Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

- Założenia projektowe

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe..

- Fundamenty.

- Ściany fundamentowe

- Ściany  zewnętrzne.

- Ściany wewnętrzne.

- Nadproża.

- Wieńce żelbetowe.

- Schody.

- Dach.

- Sufit podwieszany.

- Kominy.

- Posadzki i podłogi.

- Izolacja termiczna i akustyczna.

- Izolacja przeciwwilgociowa.

- Strop

- Słupy.

- Wentylacja i klimatyzacja.

- Dylatacje.

- Tynki zewnętrzne i wewnętrzne.

- Powłoki malarskie.

- Stolarka drzwiowa i okienna.

- Instalacje.

# Część rysunkowa

- Rzut  przyziemia.

- Rzut piętra.

- Rzut dachu.

- Przekrój A-A

- Przekrój B-B

- Przekrój C-C

- Przekrój D-D

- Elewacje

- Konstrukcja dachu.

- Rzut  fundamentów.

- Zbrojenie dolne stropu

- Zbrojenie górne stropu

- Konstrukcja schodów wewnętrznych

- Konstrukcja schodów zewnętrznych

- Nadproża żelbetowe

# Charakterystyka energetyczna budynku.

# Ocena Techniczna i Inwentaryzacja budynku.

# Instalacja elektryczna.

# Instalacja wod-kan, co, went. mechanicznej.

- DANE  OGÓLNE.

STADIUM:	Projekt budowlany

### OBIEKT:	Przebudowa wraz z rozbudową Strażnicy O.S.P. w Kwiatkowicach na cele kultury

ADRES:	dz. nr 419/3 w miejscowości Kwiatkowice obręb Kwiatkowice

### INWESTOR:	Ochotnicza Straż Pożarna Kwiatkowice gm. Wodzierady pow. Łaski ul. Łaska 39

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

  - PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Na nieruchomości o nr ewid nr 419/3 w miejscowości Kwiatkowice obręb Kwiatkowice, planowana jest przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na cele kultury.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Na zakres opracowania projektu składa się projekt architektoniczno budowlany (część opisowa  i rysunkowa), oraz projekty instalacji wewnętrznej wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, projekt instalacji elektrycznej, projekt wentylacji mechanicznej. Sieci zewnętrzne: odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe. Zasilanie w wodę z przyłącza wodociągowego według odrębnej dokumentacji (istniejące przyłącze jest niewystarczające na potrzeby obiektu). Zasilanie energią elektryczną z przyłącza energetycznego według odrębnej dokumentacji (istniejące przyłącze jest niewystarczające na potrzeby obiektu).

Rozbudowę obiektu zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły sylikatowej (pustak sylikatowy M12 gr 25cm). Strop żelbetowy monolityczny. Dach konstrukcji stalowej i drewnianej opartej na murze za pośrednictwem wieńca. Całość posadowiona jest na gruncie za pomocą żelbetowych ław fundamentowych.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Działka jest zabudowana budynkiem stanowiący przedmiot tego opracowania oznaczony na planie zagospodarowania terenu cyfrą „1”. Na działce znajduje się istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe oznaczona na planie zagospodarowania terenu cyfrą „3” oraz zbiornik wody otwarty oznaczona na planie zagospodarowania terenu cyfrą „4”. Teren działki  jest względnie płaski bez wzniesień i skarp.  Dojazd do działki bezpośrednio z drogi nr.447, poprzez istniejący wjazd. Działka jest ogrodzona (brak ogrodzenia od strony drogi). Na działce znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe i energetyczne.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

a) Projektowana rozbudowa ma nastąpić w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania cyfrą ,,1”, 4,13m od granicy z działką nr ewid. 419/2, od drogi nr ewid.447 30,60m. Budynek usytuowany zgodnie z wypisem . Nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0m od drogi.

b) Wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej 76%-zgodnie z wypisem i wyrysem nie mniejszy niż 40%

c) wysokość elewacji (wysokość budynku do okapu)  7,33m

f) Wysokość głównej kalenicy dachu 9,99m

d) Dach wielospadowy o nachyleniu połaci 13,4°, 15° i 5°-zgodnie z wypisem i wyrysem dopuszcza się dachy płaskie

e) Ilość kondygnacji 2 -zgodnie z wypisem i wyrysem 2 kondygnacje nadziemne

f) Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe

g) Odprowadzenie wody opadowej po działce inwestora.

h) Przyłącze wodociągowe według  odrębnej dokumentacji.

j) Przyłącze energetyczne według odrębnej dokumentacji.

Istniejące przyłącza są nie wystarczające dla rozbudowywanego bud

ynk Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia całkowita nieruchomości                            4370m2

- powierzchnia biologicznie czynna                                    3331,1m2

- powierzchnia zabudowy istniejąca                                    235,0m2

- powierzchnia zabudowy projektowana                             189,9m2

- powierzchnia utwardzona dróg i dojazdów istniejąca       490,0m2

- powierzchnia utwardzona dróg i dojazdów                       124,0m2

u.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Projekt architektoniczno – budowlany budynku zgodnie z § 4 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w spawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009 r.) wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Projektowany budynek posiada łączną powierzchnię zabudowy 424,9 m2, łączną powierzchnię użytkową 656,89 m2, kubaturę 1084m³. Obiekt posiada 2-kondygnacje nadziemne z częściowym podpiwniczeniem. Wysokość budynku nie przekraczająca 12 m kwalifikuje go do budynków niskich (N) /w najwyższym punkcie 9.99m/.

Odległość od obiektów sąsiadujących;

Budynek zlokalizowany jako wolnostojący w odległości ponad 4 m od granicy działek oraz w odległości ponad 8 m od innych budynków.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych;

W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Wszelkie zastosowane wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych muszą posiadać warunek co najmniej trudnozapalności.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

W budynkach użyteczności publicznej gęstości obciążenia ogniowego określonego normą PN-B-02852: 2001 nie określa się, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno – magazynowym. Występujące pomieszczenia magazynowe (magazynki podręczne, pomieszczenia porządkowe) są powiązane funkcjonalnie i nie wymagają wydzielenia pożarowego.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi mieszanej ZL I + ZL III. W parterze budynku zlokalizowano pomieszczenia z pobytem osób do 50 (salka szkoleniowa, pracownie tematyczne). Na piętrze budynku zlokalizowano salę widowiskową z liczbą osób ponad 50 oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem określone w PN-EN 1127-1:2007  -  Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.

Podział obiektu na strefy pożarowe;

Budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe. Główną strefę pożarową stanowi kondygnacja piętra budynku oraz pomieszczenia w parterze budynku w obrębie wewnętrznej klatki schodowej. Drugą strefę pożarową stanowi część pomieszczeń szkoleniowych, salek dydaktycznych z powiązanym pomieszczeniem garażowym (zawodowa obsługa pojazdów). Pomieszczenie kotłowni wydzielone ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, kocioł zekranowany ścianką pełną z cegły.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla projektowanego budynku 2-kondygnacyj-nego niskiego kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III jest klasa „C” odporności pożarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi ognia. Konstrukcję drewnianą dachu należy doprowadzić do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dostępnymi środkami ogniochronnymi do drewna. W budynku pomiędzy kondygnacjami zapewniono pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m. Zejście do fragmentu piwnicy budynku należy zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacz.

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Ewakuacja w budynku z piętra, realizowana w dwóch kierunkach: poprzez wewnętrzną klatkę schodową oraz poprzez schody zewnętrzne oparte na ścianie pełnej (istniejące otwory w klasie odporności ogniowej EI 30 zarówno na piętrze jak i na parterze). Takie rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji z piętra budynku poprzez schody zewnętrzne. Długość przejścia ewakuacyjnego w żadnym z pomieszczeń nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Szerokość dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 140 cm wysokość nie mniejsza niż 220 cm. Z pomieszczenia głównej sali na piętrze  zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne odległe od siebie o ponad 5 m z szerokością każdego skrzydła ponad 0,9 m. Przy dwóch dojściach ewakuacyjnych nie ma obowiązku stosowania oddymianych klatek schodowych. Szerokość drzwi wyjściowych z głównej klatki schodowej nie mniejsza od szerokości biegu schodów.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Wszelkie przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 40 mm przechodzące w obrębie stropów budynku, ścian wydzielających pomieszczenie kotła należy wykonać w klasie odporności ogniowej jak dla tych elementów oddzieleń, czyli nie mniejszej niż EI 60. Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne oraz PN-EN 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpo-żarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Budynek zostanie wyposażony w wewnętrzną sieć hydrantów przeciwpożarowych średnicy 25 mm z wężami półsztywnymi długości 30 m zgodnie z PN-EN 671-1: 2002 w taki sposób, aby zapewnić ochronę każdego z pomieszczeń występujących w strefie pożarowej obejmującej kondygnację piętra ora parteru budynku służącą obsłudze higieniczno sanitarnej. Strefa pożarowa obejmująca pomieszczenia szkoleniowe, garaż zawodowej obsługi pojazdów (ZL III) nie wymaga stosowania hydrantów wewnętrznych. Obiekt nie wymaga stosowania Systemu Alarmu Pożarowego. Budynek nie wymaga stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).  Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową. Obiekt z uwagi na kubaturę powyżej 1000 m3 wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który zostanie zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

Wyposażenie w gaśnice;

Budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Wskazane jest zastosowanie gaśnic proszkowych 4 kg ABC. W pomieszczeniu kuchni należy zastosować gaśnice do gaszenia pożarów grupy „F”, tj. tłuszczy, olejów itp.. W pomieszczeniu kotłowni należy zapewnić gaśnicę proszkową 6 kg ABC oraz koc gaśniczy z włókna szklanego. Szczegółowe rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego należy wskazać w graficznym opracowaniu warunków ewakuacji budynku (plany ewakuacyjne).

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm3/s i będzie realizowana z hydrantów nadziemnych średnicy 80 mm na sieci wodociągowej gminnej. Istnieje możliwość poboru wody ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce.

Drogi pożarowe.

Budynek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Droga pożarowa jest zapewniona z drogi publicznej poprzez wjazd na teren działki, przed budynkiem zlokalizowano plac manewrowy dla pojazdów pożarniczych.

Pozostałe dane;

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na kubaturę powyżej 1000 m3.  Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych należy oznakować w budynku wyjścia ewakuacyjne, miejsce rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz opracować plany ewakuacyjne – zgodnie z PN-92/N-01256.01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. Rozmieścić w budynku instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.

- INNE DANE.

Budynek i działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przedmiot opracowania nie znajduje się w strefie szkód górniczych. Planowana inwestycja w odniesieniu do obszaru stref ma obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- PODSTAWA  OPRACOWANIA.

  - Zlecenie  Inwestora.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 (załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

  - Oświadczenie o prawie do użytkowania działki (załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

  - Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

- CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU  PROJEKTOWANEGO.

  - Program funkcjonalny.

- powierzchnia użytkowa:		656,89 m2

- powierzchnia zabudowy:    	424,9 m2

- kubatura budynku:       	         1084 m3

  - Drogi ewakuacyjne i komunikacja.

Główne wejścia do budynku znajduje się od strony południowej. Wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano od strony zachodniej z klatki schodowej zewnętrznej. Budynek jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się wyposażenie budynku w „schodołaza” według wybranego producenta.

Ewakuacja w budynku z piętra, realizowana w dwóch kierunkach: poprzez wewnętrzną klatkę schodową oraz poprzez schody zewnętrzne oparte na ścianie pełnej (istniejące otwory w klasie odporności ogniowej EI 30 zarówno na piętrze jak i na parterze). Takie rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji z piętra budynku poprzez schody zewnętrzne. Długość przejścia ewakuacyjnego w żadnym z pomieszczeń nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Szerokość dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 140 cm , a wysokość nie mniejsza niż 220 cm. Z pomieszczenia głównej sali na piętrze  zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne odległe od siebie o ponad 5 m z szerokością każdego skrzydła ponad 0,9 m. Przy dwóch dojściach ewakuacyjnych nie ma obowiązku stosowania oddymianych klatek schodowych. Szerokość drzwi wyjściowych z głównej klatki schodowej nie mniejsza od szerokości biegu schodów. Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na kubaturę powyżej 1000 m3.  Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych należy oznakować w budynku wyjścia ewakuacyjne, miejsce rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz opracować plany ewakuacyjne – zgodnie z PN-92/N-01256.01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. Rozmieścić w budynku instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.

  - Higiena i ergonomia użytkowania.

Ze względu na przeznaczenie budynku zaprojektowano oświetlenie światłem naturalnym.

Odpowiedni mikroklimat pomieszczeń zapewnia wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. W przypadku WC przewidziano wentylację mechaniczną sprzężoną z wyłącznikiem światła. Projektowana kuchnia nie będzie stanowiła miejsca sporządzania potraw a jedynie ich podgrzewania i rozdysponowania.

Projektowane pomieszczenia będą ogrzewane z źródła ciepła (kotłownia olejowa).

W celu zachowania stabilnej temperatury zaprojektowano ściany zewnętrzne o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła.

Dostęp do elektryczności zostanie zapewniony poprzez projektowane (według odrębnej dokumentacji) przyłącze energetyczne. Dostęp do  wody zostanie zapewniony poprzez projektowane (według odrębnej dokumentacji) przyłącze wodociągowe. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiorników na nieczystości ciekłe.

Odpady socjalne należy segregować i składować w pojemnikach na śmieci. I należy przekazać je uprawnionym do tego rodzaju działalności zakładom.

Ściany oraz wszystkie powierzchnie wykończyć w kolorze jasnym. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach i magazynowych posiadają mocną, nienasiąkliwą i nieśliską nawierzchnię (płytki ceramiczne). Posadzki projektuje się odporne na działanie gorącej wody i środków do mycia i dezynfekcji. Okna plastikowe/aluminiowe Stolarka drzwiowa wykonana jako plastikowa/ aluminiowa o odporności ogniowej według rzutów architektonicznych.

- INFROMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt robót, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, układów komunikacji (w tym dojazdów i odpowiednio zlokalizowanych i zabezpieczonych placów magazynowo-składowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i przemysłowych.

Budowa

Roboty ziemne

Wytyczenie geodezyjne budynku

Wykonanie wykopu pod budowę

Wykonanie wykopów pod przyłącza

Wykonanie podlewki pod fundamenty

Roboty fundamentowe

Wykonanie ław, stóp fundamentowych

Wykonanie ścian fundamentowych

Wykonanie izolacji fundamentów

Zasypanie fundamentów

Roboty konstrukcyjne i uzupełniające

Wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wykonanie słupów i rygli żelbetowych

Wykonanie stropu

Wykonanie konstrukcji więźby dachowej

Montaż okien, drzwi

Roboty wykończeniowe

Tynki wewnętrzne

Montaż ścian działowych

Izolacje

Roboty posadzkowe

Roboty malarskie

Prace przy nawierzchniach utwardzonych

Wytyczenie dojść i dojazdów do projektowanego budynku

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Klasyfikacja zagrożeń ze względu na rodzaj wykonywanych robót i czynności na placu budowy

Czynności i roboty o wysokim stopniu zagrożenia

Prace w sąsiedztwie dźwigu

Prace na wysokości – prace na rusztowaniach

Prace na wysokości – prace murarskie oraz związane z montażem konstrukcji stropów

Czynności i roboty o średnim stopniu zagrożenia

Prace instalacyjne (oprócz elektr)

Prace związane z montażem stolarki okiennej

Czynności i roboty o niskim stopniu zagrożenia

Roboty podłogowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Prace związane z urządzaniem terenu przyległego

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Miejsca zagrożone spadaniem narzędzi i materiałów budowlanych

Upadek z wysokości

Przysypanie ziemią

Przygniecenie przez pracujący sprzęt mechaniczny

Pożar, możliwość oparzenia, naświetlenia oczu szkodliwym promieniowaniem oraz porażenia prądem elektrycznym

Dopuszczenie do prac osób nie posiadających stosownych uprawnień obsługi, nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzeźwych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik powinien być przeszkolony w sprawach BHiP związanych z konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiadać świadectwo ukończenia ogólnych kursów BHiP.

Pracownicy muszą być zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze sposobami wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach, ich kolejnością i prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczeń koniecznych do zastosowania.

Wskazuje się konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badań okresowych.

Wskazania środków technicznych i organizacji zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Organizacja bezpieczeństwa pracy na placu budowy leży w gestii kierownika budowy

Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY

Założenia ogólne

Wymaga się utrzymanie porządku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie całego placu budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien być utrzymywany w czystości, wolny od odpadów. Odpady powinny być usuwane przez uprawnione jednostki

Wszystkie stosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

Posiadanie oraz spożywanie napojów alkoholowych jak i narkotyków w godzinach pracy jest zabronione. Również zabronione jest przystąpienie do pracy po przyjęciu narkotyków lub alkoholu.

WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY W ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA LUDZI I SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY ORAZ ŚRODKI DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Sprzęt ochrony osobistej:

–wymagane robocze obuwie i odzież;

–okulary ochronne do prac z zagrożeniem przez odłamki;

–rękawice ochronne;

–kaski ochronne;

–ochraniacze uszu do prac o silnym natężeniu dźwięku lub w długotrwałym hałasie;

Egzekwowanie noszenia przez pracowników wymaganej odzieży leży po stronie podwykonawcy.

Podręczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposażenie służące do udzielania pierwszej pomocy jak również za osoby przeszkolone w jej udzielaniu

Wyposażenie placu budowy w niezawodnie działający sprzęt

Ciężki sprzęt budowlany:

- na budowie można używać takiego sprzętu budowlanego, którego stan techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawcę. Stan ten musi być udokumentowany w książce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego;

- osprzęt dodatkowy ciężkiego sprzętu budowlanego, elementy chwytające: liny, łańcuchy muszą być poddawane rocznej kontroli;

–	należy przestrzegać terminów przeglądów

Urządzenia do pracy na wysokościach (drabiny i rusztowania):

–	muszą posiadać  atest bezpieczeństwa

Elektronarzędzia i drobne narzędzia :

–	4do wszelki prac należy stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia;

–	elektronarzędzia powinny posiadać atesty bezpieczeństwa;

- zalecane stosowanie elektronarzędzi z akumulatorami

Butle spawalnicze:

–	nigdy nie stawiać butli w przejściach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.;

–	butle powinny mieć sprawne zawory redukcyjne, węże z zaworami przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnięciem się płomienia i wydostaniem się gazu

Prace na wysokości

Prace przy użyciu drabiny

-przed użyciem należy sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona.

-drabina przewidziana jest jedynie do krótkotrwałych, drobnych prac o niewielkim zasięgu;

-podstawa drabiny musi być zabezpieczona przed odsunięciem;

-drabiny muszą sięgać najmniej 1.00m powyżej obiektu, do którego są przystawiane, gdy konieczne jest przykładowo wejście na dach;

Prace przy wysokości powyżej 3 metrów

-dla zapewnienia bezpieczeństwa należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej w postaci pasów asekuracyjnych;

Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należy wykonać (kierownik budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”.

Autor powyższej informacji zwraca ponadto uwagę na bezwzględne przestrzeganie w trakcie wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów   i zasad, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac.

Opracował:

………………………………….

- WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu w terenie i stwierdzono grunt rodzimy w postaci glin zwięzłe. Ponadto stwierdzono, że podłoże jest jednorodne na znacznej głębokości oraz nie stwierdzono wysokiego poziomu wód powierzchniowych. Do obliczeń geometrii ław przyjęto stopień plastyczności IL=0.5

Warunki jakim odpowiada podłoże gruntowe zakwalifikowano do warunków prostych. Cały obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- ZAŁOŻENIA PROJETOWE

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA DACH

0.1.1. Ciężar pokrycia

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 1,59 kN/m2.

Obliczeniowe wartości obciążenia:

Qo1 = 1,79 kN/m2,	f1 = 1,13,

Qo2 = 1,43 kN/m2,	f2 = 0,90.

Składniki obciążenia:

Papa na deskowaniu pdwójnie

Qk = 0,400 kN/m2 = 0,40 kN/m2.

Qo1 = 0,48 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,36 kN/m2,	f2 = 0,90.

Deskowanie

Qk = 5,5 kN/m3 · 0,02 m = 0,11 kN/m2.

Qo1 = 0,12 kN/m2,	f1 = 1,10,

Qo2 = 0,10 kN/m2,	f2 = 0,90.

Wełna mineralna

Qk = 1,2 kN/m3 · 0,4 m = 0,48 kN/m2.

Qo1 = 0,53 kN/m2,	f1 = 1,10,

Qo2 = 0,43 kN/m2,	f2 = 0,90.

Sufit podwieszany GK

Qk = 0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m2.

Qo1 = 0,33 kN/m2,	f1 = 1,10,

Qo2 = 0,27 kN/m2,	f2 = 0,90.

Wentylacja

Qk = 0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m2.

Qo1 = 0,33 kN/m2,	f1 = 1,10,

Qo2 = 0,27 kN/m2,	f2 = 0,90.

0.2. Śnieg

Rodzaj: śnieg

Typ: zmienne

0.2.1. Śnieg

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy II.

Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 = 0,72 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 1,08 kN/m2,	f = 1,50.

0.2.2. Wiatr

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,25 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

Współczynnik ekspozycji Ce = 1,07 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 13,31 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA STROP

0.1.1. Ciężar warstw technologicznych

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 2,17 kN/m2.

Obliczeniowe wartości obciążenia:

Qo1 = 2,74 kN/m2,	f1 = 1,26,

Qo2 = 1,95 kN/m2,	f2 = 0,90.

Składniki obciążenia:

Styropian

Qk = 0,45 kN/m3 · 0,04 m = 0,02 kN/m2.

Qo1 = 0,02 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,02 kN/m2,	f2 = 0,90.

Wylewka betonowa gr.7cm

Qk = 25,0 kN/m3 · 0,07 m = 1,75 kN/m2.

Qo1 = 2,28 kN/m2,	f1 = 1,30,

Qo2 = 1,58 kN/m2,	f2 = 0,90.

Płytki ceramiczne

Qk = 0,4 kN/m2 = 0,40 kN/m2.

Qo1 = 0,44 kN/m2,	f1 = 1,10,

Qo2 = 0,36 kN/m2,	f2 = 0,90.

0.2.1. Użytkowe

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 5,0 kN/m2 = 5,00 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia:

Qo = 6,00 kN/m2,	f = 1,20,

d = 1,00.

- ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.

- Fundamenty.

Fundamenty posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym Gz.

Pod ścianami projektuje się żelbetowe ławy fundamentowe wykonywane na „mokro” z betonu klasy co najmniej C20/25. Zbrojenie podłużne ławy wykonać ze stali klasy AIII N RB500W  z prętów 4#14. Strzemiona 6 ze stali St0S-b rozmieścić co 30 cm. Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 50 mm.

Podstawowa głębokość posadowienia stóp i ław wynosi 100 cm poniżej poziomu terenu. Pod fundamentami wykonać podkład o gr. 10 cm z betonu klasy B7,5, względnie zagęszczoną warstwę żwirową wraz z ułożoną folią budowlaną.

Geometria fundamentów na podstawie rys. technicznego.

- Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne o gr. 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cem. 1:4 (marki 5), względnie wylewane na „mokro” z betonu klasy C20/25.

Ściany fundamentowe zewnętrzne projektowane jako trójwarstwowe  należy docieplić styropianem ekstrudowanym  PS-X FS 15 oraz zaizolować przeciwwilgociowo 2× Dysperbit.

- Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne zaprojektowano z pustaka silki M12 gr. 25cm. Warstwę izolacyjną stanowi styropian FS15 względnie wełna mineralna o gr. 15 cm. Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0,18 W/m2K ≤ Umax = 0,30 W/m2K. Wewnętrzne powierzchnie ścian pokryte są tynkiem cem-wapiennym i gładzią gipsową/względnie tynk gipsowy gr. 1.5cm.

Standard minimalny przyjęto wg przepisów, tj. “Warunków technicznych jakim odpowiadać powinny budynki...” (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690). Przyjęto temperaturę obliczeniową w zakresie 8<T<16 tj. dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- Ściany wewnętrzne.

Ściany wewnętrzne nośne z pustaka silki M12 o gr. 25 cm. Ścianki działowe z cegły sylikatowej gr. 12cm.

Ściany tynkowane tynkiem cem-wap klasy III. Wewnętrzne powierzchnie ścian pomieszczeń mokrych (kuchnia, toalety) pokryte są płytkami ceramicznymi lub materiałami nienasiąkliwymi, nietoksycznymi, łatwymi do mycia i dezynfekcji.

- Nadproża.

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych typu L19 w ilości i rozmieszczeniu tj. na rys. Zamiennie można stosować nadproża wykonać monolityczne 25x25cm z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą AIII 34GS w postaci prętów 2#12 górą i 4#12 dołem. Strzemiona 6 ze stali A0 St0S-b rozmieszczać co 17 cm. W ścianie istniejącej w miejscu likwidacji filarów (POZ. N.1.1) należy wykonstruować nadproże stalowe z dwóch ceowników 260 (ceowniki powinny tworzyć skrzynkę zamkniętą) Ceowniki od spodu należy zespawać spoiną ciągłą gr. 5mm). Długość nadproży stalowych 490cm. Ceowniki należy obłożyć siatką cięto-ciągniona (Rbitza) i otynkować.

POZ. N.0.1- należy wykonstruować nadproże stalowe z dwóch ceowników 200 (ceowniki powinny tworzyć skrzynkę zamkniętą) Ceowniki od spodu należy zespawać spoiną ciągłą gr. 5mm). Długość nadproży stalowych 300cm. Ceowniki należy obłożyć siatką cięto-ciągniona (Rbitza) i otynkować. Nadproże POZ. N.O.2 i POZ. N.1.2 według rys. technicznych.

- Wieńce żelbetowe.

Projektuje się wieńce żelbetowy na wszystkich ścianach nośnych na poziomie stropu i ściany kolankowej. Wieniec  projektuje się wysokości 25cm, o szerokości 25cm. Wieńce wykonać z betonu klasy min. C30/37 zbrojony stalą AIIIN RB500W. Na zbrojenie podłużne należy zastosować pręty 4#12. Strzemiona pojedyncze Ø6 ze stali klasy A0 St0S-b należy rozmieścić co 25 cm. Pręty podłużne łączyć na zakład min. 100 cm. W narożach wieńców pręty zbrojeniowe należy przedłużyć do wieńca prostopadłego na długość min. 150 cm.

- Schody.

Schody wejściowe monolityczne żelbetowe. Wykończenie schodów zewnętrznych stanowią płytki ceramiczne antypoślizgowe. Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne gr. płyty 14cm z betonu C30/37. Schody ewakuacyjne żelbetowe monolityczne gr. płyty 14cm z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN RB500W.

- Dach.

Dach istniejący wielospadowy o konstrukcji drewnianej (kratownicowej), opartej na murze (bez zmian). Na części dobudowywanej dach w konstrukcji stalowej w postaci dwuteowników HEA 140 rozmieszczone co 100cm. Dwuteowniki oparte na ścianie istniejącej oprzeć za pośrednictwem poduszki betonowej gr.15cm. Na ścianie nowoprojektowanej belki oparte na wieńcu za pośrednictwem marki wbetonowanej lub kotew śrubowych. Do konstrukcji stalowej należy przykręcić łaty i odeskować. Dach kryty 2 razy papą/ ewentualnie gonty bitumiczne na podkładzie z papy podkładowej.

Na części budynku istniejącego należy rozebrać istniejący dach (nad kuchnią), podnieść ściany kolankowe i wykonać nowy dach w konstrukcji drewnianej tkj. na rys. technicznych.

Całość konstrukcji należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi np. poprzez 2-krotne smarowanie preparatem solnym „IntoX S” lub FOBOS M2L (zabezpieczenie owado- i grzybobójcze oraz p.-poż. do stopnia trudnozapalności). Dopuszcza się stosowanie innych środków o identycznym zastosowaniu.

- Sufit podwieszany.

Na części nowoprojektowanej sufit o konstrukcji rusztu z profili stalowych C55 podwieszonych do konstrukcji dachu. Wykończenie sufitu stanowią płyty G-K (wodoodporne w pomieszczeniach, mokrych) o gr. 12,5 mm. Izolację termiczną sufitu stanowi wełna mineralna o gr. min. 30 cm.

- Kominy.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjną i mechaniczną według rys. branżowych.

Trzony dymowe w kotłowni i magazynu oleju murowany z cegły pełnej ceramicznej.

- Posadzki i podłogi.

Podłogi projektuje się z płytek ceramicznych układanych na posadce cem. gr. 7cm zbrojona (zbrojenie rozproszone). Izolacja akustyczna w postaci styropianu gr 4cm FS20.

Na gruncie projektuje się posadzkę cem. gr. 7cm siatką stalową #6 o oczkach 15x15/względnie zbrojenie rozproszone Izolacja termiczna w postaci styropianu gr 10cm FS20.

Izolacja przeciwwilgociowa jako 2x papa na lepiku, względnie 2x folia izolacyjna

Zaleca się ochronę izolacji termicznej przed zawilgoceniem technologicznym za pomocą 2 x warstwa folii budowlanej polietylenowej.

- Izolacja termiczna i akustyczna.

Izolacja termiczna ścian fundamentowych zewnętrznych w postaci styropianu ekstrudowanego PS-X FS15 o gr. min. 10 cm.

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych w postaci styropianu FS15 względnie wełny mineralnej o gr. 15 cm.

Izolacja termiczna posadzek na gruncie w postaci styropianu FS20 o gr. 10 cm.

- Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolację poziomą ścian oraz posadzek na gruncie stanowią dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorąco. Izolacja pozioma na ławach fundamentowych w postaci 2papa na lepiku na gorąco.  Względnie jako izolacje poziomą można stosować folie izolacyjne budowlane.

- Strop.

Strop monolityczny żelbetowy gr.20cm z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN RB500W według rys. technicznych.

- Słupy.

Słupy kwadratowe 25x25cm pod klatkę schodową wykonać z betonu klasy co najmniej C20/25. Zbrojenie podłużne wykonać ze stali klasy AIII N RB500W  z prętów 8#12. Strzemiona 8 ze stali St0S-b rozmieścić co 20 cm. W strefie przypodporowej na dł. 80cm strzemiona zagęścić co 10cm. Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 20 mm.

Słupy okrągłe fi 35cm wykonać z betonu klasy co najmniej C20/25. Zbrojenie podłużne wykonać ze stali klasy AIII N RB500W  z prętów 8#12. Strzemiona 8 ze stali St0S-b rozmieścić co 20 cm. W strefie przypodporowej na dł. 80cm strzemiona zagęścić co 10cm. Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 20 mm.

- Wentylacja i klimatyzacja.

Przewidziano wentylację grawitacyjną i mechaniczną wywiewno-nawiewno w ilości i o przekrojach tj. na rysunkach technicznych. W WC i łazienkach przewidziano dodatkowo wentylację mechaniczną sprzężoną z wyłącznikiem światła. Drzwi wejściowe do łazienki, wc oraz kotłowni powinny zostać wyposażone w kratkę nawiewową umieszczoną przy podłodze.

Do wszystkich pomieszczeń należy stosować okna wyposażone w nawiewniki.

- Dylatacje.

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokości min. 5 mm wykonać nie rzadziej, niż co 400 cm w każdym kierunku i wypełnić materiałem izolacyjnym miękkim lub samorozprężającymi się taśmami neoprenowymi.

Dylatacje między częścią projektowaną a istniejącą wykonać w odporności ogniowej EI60 według wybranego producenta.

- Tynki zewnętrzne i wewnętrzne.

Do wykończenia zewnętrznych powierzchni ścian przewidziano tynki cienkowarstwowe, mineralne wg. technologii wybranej firmy lub tradycyjne trójwarstwowe cem.-wap.

Cokół wykończony tynkiem wodoodpornym układanym na murze/ ewentualnie płytki klinkierowe

Powierzchnie ścian wewnętrzne tynkiem cem.-wap. kat. III. W pomieszczeniach „mokrych” ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do wys. min. 200 cm nad posadzkę.

- Powłoki malarskie.

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza.

- Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka okienna i drzwiowa wg. katalogu wybranej firmy lub na indywidualne zamówienie z PCV/Aluminium. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Stolarka  zewnętrzna dodatkowo musi spełniać wymogi izolacyjności termicznej – max. współczynnik przenikania ciepła kmax 2,6 w/m2K. W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować drzwi z kratką wentylacyjną umieszczoną tuż nad podłogą.

Parapety zewnętrzne kamienne, alternatywnie z PCV lub blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm o kolorze dopasowanym do kolorystyki elewacji budynku.

Parapety wewnętrzne kamienne, lastrykowe lub z PCV. Część stolarki okiennej i drzwiowej zaprojektowano o odporności ogniowej (według rys. architektonicznych)

- Instalacje.

W budynku przewidziano wykonanie następujących instalacji:

- elektrycznej

- CO

- wodnej

- wentylacji