Charakterystyka energetyczna

STADIUM:	Projekt budowlany

### OBIEKT:	Przebudowa wraz z rozbudową Strażnicy O.S.P. w Kwiatkowicach na cele kultury

ADRES:	dz. nr 419/3 w miejscowości Kwiatkowice obręb Kwiatkowice

### INWESTOR:	Ochotnicza Straż Pożarna Kwiatkowice gm. Wodzierady pow. Łaski ul. Łaska 39

Przeznaczenie budynku: Na cele kulturowe

Kubatura budynku: 1084,0m3

Liczba kondygnacji: 2

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Współczynniki przenikania ciepła:

- rozwiązania materiałowe przegród budowlanych budynku:

- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 25 cm: Pustak sylikatowy gr. 25cm+ Styropian  gr. 15 cm: U min = 0,17 W/m²K < Uk (max) =0,30 W/m²K;

- dach ocieplony warstwą wełny mineralnej gr. 30 cm z folią zabezpieczającą warstwę ocieplenia przed infiltracją powietrza: U = 0,12 W/m²K < Uk (max) = 0,30 W/m²K;

- podłoga parteru ocieplona styropianem gr. 10 cm: U = 0,30 W/m²K < Uk (max) = 0,60 W/m²K;

| Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kody Element Materiał |  | Opis | d |  | R | Uc |
|  |  |  | m | W/mK | m2K/W | W/m2K |
| 1 | Ściana zewnętrzna nowo projektowana |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) |  |  | 0,13 | - |
|  | 1.000 | Tynk cem-wap | 0,015 | 0,800 | 0,018 | - |
|  | 2.000 | Mur z pustaka sylikatowego | 0,250 | 0,13 | 1,92 | - |
|  | 3.000 | Styropian | 0,150 | 0,04 | 3,75 | - |
|  | 5.000 | Tynk lub gładź cementowo-wapienna | 0,010 | 0,800 | 0,012 | - |
|  | 61 | Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła) |  |  | 0,04 | - |
|  | Grubość całkowita i Uk |  | 0,43 | - | 5,85 | 0,17 |

| Kody Element Materiał |  | Opis | d |  | R | Uc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | W/mK | m2K/W | W/m2K |
| 2 | Dach |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę) |  |  | 0,1 | - |
|  | 6.000 | Papa na dekowaniu | 0,001 | 1 | 0,000 | - |
|  | 7.000 | WENTIROCK | 0,300 | 0,037 | 8,10 | - |
|  | 8.000 | Płyta GK | 0,006 | 0,230 | 0,054 | - |
|  | 63 | Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w górę) |  |  | 0,04 | - |
|  | Grubość całkowita i Uk |  | 0,32 | - | 8,29 | 0,12 |

| 3 | Podłoga na gruncie nowoprojektowana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) |  |  | 0,17 | - |
|  | 10.000 | Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1900 | 0,080 | 1,000 | 0,080 | - |
|  | 3.000 | Styropian 20 | 0,1 | 0,040 | 2,5 | - |
|  | 11.000 | Papa asfaltowa | 0,002 | 0,180 | 0,011 | - |
|  | 10.000 | Gruzobeton | 0,100 | 1,000 | 0,100 | - |
|  | 12.000 | Podsypka żwirowa | 0,150 | 0,400 | 0,375 | - |
|  | 65 | Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół) |  |  | 0 | - |
|  | Grubość całkowita i Uk |  | 0,45 | - | 3,25 | 0,30 |

System ogrzewania: instalacja centralnego ogrzewania, pompowa, dwururowa z poziomym rozprowadzeniem przewodów, instalacja zasilana z kotłowni  usytuowanej w budynku, kocioł opalany olejem. Zaprojektowano izolacje instalacji:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) | 50 % wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) | 100 % wymagań z poz. 1-4 |

Stolarka okienna i drzwiowa wg. katalogu wybranej firmy lub na indywidualne zamówienie drewniana lub PCV. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Stolarka  zewnętrzna dodatkowo musi spełniać wymogi izolacyjności termicznej – max. współczynnik przenikania ciepła kmax< 2,6 w/m2K

System chłodzenia: nie dotyczy

System wentylacji: wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

System przygotowania ciepłej wody: ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobniku wody  poj. 80l, instalacja z cyrkulacja.