Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne

2. Przedmiot projektu

3. Cel i zakres opracowania

4. Ogólny opis budynku. Ocena stanu technicznego.

5. Dokumentacja fotograficzna

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Rzut parteru – inwentaryzacja

Rys. 2. Rzut piętra – inwentaryzacja

Rys. 3. Przekrój A-A

Rys. 4. Przekrój B-B

Rys. 5. Przekrój C-C

1.0 Dane  ogólne

Opis  techniczny  został  sporządzony  w  oparciu o  Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego

2.0 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budynek OSP Kwiatkowice na działce nr. ewid. 419/3 obręb Kwiatkowice. Budynek ma być rozbudowywany.

3.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie stanu technicznego budynku dla rozbudowy.

W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje:

· Ogólny opis budynku;

· Ocenę stanu technicznego;

· Dokumentację rysunkową.

4.0  Ogólny opis budynku. Ocena stanu technicznego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym oznaczony na planie zagospodarowania cyfrą „1”

Całkowita powierzchnia zabudowy budynku wynosi 303,0 m2.

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Ściany nośne gr. 38cm z cegły sylikatowej, wewnątrz otynkowane tynkiem cem-wap. Ściany działowe tradycyjne z cegły pełnej gr.12cm otynkowane tynkiem cem-wap. Ściany nie są spękane i zawilgocone. Fundamenty gr. około 60cm  i ściany fundamentowe gr. 38cm murowane. Ściany fundamentowe piwnic zawilgocone i zagrzybione.

Konstrukcja stropu gęsto-żebrowa Strop DMS gr. 27cm. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty papą. Konstrukcja dachu wykonana z kratownic drewnianych.

Posadzka w części sanitarnej wykonana z płytek ceramicznych. Na Sali widowiskowej  posadzka drewniana na legarach gr. około 10cm.

Stolarka okienna plastikowe - okna dzielone dwuszynowe. Stolarka drzwiowa

drewniana - typowa. Obecnie  budynek  jest  użytkowany. Wyposażony  jest  w  instalację  wodno – kanalizacyjną i elektryczną. Działka, na  której  jest  zlokalizowany  budynek  jest ogrodzona (brak ogrodzenia od strony drogi).

Schemat przedmiotowego budynku:

Gabaryty  budynku mieszkalnego

Powierzchnia  zabudowy                    -     235,0 m2

Kubatura                                             -     1950,0m3

Ocena  stanu  technicznego

Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Stopień zużycia technicznego budynku określono na 50 %. Ściany piwnic zawilgocone, zaleca się poprawę izolacji przeciw wilgociowej (np. poprzez iniekcję) Budynek nadaje się do rozbudowy.