INWENTARYZACJA BUDOWLANA

ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

POŁOŻONEGO W KOŃSKICH

OBIEKTY BUDOWLANE:

#### Zespół Pałacowo-Parkowy w Końskich

- skrzydło pałacowe wschodnie;

- skrzydło pałacowe, zachodnie;

- budynek mieszkalny;

- budynek gospodarczy;

- altana;

- domek „Wnuczętów”.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

OPRACOWANIE:

PBUT ZIMEX

ul. Kopernika 19

25-336 Kielce

tel. 0-41-368 23 58

| Funkcja: | Tytuł, imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzeczoznawca: | prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski | UW-3/92 KL-90/90 |  |
| Asystent: | mgr inż. Radosław Zaborek | SWK/0026/ OWOK/08 |  |

Kielce, 28 listopada 2011 r.

SPIS TREŚCI

1.	Dane wyjściowe	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Cel i zakres opracowania	3

2.	Ogólny opis budynków	3

3.	Inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna	4

3.1.	Wschodnie skrzydło pałacowe	4

3.2.	Zachodnie skrzydło pałacowe	4

3.3.	Budynek mieszkalny	4

3.4.	Budynek gospodarczy	5

3.5.	Altana	5

3.6.	Dom „Wnuczętów”	5

4.	Program funkcjonalno-użytkowy	6

4.1.	Wschodnie skrzydło pałacowe	6

4.2.	Zachodnie skrzydło pałacowe	8

4.3.	Budynek mieszkalny	11

4.4.	Budynek gospodarczy	12

4.5.	Altana	12

4.6.	Dom „Wnuczętów”	12

UPRAWNIENIA BUDOWLANE	13

Z.1.	Dokumentacja fotograficzna	17

Z.2.	Dokumentacja graficzna	24

# Dane wyjściowe

## Podstawa opracowania

Podstawą formalną niniejszego opracowania jest umowa nr ZP-272/14/48/2011 zawarta pomiędzy Zamawiającym Gminą Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym i Usług Technicznych „ZIMEX” mgr inż. Małgorzata Piotrowska, ul. Kopernika 19, 25-336 Kielce.

Podstawą do wnioskowania o wymiarach i układzie elementów budowlanych stały się pomiary własne wykonane w ramach obmiarów inwentaryzacyjnych oraz w ramach programu prac pomiarowo-badawczych.

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Końskich. Budynki wchodzące w zakres opracowania:

- skrzydło pałacowe wschodnie;

- skrzydło pałacowe, zachodnie;

- budynek mieszkalny;

- budynek gospodarczy;

- altana;

- domek „Wnuczętów”.

W zakres opracowania wchodzi opracowanie inwentaryzacji graficznej stanu istniejącego (rzuty poziome parteru, rzuty piętra/poddasza, rzuty dachu, przekroje pionowe, elewacje), opisu inwentaryzacyjnego i dokumentacji fotograficznej.

# Ogólny opis budynków

Rozpatrywane obiekty wchodzą w skład zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego położonego w Końskich przy ul. Partyzantów (rys. 1). Budynki wpisane są do rejestru zabytków. Główna część zespołu składa się z dwóch skrzydeł pałacowych (wschodniego i zachodniego). Na wschód od głównych budynków znajduje się budynek mieszkalny i gospodarczy. Altana zlokalizowana jest w parku na północ od budynków głównych. Dom „Wnuczętów” znajduje się na zachód od skrzydła zachodniego. Wszystkie budynki wzniesione zostały 
w technologii tradycyjnej, murowane z drewnianą więźbą dachową, bez podpiwniczenia.

Główne skrzydła użytkowane są jako pomieszczenia użyteczności publicznej (m.in. Urząd Gminy, Straż Miejska, Biblioteka, Urząd Pracy). W budynku mieszkalnym znajdują się mieszkania socjalne, pierwotnie budynek wykorzystywany był częściowo jako pralnia. Budynek gospodarczy użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem (warsztat stolarski). W altanie mieści się sezonowo otwarta restauracja. Dom „Wnuczętów” nie jest użytkowany (do niedawno użytkowany był jako lokal usługowy – pracownia grawerska).

# Inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna

## Wschodnie skrzydło pałacowe

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Zewnętrzne ściany nośne murowane 
z cegły ceramicznej i kamienia na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne wykonane 
z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej oraz drewniane. Tynki cementowo-wapienne.

Stropy zróżnicowane pod względem konstrukcji w poszczególnych częściach budynku. Stwierdzono następujące rodzaje: strop Kleina, strop drewniany, murowany strop łukowy. Główne schody w budynku o konstrukcji żelbetowej. Pozostałe biegi schodowe drewniane. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach dwuspadowy, przy szczycie budynku kopuła. Dach pokryty blachą ocynkowaną, łączoną na rąbek na niepełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna skrzynkowa, malowana farbami olejnymi. W oknach kraty stalowe. Stolarka drzwiowa głównie płycinowa. Posadzka różnego rodzaju: gres, wykładzina dywanowa, płytki PCV, panele. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.

## Zachodnie skrzydło pałacowe

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Zewnętrzne ściany nośne murowane 
z cegły ceramicznej i kamienia na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne wykonane 
z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej oraz drewniane. Tynki cementowo-wapienne.

Stropy zróżnicowane pod względem konstrukcji w poszczególnych częściach budynku. Stwierdzono następujące rodzaje: strop Kleina, strop drewniany, murowany strop łukowy. Główne schody w budynku o konstrukcji stalowej. Pozostałe biegi schodowe drewniane. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach dwuspadowy, przy szczycie budynku kopuła. Dach pokryty blachą ocynkowaną, łączoną na rąbek na niepełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna skrzynkowa, malowana farbami olejnymi. W oknach kraty stalowe. Stolarka drzwiowa głównie płycinowa. Posadzka różnego rodzaju: gres, wykładzina dywanowa, płytki PCV, panele. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.

## Budynek mieszkalny

Budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Zewnętrzne ściany nośne murowane z cegły ceramicznej i kamienia na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Tynki cementowo-wapienne.

Strop nad parterem drewniany, od góry (od strony poddasza) izolowany polepą. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach dwuspadowy, pokryty blachą ocynkowaną, łączoną na rąbek na niepełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
z blachy ocynkowanej. Liczne braki obróbek i rynien dachowych.

Stolarka okienna skrzynkowa, malowana farbami olejnymi. Stolarka drzwiowa drewniana. Posadzka z desek. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, ogrzewany przy użyciu pieców kaflowych. Brak wentylacji w pomieszczeniach.

## Budynek gospodarczy

Budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Zewnętrzne ściany nośne murowane z cegły ceramicznej i kamienia na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. W pomieszczeniu warsztatu słupy drewniane, podpierające konstrukcję stropu i więźby dachowej. Tynki cementowo-wapienne.

Strop nad parterem drewniany, od góry (od strony poddasza) izolowany polepą. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach dwuspadowy, pokryty papą na pełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna stalowa, nieotwieralna. Stolarka drzwiowa drewniana. Posadzka betonowa. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, przyłącze wodne. Na ścianie zewnętrznej budynku znajduje się przyłącze gazowe. W budynku znajdowała się kotłownia (obecnie zdemontowana), w pomieszczeniach znajdują się fragmenty instalacji c.o.

## Altana

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, na rzucie ośmiokąta. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Ściany nośne murowane z cegły ceramicznej i kamienia. Tynki cementowo-wapienne.

Dach ośmiospadowy. Pokryty blachą ocynkowaną, łączoną na rąbek na niepełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Stolarka drewniana, od zewnątrz kraty stalowe.

## Dom „Wnuczętów”

Obiekt parterowy, nad częścią centralną znajduje się piętro. Południowa ściana budynku stanowi mur ogrodzeniowy wzdłuż ulicy Partyzantów. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Zewnętrzne ściany nośne murowane 
z cegły ceramicznej i kamienia na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne wykonane 
z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Tynki cementowo-wapienne.

Na piętro prowadzą zewnętrzne schody kamienne, policzkowe. W części dwukondygnacyjnej dach dwuspadowy, w pozostałych częściach jednospadowy. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie papą. Rynny, rury spustowe i obróbki z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna skrzynkowa, malowana farbami olejnymi. W oknach od strony zewnętrznej drewniane okiennice. Stolarka drzwiowa drewniana. Posadzka betonowa, na piętrze drewniana.

# Program funkcjonalno-użytkowy

## Wschodnie skrzydło pałacowe

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| 0.1 | Pom. użytkowe | 28,52 |
| 0.2 | Pom. użytkowe | 23,45 |
| 0.3 | Komunikacja | 5,06 |
| 0.4 | Komunikacja | 13,62 |
| 0.5 | Pom. użytkowe | 9,67 |
| 0.6 | Pom. użytkowe | 9,67 |
| 0.7 | Pom. użytkowe | 15,30 |
| 0.8 | Pom. użytkowe | 14,43 |
| 0.9 | Komunikacja | 100,02 |
| 0.10 | Pom. użytkowe | 8,52 |
| 0.11 | Pom. użytkowe | 16,67 |
| 0.12 | Pom. użytkowe | 11,74 |
| 0.13 | Pom. użytkowe | 19,65 |
| 0.14 | Pom. użytkowe | 8,43 |
| 0.15 | Serwerownia | 12,90 |
| 0.16 | WC męskie | 7,70 |
| 0.17 | WC damskie | 7,70 |
| 0.18 | Wiatrołap | 4,07 |
| 0.19 | Pom. magazynowe | 0,97 |
| 0.20 | Pom. użytkowe | 9,86 |
| 0.21 | Pom. użytkowe | 13,20 |
| 0.22 | Pom. użytkowe | 18,62 |
| 0.23 | Pom. użytkowe | 16,30 |
| 0.24 | Pom. użytkowe | 21,89 |
| 0.25 | Pom. użytkowe | 9,77 |
| 0.26 | Pom. użytkowe | 44,61 |
| 0.27 | Pom. użytkowe | 30,86 |
| 0.28 | Pom. użytkowe | 19,56 |
| 0.29 | Pom. użytkowe | 16,38 |
| 0.30 | Komunikacja | 33,57 |
| 0.31 | Pom. użytkowe | 23,22 |
| 0.32 | Pom. użytkowe | 18,09 |
| 0.33 | Pom. użytkowe | 15,67 |
| 0.34 | Pom. użytkowe | 19,38 |
| 0.35 | Sala konferencyjna | 96,91 |
| 0.36 | Pom. magazynowe | 61,43 |
| 0.37 | Kotłownia | 28,79 |
| 0.38 | Kotłownia | 41,74 |
| 0.39 | Komunikacja | 9,93 |
| 0.40 | Pom. użytkowe | 24,86 |
| 0.41 | Pom. użytkowe | 13,12 |
| 0.42 | Pom. użytkowe | 11,91 |
| 0.43 | Pom. użytkowe | 14,10 |
| 0.44 | Pom. użytkowe | 13,13 |
| 0.45 | Komunikacja | 6,79 |
| 0.46 | Magazyn | 25,07 |
| 0.47 | Wiatrołap | 3,38 |
| 0.47a | Pom. użytkowe | 8,29 |
| 0.48 | Pom. użytkowe | 14,94 |
| 0.49 | WC męskie | 1,96 |
| 0.49a | WC damskie | 1,96 |
| 0.50 | Pom. użytkowe | 33,64 |
| 0.51 | Pom. użytkowe | 12,41 |
| 0.52 | Pom. użytkowe | 24,33 |
| 0.53 | Magazyn | 11,35 |
| 0.54 | Komunikacja | 17,79 |
| RAZEM parter |  | 1.106,90 |

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| PIĘTRO |  |  |
| 1.1 | Pom. biurowe | 19,57 |
| 1.2 | Pom. biurowe | 17,63 |
| 1.3 | Pom. biurowe | 16,51 |
| 1.4 | Pom. biurowe | 17,64 |
| 1.5 | Pom. biurowe | 16,91 |
| 1.6 | Pom. biurowe | 18,01 |
| 1.7 | WC męskie | 7,49 |
| 1.8 | WC damskie | 7,94 |
| 1.9 | Pom. biurowe | 15,23 |
| 1.10 | Pom. biurowe | 17,15 |
| 1.11 | Pom. biurowe | 17,73 |
| 1.12 | Ksero | 18,01 |
| 1.13 | Magazyn | 22,99 |
| 1.14 | Pom. biurowe | 29,87 |
| 1.15 | Poddasze | - |
| 1.16 | Poddasze | - |
| 1.17 | Poddasze | - |
| 1.17a | Poddasze | - |
| 1.18 | Komunikacja | 27,73 |
| 1.19 | Komunikacja | 30,31 |
| 1.20 | Komunikacja | 52,38 |
| 1.21 | Pom. użytkowe | 37,58 |
| 1.22 | Pom. użytkowe | 14,46 |
| 1.23 | Pom. użytkowe | 12,40 |
| 1.23a | Pom. użytkowe | 14,64 |
| 1.24 | Pom. użytkowe | 25,61 |
| 1.25 | Komunikacja | 12,99 |
| 1.26 | Poddasze | - |
| RAZEM piętro |  | 470,78 |

Powierzchnia użytkowa skrzydło wschodnie:	1.577,68 m2

Powierzchnia zabudowy:				1.508,20 m2

Kubatura brutto:					9.878,71 m3

## Zachodnie skrzydło pałacowe

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| 0.1 | Pom. użytkowe | 49,44 |
| 0.2 | Pom. użytkowe | 7,41 |
| 0.3 | WC | 3,64 |
| 0.4 | Pom. użytkowe | 33,49 |
| 0.5 | Komunikacja | 3,44 |
| 0.6 | Komunikacja | 26,87 |
| 0.7 | Pom. użytkowe | 9,94 |
| 0.8 | Pom. użytkowe | 33,71 |
| 0.9 | Pom. użytkowe | 55,13 |
| 0.10 | Pom. użytkowe | 49,59 |
| 0.11 | Pom. użytkowe | 45,57 |
| 0.12 | Pom. użytkowe | 45,08 |
| 0.13 | Pom. użytkowe | 15,20 |
| 0.14 | Pom. użytkowe | 19,67 |
| 0.15 | WC | 3,00 |
| 0.16 | Komunikacja | 18,23 |
| 0.17 | Pom. użytkowe | 3,99 |
| 0.18 | Pom. użytkowe | 29,63 |
| 0.19 | Pom. użytkowe | 19,94 |
| 0.20 | Pom. użytkowe | 10,54 |
| 0.21 | Pom. użytkowe | 9,82 |
| 0.22 | Pom. użytkowe | 12,35 |
| 0.23 | Pom. użytkowe | 1,67 |
| 0.24 | Komunikacja | 3,40 |
| 0.25 | Pom. użytkowe | 12,91 |
| 0.26 | Pom. użytkowe | 14,71 |
| 0.27 | Pom. użytkowe | 6,28 |
| 0.28 | Komunikacja | 4,17 |
| 0.29 | Pom. użytkowe | 30,37 |
| 0.30 | Pom. użytkowe | 9,51 |
| 0.31 | Pom. użytkowe | 43,09 |
| 0.32 | Komunikacja | 4,65 |
| 0.33 | WC | 1,95 |
| 0.34 | Pom. użytkowe | 1,95 |
| 0.35 | Komunikacja | 5,07 |
| 0.36 | Komunikacja | 1,96 |
| 0.37 | Pom. użytkowe | 9,61 |
| 0.38 | Pom. użytkowe | 16,28 |
| 0.39 | Komunikacja | 3,86 |
| 0.40 | Pom. magazynowe | 13,54 |
| 0.41 | Pom. użytkowe | 15,18 |
| 0.42 | Komunikacja | 73,94 |
| 0.43 | Archiwum | 18,76 |
| 0.44 | Archiwum | 6,07 |
| 0.45 | Archiwum | 4,19 |
| 0.46 | Komunikacja | 28,32 |
| 0.47 | Pom. użytkowe | 23,76 |
| 0.48 | Pom. użytkowe | 13,05 |
| 0.49 | Komunikacja | 11,34 |
| 0.50 | Pom. użytkowe | 11,59 |
| 0.51 | Komunikacja | 18,40 |
| 0.52 | Archiwum | 23,76 |
| 0.53 | Pom. użytkowe | 14,87 |
| 0.54 | Pom. użytkowe | 17,26 |
| 0.54a | WC | 1,69 |
| 0.55 | Pom. użytkowe | 13,73 |
| 0.56 | Komunikacja | 31,57 |
| 0.57 | Pom. użytkowe | 4,95 |
| 0.58a | WC męskie | 2,78 |
| 0.58b | WC damskie | 2,78 |
| 0.59 | Komunikacja | 3,41 |
| 0.60 | Komunikacja | 19,94 |
| 0.61 | Pom. użytkowe | 25,46 |
| 0.62 | Pom. użytkowe | 12,41 |
| 0.63 | Pom. użytkowe | 18,11 |
| 0.64 | Pom. użytkowe | 13,13 |
| RAZEM parter |  | 1.121,11 |

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| PIĘTRO |  |  |
| 1.1 | Pom. użytkowe | 4,82 |
| 1.2 | Pom. użytkowe | 36,05 |
| 1.3 | Pom. użytkowe | 7,88 |
| 1.4 | Pom. użytkowe | 3,64 |
| 1.5 | Pom. użytkowe | 16,76 |
| 1.6 | Pom. użytkowe | 7,30 |
| 1.7 | Poddasze | - |
| 1.8 | Komunikacja | 7,33 |
| 1.9 | Poddasze | - |
| 1.10 | Poddasze | - |
| 1.11 | Poddasze | - |
| 1.12 | Poddasze | 9,38 |
| 1.13 | Komunikacja | 36,17 |
| 1.14 | Pom. użytkowe | 16,51 |
| 1.15 | Pom. użytkowe | 11,57 |
| 1.16 | Pom. użytkowe | 2,86 |
| 1.17 | Komunikacja | 50,96 |
| 1.18 | Poddasze | - |
| 1.19 | Pom. użytkowe | 12,30 |
| 1.20 | Pom. użytkowe | 2,75 |
| 1.21 | Pom. użytkowe | 7,56 |
| 1.22 | Pom. użytkowe | - |
| 1.23 | Pom. użytkowe | 15,80 |
| 1.24 | Pom. użytkowe | 2,92 |
| 1.25 | Pom. użytkowe | 9,79 |
| 1.26 | Pom. użytkowe | 3,02 |
| 1.27 | Pom. użytkowe | 17,77 |
| 1.28 | Pom. użytkowe | 3,11 |
| 1.29 | Poddasze | - |
| 1.30 | Pom. użytkowe | 12,47 |
| 1.31 | Pom. użytkowe | 3,32 |
| 1.32 | Pom. użytkowe | 7,03 |
| 1.33 | Poddasze | - |
| 1.34 | Pom. użytkowe | 18,04 |
| 1.35 | Pom. użytkowe | 3,00 |
| 1.36 | Pom. użytkowe | 21,80 |
| 1.37 | Pom. użytkowe | 2,77 |
| 1.38 | Pom. użytkowe | 2,62 |
| 1.39 | Poddasze | - |
| 1.40 | Pom. użytkowe | 3,21 |
| 1.41 | Pom. użytkowe | 19,98 |
| 1.42 | Pom. użytkowe | 2,20 |
| 1.43 | Pom. użytkowe | 25,77 |
| 1.44 | Pom. użytkowe | 2,47 |
| 1.45 | Komunikacja | 13,60 |
| 1.46 | Pom. użytkowe | 34,83 |
| 1.47 | Pom. użytkowe | 10,93 |
| 1.48 | Pom. użytkowe | 12,17 |
| 1.49 | Pom. użytkowe | 13,33 |
| 1.50 | Pom. użytkowe | 13,94 |
| 1.51 | Pom. użytkowe | 13,87 |
| RAZEM piętro |  | 523,60 |

Powierzchnia użytkowa skrzydło zachodnie:	1.644,71 m2

Powierzchnia zabudowy:				1.552,64 m2

Kubatura brutto:					10.076,63 m3

## Budynek mieszkalny

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| 0.1 | Pokój | 23,90 |
| 0.2 | Pokój | 11,52 |
| 0.3 | Kuchnia | 4,32 |
| 0.4 | Hall | 4,37 |
| 0.5 | Pom. Użytkowe | 23,32 |
| 0.6 | Pom. techniczne | 23,61 |
| 0.7 | Pom. techniczne | 11,36 |
| 0.8 | Hall | 4,35 |
| 0.9 | Pom. użytkowe | 4,33 |
| 0.10 | Pokój | 24,31 |
| 0.11 | Kuchnia | 13,03 |
| 0.12 | Pokój/Kuchnia | 15,03 |
| 0.13 | Hall | 5,19 |
| 0.14 | Komunikacja | 4,27 |
| 0.15 | Kuchnia | 7,55 |
| 0.16 | Pokój | 26,54 |
| 0.17 | Hall | 4,60 |
| 0.18 | Komunikacja | 9,24 |
| 0.19 | Pom. użytkowe | 39,37 |
| 0.20 | Przejście | - |
| RAZEM parter |  | 260,21 |

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| PIĘTRO |  |  |
| 1.1 | Kuchnia | 19,26 |
| 1.2 | Pokój | 13,74 |
| 1.3 | Komunikacja | 15,04 |
| RAZEM piętro |  | 48,04 |

Razem budynek mieszkalny:		308,25 m2

Powierzchnia zabudowy:		405.39 m2

Kubatura brutto:			1.981,84 m3

## Budynek gospodarczy

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Pom. Użytkowe | 7,02 |
| 0.2 | Pom. użytkowe | 7,02 |
| 0.3 | Hala produkcyjna | 224,00 |
| 0.4 | Wiata | 24,00 |
| 0.5 | Pom. użytkowe | 22,40 |
| 0.6 | Komunikacja | 3,70 |
| 0.7 | Komunikacja | 3,50 |
| RAZEM |  | 291,64 m2 |

Razem budynek gospodarczy:	291,64 m2

Powierzchnia zabudowy:		357,67 m2

Kubatura brutto:			1.964,17 m3

## Altana

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Pom. Użytkowe | 54,20 |

Razem altana:				54,20 m2

Powierzchnia zabudowy:		68,42 m2

Kubatura brutto:			386,57 m3

## Dom „Wnuczętów”

| L.p. | Opis pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Pom. Użytkowe | 25,41 |
| 1.1 | Pom. Użytkowe | 11,97 |
| RAZEM dom Wnuczętów |  | 37,38 m2 |

Razem dom Wnuczętów:		37,38 m2

Powierzchnia zabudowy:		43,86 m2

Kubatura brutto:			153,41 m3

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

# Dokumentacja fotograficzna

Szczegółowa dokumentacja fotograficzna znajduje się na dołączonej płycie dvd. Poniżej zamieszczono tylko poglądowe fotografie budynków.

| Skrzydło pałacowe wschodnie – zdjęcie nr 9556 |  |
| --- | --- |
|  | Pałacowe skrzydło wschodnie, widok od strony ulicy Partyzantów |
| Skrzydło pałacowe wschodnie – zdjęcie nr 9460 |  |
|  | Fragment szczytowy skrzydła wschodniego, przy wjeździe na parking |
| Skrzydło pałacowe wschodnie – zdjęcie nr 9483 |  |
|  | Więźba dachowa i pokrycie na niepełnym deskowaniu |
| Skrzydło pałacowe wschodnie – zdjęcie nr 9387 |  |
|  | Drewniana stolarka okienna (skrzynkowa) |
| Skrzydło pałacowe zachodnie – zdjęcie nr 0120 |  |
|  | Pałacowe skrzydło zachodnie – elewacja wschodnia |
| Skrzydło pałacowe zachodnie – zdjęcie nr 0125 |  |
|  | Pałacowe skrzydło zachodnie – elewacja południowo-wschodnia |
| Skrzydło pałacowe zachodnie – zdjęcie nr 0148 |  |
|  | Fragment skrzydła zachodniego od strony parku |
| Skrzydło pałacowe zachodnie – zdjęcie nr 0135 |  |
|  | Szczytowy fragment skrzydła zachodniego od strony ulicy Partyzantów |
| Budynek mieszkalny – zdjęcie nr 0103 |  |
|  | Południowa elewacja budynku mieszkalnego |
| Budynek mieszkalny – zdjęcie nr 0104 |  |
|  | Brama przejściowa w budynku mieszkalnym |
| Budynek mieszkalny – zdjęcie nr 0109 |  |
|  | Północna elewacja budynku |
| Budynek gospodarczy – zdjęcie nr 0081 |  |
|  | Elewacja południowa budynku gospodarczego |
| Budynek gospodarczy – zdjęcie nr 0088 |  |
|  | Północna elewacja budynku gospodarczego |
| Budynek gospodarczy – zdjęcie nr 0074 |  |
|  | Dach budynku gospodarczego |
| Budynek gospodarczy – zdjęcie nr 0034 |  |
|  | Wnętrze budynku gospodarczego |
| Budynek gospodarczy – zdjęcie nr 0063 |  |
|  | Poddasze budynku gospodarczego |
| Altana – zdjęcie nr 9527 |  |
|  | Altana |
| Dom Wnuczętów – zdjęcie nr 0136 |  |
|  | Dom Wnuczętów od strony ul. Partyzantów |
| Dom Wnuczętów – zdjęcie nr 0162 |  |
|  | Dom Wnuczętów od strony parku |

# Dokumentacja graficzna

SPIS RYSUNKÓW:

| Rys. 1 | – | Sytuacja |
| --- | --- | --- |
| Rys. 2.1 | – | Skrzydło pałacowe wschodnie – rzut parteru |
| Rys. 2.2 | – | Skrzydło pałacowe wschodnie – rzut piętra |
| Rys. 2.3 | – | Skrzydło pałacowe wschodnie – rzut więźby dachowej |
| Rys. 2.4 | – | Skrzydło pałacowe wschodnie – rzut dachu |
| Rys. 2.5 | – | Skrzydło pałacowe wschodnie – przekroje I-I, II-II |
| Rys. 2.6 | – | Skrzydło pałacowe wschodnie – elewacje |
| Rys. 3.1 | – | Skrzydło pałacowe zachodnie – rzut parteru |
| Rys. 3.2 | – | Skrzydło pałacowe zachodnie – rzut piętra |
| Rys. 3.3 | – | Skrzydło pałacowe zachodnie – rzut więźby dachowej |
| Rys. 3.4 | – | Skrzydło pałacowe zachodnie – rzut dachu |
| Rys. 3.5 | – | Skrzydło pałacowe zachodnie – przekroje I-I, II-II |
| Rys. 3.6 | – | Skrzydło pałacowe zachodnie – elewacje |
| Rys. 4.1 | – | Budynek mieszkalny – rzut parteru |
| Rys. 4.2 | – | Budynek mieszkalny – rzut piętra |
| Rys. 4.3 | – | Budynek mieszkalny – rzut więźby dachowej |
| Rys. 4.4 | – | Budynek mieszkalny – rzut dachu |
| Rys. 4.5 | – | Budynek mieszkalny – przekrój A-A |
| Rys. 4.6 | – | Budynek mieszkalny – elewacje |
| Rys. 5.1 | – | Budynek gospodarczy – rzut parteru |
| Rys. 5.2 | – | Budynek gospodarczy – rzut więźby dachowej |
| Rys. 5.3 | – | Budynek gospodarczy – rzut dachu |
| Rys. 5.4 | – | Budynek gospodarczy – przekrój A-A |
| Rys. 5.5 | – | Budynek gospodarczy – elewacje |
| Rys. 6.1 | – | Altana – rzut parteru |
| Rys. 6.2 | – | Altana – rzut więźby dachowej |
| Rys. 6.3 | – | Altana – przekrój A-A |
| Rys. 6.4 | – | Altana – rzut dachu |
| Rys. 6.5 | – | Altana – elewacje |
| Rys. 7.1 | – | Dom Wnuczętów – rzut parteru |
| Rys. 7.2 | – | Dom Wnuczętów – rzut piętra |
| Rys. 7.3 | – | Dom Wnuczętów – przekrój A-A |
| Rys. 7.4 | – | Dom Wnuczętów – rzut dachu |
| Rys. 7.5 | – | Dom Wnuczętów – elewacje |