|  |  | Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. Miary | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45100000-8 | Roboty pomiarowe - ul. Żurawia |  |  |  | - |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,186 |  |  |
| 2 | 45111200-0 | Roboty ziemne - ul. Żurawia |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0202-05 z.sz. 2.3.12 9905 0214-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 20 km | m3 | 318,315 |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie | m2 | 663,157 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 663,157 |  |  |
| 3 | 45233252-0 | Budowa obrzeża - ul. Żurawia |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeże betonowa z oporem | m3 | 26,079 |  |  |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0403-03 | obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej | m | 372,560 |  |  |
| 4 | 45233252-0 | Nawierzchnia jezdni - ul. Żurawia |  |  |  |  |
| 7 d.4 | KNR 2-31 0111-03 0111-05 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-gęszczeniu 15 cm, Rm=2,5 Mpa | m2 | 558,840 |  |  |
| 8 d.4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 558,840 |  |  |
| 9 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej | m2 | 558,840 |  |  |
| 5 | 45233252-0 | Pobocze - ul. Żurawia |  |  |  |  |
| 10 d.5 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia - grubość po zagęsz-czeniu 10 cm | m2 | 111,768 |  |  |
| 11d.5 |  | Regulacja studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych | szt. | 10 |  |  |