### Charakterystyka obiektu

### Budowa ulicy Wąskiej , Podwórzowej, Niepełnej, Żurawiej w msc. Rogów , gmina Końskie

- Konstrukcja nowej nawierzchni drogi

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r / dla grupy nośności podłoża G1, kategorii obciążenia ruchem KR2, przyjęto następującą konstrukcję projektowanej nawierzchni jezdni:

  - Warstwa ścieralna z kostki betonowej		grubości	8,0cm

  - Podsypka cementowo – piaskowa       		grubości	5,0cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 			grubości 	20,0cm

  - Warstwa piasku stabilizowanego cementem

RM=2,5MPa						grubości	15,0cm

Nawierzchnię ciągów pieszych ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B-10.

Opracował:

St. Nowakowska