Stadium:		BUDOWA DWÓCH ALTAN

O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 25M2 KAŻDA

Nazwa zadania:	„REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MSC. KOCZWARA-ETAP II”

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego:	BUDOWA DWÓCH ALTAN LETNISKOWYCH

NA DZIAŁKACH NR EWID. 38/1, 39/1, 40/2 W MSC. KOCZWARA,

OBRĘB 16,

JEDN. EWID. KOŃSKIE – OBSZAR WIEJSKI

Lokalizacja:		DZIAŁKI NR EWID. 38/1, 39/1, 40/2 W MSC. KOCZWARA

Inwestor i adres:	GMINA KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW NR 1

26-200 KOŃSKIE

Końskie, sierpień 2014

SPIS TREŚCI OPRACOWANIA:

Strona tytułowa ………………..……………………………………………………………..  1

Spis treści ……………………..……………………………………………………………...  2

Opis techniczny ....................................................................................................................  3-6

Informacja BIOZ ..................................................................................................................  7-8

Rysunki:

01 – Sytuacja

02 – Rzut przyziemia

03 – Przekrój A-A

04 – Rzut więźby dachowej,

05 – Rzut dachu

06 – Elewacja frontowa

OPIS TECHNICZNY

NA BUDOWĘ DWÓCH ALTAN ZLOKALIZOWANYCH

NA DZIAŁCE NR 39/1 NA TERENIE SOŁECTWA KOCZWARA

1.	TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest budowa dwóch wolnostojących, parterowych altan o powierzchni zabudowy do 25 m2 każda.

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1 	Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2.2 	Wizja lokalna w terenie.

2.3 	Podstawowe normy i przepisy budowlane.

3.	CEL OPRACOWANIA

Zgłoszenie budowy dwóch altan wolnostojących, parterowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 każda, na działce nr 39/1 w msc. Koczwara oraz realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

4. 	PRZEZANCZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt dwóch altan drewnianych wykonany jest w ramach inwestycji polegającej na budowie altan letniskowych, mającej ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców msc. Koczwara. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dwóch altan, obejmująca wykonanie rysunków technicznych/szkiców (rzuty, przekrój, elewację) niezbędnych do realizacji inwestycji.

5.	FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma projektowanych obiektów jako obiektu publicznego nie koliduje z obiektami istniejącymi.

6.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OBIEKTÓW

Przedstawione poniżej parametry dotyczą każdej z dwóch altan

- Pow. zabudowy …………………………………..…………. 25,00 m2

- Pow. użytkowa ………………………………………..…….. 24,30 m2

- Kubatura  …………………………………………..……....... 87,50 m3

- Wysokość obiektu do kalenicy…............................................... 4,49 m

- Długość …………………………………….........................…. 5,00 m

- Szerokość ………………………………………..……...…….. 5,00 m

- Ilość kondygnacji 1

7.	DANE SZCZEGÓŁOWE

Obiekty projektowane są w technologii tradycyjnej drewnianej z zastosowaniem sprawdzonych materiałów budowlanych. Zastosowane w projekcie rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych, ochrony środowiska oraz ochrony przed hałasem i drganiami, rozwiązania projektowe zastosowane w niniejszym projekcie, zapewniają spełnienie wymogów z tym związanych.

Obiekty nie wymagają zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i kanalizację. Wody opadowe, odprowadzane powierzchniowo, nie mają szczególnego wpływu pod względem ilości i jakości na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Obiekty nie emitują zanieczyszczeń do środowiska.

Obiekty nie generują drgań, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. Obiekty nie wpływają na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty nie posiadają elementów uniemożliwiających utrzymanie go we właściwym stanie technicznym.

Projektowane obiekty, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską i wymaganiami obrony cywilnej.

Obiekty w żaden sposób nie naruszają interesów osób trzecich oraz usytuowane są zgodnie z warunkami technicznymi jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie.

Projekt zawiera informację o niebezpieczeństwach jakie mogą wystąpić w trakcie budowy, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.	INSTALACJE – nie dotyczy

9.	ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE – wymagania budowlane:

Na podstawie §213 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej nie dotyczą projektowanych altan.

10.	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJĘTE W PROJEKCIE

Konstrukcja

- drewniana szkieletowa z drewna iglastego,

- drewno suszone komorowo, czterostronnie strugane,

- łączenie elementów na sworznie, kołki lub gwoździe,

- środki impregnujące: zabezpieczenia przed korozją biologiczną, środek bakterio i grzybobójczy, środek ogniochronny.

Fundamenty

- stopy fundamentowe z betonu B-20, o szer. 40x40 cm, wysokość stóp dopasowana do różnicy wysokości terenu,

- w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania słupków połączenia z fundamentami, kotwy stalowe z płaskownika gr. 8 mm, śruby M 12 ,

- elementy żelbetowe - beton (B20)

- zbrojenie stal A-III i A-0.

Słupki

- słupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 14/14, czterostronnie struganego,

pomalowane impregnatem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- zamocowane do fundamentów za pomocą kotew stalowych ocynkowanych,

- pomiędzy, podwaliny słupki a fundament podłożyć folię fundamentową.

Dach

- konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantówek o wymiarach 7/14, opartych na belce kalenicowej i zastrzałach 6/12 z drewna sosnowego struganego czterostronnie pomalowanego impregnatem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- murłata o wym. 14x14 cm,

- dach czterospadowy,

- kąt nachylenia połaci 30o,

- dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem na pełnym deskowaniu. Gonty ułożone na papie podkładowej

Podłoga

- z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Śruby fundamentowe nie są zabezpieczone przed korozją w strefie zabetonowanej, powyżej ocynkowane lub malowane.

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem oraz w połączeniach sprężonych powinny być oczyszczone do 3 stopnia czystości i pozostawione niemalowane.

11. 	ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

11.1. 	Ściany:

− płotek drewniany do wysokości 1,2m (deski calówki, heblowane, impregnowane)

11.2. 	Stropy:

− nie dotyczy

11.3.	Posadzki:

− kostka brukowa

11.4. 	Balustrady drewniane

11.5. 	Drzwi - nie dotyczy

11.6. 	Parapety – nie dotyczy

12. 	WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. 2012 nr 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych na działce nr ewidencyjny 302 położonej w msc. Bedlno występują proste warunki gruntowe pochodzenia mineralnego – grunt jednorodny genetycznie i litologicznie.

Obiekty zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadło wód gruntowych poniżej posadowienia stóp fundamentowych. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie występują nasypy i wykopy.

Z uwagi na powyższe nie występuje potrzeba wykonania wierceń geotechnicznych i opracowania dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia obiektu budowlanego objętego przedmiotowym opisem. Po wykonaniu wszystkich wykopów pod obiektami zaleca się ponownie zweryfikować powyższe ustalenia, dokonując wpisu przez Kierownika budowy.

13.	WYTYCZNE POSADOWIENIA

Dwie altany należy posadowić na gruncie rodzimym w postaci pisków. Głębokość posadowienia: - 1,10 m poniżej poziomu terenu.

14.	UWAGI KOŃCOWE.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem technicznym, z dzisiejszą wiedzą i sztuką budowlaną oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Wszystkie dobrane materiały stosować zgodnie z instrukcją producenta.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodności oraz świadectwa dopuszczalności.

Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi winien sprawować kierownik budowy posiadający stosowne uprawnienia budowlane.

Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem.

Szczególną uwagę zwrócić na:

- właściwą pielęgnację betonu w czasie betonowania elementów betonowych;

- stosować właściwe przekroje i odpowiednie połączenia elementów drewnianych konstrukcji oraz odpowiednią ilość kotew;

- właściwe wypoziomowanie posadzki z kostki betonowej lub drewnianej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- OBIEKT:

Budowa dwóch altan w msc. Koczwara gmina Końskie

- INWESTOR:

Gmina Końskie

3.	Zakres robot przewidzianych do wykonania:

- Wytyczenie przestrzeni pod altany – zgodnie z planem sytuacyjnym.

- Wykonanie niezbędnych wykopów pod stopy fundamentowe

- Wylanie stóp fundamentowych na placu budowy

- Ustawienie słupów drewnianych

- Wykonanie barierek

- Montaż więźby dachowej drewnianej

- Pokrycie dachu altan

- Wykonanie podłogi z kostki betonowej

- Wykonanie opaski wokół obiektów.

4.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W istniejącym zagospodarowaniu terenu nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

5.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego przewiduje się występowanie następujących zagrożeń:

a.  	Narażenie na skaleczenie.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace  budowlane, przez cały okre robót, aż do zakończenia. Skala zagrożenia: duża.

b. 	Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy budowie. Skala zagrożenia: duża.

c. 	Porażenie prądem oraz niebezpieczeństwo spowodowane częściami wirującymi.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy obsłudze mieszarek. Skala zagrożenia: mała.

d. 	Zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi mieszarek. Skala zagrożenia: mała.

6. W trakcie wykonywania robot nie powinny wystąpić zagrożenia mające wpływ na zdrowie i życie wykonawców.

7. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonania ww. robót posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.

8.	Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

W trakcie wykonywania jakiekolwiek rodzaju robót teren objęty pracami powinien zostać zabezpieczony przed możliwością dostania się osób trzecich w szczególności dzieci.