IZZBA Sp. J. Chrabąszcz, Szczerbowski

ul. Konarowa 9

91-490 Łódź

Projekt Budowlany

Przebudowa budynków pałacowych

Etap II – termomodernizacja

/skrzydło wschodnie i zachodnie/

Adres inwestycji:

Końskie, ul. Partyzantów 1

Dz. nr ew. 5188/1, 5188/2, obręb 2, jednostka ew. Miasto Końskie

Inwestor:

Gmina Końskie

Ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

Branża:

Architektura

Faza:

Projekt budowlany

Projektant:

Arch. Zbigniew Szczerbowski

Arch. Bartosz Krzemiński

Lipiec 2013

Zawartość opracowania

- Spis rysunków

- Część opisowa

- Spis rysunków

P/01 	Plan sytuacyjny	 							skala 1:500

Skrzydło wschodnie

W/01 	Elewacja stan istniejący skrzydło wschodnie				skala 1:200

W/02 	Projektowana kolorystyka elewacji skrzydło wschodnie			skala 1:200

W/03 	Elewacja zachodnia – detal skrzydło wschodnie				skala 1:50

W/04 	Elewacja wschodnia – detal skrzydło wschodnie	   			skala 1:50

W/05 	Elewacja południowa – detal skrzydło wschodnie 			skala 1:50

W/06 	Rzut przyziemia	skrzydło wschodnie					skala 1:200

W/07 	Rzut poddasza 	skrzydło wschodnie					skala 1:200

W/08 	Rzut więźby dachowej skrzydło wschodnie				skala 1:200

W/09 	Rzut dachu skrzydło wschodnie						skala 1:200

W/10 	Przekroje skrzydło wschodnie						skala 1:100

W/11	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej skrzydło wschodnie		skala 1:100

Skrzydło zachodnie

Z/01 	Elewacja stan istniejący skrzydło zachodnie				skala 1:200

Z/02 	Projektowana kolorystyka elewacji skrzydło zachodnie			skala 1:200

Z/03 	Elewacja południowa – detal skrzydło zachodnie				skala 1:50

Z/04 	Elewacja wschodnia – detal skrzydło zachodnie   			skala 1:50

Z/05 	Elewacja zachodnia – detal 1 skrzydło zachodnie				skala 1:50

Z/06 	Elewacja zachodnia – detal 2 skrzydło zachodnie				skala 1:50

Z/07 	Rzut przyziemia	skrzydło zachodnie					skala 1:200

Z/08 	Rzut poddasza 	skrzydło zachodnie					skala 1:200

Z/09 	Rzut więźby dachowej skrzydło zachodnie				skala 1:200

Z/10 	Rzut dachu skrzydło zachodnie						skala 1:200

Z/11 	Przekroje skrzydło zachodnie						skala 1:100

Z/12	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej skrzydło zachodnie		skala 1:100

- Część opisowa

  - Dane ogólne

  - Obiekt

Skrzydło wschodnie i zachodnie pałacowe zespołu parkowo - pałacowego w Końskich.

  - Inwestor

Gmina Końskie ul. Partyzantów 126-200 Końskie

  - Jednostka projektowa

IZZBA Sp. Jawna Chrabąszcz, Szczerbowski, ul. Konarowa 9, 91-490 Łódź

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja obiektu wraz z projektem kolorystyki elewacji oraz audyt energetyczny i osuszenie murów obiektu.

  - Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja stanu istniejącego wykonana przez jednostkę projektową

Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000

  - Opis projektu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku wschodniego skrzydła pałacowego zespołu pałacowo – parkowego wraz z projektem osuszenia murów.

4.2. Określenie zakresu

Granice inwestycji, to granice działek, na których posadowiony jest obiekt

4.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działki zabudowane są budynkiem skrzydeł pałacowych oraz  budynku mieszkalnego, gospodarczego, altany i „Domu Wnuczętów”

Teren jest w części ogrodzony.

Dojazd na teren posesji zapewniony jest od drogi publicznej kategorii krajowej.

Utwardzenie terenu to ciągi piesze i pieszo – jezdne przeznaczone do obsługi obiektu i komunikacji pieszej

Na Tereniu znajduje się zarówno zieleń niska jak i wysoka.

Do obiektu doprowadzone są następujące przyłącza:

- elektryczne

- wodno  kanalizacyjne

- kanalizacji deszczowej

- cieplne

4.4. Projektowane zagospodarowanie

Projektowany zakres inwestycji nie zmienia zagospodarowania terenu w żaden sposób

4.4.1. Projektowana zabudowa

Bez zmian

4.4.2. Układ komunikacyjny

Bez zmian

4.4.3. komunikacja na terenie posesji

Bez zmian

4.4.4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Bez zmian – zapewniony

4.4.5. Ilość miejsc postojowych

Bez zmian

4.4.6. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Bez zmian

4.4.7. Ogrodzenie terenu

Bez zmian

4.4.8. Sieci i przyłącza

Bez zmian

4.4.9. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Bez zmian

4.5. Zestawienie powierzchni

Skrzydło wschodnie:

Powierzchnia użytkowa:				1.577,68 m2

Powierzchnia zabudowy:			1.508,20 m2

Kubatura brutto:					9.878,71 m3

- ilość kondygnacji – 2 + poddasze nieużytkowe

- podpiwniczenie – brak

Skrzydło zachodnie:

Powierzchnia użytkowa:				1.644,71 m2

Powierzchnia zabudowy:			1.552,64 m2

Kubatura brutto:					10.076,63 m3

- ilość kondygnacji – 2 + poddasze nieużytkowe

- podpiwniczenie – brak

4.6. Dane informujące czy działki , na których projektowany jest obiekt budowlany , są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz podlega ochronie konserwatorskiej

4.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren, na którym znajduje się działka nie jest narażony na wpływ eksploatacji górniczej.

4.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

4.9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy

4.10. Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych

Bez zmian – brak odpadów i zbędnych mas ziemnych.

  - Projektowany zakres prac

5.1. Projekt termomodernizacji przewiduje docieplenie ścian zewnętrznych obiektu, dachu oraz następujące prace:

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich na elewacjach

- wymiana parapetów okiennych

- demontaż krat

- demontaż, renowację o ponowny montaż latarń na elewacji

- wykonanie opaski z kostki graniowej 6/8o szerokości 60 cm

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem. Stolarka antywłamaniowa /szyby, okucia, pozostałe elementy/

- wymianę drzwi wejściowych

- odnowienie i ponowne zamontowanie daszków nad wejściami do obiektu

- wykonanie nowej kolorystyki elewacji i tynków

- osuszenie murów wg programu zawartego w projekcie

- docieplenie poddasza obiektu – alternatywnie projektuje się docieplenie stropów

- projektuje się izolację pionową ścian fundamentowych jako kontynuację prac zawartych w projekcie budowlanym z lutego 2013 roku autorstwa mgr inż. Dariusza Kosierkiewicza

5.2. Opis ogólny budynku

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Mury fundamentowe kamienne, posadowione poniżej normowego poziomu przemarzania. Zewnętrzne ściany nośne murowane 
z cegły ceramicznej i kamienia na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne wykonane 
z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej oraz drewniane. Tynki cementowo-wapienne.

Stropy zróżnicowane pod względem konstrukcji w poszczególnych częściach budynku. Stwierdzono następujące rodzaje: strop Kleina, strop drewniany, murowany strop łukowy. Główne schody w budynku o konstrukcji żelbetowej. Pozostałe biegi schodowe drewniane. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach dwuspadowy, przy szczycie budynku kopuła. Dach pokryty blachą ocynkowaną, łączoną na rąbek na niepełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Stolarka okienna skrzynkowa, malowana farbami olejnymi. W oknach kraty stalowe. Stolarka drzwiowa głównie płycinowa. Posadzka różnego rodzaju: gres, wykładzina dywanowa, płytki PCV, panele. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.

5.3. wymiana stolarki okiennej

Projektuje się wymianę okien zgodnie z zestawienie i rzutami.

Zaprojektowano okna energooszczędne z profili drewnianych o następujących parametrach:

- współczynnik U dla okien Umax<=1,6 W/m2K, dla szyb Umax<=1,1 W/m2K

- infiltracja powietrza a=0,5-1,0 m3/m h dla Pa2/3 realizowana poprzez nawiewniki

- izolacyjność akustyczna Rw>=35dB

- Klasa wodoszczelności min 5A

- przeszklone, zespolone jednokomorowe z szybą niskoemisyjną

- geometria, otwieranie – wg rysunku zestawieniowego

Technologia remontu

- wykucie z muru istniejących okien

- wywóz materiałów rozbiórkowych

- osadzenie nowej stolarki, montaż kotew stalowych, uzupełnienie szczelin pianką montażową

- uzupełnienie tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych

- malowanie ościeży wewnętrznych – farba emulsyjna na całej szerokości ościeży

- kolorystyka okien biała i teak stanowi kontynuację projektu wymiany stolarki już dokonanej w obiektach.

5.4. Wymiana drzwi wejściowych

Projektuje się wymianę na drzwi energooszczędne drewniane wzmocnione. Drzwi o następujących parametrach:

- współczynnik U dla drzwi Umax<=2,0 W/m2K

- izolacyjność akustyczna Rw>=35dB

- Klasa wodoszczelności min 5A

- wypełnienie skrzydeł z paneli nieprzeziernych ciepłych lub przeszklenia

- geometria wg zestawienia

Technologia remontu

- wykucie z muru istniejących drzwi

- wywóz materiałów rozbiórkowych

- osadzenie nowej stolarki, montaż kotew stalowych, uzupełnienie szczelin pianką montażową

- uzupełnienie tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych

- malowanie ościeży wewnętrznych – farba emulsyjna na całej szerokości ościeży

5.5.Docieplenie ścian zewnętrznych

Zaprojektowano docieplenie ścian kondygnacji naziemnych tynkiem renowacyjnym o właściwościach termoizolacyjnych.

5.6. Docieplenie poddasza

W związku z możliwością wykorzystania w przyszłości poddasza jako użytkowego projektuje się docieplenie poddasza w przestrzeni pomiędzy krokwiami wełną mineralną o grubości 20 cm

5.7. Osuszenie ścian i pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Dla osuszenia ścian w poziomie istniejących piwnic i ścian powyżej poziomu terenu, a także zapewnienia izolacji poziomej na poziomie dolnej krawędzi projektowanej izolacji pionowej i na poziomie terenu okalającego osuszany mur, przyjęto zastosowanie systemu nieinwazyjnego, nie wymagającego ingerencji mechanicznej w strukturę murów.

W ramach czynności osuszania ścian, należy zainstalować na stałe urządzenie bezinwazyjnego systemu osuszania murów :

a) zasilane polami naturalnymi i nie wymagające zastosowania dodatkowego źródła zasilania,

b) oddziałujące na różnicę potencjałów elektrycznych w murze, przez co wywołują ruch wody w przegrodzie w dół do gruntu.

System winien spełniać zadanie izolacji poziomej a ponadto sukcesywnie likwidować zawilgocenie kapilarne doprowadzając w efekcie zawilgocone partie murów do stanu wilgotności naturalnej.

Działanie systemu oraz skuteczność wytworzonej izolacji poziomej, musi być monitorowana przez wykonawcę – montera systemu, od chwili wdrożenia system aż do uzyskania gwarantowanego stanu osuszenia , polegające na diagnostyce stanu wilgotności masowej i zasolenia ścian w czasie wdrożenia systemu oraz podczas  trzyletniego nadzoru procesu osuszania i trwałości wytworzonej izolacji, w oparciu o procedury posiadające co najmniej certyfikat TUV.

Bezinwazyjny system osuszania powinien gwarantować uzyskanie efektu osuszenia wilgotnych partii przegród  z wilgoci kapilarnej do stanu równowagi sorpcyjnej murów i utrzymanie tego stanu przez min. dwadzieścia lat. System winien gwarantować również wytworzenie w chwili zakończenia prac instalacyjnych blokadę zabezpieczającą przed kapilarnym podciąganiem i utrzymanie jej również przez min. dwadzieścia lat.

Istotą działań powinno być uzyskanie określonego efektu – rezultatu dzieła, a nie jedynie zapewnienie funkcjonowania zastosowanych urządzeń. Należy zastosować system Aquapol lub równorzędny.