PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie

w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego

Prognoza: dr Grzegorz Synowiec

Wrocław, grudzień 2009 r.

SPIS TREŚCI:

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY	3

II.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU	3

III.	OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA	5

1.	Charakterystyka środowiska przyrodniczego	5

2.	Stan środowiska	8

3.	Ekofizjograficzne uwarunkowania zagospodarowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	13

IV. ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU	15

1.	Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	15

2.	Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko	18

V.	POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU	20

VI.	METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU	20

VII.	PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	21

1.	Przyjęte założenia	21

2.	Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze	22

3.	Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania	23

VIII. STRESZCZENIE	24

# I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY

Projekt planu opracowany został w efekcie podjęcia przez Radę Miejską w Końskich uchwały Nr XII/64/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego.

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowią:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717 ze zm.).

Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń planu w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna stanowić integralną cześć opracowania planu oraz podawać rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały:

  - Projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego w skali 1:1000, Softgis, Wrocław, 2009;

  - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego, Softgis, Wrocław, 2009;

  - Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby planów miejscowych na terenie miasta Końskie, dr Grzegorz Synowiec, Softgis, Wrocław, 2008;

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Końskie, Budplan sp. z o.o., Warszawa, 2007.

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46 - 53). Zgodnie z nim prognoza powinna:

      - określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

      - przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych z  problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych.

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu planu dotyczące warunków zagospodarowania terenu. Podjęto również próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym.

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego projektem planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami:

- charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia),

- intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),

- bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),

- okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),

- częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne),

- zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-regionalne),

- trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do rewaloryzacji).

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali 1:2000.

# OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA

## 1.	Charakterystyka środowiska przyrodniczego

Położenie geograficzne i administracyjne

Obszar miasta Końskie położony jest według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego w prowincji Wyżyn Polskich, w podprowincji Wyżyny Małopolskiej, w makroregionie Wyżyny Przedborskiej, w mezoregionie Wzgórz Opoczyńskich.

Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony: ul. Kazanowską, północną krawędzią ulicy Piłsudskiego, południową krawędzią ulic Ks. Józefa Granata i Strażackiej oraz wschodnią krawędzią ulicy Zamkowej. Powierzchnia planu wynosi 6 ha.

Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Wzgórza Opoczyńskie to struktura mezozoiczna (zbudowana głównie z utworów jury dolnej i środkowej), przykryta osadami czwartorzędowymi o dość zróżnicowanej miąższości. Osady czwartorzędowe związane są głównie ze zlodowaceniem środkowo i północno –polskim, ale także z osadami holoceńskimi. Na obszarze miasta największe rozprzestrzenienie mają gliny zwałowe i piaski wodnolodowcowe. Gliny zwałowe są barwy ciemno szarej lub ciemno brązowej, niekiedy silnie wapniste z dużą zawartością głazów pochodzenia północnego. Piaski i żwiry wodnolodowcowe są efektem akumulacji sandrowej i tworzenia się tarasów kemowych. Tworzą formy równin akumulacyjno – denudacyjnych, a w przypadku glin zwałowych falistych równin moreny dennej. Ponadto na terenie miasta występują podrzędnie osady eoliczne związane z pokrywami wydmowymi i wydmami, piaski i żwiry moren czołowych, piaski drobno i średnioziarniste z wkładkami mułowców oraz iłów i detrytusu roślinnego – jurajskiego tworzące kopulaste wzgórza oraz piaski, piaski ze żwirami i mułki (mady) rzeczne, które pokrywają dna dolin.

Wody porowe maja zwierciadło swobodne lub lokalnie napięte i znajdują się na głębokości 0 –2 m w obrębie osadów rzecznych, 2 – 10 w utworach eolicznych i 3 – 12 w utworach lodowcowych.

Warunki geotechniczne

Warunki budowlane gruntów uzależnione są od budowy geologicznej oraz antropopresji. Na terenach zbudowanych z utworów rzecznych warunki budowlane są złe ze względu na płytki poziom wód gruntowych. W obrębie utworów eolicznych przydatność budowlana gruntów jest zróżnicowana w zależności od spadków terenu i jest dostateczna lub zła. W utworach lodowcowych (glinach morenowych i piaskach wodnolodowcowych) panują na ogół dobre warunki geotechniczne do zabudowy.

Warunki topoklimatyczne

Według podziału klimatycznego R. Gumińskiego, obszar Końskich leży w południowej części łódzkiej dzielnicy klimatycznej. W ciągu roku przeważa wiatr z sektora zachodniego (41,6%). Średnia temperatura roku wynosi 8°C. Najchłodniejszym miesiącem jest luty - 1,8°C, zaś najcieplejszym lipiec ze średnią temperaturą 18,7°C. Zróżnicowanie topoklimatyczne jest wynikiem zróżnicowanego pokrycia terenu oraz rzeźby. W obrębie obszarów wyniesionych panują dobre warunki bioklimatyczne i przewietrzania. Niekorzystne warunki bioklimatyczne są na terenach obniżonych, inwersyjnych w dolinach głównych cieków. Na terenie miasta dodatkowym czynnikiem stymulującym topoklimat jest rodzaj i intensywność zabudowy. Na terenach ścisłej zabudowy mieszkaniowo – usługowej w centrum miasta z układem komunikacyjnym obserwujemy zjawisko miejskiej wyspy ciepła w stosunku do terenów podmiejskich oraz osiedli mieszkaniowych złożonych z domów jednorodzinnych. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pojawić się może efekt wiatru tunelowego w obrębie wysokich budynków. Niedostatek zieleni na terenach zabudowy powoduje obniżenie wilgotności powietrza, przesuszanie, zmniejszenie ilości tlenu.

Wody podziemne

Na obszarze miasta występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe oraz jurajskie. Zbiorniki wodonośne są zasilane przez opady atmosferyczne, a zasilanie to odbywa się bezpośrednio na wychodniach warstw wodonośnych lub pośrednio poprzez nadkład utworów leżących powyżej.

W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego użytkowe znaczenie mają piaski i żwiry w dolinach rzecznych oraz piaszczyste przewarstwienia pomiędzy poziomami glin zwałowych. Są to zbiorniki wód o charakterze porowym. W jurajskim piętrze wodonośnym warstwami wodonośnymi są liasowe piaskowce przewarstwione iłowcami oraz miejscami żwiry i zlepieńce przewarstwione niewodonośnymi iłami, iłowcami i mułowcami. Stanowią one najczęściej wielowarstwowy zbiornik szczelinowo-porowy.

Część jurajskiego piętra wodonośnego w granicach gminy Końskie należy do tzw. głównych zbiorników (GZWP) wymagających szczególnej ochrony (Kleczkowski).

Jest to zbiornik GZWP 411 Końskie, który ma charakter szczelinowy i zbudowany jest z piaskowców i mułowców jurajskich. Dla potrzeb ochrony zbiornika GZWP przed postępującą degradacją, obszar jego zasilania został objęty najwyższą strefą ochrony (czas przesiąkania wód opadowych do zbiornika – poniżej 2 lat), natomiast niewielkie obszary jego zasilania objęte zostały wysoką strefą ochrony (czas przesiąkania lub wpływu wód do zbiornika 2 – 5 lat). Największa możliwość zanieczyszczenia zasobów wód podziemnych występuje w miejscach ich poboru (studniach). W miejscach tych wyznacza się strefy ochrony. Strefy ochrony bezpośredniej obejmują teren w promieniu 8 - 10 m od ujęcia. W ich obszarze zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy

Gleby

Na terenach upraw rolnych w obszarze miasta występują gleby pseudobielicowe, gleby brunatne, czarne ziemie i lokalnie gleby murszaste. Gleby pseudobielicowe zajmują największe powierzchnie i zostały wytworzone z glin lekkich i średnich oraz piasków naglinowych. Gleby brunatne, wytworzone z glin, występują płatami wśród gleb pseudobielicowych, natomiast gleby brunatne. Czarne ziemie wytworzone z piasków i glin oraz gleby murszowe występują sporadycznie w obniżeniach terenu, pod użytkami zielonymi. Pod względem jakości dominują gleby niższych klas bonitacyjnych IV i V.

Walory szaty roślinnej i świata zwierzęcego

Podstawą systemu zieleni miejskiej w Końskich jest Park Miejski im. Tarnowskich, który znajduje się w samym centrum miasta, między ulicami Partyzantów (od strony południowej), Sportową (od strony wschodniej), Mieszka I (od strony północnej) oraz Zamkową (od strony zachodniej). Park zajmuje powierzchnię około 15 ha. Wejścia do parku stanowią cztery bramy: główna - ze strony zachodniej, od ulicy Zamkowej; druga - ze strony południowej, od ulicy Partyzantów; trzecia - ze strony wschodniej, od ulicy Sportowej; czwarta - ze strony północnej, od ulicy Mieszka I-ego. Główna aleja w parku biegnie w kierunku północ - południe i łączy środek zespołu pałacowego z gloriettą i bramą wjazdową od ulicy Mieszka I-go. Od niej promieniście odchodzą boczne alejki. W centralnej części parku znajduje się zespół pałacowy. W parku znajdują się ciekawe zabytki (zespół pałacowy - obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Końskie, Biblioteki Miejskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego; oranżeria egipska - siedziba Miejsko - Gminnego Domu Kultury; świątynia grecka - sala teatralno - kinowa użytkowana przez Miejsko-Gminny Dom Kultury; altana - punkt małej gastronomii; kapliczka Matki Boskiej, glorietta, domek "wnuczętów" i baszty).

Z roślin występujących w parku na największą uwagę zasługują drzewa. Najczęściej występują: lipy drobnolistne (Tilia cordata), dęby szypułkowe (Quercus robur), buki zwyczajne (Fagus sylvatica), graby zwyczajne (Carpinus betulus), jesiony wyniosłe (Fraxinusexcelsior), topole białe (Populus alba), brzozy, wierzby płaczące (Salix x sepulcralis), modrzewie europejskie (Larix decidua), jodły pospolite (Abies alba), sosny pospolite (Pinus silvestris), klony zwyczajne (Acer platanoides). W parku znajduje się wiele drzew długowiecznych (nawet powyżej 250 lat). Niektóre z nich zostały objęte ochroną jako pomniki przyrody ożywionej (tab. 1).

Tab. 1. Pomniki przyrody na obszarze Parku Miejskiego w Końskich.

| Rodzaj obiektu | Data utworzenia | Wysokość w [m] | Wiek w latach | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipy drobnolistne, grupa drzew, (13 sztuk) | 1953 | 20 | 300 | przed budynkiem gimnazjum przy ul. Partyzantów |
| Grupa drzew - 4 dęby | 1953 | 16 | 200 | północno – wschodnia część parku |

W parku rosną także inne drzewa, które swoimi rozmiarami są typowane na pomniki przyrody: buk pospolity, topola biała, kępa modrzewi europejskich (północno - wschodnia część parku), jesion wyniosły, który jest najwyższym drzewem w parku (południowo - zachodnia część). W parku prawie brakuje warstwy podszytu i runa. Spotyka się nieliczne krzewy irgi, cisa pospolitego, bukszpan i jałowiec. W warstwie runa występuje bluszcz pospolity. Z fauny w parku można spotkać: wiewiórkę pospolitą (Sciurus vulgaris), jeża europejskiego (Erinaceus europaeus), kreta (Talpa europaea). W koronach drzew gnieżdżą się różne gatunki ptaków, najczęściej: gawron (Corvus frugilegus), kruk (Corvus corax), zięba (Fringilla coelebs), wróbel (Passer domesticus), kawka (Corvus monedula). Inne mniej spotykane to: dzięcioł (Dendrocopos major), kukułka (Cuculus canorus), wilga (Oriolus oriolus), kos (Turdus merula).

Na obszarze miasta utworzono w 2005 roku Park Kulturowy Miasta Końskie w granicach, którego znalazło się całe historyczne centrum miasta wraz z terenami parkowymi oraz zieleni w południowej części miasta. W ramach planu ochrony parku kulturowego przewiduje się szereg działań mających na celu jego rewaloryzacje, pielęgnacje zieleni miejskiej, przywrócenie jakości przestrzeni publicznych, a także możliwości adaptacji niektórych rejonów (np. otoczenia stawów przy ul. Browarnej) do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Plan ochrony parku kulturowego przewiduje szereg działań planistycznych i pielęgnacyjnych mających na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej zarówno w sferze jakości krajobrazu publicznego jak i jakości tkanki miejskiej i architektonicznej miasta.

Istotnym elementem przestrzeni publicznej miasta jest także zieleń przyuliczna oraz różnego rodzaju elementy zieleni nieurządzonej w pobliżu cieków wodnych i na terenach niezabudowanych. W przypadku zieleni przyulicznej konieczna jest jej pielęgnacja i uzupełnienie, co mam miejsce w przypadku prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych. Niestety prace pielęgnacyjne prowadzone w sposób nieprawidłowy prowadza do pogarszania się stanu sanitarnego i walorów krajobrazowych zieleni przyulicznej (nadmierne podcinanie).

W południowej części obszaru miasta znajduje się fragment „Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” (wg Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Święt. Nr 156 z dn. 20.07.2005 r., poz. 1950) oraz Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 17/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazy (Dz. U. Woj. Święt. Nr 42 z dn. 23.02.2009 r., poz 629)). Jego podstawową funkcją jest ochrona lasów oraz wód powierzchniowych i podziemnych

## 2.	Stan środowiska

Powietrze atmosferyczne

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.U.08.47.281) przedstawiono w tab. 1.

Tab. 2. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin.

| Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m3] | Margines tolerancji [%] ---------- [µg/m3] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 r. | 2009 r. | od 2010 r. |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5c) | 40 --- 2 | 20 --- 1 | 0 |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200c) | 10 --- 20 | 5 --- 10 | 0 |
|  | rok kalendarzowy | 40c) | 10 --- 4 | 5 --- 2 | 0 |
| Tlenki azotud) | rok kalendarzowy | 30e) | 0 | 0 | 0 |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350c) | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 godziny | 125c) | 0 | 0 | 0 |
|  | rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) | 20e) | 0 | 0 | 0 |
| Ołówf) | rok kalendarzowy | 0,5c) | 0 | 0 | 0 |
| Pył zawieszony | 24 godziny | 50c) | 0 | 0 | 0 |
|  | rok kalendarzowy | 40c) | 0 | 0 | 0 |
| Tlenek węgla | osiem godzin | 10.000c) | 0 | 0 | 0 |

c)	Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d)	Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e)	Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.

Na terenie miasta Końskie znajduje się tylko jeden punkt monitoringu powietrza, zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej. Średnie roczne stężenie siarki wynosi około 10-15 % normy dopuszczalnego stężenia. W przypadku dwutlenku azotu, stężenie średnie roczne stanowi 29 - 44 % normy. Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego stanowi około 24-26% normy. Średnia wielkość opadu pyłu dla gminy Końskie wynosiła 58,7 - 45,7 g/m2, co stanowi około 25 % dopuszczalnej normy.

Tab. 3. Główne emitory pyłów i gazów na terenie miasta Końskie.

| Nazwa zakładu | Wielkość emisji szkodliwych substancji w Mg/rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | CO2 | pyły | Inne zanieczyszczenia |
| Ceramika Nowa Gala w Końskich | 8,17 | 0,123 | 0,967 | 6,789 | 2,628 | - |
| Ceramika Końskie Sp. z o.o. w Końskich | 25,022 | 1,640 | 2,344 | 16,110 | 11,91 | - |
| Odlewnia Żeliwa „AGA” w Końskich | 1,4 | 2,0 | 6,0 | - | 3,0 | - |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich - | 42,68 | 100, 71 | 52, 27 | 24 572,0 | 31,41 | 0,356 A |
| KZO S.A. w Końskich – (Żeliwiarnia ) | - | - | - | - |  | 12 643,0 B |
| Zakład Mechaniczny E. Mucha w Końskich | 0,18 | - | 12,1 | 0,54 | 2,72 | - |
| Warsztat Odlewniczy J. Ludwikowski w Końskich | 1,2 | 2,4 | 10,0 |  | 4,9 | - |
| Zakład Odlewniczy Lefek-Miler-Banasik Sp. z o.o. w Końskich, | 1,49 | 3,44 | 44,08 | - | 13,40 | 1,43 D |

Objaśnienia do kolumny: A – sadza, B – pyły i gazy łącznie, C – benzopiren, D - pyły ze szlifowania.

Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego, działając bardzo niekorzystnie na uprawy polowe.

Duży wpływ na stan czystości powietrza ma także emisja niska pochodząca z palenisk domowych. Piece domowe i lokalne systemy grzewcze praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania, choć może być nawet 2 - krotnie większa niż emisja z wszystkich kotłowni znajdujących się na terenie miasta. W niekorzystnych warunkach meteorologicznych, w warunkach tzw. inwersji temperaturowej mogącej występować w okresie zimowym – tj. w okresie zwiększonej produkcji ciepła, emisja z tego rodzaju źródeł może prowadzić do występowania lokalnie wysokich stężeń substancji zanieczyszczających. Niekorzystne warunki meteorologiczne mogą pojawiać się także jesienią lub wczesną wiosną, w czasie występowania mgieł.

Na terenie miasta nie są wykorzystywane dotychczas alternatywne źródła energii. Pewne zastosowanie mogą znaleźć energia słoneczna, czy też energia powstająca przy wykorzystaniu pomp cieplnych. Wprowadzenie tych źródeł energii do szerszego zastosowania przyczyniłoby się do obniżenia emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Klimat akustyczny

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa standardy akustyczne w środowisku dla terenów o różnych funkcjach. Obowiązujące w Polsce kryterium oceny hałasu wprowadzone ww. Rozporządzeniem ustala dopuszczalny poziom hałasu LAeq wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, który zależy zarówno od charakteru terenu jak i od rodzaju źródła hałasu, a także od pory doby.

Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem - dla zainwestowania występującego w obrębie obszaru opracowania MPZP.

| Rodzaj terenu | Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  | LDWN | LN | LDWN | LN |
|  | przedział czasu odniesienia równy wszystkim |  |  |  |
|  | dobom w roku | porom nocy | dobom w roku | porom nocy |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 55 | 50 | 50 | 40 |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny mieszkaniowo – usługowe Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe | 60 | 50 | 55 | 45 |

Hałas na terenie miasta Końskie związany jest głównie z ruchem samochodowym i zakładami produkcyjnymi. Można przypuszczać, iż poziom hałasu przemysłowego z reguły nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm poza granicami działek, na których zlokalizowany jest dany zakład. Źródła hałasu przemysłowego musza posiadać decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Tab. 5 Wykaz obiektów posiadających decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Nazwa obiektu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich

Konecka Spółdzielnia Inwalidów w Końskich

Firma Produkcyjna PRASSTAL A. Ludwikowski w Końskich

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PIOMAR w Końskich

ZAPAN s. c. P. Zapała i Krzysztof Panasiuk w Końskich

Usługi Stolarskie – Józef Kuleta w Końskich

Warsztat Ślusarsko – Mechaniczny S. Patynowski w Końskich

Dominującym źródłem hałasu w mieście decydującym o uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej i niektórych usług (np. oświaty) jest hałas komunikacyjny. Układ drogowy na terenie miasta tworzą odcinki dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Do dróg krajowych należy trasa: Radomsko – Końskie - Starachowice (nr 42). Drogi wojewódzkie to: Końskie – Grójec, Końskie – Jędrzejów, Końskie - Przysucha, Końskie –Żarnów. Przez teren miasta przebiega także linia kolejowa relacji Skarżysko-Kamienna – Koluszki.

Niestety większość z dróg głównych przebiega przez centrum miasta w pobliżu istniejącej zabudowy chronionej zgodnie z przepisami szczególnymi oraz terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. Strefa negatywnych oddziaływań hałasu komunikacyjnego powiększa się z wyniku wzrostu ruchu pojazdów oraz wzrostu ilości powierzchni zabudowy. Na obszarach zagrożonych należy obligować inwestorów do wypełniania zobowiązań dotyczących eliminacji uciążliwości, poprzez realizację infrastruktury przeciwhałasowej (budowa ekranów akustycznych, tworzenie pasów zieleni mogących pełnić funkcje ekranów akustycznych, poprawa jakości nawierzchni dróg) oraz zmniejszanie dopuszczalnej prędkości pojazdów na wybranych odcinkach. Zadania te dotyczyć powinny dróg o notowanym przekroczeniu hałasu, jak również ulic objętych rozbudową lub modernizacją. Należy także zwracać uwagę na zagrożenie hałasem ze strony mniejszych zakładów produkcyjnych lub transportowych powstających na terenach mieszkaniowych, w tym również na tereny parkingowe.

Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych.

Jakość wód powierzchniowych na obszarze miasta jest dość trudna do ustalenia, ze względu na brak prowadzonych pomiarów na większości rzek. Zanieczyszczenie rzek powodują „dzikie” zrzuty nieczystości komunalnych oraz spływy powierzchniowe z użytków rolnych. Na terenie miasta rozwijana jest kanalizacja sanitarna, choć nadal wiele obszarów nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest także odprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych.

Jakość wód podziemnych jest stosunkowo dobra, a zasoby wystarczające z tym, że często wymagają one prostego uzdatnienia z uwagi na podwyższoną zawartość Fe i Mn.

Zagrożenie dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych stanowi stosowanie dużych dawek niezfermentowanej gnojowicy i nawozów mineralnych (azotowych) oraz niewłaściwie stosowane środki chemicznie. Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych są także zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, punkty dystrybucji paliw płynnych, zakłady przemysłowe, „dzikie” i zorganizowane, lecz niedostatecznie zabezpieczone wysypiska odpadów komunalnych oraz składowiska odpadów przemysłowych. Znaczne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowi brak kanalizacji przy jednoczesnym zaopatrzeniu użytkowników w wodę z wodociągu.

Szczególnie zagrożona jest jakość wody z ujęcia komunalnego dla Końskich w Modliszewicach przez zanieczyszczenia migrujące z terenu byłych Zakładów Metalowych „Zamtal” w Końskich.

Miasto Końskie jest obsługiwane przez system kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, ograniczonej do kanalizacji sanitarnej.. Ścieki bytowo – gospodarcze i przemysłowe z północnej części miasta są odprowadzane systemem sieci kanalizacji sanitarnej kolektorem do oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Kornicy. Natomiast ścieki bytowo-gospodarcze z południowej części miasta odprowadzane są kolektorem tłoczno-grawitacyjnym do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Końskich przy ul. Południowej. Około 30% gospodarstw domowych posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Budynki nieskanalizowane w mieście Końskie leżące poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej posiadają kanalizacje indywidualne zakończone bezodpływowymi zbiornikami ścieków lub wyposażone są w suche ustępy.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.).

Linie 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu nie powinna przekraczać 3 kV/m. Szacuje się, że granica strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do stałego przebywania ludzi wynosi 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 1,8 m npt. lub 1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie jednak o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary.

Prawo ochrony środowiska ustala obowiązek uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komórkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz (Art. 180 pkt. 5 i art. 234 pkt. 2 wyżej powołanej ustawy).

Innym potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był przedmiotem pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki tych badań wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m2.

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają problemu z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko.

Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach. Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 0,5 mW/m2 (0.0001 – 0.0005 W/m2), a więc 200 – 1000 razy mniej niż dopuszczalna w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji bazowych na dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m2 (0.001 W/m2).

Tab. 6. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce).

## 3.	Ekofizjograficzne uwarunkowania zagospodarowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie obszaru objętego planem powinno odbywać przy uwzględnieniu następujących ograniczeń i uwarunkowań:

    - nie zaleca się lokalizacji przedsięwzięć powodujących znaczne obciążenie środowiska, w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska;

    - w przypadku ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kanalizacja, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe) wymagane lub może być wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi;

    - zaleca się zachowanie istniejących cieków oraz wyznaczenie w miarę możliwości pasów użytków zielonych w celu zwiększenia możliwości samooczyszczania. Układ cieków stanowi lokalny system powiązań przyrodniczych;

    - kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego powinno uwzględniać stan środowiska oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz historycznych założeń zieleni i zieleni przyulicznej;

    - zaleca się nielokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów wrażliwych na hałas w zasięgu uciążliwości hałasowych pochodzenia komunikacyjnego;

    - w przypadku lokalizacji zabudowy chronionej w zasięgu ponadnormatywnego hałasu zaleca się ekranowanie zabudową niewrażliwą na hałas lub ekranem akustycznym, wprowadzenie zieleni wysokiej i średniej, stosowanie materiałów o podwyższonej dźwiękochłonności;

    - dla nowej zabudowy nie powinno się dopuszczać instalacji grzewczych powodujących znaczące zanieczyszczenie środowiska – proponuje się wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii dla celów grzewczych, ewentualnie podłączenie od sieci ciepłowniczej;

    - dla zabudowy istniejącej zaleca się przejście na proekologiczne źródła ciepła i rezygnację z paliw stałych;

    - w zakresie gospodarki ściekowej powinno się wprowadzić zorganizowany sposób odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie;

    - nie dopuszcza się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu;

    - wody opadowe z nawierzchni terenów utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

    - dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych, rozwiązane indywidualnie lub zespołowo w postaci odprowadzenia wody do stawów retencyjnych, które mogą być umiejscowione np.: w strefie obudowy biologicznej cieków lub na terenie działki budowlanej, wody te mogą być wykorzystane do nawodnień terenów zieleni;

    - dla terenów zabudowy należy określić minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie co najmniej 20 – 30% powierzchni działki dla terenów mieszkaniowo usługowych powierzchnie biologicznie czynne mogą tworzyć kompleksy zieleni wysokiej i niskiej;

    - w miarę możliwości zaleca się podkreślenie stref wejściowych do parków od strony głównych ulic;

    - na terenach parkowych i rekreacyjnych zaleca się wykonanie ciągów rowerowych, ciągów pieszych i ścieżek biegowych;

    - zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej dla terenu cmentarza, od cmentarza obowiązuje strefa ochrony sanitarnej;

    - tereny parkingowe towarzyszące zabudowie usługowej i mieszkaniowej oraz cmentarzowi i terenom rekreacyjnym powinny być lokalizowane jako powierzchniowe z dużym udziałem zieleni izolacyjnej;

    - zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień wzdłuż dróg oraz cieków wodnych, konieczna jest ich pielęgnacja i uzupełnienie.

# IV. ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU

## 1.	Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia planu znajdują się w czterech działach obejmujących: ustalenia wstępne (dział I), ustalenia ogólne (dział II), ustalenia szczegółowe (dział III) i przepisy przejściowe i końcowe (dział IV).

W dziale I w ramach ustaleń wstępnych określa się przedmiot i zakres plan, który wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej, a jego celem jest określenie zasad zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu zasad kształtowania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta. Integralną część opracowania stanowi załącznik graficzny w skali 1:1000. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu, wynikają z przepisów odrębnych, bądź mają charakter informacyjny. Do obowiązujących ustaleń planu należą oznaczenia granicy planu, linie rozgraniczające tereny, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, dominanty i akcenty urbanistyczne, obszar położony w strefie ochrony archeologicznej czynnej i biernej, przeznaczenie terenów, obiekty zabytkowe, obiekty religijne, miejsca pamięci narodowej oraz przejścia bramowe. Oznaczenia graficzne, które wynikają z przepisów odrębnych to granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 411 Końskie), granice Parku Kulturowego Miasta Końskie oraz obiekty zabytkowe wpisane do rejestru konserwatorskiego. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny. W dziale I znajdują się także definicje terminów specjalistycznych użytych w uchwale planu.

W dziale II w ramach ustaleń ogólnych znajdują się ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego, inwestowania i kształtowania ładu przestrzennego. W celu zachowania estetyki krajobrazu miejskiego zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych i energetycznych i naziemnych ciepłowniczych oraz stosowania w zabudowie ścian pełnych od strony terenów dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych oraz ciągów pieszych. Realizacja oświetlania ulicznego, małej architektury winna odbywać się w oparciu o spójne w ramach poszczególnych ulic i placów formy, gabaryty, kolorystykę.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalenia planu wprowadzają zakaz składowania odpadów w sposób mogący powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby. Prowadzona działalność musi w sposób minimalny wpływać na jakość powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimat akustyczny. Dla terenów o symbolach 1MW/U, 2MW/U, 1UK, 1U, 2U, 3U, 4U, 5U ustala się obowiązek zachowania standardów akustycznych jak dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej zgodnie z przepisami szczególnymi. W zakresie gospodarki odpadami zakazuje się składowania odpadów na terenach. Dopuszcza się ich tymczasowe składowanie do czasu wywozu na składowisko oraz wprowadza się obowiązek prowadzenia segregacji odpadów. Na terenie obowiązuje zakaz lokalizacji usług, które wymagają lub mogą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Jednocześnie na terenie dopuszcza się realizacje takich inwestycji, jeśli mają charakter celu publicznego (drogi, infrastruktura techniczna). Dopuszcza się także retencjonowanie wód opadowych, które powinny być rozprowadzone po gruncie w ramach własnej nieruchomości.

W przypadku wystąpienia na obszarze planu zabytków archeologicznych wprowadza się obowiązek przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Na terenie planu znajduje się obszar Parku Kulturowego Miasta Końskie w granicach, którego ustala się ochronę konserwatorską. Podobnie w przypadku obiektów zabytkowych ustala się prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi. Dodatkowo na obszarze planu wyznacza się: strefę ochrony archeologicznej czynnej, w ramach, której wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi na koszt inwestora, przy czym zakres prac archeologicznych zostanie określony przy uzgadnianiu projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz strefę ochrony archeologicznej biernej, dla obszaru położonego w granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie, w ramach której obowiązuje zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku prowadzenia prac ziemnych, a także uzgadnianie projektów inwestycji pod względem archeologicznym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na obszarze planu wyznacza się tereny gdzie dopuszczono realizacje inwestycji celu publicznego. Należą do nich tereny o symbolach 1KDG, 1KDL, 1KDPJ/KDL, 2KDPJ/KDL, 3KDPJ/KDL, 1KP/KDL, 1KP, 2KP, 1IW.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych realizowanych jako sieci kablowe. Podobnie sieci telekomunikacyjne muszą być realizowane jako kablowe. Stacje bazowe telefonii komórkowej lub inne urządzenia telekomunikacyjne nie mogą być lokalizowane na terenie planu. W zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się dostawę z sieci ciepłowniczej oraz z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się odprowadzanie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków przy użyciu zbiorczej i rozdzielczej sieci kanalizacyjnej. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz dopuszcza się odprowadzanie nie zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu. Na terenie planu zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki.

W dziale III w ramach ustaleń szczegółowych ustala się przeznaczenia i zasady gospodarowania na poszczególnych terenach. Na obszarze planu wyznacza się obszary przeznaczone na:

    - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolach 1MW/U, 2MW/U, na których dopuszcza się lokalizacje usług, parkingów i zabudowy gospodarczej i garaży, zieleni urządzonej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i małą architekturą oraz dróg osiedlowych i ciągów pieszych. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej nie może być większa niż 60% powierzchni działki, a udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono, na co najmniej 20% powierzchni działki. W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków od 10 do 13 m przy 2 – 3 kondygnacjach, z dachami o nachyleniu połaci od 30º do 45º. Minimalna wielkość działki budowlanej ustalono na 400 m2. Ustala się obowiązek dla nowych inwestycji zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w ilości nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, dodatkowo dla usług o powierzchni użytkowej poniżej 1500 m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200 m2 powierzchni użytkowej, a powyżej 1500 m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej. Dopuszcza się także lokalizację jednego elementu reklamowego na firmę w formie szyldu lub reklamy lub kasetonu.

    - tereny zabudowy usługowej o symbolach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U na których dopuszcza się lokalizację mieszkań powyżej pierwszej kondygnacji (z wyjątkiem terenu 1U) o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni przeznaczonej na funkcje usługowe w ramach budynku, zieleni urządzonej wraz z małą architekturą, ciągów pieszych, zabudowy garażowej i gospodarczej (na terenie 2U) oraz parkingów (na terenach 2U, 3U i 5U). Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 60% powierzchni działki (dla terenów 2U – 5U) lub 100% (dla terenu 1U), a udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono, na co najmniej 20% (dla terenów 2U – 5U) powierzchni działki. W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków do 8 – 13 m przy 2 – 3 kondygnacjach, z dachami szedowymi lub o nachyleniu połaci od 30º do 45º. Minimalna wielkość działki budowlanej ustalono na 800 m2. Ustala się obowiązek dla nowych inwestycji zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w ilości nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, dodatkowo dla usług o powierzchni użytkowej poniżej 1500 m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200 m2 powierzchni użytkowej, a powyżej 1500 m2 nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej. Dopuszcza się także lokalizację jednego elementu reklamowego na firmę w formie szyldu lub reklamy lub kasetonu. Dodatkowo na terenie 1U ustala się lokalizację akcentu urbanistycznego w postaci wieżyczki z zegarem.

    - teren zabudowy usług kultury – kościół o symbolu 1UK, na terenie dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej wraz z małą architekturą. Na terenie wprowadza się obowiązek ukształtowania posadzki przed obiektem kościoła z kostki kamiennej oraz ochronę widoku dominanty urbanistycznej. W zakresie parametrów zabudowy ustalono zachowanie wysokości dachy z możliwością zmian o nie więcej niż 5% w przypadku przebudowy dachu. Istniejący dach kościoła ma być zachowany w obecnym kształcie i pokryciu dachówka ceramiczną lub blacha miedzianą. Udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono, na co najmniej 20% powierzchni działki, ustalono dodatkowo obowiązek rewaloryzacji zieleni polegającej na możliwości zachowania istniejącego wartościowego drzewostanu oraz zakazie nowych nasadzeń drzew zimozielonych.

    - teren drogi głównej o symbolu 1KDG, o szerokości w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu. Za zgodą zarządcy dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowej, zieleni przyulicznej oraz elementów małej architektury i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe. Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych. Ustala się obowiązek realizacji oświetlenia ulicznego w postaci historycznych latarni oraz urządzenia zieleni przyulicznej w formie wydzielonych z chodników zielonych mikroklombów (1,5 m x 1,5 m do 2 m x 2 m) z nasadzeniami liściastych drzew.

    - teren drogi lokalnej o symbolu 1KDL, o szerokości w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu. Za zgodą zarządcy dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowej, zieleni przyulicznej oraz elementów małej architektury i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe. Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych. Ustala się obowiązek realizacji oświetlenia ulicznego w postaci historycznych latarni oraz urządzenia zieleni przyulicznej w formie wydzielonych z chodników zielonych mikroklombów (1,5 m x 1,5 m do 2 m x 2 m) z nasadzeniami liściastych drzew.

    - tereny ciągów pieszo – jezdnych z dopuszczeniem drogi lokalnej o symbolach 1KDPJ/KDL, 2KDPJ/KDL, 3KDPJ/KDL, dla których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu. Istniejące drogi lokalne mogą być przebudowywane i remontowane, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury, oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe, do czasu realizacji układu komunikacyjnego umożliwiającego ominięcie centrum miasta przez pojazdy samochodowe. Po realizacji układu drogowego ustala się realizację ciągów pieszo-jezdnych z zielenią urządzoną, obiektami małej architektury i oświetleniem oraz z miejscami postojowymi i ciągiem rowerowym w pięciometrowym pasie od pierzei zabudowy przyrynkowej ogródków gastronomicznych. Ustala się obowiązek realizacji oświetlenia w postaci historycznych latarni. Dopuszcza się lokalizację oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe a zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych.

    - tereny placów publicznych o symbolach 1KP, 2KP, dla których ustala się przeznaczenie na realizację publicznego placu z zielenią urządzoną i obiektami małej architektury, oraz oświetlenia placów. Na obszarze obowiązuje ukształtowania posadzki w jednej płaszczyźnie z przyległymi do nich terenami komunikacyjnym, poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki posadzki. Posadzka placów ma być z kostki kamiennej. Na terenach placów dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów służących organizacji imprez i wystąpień publicznych oraz ogródków gastronomicznych, a także obowiązek realizacji zieleni urządzonej. Udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono, na co najmniej 10% powierzchni terenu.

    - teren placu publicznego z dopuszczeniem drogi lokalnej o symbolu 1KP/KDL, dla którego ustala się realizację publicznego placu z zielenią urządzoną i obiektami małej architektury oraz oświetlenia. Istniejąca droga lokalna może być przebudowywana i remontowana do czasu realizacji układu komunikacyjnego umożliwiającego ominięcie centrum miasta przez pojazdy samochodowe. Posadzka placu ma być realizowana z kostki kamiennej i być ukształtowana w jednej płaszczyźnie z przyległymi do nich terenami komunikacji, z wyróżnieniem poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki.

    - teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody o symbolu 1IW, dla którego ustala się obowiązek ukształtowania ujęcia wody w formie dawnej studni miejskiej oraz zakaz lokalizacji reklam. Ustala się obowiązek zabezpieczenia terenu ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich.

W dziale IV w ramach przepisów przejściowych i końcowych powierza się wykonanie uchwały planu Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

## 2.	Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko

W uwarunkowaniach ekofizjograficznych zwraca się uwagę na zachowanie jak najlepszego stanu środowiska przyrodniczego w obrębie terenów zurbanizowanych. Dotyczy to głównie pielęgnacji i rozwoju zieleni publicznej oraz poprawy estetyki architektury. Należy także wprowadzić działania organizacyjne mające na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko powinno odbywać się poprzez stosowanie do celów grzewczych proekologicznych źródeł energii o niskiej emisji. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej z uwagi na jakość wód podziemnych zaleca się zorganizowany sposób odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie. Nieoczyszczone ścieki nie mogą być odprowadzane do wód gruntowych i gruntu. Podobnie wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi  lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika. W przypadku czystych wód opadowych zaleca się ich retencjonowanie i wykorzystywanie do nawodnień terenów zieleni publicznej lub towarzyszącej zabudowie. W przypadku nowo projektowanych ulic należy przewidzieć możliwość tworzenia ich w układzie alejowym z wyznaczonymi terenami zieleni niskiej i wysokiej. Z uwagi na lokalizacje tras komunikacyjnych o znaczącym natężeniu ruchu istnieją tereny o ponadnormatywnym hałasie. W celu ograniczenia jej uciążliwości powinno wyznaczyć się w ustaleniach planu obowiązujące standardy akustyczne dla zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi oraz stosować wszelkie rozwiązania planistyczne w celu ograniczenia liczby mieszkańców narażonych na hałas (wyprowadzenie ruchu z terenów zamieszkania, odsuniecie linii zabudowy, umieszczanie usług nie zagrożonych hałasem wzdłuż głównych tras, stosowanie materiałów o podwyższonej dźwiękochłonności i szyb dźwiękoszczelnych, odpowiednie projektowanie nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych, stosowanie zieleni izolacyjnej, a tam gdzie to niezbędnie konieczne ekranów akustycznych). W celu zachowania jak najlepszych warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego powinno się także dla poszczególnych terenów zainwestowania wyznaczyć powierzchnie biologicznie czynne, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie zieleni miejskiej (zieleń publiczna, przydomowa, osiedlowa, na terenach komunikacyjnych).

W ustaleniach planu zapisy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego znajdują się zarówno w rozdziale ogólnym jak i w zapisach dotyczących poszczególnych terenów. W rozdziale ogólnym znalazły się ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, które zakazują składowania odpadów w sposób mogący powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby, minimalizują wpływ prowadzonej działalności na jakość powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimat akustyczny oraz zakazują lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem dróg publicznych. Gospodarka odpadami ma być realizowana zgodnie z przepisami szczególnymi i gminnymi. Dla poszczególnych typów zagospodarowania wyznacza się standardy akustyczne zgodnie z przepisami szczególnymi.

Ustalenie odnoszące się pośrednio do stanu środowiska przyrodniczego znajdują się także w rozdziale dotyczącym infrastruktury technicznej. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej zbiorczej i rozdzielczej. Docelowo planuje się skanalizowanie terenu, a tymczasowo dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych urządzeń do gromadzenia ścieków (zbiorniki bezodpływowe). W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz dopuszcza się odprowadzanie nie zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu. Na terenie planu zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się dostawę z sieci ciepłowniczej oraz z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej w tym sieci energetycznej jako podziemnej oraz sieci gazowej nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska i powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczegółowymi z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Na terenie planu nie dopuszcza się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, dlatego nie ma potrzeby analizy wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi.

W zapisach ogólnych znalazł się także nakaz dążenia do zachowania istniejących zadrzewień, ze w szczególnym uwzględnieniem tych występujących wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub cieków wodnych. Obszar objęty planem znajduje się w granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie, dlatego nakazuj się również szczególną dbałość o zabytkowe tereny zieleni, układ przestrzenny oraz obiekty architektoniczne.

W ustaleniach szczegółowych dla terenów zainwestowania znalazły się zapisy dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, kształtu dachów oraz zabudowy, a także sposobu zagospodarowania pasów drogowych. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej ustalono na poziomie 20 %, natomiast dla placów publicznych na 10 % powierzchni działki. Budynki mają mieć jednolitą kolorystykę, rodzaj materiałów użytych do pokrycia dachów oraz zbliżone spadki połaci dachowych. W pasach drogowych dopuszczono zieleń wysoka oraz tereny ścieżek rowerowych i chodniki. Ustalenia planu przewidują także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i przekształcenie dróg lokalnych w ciągi piesze i pieszo – jezdne.

Obszar objęty planem jest już w większości zagospodarowany, a planowane zagospodarowanie nie będzie szczególnie uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Nie przewiduje się wprowadzenie nowych funkcji uciążliwych. Nadal pozostanie uciążliwość drogi zbiorczej i lokalnej jednak docelowo planuje się ograniczenie ruchu kołowego w tej części miasta na rzecz terenów placów publicznych.

Ustalenia planu w sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów na obszarze planu. Stwarzają warunki do poprawy jakości środowiska przyrodniczego oraz jakości przestrzeni miejskiej. Wyprowadzenie ruchu z centrum miasta ograniczy emisje spalin i hałasu zmniejszając uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników usług. Nakaz stosowania proekologicznych i odnawialnych źródeł energii ograniczy emisje. Pełna kanalizacja terenu powinna być zrealizowana jak najszybciej tak, aby ograniczyć ilość obiektów pozostających z własnymi zbiornikami bezodpływowymi.

Ustalenia planu nie wyeliminują wszystkich uciążliwości szczególnie w odniesieniu do emisji komunikacyjnych oraz hałasu. Zapisy planu wykazują jednak dbałość o estetykę przestrzeni publicznych i komunikacyjnych oraz planują znaczące ograniczenie uciążliwości komunikacji.

# V.	POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

- Obszar objęty planem to tereny zagospodarowane położone w ścisłym centrum miasta. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszego projektu MPZP można spodziewać się dekapitalizacji obszarów zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz nasilenia niekorzystnych działań prowadzących do pogorszenia estetyki zabudowy oraz degradacji przestrzeni miejskiej. Ustalenia planu wprowadzają regulacje, które pozwalają zachować pożądany kierunek zmian urbanistycznych i estetycznych w celu wykreowania korzystnego wizerunku centrum miasta. Istotnym elementem urbanistycznym tej części miasta jest także układ komunikacyjny, który wraz z rozbudową dróg obwodnicowych będzie podlegał zmianie. Zapisy planu pozwolą wyznaczyć kierunek tych zmian w sposób zorganizowany i korzystny dla wizerunku miasta (tereny publiczne, skwery, place miejskie).

# VI.	METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do:

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu,

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji,

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska,

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej.

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

# VII.	PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

## 1.	Przyjęte założenia

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy jako podstawowe przyjęto założenie, że autorzy projektu MPZP uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń projektu planu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska.

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze dokonano klasyfikacji poszczególnych terenów pod kątem potencjalnych zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji planu. Określono również przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość i odwracalność. Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń MPZP oraz rodzaj oddziaływania na tereny przyległe do obszaru opracowania.

Wydzielono dwie grupy, w ramach powyższej klasyfikacji, które przedstawiono na załączonej mapie w skali 1:2000 oraz opisano w niniejszym tekście.

B	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW/U, 2MW/U, tereny zabudowy usługowej 1U, 2U, 3U, 4U, 5U teren zabudowy usług kultury – kościół 1UK, tereny placów publicznych 1KP, 2KP, teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody 1IW, teren placu publicznego z dopuszczeniem drogi lokalnej 1KP/KDL, tereny ciągów pieszo – jezdnych z dopuszczeniem drogi lokalnej 1KDPJ/KDL, 2KDPJ/KDL, 3KDPJ/KDL.

C	Teren drogi głównej 1KDG, teren drogi lokalnej 1KDL.

## 2.	Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze

Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano w odniesieniu do wydzielonych grup, oznaczonych na mapie „Prognozy ...” literami B i C. Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze, krajobraz i zdrowie mieszkańców:

B	Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy usług kultury – kościół, tereny placów publicznych, infrastruktury technicznej – ujęcie wody, teren komunikacji (placu publicznego z dopuszczeniem drogi lokalnej, ciągów pieszo – jezdnych) mają i będą miały zauważalny wpływ na stan środowiska przyrodniczego i krajobraz. Największe uciążliwości dla środowiska przyrodniczego stanowi układ komunikacyjny, który docelowo ma ulec ograniczeniu – drogi lokalne przekształcone zostaną w ciągi pieszo – jezdne. Ustalenia planu przewidują zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych, na co najmniej 20 - 30% powierzchni działki w odniesieniu do funkcji usługowych i mieszkaniowo – usługowych oraz na terenach placów publicznych. Pozwoli to zachować wystarczające warunki dla egzystencji zieleni w przestrzeni miejskiej. Zieleń urządzona na terenach publicznych oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych będzie podnosić estetykę miasta i jego walory krajobrazowe. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego ułatwi kreowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych wraz z towarzyszącymi usługami. Ustalenia planu wykorzystują dostępne zapisy dotyczące ograniczenia i wyeliminowania uciążliwości istniejącego i planowanego zagospodarowania. Dotyczy to stosowania proekologicznych oraz odnawialnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, zaopatrzenia terenu w niezbędne media, w tym w sieć kanalizacyjną i deszczową, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i segregacji śmieci, zakazu odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu. Mimo to w okresie grzewczym może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzący z indywidualnych palenisk domowych oraz z terenów komunikacji. W obiektach, w których brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się zbiorniki wybieralne, których nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i rozprzestrzeniania się odorów. Wyeliminowanie niekontrolowanego przedostawania się nieczystości do gruntu jest szczególnie istotne z uwagi na lokalizacje ujęcia wody na terenie planu. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się bierne zapisy o dopuszczalnych poziomach dźwięku, zgodnie z przepisami szczególnymi. Zaleca się wykorzystanie wszelkich dostępnych rozwiązań organizacyjnych (wyprowadzenie ruchu z centrum miasta) i technicznych (dźwiękoszczelne okna, układ pomieszczeń, materiały o podwyższonej dzwiękoszczelności) w celu dotrzymania tych standardów. Ustalenia dotyczące układu zabudowy, architektury, estetyki zabudowy, wysokości i ilości kondygnacji pozwalają stwierdzić, że walory krajobrazowe przestrzeni miejskiej zostaną zachowane i nie będzie się wprowadzać elementów dysharmonijnych i zaburzających strukturę przestrzenną.

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: pod względem charakteru – jako bez znaczenia lub korzystne, pod względem intensywności przekształceń – jako zauważalne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako średnioterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe, pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne i częściowo odwracalne.

C	Teren istniejącej drogi głównej i drogi lokalnej będą głównym źródłem uciążliwości dla środowiska przyrodniczego (hałas komunikacyjny, emisje do atmosfery, zanieczyszczone wody opadowe do odprowadzenia). Intensywność ruchu na trasach komunikacyjnych w obrębie planu będzie zależeć od organizacji komunikacji w mieście. Uciążliwości pochodzenia komunikacyjnego mogą wpływać na obniżenie jakości warunków zamieszkiwania na terenach mieszkaniowo – usługowych i komfortu wypoczynku na terenach rekreacyjnych (hałas, emisje, rozczłonkowanie terenów zieleni). Na obszarze objętym planem nie prowadzono pomiarów akustycznych jednak można podejrzewać, że obecność drogi zbiorczej i lokalnych o charakterze tranzytowym powoduje hałas komunikacyjny, który może być uciążliwy dla środowiska. Z punktu widzenia planowania przestrzennego w ustaleniach planu nie znalazły się żadne bezpośrednie odniesienia do ograniczenia hałasu. Dotyczy to zarówno sytuowania czynnych form ochrony przed hałasem, w postaci ekranów akustycznych, ale także rozwiązań technicznych (materiały budowlane, izolacyjne okna) czy przestrzennych (wprowadzenie zieleni izolacyjnej, odsuniecie linii zabudowy, wprowadzanie usług w rejony o najwyższej uciążliwości akustycznej). Niemniej jednak działania wymienione powyżej zostaną prawdopodobnie podjęte zgodnie z innymi przepisami odrębnymi. Gospodarowanie wodami opadowymi i ściekami powstałymi na terenach komunikacji będzie regulowane z wykorzystaniem systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Tereny komunikacji są i pozostaną źródłem emisji do atmosfery oraz będą wpływały na powstawanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, z uwagi na znaczny stopień utwardzenia powierzchni terenu. Wskazanym działaniem w celu ograniczenia imisji zanieczyszczeń oraz lepszych parametrów wilgotnościowych i temperaturowych na obszarach komunikacyjnych jest wprowadzanie zieleni w postaci szpalerów drzew, ciągów żywopłotów, skwerów, trawników. W ustaleniach planu znajdują się konkretne zapisy dotyczące tych kwestii. Wprowadzenie zieleni przyulicznej złagodzi negatywny wpływ komunikacji na tereny mieszkaniowo – usługowe. Ustalenia planu stwarzają możliwości do zrównoważonego kształtowania tych obszarów, choć bezpośrednio nie ograniczają ich uciążliwości to sugerują pewne rozwiązania przestrzenne (zieleń przyuliczna). Zastosowanie przepisów odrębnych oraz dbałość o estetykę miasta powinny być skutecznych narzędziem do wyegzekwowania poprawy warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: pod względem charakteru – jako niekorzystne, pod względem intensywności przekształceń – jako zupełne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne.

## 3.	Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania

Realizacja ustaleń planu będzie miała pewien wpływ na zmiany środowiska poza obszarem MPZP. Istniejąca zabudowa w centrum miasta wraz z układem komunikacyjnym powoduje uciążliwości bytowe proporcjonalne do liczby mieszkańców (zanieczyszczenia powietrza, ścieki i odpady komunalne, wody opadowe z terenów utwardzonych, zużycie wody, energii elektrycznej, ciepła i gazu) i natężenia ruchu na głównych drogach. Uciążliwości z tym związane zaznaczą się w miejscach obioru ścieków komunalnych oraz rejonach „produkcji” mediów i utylizacji odpadów. Ustalenia planu nie wprowadzają znaczących ilości nowych terenów pod inwestycje. Korzystnym ustaleniem jest perspektywa częściowego wyprowadzenia ruchu kołowego z tej części miasta, co powinno zmniejszyć uciążliwości komunikacyjne, które są w chwili obecnej głównym zagrożeniem dla jakości środowiska przyrodniczego. Ruch samochodowy (osobowy i ciężarowy) powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery, substancji ropopochodnych do gruntu, a także hałasu.

Ustalenia planu zakazują inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska, z wyjątkiem głównych dróg, dlatego oddziaływanie tych terenów na otoczenie nie powinno być zauważalne. Realizacja ustaleń planu może przyczynić się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie w odniesieniu do jakości klimatu akustycznego, ale także stanu atmosfery, wód podziemnych oraz gleb.

# VIII. STRESZCZENIE

Planowane zagospodarowanie przewiduje utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz docelowo wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum miasta. Realizacja wszystkich ustaleń planu może przyczynić się do poprawy jakości przestrzeni miejskiej i stanu środowiska przyrodniczego.

Ustalenia planu ograniczają uciążliwości planowanego zagospodarowania (nasycenie terenów zielenią, odprowadzanie ścieków i wód do kanalizacji, stosowanie proekologicznych paliw do ogrzewania). Nie eliminują jednak całkowicie uciążliwości związanych z hałasem, emisją spalin, przesuszeniem gruntu oraz procesem przekształcenia lokalnych warunków klimatu i obecnością zasięgu miejskiej wyspy ciepła.

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem wyznaczono grupy terenów o zauważalnym wpływie na środowisko przyrodnicze.

W pierwszej grupie znalazły się tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy usług kultury – kościół, tereny placów publicznych, infrastruktury technicznej – ujęcie wody, teren komunikacji (drogi dojazdowej, placu publicznego z dopuszczeniem drogi lokalnej, ciągów pieszo – jezdnych). Największe uciążliwości dla środowiska przyrodniczego stanowi układ komunikacyjny, który docelowo ma ulec ograniczeniu – drogi lokalne przekształcone zostaną w ciągi pieszo – jezdne. Zieleń urządzona na terenach publicznych oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych będzie podnosić estetykę miasta i jego walory krajobrazowe. Ustalenia planu wykorzystują dostępne zapisy dotyczące ograniczenia i wyeliminowania uciążliwości istniejącego i planowanego zagospodarowania.

W drugiej grupie znalazły się teren istniejącej drogi zbiorczej i dróg lokalnych. Intensywność ruchu na trasach komunikacyjnych w obrębie planu będzie zależeć od organizacji komunikacji w mieście. Uciążliwości pochodzenia komunikacyjnego mogą wpływać na obniżenie jakości warunków zamieszkiwania na terenach mieszkaniowo – usługowych i komfortu wypoczynku na terenach rekreacyjnych (hałas, emisje, rozczłonkowanie terenów zieleni). Tereny komunikacji są i pozostaną źródłem emisji do atmosfery oraz będą wpływały na powstawanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, z uwagi na znaczny stopień utwardzenia powierzchni terenu. Wskazanym działaniem w celu ograniczenia imisji zanieczyszczeń oraz lepszych parametrów wilgotnościowych i temperaturowych na obszarach komunikacyjnych jest wprowadzanie zieleni w postaci szpalerów drzew, ciągów żywopłotów, skwerów, trawników. Ustalenia planu stwarzają możliwości do zrównoważonego kształtowania tych obszarów, choć bezpośrednio nie ograniczają ich uciążliwości to sugerują pewne rozwiązania przestrzenne (zieleń przyuliczna). Zastosowanie przepisów odrębnych oraz dbałość o estetykę miasta powinny być skutecznych narzędziem do wyegzekwowania poprawy warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Projekt planu, przy wsparciu przepisów szczególnych, będzie ograniczać uciążliwości terenów mieszkaniowo - usługowych. Niemożliwe jest jednak wyeliminowanie wszystkich uciążliwości planowanego zagospodarowania. Dotyczy to zwłaszcza emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu komunikacyjnego.

Ustalenia planu wprowadzają ograniczenia w lokalizacji obiektów szczególnie uciążliwych oraz w sposób poprawny ograniczają zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego i atmosfery. Planowane zagospodarowanie nie powinno jednak w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przy zastosowaniu zapisanych w ustaleniach planu obostrzeń dotyczących ochrony środowiska.