ZP. 271.2.160.2016.EP                                                                               Końskie 19.10.2016

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (dz. nr 1026).

Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie.

Przebudowa drogi gminnej o długości 250 m szerokości nawierzchni bitumicznej odpowiednio 4m  wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,5 m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- ścinka poboczy,

- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni kruszywem fr. 0-63 mm,

- wyrównanie z wyprofilowaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych                         i podłużnych istniejącej nawierzchni żwirowej, kruszywem frakcji 0-31,5 mm grubości 5cm na odcinku 250m i grubości do 10 cm na pozostałym odcinku ,

- regulacja zaworów wodnych,

- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm,

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- obustronne utwardzenie poboczy szer. 0,5m kruszywem fr. 0-31,5 mm,

- ustawienie oznakowania pionowego

-  obsługa geodezyjna.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 24.10.2016r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

3. Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Dysponuje co najmniej  osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

5. Wykonawca winien załączyć do oferty kosztorys ofertowy i wykaz osób.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Kosztorys ofertowy

- Wykaz osób

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (dz. nr 1026)

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Ogółem cena ofertowa brutto........................................................

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

(słownie: ...............................................................................................................................)

1. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.

2.	W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.	Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Projekt

- Umowa Nr …………… 2016

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zamawiającym’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.	Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (dz. nr 1026)” w ramach zadania „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” .  Szczegółowy zakres robót, określają załączniki nr 1 (kosztorys ofertowy), nr 2 – przedmiot zamówienia.

2.	Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

3.	Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

5.	Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia ……………………………..posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr ……………, dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

2.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac.

3.	Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

4.	Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 3. WYNAGRODZENIE

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie                       w kwocie brutto ………………….. zł, zgodnie ze sporządzonym kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT  z 30-dniowym terminem płatności.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

3.	Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót  
i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na

zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

a) jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

b) jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi w obrębie wykonywanych robót,

c) jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie,

spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

3. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

4. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

5. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a)	odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada    
w wysokości 20 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy,

- za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych.

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, lecz 
nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (dz. nr 1026).

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowo – żwirowej kruszywem fr. 0-63mm gr. w-wy 20 cm (340m x 1,0m) * 2 str. | m2 | 680 |  |  |
|  | Ścinka zawyżonych poboczy (340m x 0,75) x 2 str. | m2 | 540 |  |  |
|  | Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem fr. 0 – 31,5mm śr. gr. warstwy 5cm – całą szerokością jezdni na dł. 250mb x 4,2m = 1050 | m2 | 1050 |  |  |
|  | Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem śr. gr. warstwy do 10 cm , dł. 100mb x 4,2m = 420m2 | m2 | 420 |  |  |
|  | Regulacja zaworów wodnych – 5 szt. | szt. | 5 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm z betonu asfaltowego 250*4,2 | m2 | 1050 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, 250*4,0 | m2 | 1000 |  |  |
|  | Utwardzenie obustronne poboczy kruszywem z zagęszczeniem ( 250mb*0,5m) | m2 | 250 |  |  |
|  | Ustawienie oznakowania pionowego: znaki (1 generacji, na słupkach min. Ø 50): (D - 40, D - 41 – 2 kompl, na 2 słupkach) | szt. | 2 |  |  |
|  | Obsługa geodezyjna | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Załącznik nr 4

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.