Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Mjr Hubala w Końskich”                w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie ”

Przedmiot zamówienia: budowa 4 zatok parkingowych pod samochody osobowe z ażurowych płyt betonowych gr. 10 cm .

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

- wykorytowanie na głębokość ok. 30cm  istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne – ok. 180m2, z odwozem do 3km,

- rozbiórka istniejących krawężników drogowych,

- ustawienie nowych krawężników betonowych typ lekki, - 140 mb,

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 5 cm po zagęszczeniu - 163 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63mm gr. w-wy 20 cm po zagęszczeniu                                   z zaklinowaniem,

- ułożenie nawierzchni zatok z ażurowych płyt betonowych gr. 10 cm– 163 m2,                                  z uzupełnieniem ziemią z obsiania trawą,

- wyrównanie ziemią i obsianie trawą za krawężnikami.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.