Zadanie nr 2

Kosztorys ofertowy

Wykonanie chodnika przy drodze

Brody Stare – Brody Nowe

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbiórka istniejącego chodnika z kostki betonowej z odwozem na plac UMiG Końskie 65 mb x 1,5 m = 97,5 m2 | m2 | 97,5 |  |  |
|  | Rozbiórka istniejących krawężników betonowych | mb | 65 |  |  |
|  | Wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika z wywozem urobku do 2 km 185 mb x 2,30 m = 425,5 m2 x 0,15 m głęb. = 63,83 m3 | m3 | 63,83 |  |  |
|  | Ustawienie krawężników (15 x 30 x 100) na ławie betonowej z oporem 185 mb | mb | 185 |  |  |
|  | Wykonanie podsypki piaskowej (warstwa odsączająca) gr. 10 cm po zagęszczeniu 185 m x 2,0 m = 370 m2 | m2 | 370 |  |  |
|  | Ułożenie obrzeży betonowych (6 x 20 x 100) 185 mb | mb | 185 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0 – 31,5 mm, gr. śr. 10 cm pod 2 zjazdy (5 m x 2 m) x 2 szt. = 20 m2 | m2 | 20 |  |  |
|  | Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 5 cm (185 m x 2,0 m) – 20 m2 zjazdy | m2 | 350 |  |  |
|  | Wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm (5 m x 2 m) x 2 = 20 | m2 | 20 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |