Zadanie nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Końskich

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbiórka istniejącego chodnika z kostki betonowej (do ponownego wykorzystania) z odwozem 11 mb x 1,0 m = 11 m2 | m2 | 11 |  |  |
|  | Mechaniczne wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne zatoki śr. głęb. ok. 0,4 m oraz wykorytowaniem pod chodni śr. głęb. ok. 15 cm 10,5 x 4,8 x 0,4 m = 20,16 m3 9 m x 1,2 m x 0,15 m = 1,62 m3 | m3 | 21,78 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku w zatoce oraz 6 cm z piasku pod chodnik (10,5 m x 4,8 m) + (9 m x 1,0 m) | m2 | 59,4 |  |  |
|  | Rozbiórka istniejących krawężników – 20 mb | mb | 20 |  |  |
|  | Ustawienie nowych obrzeży betonowych (6 x 20 x 100) - chodnik 9 m x 2 str. = 18 mb | mb | 18 |  |  |
|  | Ustawienie nowych krawężników betonowych (15 x 30 x 100) w zatoce – na ławie z oporem 19 mb + 10 mb (na płask) | mb | 29 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa 0- 63 mm z zaklinowaniem klińcem w zatoce 10 m x 4,5 m = 45 m2 | m2 | 45 |  |  |
|  | Utwardzenie zatoki płytami ażurowymi gr. 8 cm z uzupełnieniem otworów w ażurach ziemią 10 m x 4,5 m = 45 | m2 | 45 |  |  |
|  | Wykonanie chodnika (obok zatoki) z kostki z rozbiórki (Holland) dł. 9,0 m x 1,0 m szer. = 9,0 m2 na podsypce gr na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 3 cm | m2 | 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |