ZP/380/17                                                                  Końskie, dnia 27 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Zadanie 1 - dostawa wraz z montażem nowych filtrów basenowych ze złożem filtracyjnym AFM + węgiel aktywny; mieszacz statyczny dla koagulacji.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. filtrów basenowych laminowanych z dnem dyszowym o średnicy d1250 wysokość całkowita filtra 2,4 m dla złoża o wysokości 1,2 m przyłącza 3”, właz górny+ właz boczny + wzierniki rewizyjny

Szczegółowy opis określa załącznik nr 1A.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca planowanej budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

- Koszt dostawy towaru pokryje Wykonawca.

- Wymaga się, aby dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany i objęty 
co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym (potwierdzonym i dostarczonym 
w formie pisemnej) + 20 lat gwarancji żywotności na złoże filtracyjne

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Miejsce dostawy i montażu: Pływalnia Miejska w Końskich ul. Warszawska 38

Zadanie 2 - dostawa wraz montażem 2 pomp filtracyjnych o mocy 2,2 kW 
z prefiltrami do wyłapywania większych zanieczyszczeń oraz falownikami do regulacji prędkości filtracji i płukania filtrów

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca planowanej budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

Szczegółowy opis określa załącznik nr 1B.

- Koszt dostawy towaru pokryje Wykonawca.

- Wymaga się, aby dostarczony towar był fabrycznie nowy, nieużywany i objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym (potwierdzonym i dostarczonym w formie pisemnej)

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Miejsce dostawy i montażu: Pływalnia Miejska w Końskich ul. Warszawska 38

Ofertę na zadania nr. 1 i 2 można przekazać pisemnie faksem, drogą elektroniczną lub osobiście do: 31 lipca 2017 r

adres: Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie,
adres poczty elektronicznej: zstys@plywalniakonskie.pl

Fax ---

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Pożądany termin wykonania przedmiotowego zadania: (zad. nr 1) 40 dni od daty podpisania umowy, ( zad. nr 2) 10 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania (w rozbiciu na cenę netto 
i podatek VAT).

3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach podanych w zaproszeniu

Cena oferty brutto – znaczenie 100 %

4.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 3).

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia 1A i 1B

2. Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1 A

Specyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

Filtry NORM PLUS

Filtry ciśnieniowe, wykonane z żywicy poliestrowo-szklanej. Komplet zawiera manometr, odpowietrznik i zawór spustowy. Przyłącza wykonane są z PVC, typ kołnierzowy. Posiada dno dyszowe, boczny otwór roboczy oraz wziernik rewizyjny. Średnica d1250

Załącznik nr. 2 B

ZADANIE 2

Pompy BADU

Pompy blokowe ze zintegrowanym łapaczem włókien. Typ pompy 90/40 ; moc 2,2 kW; 3-fazowa; wydajność do 38 m3/h przy H=10 m.

Falowniki

2 szt. falowników firmy ABB 3-fazowych; 3kW, IN: 8A; klasa IP20;

Panel obsługowy: ACS-CP-C - 2 szt.

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Modernizacja stacji uzdatniania wody

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:       ................................................................................................................................

Dokładny adres:                        ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Ogółem wartość brutto…………………

( słownie……………………………………..) w tym:

Zadanie 1- Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

Zadanie 2- Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

1. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………….dni od daty podpisania umowy ( zad. 1/zad. 2).

2.	W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.	Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis)

Załącznik nr 3

###### UMOWA NR _____________________

###### zawarta w dniu____________________., pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul._______________________,

###### NIP____________________, REGON ___________________ zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

__________________________________________________________________________

a

_____________________________, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ___________________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „________________________________

- Zamówienie realizowane będzie na podstawie niniejszej umowy zgodnie z:

- niniejszą umową,

- przedmiotem zamówienia,

- ofertą Wykonawcy,

- Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, budowlanej na podstawie dokumentów określonych w § 1 ust. 2 (z zachowaniem wymienionej hierarchii ważności) oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2. TERMINY

- Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia –…………..dni licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem prac będzie –………………..pod nr tel.…………………..e-mailem: ………………………..Ze strony Wykonawcy…………………….., dostępny pod telefonem nr: ________________ i e-mailem:……………………

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania robót,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,

- stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.883 ze zm.) oraz zapewnienia jakości robót nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego,

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumentację fotograficzną wykonanych robót.

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników technicznych

§ 6. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT obowiązującym w dniu podpisania umowy na kwotę w wysokości ………………..zł (…………………………).

- W tym: zadanie 1-…………………………, zadanie 2……………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, itp.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

- Wykonawca wystawi jedną fakturę po zakończeniu realizacji zadania i protokolarnym odbiorze robót.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 7. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu robót na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji) w porozumieniu z Zamawiającym.

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobaty techniczne, atesty.

§ 8. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

§ 9. ZMIANY

Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10. ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru, potwierdzonej przez Koordynatora.

- Gotowość do odbioru końcowego uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren robót,

- złożono w dwóch egzemplarzach pełną i uporządkowaną dokumentację z wykonanych robót tj.:

- certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne (jeśli dotyczy),

- dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia,

- W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanego w ust. 2 pkt 3, Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- skorzystać z uprawnień określonych w § 11 ust. 3 umowy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

- Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wygasają po upływie ……………miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3, to Zamawiający może wyznaczyć innego Wykonawcę do usunięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów § 10 ust. 2 pkt 3.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek brania udziału w przeglądach w trakcie trwania gwarancji oraz przeglądzie pogwarancyjnym.

§ 12. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia zwłoki 0,5% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 0,1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony ponadto postanawiają, że zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 13. ODSETKI

Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w § 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. W terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wydaniu nakazu zapłaty,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 3 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych. W tym przypadku prawo odstąpienia przysługuje w terminie 7 dni od dnia spełnienia się przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym,

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.

      - Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

      - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz  roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

- wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich, jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia z remontowanego obiektu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez Zamawiającego wykorzystane.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:  						ZAMAWIAJĄCY: