Zadanie nr 1

Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej

ul. Waldemara Szwieca Robota z ul. Polną

w Końskich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaż (rozbiórka) istniejących krawężników betonowych | mb | 145 |  |  |
|  | Wycinka drzew i krzewów 20 mb x 4 m = 80 m2 | m2 | 80 |  |  |
|  | Wykorytowanie pod chodnik śr. gł. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne 2,30 cm x 87 mb = 200 | m2 | 200 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm po zagęszczeniu 87 mb x 2,0 m= 174 m2 | m2 | 174 |  |  |
|  | Ustawienie nowych krawężników betonowych (15 x 30 x 100) na betonie z oporem 145 mb | mb | 145 |  |  |
|  | Ustawienie nowych obrzeży betonowych (6 x 20 x 100) 87 mb | mb | 87 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy gr. 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa fr. 0 – 63 mm | m2 | 174 |  |  |
|  | Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 3 cm | m2 | 174 |  |  |
|  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm (93 x 3,5) + (25 x 5,5) = 325,5 m2 + 137,5 m2 | m2 | 463 |  |  |
|  | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego | m2 | 463 |  |  |
|  | Wyrównanie terenu ziemią i obsianie trawą | m2 | 90,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |