Znak: ZP 271.2.165.2017.EP                                                                    Końskie  25.10.2017

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na

Przebudowa ul. Brzozowej w Końskich w ramach zadania  „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie”

Przebudowa ul. Brzozowej w Końskich w ramach zadania  „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie”.

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi gminnej o długości ok. 100 mb, szerokości nawierzchni 5m, (powierzchnia nawierzchni bitumicznej ok. 525m2) kategoria ruchu KR2. Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikami 15*30*100 cm (ok. 222 m) 
z chodnikami  szerokości 2 - 3 m ( łączna powierzchnia ok. 538 m2)  zatoką  postojową z płyt ażurowych gr. 10 na podbudowie z kruszywa o gr. w-wy 30 cm po zagęszczeniu .

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

- rozbiórka istniejących krawężników,

- frezowanie nawierzchni (destruktu z frezowanych nawierzchni dostarczyć miejsce wskazane przez Zamawiającego, transport do 5km),

- rozbiórka istniejących chodników z kostki betonowej z odwozem na plac UMiG,

- ustawienie obrzeży betonowych gr. 8cm

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki bet. gr. 8cm, na podbudowie :, w-wa kruszywa 0-31,5mm gr. 10 cm po zagęszczeniu, podsypka cem-piaskowa gr. 4-5 cm.

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych,

- wykonanie nawierzchni zatok z płyt ażurowych gr. 10 cm, w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm

- ustawienie krawężników 15*30*100 na ławie betonowej z oporem,

- regulacja studni kanalizacyjnych, teletechnicznych i kartek ściekowych,

- wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, KR 2,

- roboty porządkowe.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 30.10.2017r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

###### WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania:  30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy .

2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

3. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy 
(załącznik nr 3).

4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

5. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy ( załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Kosztorys ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Przebudowa ul. Brzozowej w Końskich w ramach zadania

„Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w następującej cenie brutto………………………………………………..

( słownie…………………………………………………………………)

1.Deklarujemy realizację zadania w terminie : 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

2. Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4.W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy

|  | Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przebudowa ul. Brzozowej w m. Końskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys inwestorski. Przebudowa ul. Brzozowej w m. Końskie. Lp.; Opisy robót; Jedn. miary; Ilość; Cena jednostkowa (brutto); Wartość zł (brutto). 1; Roboty pomiarowe przy robotach drogowych; km; 0,0974. 2; Rozebranie krawężników betonowych; m; 213,15. 3; Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej z odwozem na plac UMiG; m2; 455,00. 4; Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 3 cm na całej szerokości z odwozem urobku na miejsce wskazane przez zamawiającego; m2; 525,00. 5; Wykonanie w-wy odsączającej z piachu gr. 10 cm po zagęszczeniu 15 cm (na poszeniu wlotu drogi po wschodniej stronie do ulicy); m2; 11,00. 6; Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm (na poszeżeniu wlotu drogi po wschodniej stronie do ul. Brzozowej); m2; 11,00. 7; Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki oraz zjazdów; m3; 76,68. 8; Wykonanie w-wy odsączającej z piachu gr. 10 cm po zagęszczeniu (zatoka); m2; 95,20. 9; Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm.; mb; 160,00. 10; Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm; m2; 95,20. 11; Ułożenie płyt ażurowych gr. 10 cm; m2; 68,00. 12; Krawężniki betonowe 15x25 cm na podsypce cement.- piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15; m; 222,50. 13; Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 4- 5 cm i warstwie kruszywa gr. 10 cm; m2; 538,00. 14; Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm; m2; 525,00. 15; Regulacja studzienek teletechnicznych,; szt.; 5,00. 16; Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 3 , krat ściekowych -2szt; szt.; 5,00. 17; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm na; m2; 525,00; 21 000,00. Ogółem wartość brutto robót. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Umowa Nr …………… 2017

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zamawiającym’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.    Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Końskich” w ramach zadania „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie ”

Szczegółowy zakres robót, określają załączniki nr 1 (przedmiot zamówienia ), załącznik nr 2 kosztorys ofertowy .

2.	Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

3.	Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

5.	Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia ……………………………..posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr ……………, dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

2.	Do czasu realizacji zadania nie wlicza się dni w których wykonywanie robót nie było możliwe ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, potwierdzonych bieżącym wpisem Koordynatora i Inspektora Nadzoru  w Dzienniku budowy.

3.	Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

4.	Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 3. WYNAGRODZENIE

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie                       w kwocie brutto: …………  ………………….. zł, , na podstawie wystawionych  faktur VAT  z 30-dniowym terminem płatności.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

3.	Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

- jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi 
w obrębie wykonywanych robót,

- jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a)	odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada    
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień opóźnienia, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7. ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

- gdy Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując, jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji oraz wycenę prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia odstąpienia przez Zamawiającego

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY