Znak: ZP.  271.2.210.2017                                                                 Końskie 12.12.2017r

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

Serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu miasta Końskie

Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu miasta Końskie, poprzez świadczenie usługi polegającej na:

I.

- Serwisie Centrum monitoringu zlokalizowanego w Powiatowej Komendzie Policji 
przy ul. Łaziennej 12:

- 2 stanowiska komputerowe wraz z pulpitami sterującymi,

- 4 monitory LCD,

- rejestrator sieciowy,

- zasilanie.

2.   Serwisie zestawu monitoringu mobilnego:

- laptop Samsung NP3000V5A,

- akumulator Alarmtec 12Ah/ 12V,

- punkt dostępowy Ubiquiti PicoStation 2N HP.

3.  Serwisie 19 sztuk kamer obrotowych IP Dzień/Noc systemu IndigoVision serii 9000S 
w mieście Końskie:

- skrzyżowanie ul. Dolnej z Wojska Polskiego, K 01 – na dachu bloku,

- skrzyżowanie ul. Kilińskiego z Wojska Polskiego, K 02 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. Warszawskiej z Armii Krajowej, K 03 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. Łaziennej z Piłsudskiego, K 04 – na słupie,

- ul. Polna, rejon Szkoły Podstawowej nr 2, K 05 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. 16-go Stycznia, K 06 – na słupie,

- główna aleja parkowa, w rejonie UMIG Końskie, K 07 – na słupie,

- rejon Pływalni i Szkoły Podstawowej nr 1 przy budynku MGOPS, K 08 – na elewacji sali gimnastycznej,

- boisko wielofunkcyjne, obok budynku MGOPS, K 09 – na dachu bloku,

- zestaw mobilny monitoringu, K 10,

- skrzyżowanie ul. 3-go Maja z Piłsudskiego i Kazanowską, K 11 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. 16-go Stycznia z Pocztową, K 12- na dachu bloku,

- oranżeria Egipska od strony południowo-wschodniej, K 13 – na słupie,

- UMiG Końskie, ul. Partyzantów 1, widok na Gloriettę, K 14 – na słupie,

- Komenda Powiatowa Policji w Końskich przy ul. Łaziennej K 15 – na elewacji budynku KPP,

- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Odrowąża, K 16 – na dachu bloku,

- skrzyżowanie ul. Pocztowej z Ks. Granata, K 17 – na elewacji budynku,

- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Warszawską, K 18 – na słupie,

- UMiG Końskie, ul. Partyzantów 1, K 20 – na elewacji budynku.

4.  Serwisie punktów dostępowych PD-A, PD-B, PD-C, PD-D w skład którego wchodzi m. nin. :

- panele wentylacyjne z termostatem,

- przełączniki sieciowe,

- konwertery,

- tablice rozdzielcze,

- wyzwalacze, wyłączniki, ograniczniki przepięć,

- listwy zasilające.

5.  Przeglądzie instalacji i szafek zasilających.

6.  Usuwanie awarii i uszkodzeń pasywnych systemu monitoringu, w tym sieci światłowodowej i zasilającej.

7.  Usuwanie awarii i uszkodzeń urządzeń aktywnych i sprzętu monitoringu miejskiego:

- 19 kamer obrotowych,

- konwertery,

- pulpity sterujące – szt. 2,

- monitory LCD – szt. 4,

- stacje robocze operatorów – szt. 2,

- autonomiczny cyfrowy rejestrator, sieciowy IndigoVision – szt. 2,

- punkty dostępowe PD-A, PD-B, PD-C, PD-D.

- Integracja z istniejącym systemem oraz sprawowanie nadzoru w przypadku rozbudowy lub modernizacji systemu o kolejne urządzenia.

- Wykaz niezbędnego sprzętu do prowadzonych robót: samochód 
z podnośnikiem/zwyżka – szt.1

II. W zakres stałych obowiązków Wykonawcy wchodzi konserwacja i naprawy:

1.

- Kamery:

- czyszczenie obiektywów i szyb zewnętrznych kamer – co najmniej raz na kwartał lub na żądanie Zamawiającego,

- konserwacja i pomiary elementów instalacji uziemiającej – raz na 12 miesięcy ( dotyczy tylko fragmentu instalacji uziemiającej wykonanej w ramach budowy punktu kamerowego),

- pomiar napięcia zasilania kamer – raz na kwartał,

- uporządkowanie terenu po przejeździe podnośnika – każdorazowo.

2) Szafki/ skrzynki z zasilaniem oraz z urządzeniami do kamer:

- konserwacja szafki/ skrzynki zasilającej – raz na 12 miesięcy,

- kontrola i regulacja sygnałów wejściowych i wyjściowych wzmacniacza wizyjnego – raz na kwartał.

3) Centrum monitoringu:

- konserwacja elementów instalacji toru wizyjnego oraz toru sterowania – raz na kwartał,

- diagnostyka i regulacja monitorów, czyszczenie monitorów – raz na kwartał,

- regulacja, przeprogramowywanie oraz kalibracja pulpitu zdalnego sterowania kamerami – w zależności od potrzeb – nie częściej niż raz na kwartał,

- korekcja i aktualizacja oprogramowania cyfrowego systemu rejestracji ( koszty związane z zakupem aktualnej wersji oprogramowania pokrywa Zamawiający),

- diagnostyka i regulacja rejestratorów.

4) Stały nadzór techniczny nad zainstalowanym systemem polegający na:

- gotowości do reakcji na zgłoszenie Zamawiającego w czasie zależnym od rodzaju zdarzenia uzgodnionym z obsługą centrum, a w przypadkach szczególnych ( awaria 75% kamer zainstalowanych w systemie) nie dłuższym niż 24 godziny – w dni robocze.

5) Udostępnieniu kontaktu telefonicznego w godz. 8:00-16:00 w dni robocze od    poniedziałku do piątku. W pozostałych przypadkach kontakt możliwy pod adresem mailowym oraz fax.

6) Sprawdzanie zabezpieczeń zamontowanych urządzeń, np. przed czynnikami       zewnętrznymi, celem wykluczenia zalania, przepięć itp., co może skutkować utratą gwarancji.

2. Prowadzenie prac związanych z serwisowaniem przez zewnętrzną jednostkę serwisową:

- W przypadku urządzeń, które muszą być serwisowane tylko przez zewnętrzną jednostkę serwisową Wykonawca jest zobowiązany do:

- demontażu uszkodzonego urządzenia,

- wysłanie uszkodzonego urządzenia do naprawy,

- montaż naprawionego urządzenia w miejscu jego stałej instalacji.

3. Z wykonanych czynności sporządzenie raportu.

Termin na reakcję Wykonawcy: przystąpienie do usuwania awarii niezwłocznie, lecz nie później niż po 72 godzinach od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wysłania sprzętu w ramach gwarancji, czas oczekiwania nie wlicza się do czasu wykonania usługi. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, dostarczenia sprzętu zamiennego na czas usuwania awarii (nie gorszego, od którego został zareklamowany), celem zapewnienia ciągłości monitoringu miejskiego.

Odbiór prac na podstawie protokołów odbioru robót, podpisanych przez upoważnione Strony umowy.

Szczegółowy wykaz zamontowanych urządzeń, podlegających przedmiotowi usługi, przedstawiono w załączniku nr 1.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 18.12.2017r adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl fax: (0-41) 372 29 55

## WARUNKI I ZAKRES RELIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania –od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.

3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.

5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami  w zakresie przedmiotu zamówienia – Komendant Straży Miejskiej Aldona Musiał dostępna pod nr tel. 41 372 37 20 w. 217 e-mail sm@umkonskie.pl

Załączniki :

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu miasta Końskie

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Nazwisko wykonawcy ................................................................................................................................................

Dokładny adres:......................................................................................................................

…………………………………………

Telefon........................................................................ fax......................................................

e-mail:...................................................... NIP:.........................................................REGON:....................................................

Nazwa Banku ……………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...………………………………………………………

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:………………….zł brutto w tym:

Wartość netto ................................ zł

(słownie:................................................................................................................)

Podatek VAT  ......... % ...................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość brutto .............................. zł miesięcznie

(słownie: ...............................................................................................................

1.  Deklarujemy realizację zadania w terminie -  od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

2.  W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.  Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

.................................dn................................		          ........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

U M O W A  NR ............

zawarta w dniu ……...2017 r.  w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP: 658-18-72-838, REGON: 291009797 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………… zwaną dalej Wykonawcą, zwanych łącznie Stronami.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu miasta Końskie, w zakres którego wchodzi:

- Serwis Centrum monitoringu zlokalizowane w Powiatowej Komedzie Policji przy ul. Łaziennej 12:

- 2 stanowiska komputerowe wraz z pulpitami sterującymi;

- 4 monitory LCD,

- rejestrator sieciowy,

- zasilanie.

2. Serwis zestawu monitoringu mobilnego:

- laptop Samsung NP3000V5A,

- akumulator Alarmtec 12Ah/ 12V,

- punkt dostępowy Ubiquiti PicoStation 2N HP.

3. Serwis 19 sztuk kamer obrotowych IP Dzień /Noc systemu IndigoVision serii 9000S w mieście Końskie:

- skrzyżowanie ul. Dolnej z Wojska Polskiego, K 01 – na dachu bloku,

- skrzyżowanie ul. Kilińskiego z Wojska Polskiego, K 02 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. Warszawskiej z Armii Krajowej, K 03 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. Łaziennej z Piłsudskiego, K 04 – na słupie,

- ul. Polna, rejon Szkoły Podstawowej nr 2, K 05 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. 16-go Stycznia, K 06 – na słupie,

- główna aleja parkowa, w rejonie UMiG Końskie, K 07 – na słupie,

- rejon Pływalni i Szkoły Podstawowej nr 1 przy budynku MGOPS, K 08 – na elewacji Sali gimnastycznej,

- boisko wielofunkcyjne, obok budynku MGOPS, K 09 – na dachu bloku,

- zestaw mobilny monitoringu, K-10,

- skrzyżowanie ul. 3-go Maja z Piłsudskiego i Kazanowską, K 11 – na słupie,

- skrzyżowanie ul. 16-go Stycznia z Pocztową, K 12 – na dachu bloku,

- oranżeria Egipska od strony południowo-wschodniej, K 13 – na słupie,

- UMiG Końskie, ul. Partyzantów 1, widok na Gloriettę, K 14 – na słupie,

- Komenda Powiatowa Policji w Końskich przy ul. Łaziennej, K15 – na elewacji budynku,

- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Odrowąża, K 16 – na dachu bloku,

- skrzyżowanie ul. Pocztowej z Ks. Granata, K 17 – na elewacji budynku,

- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Warszawską, K 18 – na słupie,

- UMiG Końskie, ul. Partyzantów 1, K 20 – na elewacji budynku.

4. Serwis punktów dostępowych PD-A, PD-B, PD-C, PD-D w skład którego wchodzi m. in.:

- panele wentylacyjne z termostatem,

- przełączniki sieciowe,

- konwertery,

- tablice rozdzielcze,

- wyzwalacze, wyłączniki, ograniczniki przepięć,

- listwy zasilające.

5. Przegląd instalacji i szafek zasilających.

6. Usuwanie awarii i uszkodzeń elementów pasywnych systemu monitoringu, w tym usterki sieci światłowodowej i zasilającej.

7. Usuwanie awarii i uszkodzeń urządzeń aktywnych i sprzętu monitoringu miejskiego:

- 19 kamer obrotowych,

- konwertery,

- pulpity sterujące – szt. 2,

- monitory LCD – szt. 4,

- stacje robocze operatorów – szt. 2,

- autonomiczny cyfrowy rejestrator sieciowy IndigoVision – szt. 2,

- punkty dostępowe PD-A, PD-B, PD-C, PD-D.

8. Integracja z istniejącym systemem oraz sprawowanie nadzoru w przypadku rozbudowy lub modernizacji systemu o kolejne urządzenia.

9. Wykaz niezbędnego sprzętu do prowadzonych robót: samochód z podnośnikiem/zwyżka- szt.1.

§ 2

1. W zakres stałych obowiązków Wykonawcy wchodzi konserwacja i naprawa:

- kamer,

2)   szafek /skrzynek z zasilaniem oraz z urządzeniami do kamer,

3)   centrum monitoringu.

2. W zakres czynności Wykonawcy wchodzi:

- czyszczenie obiektywów i szyb obudów zewnętrznych kamer – co najmniej raz na kwartał lub na żądanie Zamawiającego,

- konserwacja i pomiar elementów instalacji uziemiającej – raz na12 miesięcy (dotyczy tylko fragmentu instalacji uziemiającej wykonanej w ramach budowy punktu kamerowego),

- pomiar napięcia – raz na kwartał,

- uporządkowanie terenu po przejeździe podnośnika – każdorazowo,

- konserwacja szafki/skrzynki zasilającej – raz na 6 miesięcy,

- kontrola i regulacja sygnałów wejściowych i wyjściowych wzmacniacza wizyjnego – raz na kwartał,

- konserwacja elementów instalacji toru wizyjnego oraz toru sterowania – raz na kwartał,

- diagnostyka i regulacja monitorów, czyszczenie monitorów – raz na kwartał,

- regulacja, przeprogramowywanie oraz kalibracja pulpitu zdalnego sterowania kamerami w zależności od potrzeb – nie częściej niż raz na kwartał,

- korekcja i aktualizacja oprogramowania cyfrowego systemu rejestracji ( koszty związane z zakupem aktualnej wersji oprogramowania pokrywa Zamawiający),

- diagnostyka i regulacja rejestratorów,

- wykonanie robót związanych z serwisowaniem przez zewnętrzną jednostkę serwisową, w ramach których wchodzi m.in.:

- demontaż uszkodzonego urządzenia,

- wysłanie uszkodzonego urządzenia  do naprawy,

- montaż naprawionego urządzenia,

- wykonanie konfiguracji,

e) sprawdzanie zabezpieczeń zamontowanych urządzeń, np. przed czynnikami   	zewnętrznymi, celem wykluczenia zalania, przepięć itp., co może skutkować utratą 	gwarancji.

3. Zamawiający będzie ponosił koszty części i podzespołów w przypadku stwierdzenia konieczności ich wymiany lub naprawy oraz koszty napraw urządzeń i podzespołów przez zewnętrzną jednostkę serwisową, jeżeli zostanie stwierdzona taka potrzeba.

4.  Stały nadzór techniczny nad systemem polegający na:

- gotowości do reakcji na zgłoszenie Zamawiającego w czasie zależnym od rodzaju zdarzenia uzgodnionym z obsługą centrum, a w przypadkach szczególnych (awaria ponad 75% kamer zainstalowanych w systemie) nie dłuższym niż 24 godziny – w dni robocze,

- udostępnianiu kontaktu telefonicznego w godz. np. 8:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( w pozostałych przypadkach kontakt możliwy pod adresem mailowym…………, fax……………………..)

- nieuzasadniona zwłoka może być podstawą rozwiązania umowy.

5. W przypadku uszkodzonego elementu monitoringu z przyczyny naturalnej, który nie podlega gwarancji, Zamawiający podejmie odpowiednie kroki związane z przywróceniem systemu do pełnej sprawności.

§ 3

Z wykonanych czynności o których mowa w § 1 i 2 zostanie sporządzony raport z wykonanych robót wraz z protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

§ 4

- Strony ustalają terminy realizacji umowy:

- rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy,

- termin zakończenia 31.12.2017 r.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

- Wynagrodzenie będzie płatne w części tj………………………………………miesięcznie …………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, roboty przygotowawcze, porządkowe, próby, sprawdzenia, wyłączeń oraz koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie także w przypadku zmiany stawek podatkowych, w tym podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia  nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury, będzie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela  Zamawiającego wykonanie prac wymienionych w raporcie i protokole odbioru.

- Wynagrodzenie będzie zapłacone w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu.

§ 6

- Strony ustalają, ze osobami upoważnionymi do kontaktu, uczestnictwa w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z Przedmiotem Umowy są:

- ze strony Wykonawcy: …………………………, tel. : ………………………..…..
e-mail:…………………………

- ze strony Zamawiającego: Aldona Musiał,tel.:606857141 e-mail: sm@umkonskie.pl.

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne pra    ce, będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy,

- za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 50% wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w ust. 1 kary umowne z faktury Wykonawcy.

4.  Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 8

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w szczególności w przypadku:

- naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu,

- zaniechania realizacji zlecenia przez Zamawiającego.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Odstąpienie od Umowy na skutek zaniechania realizacji zlecenia przez Zamawiającego nie stanowi okoliczności, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.1, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygał  będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA