Załącznik Nr 5

do umowy

Szczegółowe zasady postępowania w sprawie wykonania § 4 umowy.

I. Czynności związane z utrzymaniem nieruchomości (eksploatacja) i konserwacja.

1. Zasady ogólne wykonywania konserwacji i drobnych napraw:

a) przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie obiektów instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej,

2. Ogólny zakres robót konserwacyjnych do wykonania:

2.1. pokrycia dachowe, elewacje budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa – zakres konserwacji 
i drobnych napraw:

a) miejscowa likwidacja przecieków wody poprzez usunięcie pęcherzy i wstawienie łat 
o powierzchni do 5 m²,

b) miejscowe uszczelnienie pokrycia dachowego poprzez smarowanie pokrycia dachowego, (zalanie środkiem uszczelniającym) o powierzchni do 5 m², naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów podrynnowych, parapetów zewnętrznych i innych, występujących na elewacji i dachu, łącznie 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym do 5% ogółu elementów występujących na budynku 
i konieczna wymiana rynien i rur spustowych w ilości do 5% całkowitej długości,

c) pojedyncza wymiana, uzupełnienie lub uszczelnienie pokrycia dachówkowego względnie gęsiora do 5% powierzchni dachu,

d) reperacja włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych prowadzących na dach,

e) uzupełnienie ubytków w tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku do  5 m² powierzchni na budynku,

f) usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych, murki oporowe) do 5 m² powierzchni 
na budynku,

g) dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja zamków w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, suszarnie, pralnie itp.),

h) uzupełnienie brakujących śrub w stolarce okiennej i drzwiowej oraz szklenie uzupełniające okien i drzwi, wymiana zamków i samozamykaczy,

i) przygotowanie budynku do okresu zimowego, dopasowanie i uszczelnienie drzwi i okien 
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, zabezpieczenie przed utratą ciepła w budynku,

j) naprawa standardowych okuć stolarskich, zamków i samozamykaczy,

k) naprawa drobnych uszkodzeń posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz naprawa schodów wejściowych do budynku i w klatkach schodowych zarówno betonowych jak i drewnianych, uzupełnienie balustrad,

l) drobne naprawy drzwi wejściowych wraz z wiatrołapami, uzupełnienie ubytków, tynków        
i posadzek w wiatrołapach.

2.2. Instalacja elektryczna budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw:

a) wymiana lub uzupełnienie żarówek i kloszy w lampach w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

b) wymiana lub naprawa lamp, wyłączników, przycisków oświetleniowych 
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i na klatkach schodowych,

c) naprawa, regulacja lub wymiana automatów schodowych,

d) wymiana bezpieczników, główek bezpiecznikowych i gniazd bezpiecznikowych, pokryw 
w puszkach elektrycznych w obwodzie administracyjnym danego budynku,

e) utrzymywanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości, sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych,

g) usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów,

h) dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) oraz odgromowej,

i) kontrola i zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zarządzanym budynku przed kradzieżą energii elektrycznej,

j) konserwacja i drobne naprawy, którym podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do tablicy wnękowej z licznikiem energii lokatora (najemcy).

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania, urządzenia c.o.

- konserwacja  i drobne naprawy w okresie użytkowania instalacji,

- przeprowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń po zakończonym sezonie grzewczym,

- przeprowadzanie  przeglądu instalacji i urządzeń c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego,

2.4. Instalacja wodno – kanalizacyjna w budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw:

a) sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego oraz jego wskazań,

b) sprawdzanie stanu instalacji wodnej z ewentualnym usunięciem nieszczelności,

c) uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana występujących 
na instalacji, do zaworów odcinających w mieszkaniach,

d) likwidowanie miejscowych przecieków na instalacji wodnej, jak również przyborów zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

e) okresowe odczytywanie wodomierzy z odnotowaniem wskazań zużycia,

f) czyszczenie i udrażnianie  pionów i poziomów kanalizacyjnych,

g) naprawianie rur wywietrznikowych żeliwnych zamontowanych w pionie kanalizacyjnym,

h) usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych, łącznie 
z wymianą poszczególnych elementów (trójnik, kolanko, stopówka),

i) okresowy przegląd rewizji czyszczaków,

j) uszczelnianie lub wymiana pokryw rewizyjnych zamontowanych na pionach i poziomach,

2.5. Instalacja gazowa w budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw:

a) dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją ewentualnych nieszczelności,

b) przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń 
o nieszczelność,

c) okresowe kontrolowanie stanu technicznego zaworu gazowego (przyłącza) oraz zaworów odcinających przed urządzeniami z oceną stanu technicznego instalacji gazowej,

d) usuwanie drobnych nieszczelności instalacji, kurków gazowych i sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej.

2.6. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne – zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) w zakresie nie stanowiącym charakteru remontowego bądź awarii, tj.:

a) drobne reperacje czap kominowych,

b) uzupełnianie spoinowania zewnętrznego względnie uzupełnienie tynku do wielkości 
5 % powierzchni komina,

c) czynności związane z oczyszczaniem przewodów spalinowych, wentylacyjnych 
i dymowych dokonywane będą w systemie zleconym koncesjonowanym zakładom kominiarskim.

2.7. Pogotowie techniczne.

Utrzymanie ciągłego pogotowia elektrycznego, wod.- kan., c.o., i gazowego 24/h na dobę 
oraz zlecanie opróżnienia zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe według w/w potrzeb.

2.8. Utrzymanie czystości i porządku.

a) utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na chodnikach oraz na terenach zielonych objętych administracją,

b) sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów z niezabudowanych części nieruchomości i części obiektu budowlanego przeznaczonego do wspólnego użytkowania mieszkańców,

c) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów (kubły, kontenery, śmietniki), koszt dzierżawy urządzeń do gromadzenia odpadów 
w nieruchomościach objętych umową ponosi Zarządca.

d) usuwanie i utylizacja przedmiotów znajdujących się przy punktach zbierania śmieci, 
tj. dużych gabarytów, gruzu, itp. w razie potrzeb.

e) części wspólne winny być utrzymywane na bieżąco w czystości poprzez minimum dwukrotne  w tygodniu ich zamiatanie i umycie posadzek i schodów. Zamawiający 
nie zapewnia wody i pomieszczenia magazynowego dla osób wykonujących sprzątanie części wspólnych nieruchomości.

2.9. Konserwacja terenów zielonych poprzez:

a) okresowe koszenie traw na terenie przyległym do budynku od maja do września 6 razy ,

b) pielęgnacja (przycinanie) krzewów ozdobnych i żywopłotów 3 razy do roku.

2.10.Oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń (posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzeń).

2.11. Usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, strącanie sopli z rynien i gzymsów. Konieczność zatrudnienia specjalistycznych firm oraz zaangażowania dodatkowych środków transportowych i sprzętowych będzie konsultowanie z Zamawiającym w trybie awaryjnym. Zamawiający pokryje koszt robót wykonywanych w trybie awaryjnym.

2.12. Przeprowadzenie deratyzacji części wspólnych budynku minimum dwa razy w roku.

2.13. Dezynsekcja i dezynfekcja lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania (np.: po zgonie najemców, plaga robactwa) zostanie wykonana 
na koszt  Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego 
i przedstawieniu kosztorysu.

2.14. Przygotowanie posesji i terenów do sezonu zimowego i wiosennego.

II. Obsługa administracyjna budynków i mieszkańców oraz czynności niewyspecyfikowane w umowie.

1. Dokonywanie odczytu wodomierzy dwa razy w roku oraz dokonywanie rozliczenia indywidualnego na poszczególnych najemców na koniec roku kalendarzowego.

2. Dokonywanie rozliczenia za c.o. na poszczególnych najemców w systemie rocznym.

3. Dokonywanie odczytów zużycia za energię elektryczną w systemie miesięcznym, według podliczników energii elektrycznej oraz przekazywanie informacji Zamawiającemu 
o indywidualnym zużyciu (według zestawienia).